Если Вы впервые решили отремонтировать DVD,попробую описать с чего надо начинать и на что обратить внимание в первую очередь.

Как и любой аппарат(DVD не исключение) начинают проверять на соответствие и качество питающих напряжений. Под качеством здесь  иметься в виду отсутствие пульсаций (т.е. питание должно быть отфильтровано). Формирователи выходных напряжений как правило находятся не только в БП но и на основной плате (это два стабилизатора B1117 питающие процессор) 3.3 в(это общее для всех видов процессоров) и питание ядра (как правило оно в пределах 1,5-2,2в) о котором можно узнать из datasheet на конкретный процессор. Так вот именно это питание очень критично и  отклонения не должны превышать +-0,2% . Иногда  (как правило  в дешевых DVD) роль стабилизаторов выполняет драйвер типа AM5888  и 2 или 4 транзистора.

Корпус и схема включения стабилизаторов  B1117

Схема стабилизации при помощи драйвера AT5669

Питание ядра и аналоговой части процессора желательно производить непосредственно на нем ,т.к. обычно стоят развязывающие диоды, которые имеют свойство обрываться под нагрузкой. Для измерений лучше использовать осциллограф. Следующим этапом проверки идет шлейф на лазерную головку. Существует расхожее  мнение – прозвонить. Это в корне не верно, потому как микро перелом  разглядеть даже под лупой невозможно. Поэтому только - замена. Теперь остановимся на  spindle  motor  или как здесь его называют – шпиндель.  Опять существует 2 метода проверки 1) сопротивление шпинделя должно быть в пределах 8 – 12 Ом, измерять следует не в одном положении , а поворачивая якорь (т.е. не постоянно крутя а так что-бы измерить сопротивление всех обмоток. 2) подать на шпиндель напряжение 3 вольта через миллиамперметр с отдельного источника(предварительно отключив шпиндель от драйвера) ток потребления в данном случае не должен превышать 35 – 40 мА , и при старте не более 80 мА Второй способ более точен . Теперь рассмотрим метод замены шпинделя(на примере механики с лазером  KHM-313 ). Всегда если нет возможности снять шпиндель предварительно не сняв disk clamp (тарелка на шпинделе) советую замерить расстояние  прежде чем снимать.

рисунок с размером (для KHM-313 )