Комментарии по мотивам книги В. Ю. Негуляева  «Сварочный инвертор – это просто! – 2»

Часть 2

В связи с неутихающим интересом публики к «резонансным сварочникам», а также собственным желанием глубже разобраться с работой последовательного резонансного

мостового сварочного инвертора, описанного в книге В. Негуляева,  автор решил написать вторую часть комментариев по этому поводу. Действительно, любопытно посмотреть, что же происходит внутри этого «сварочника», который на форумах уже окрестили «негуляй-ником». Так как же, все-таки работает «негуляйник»? Автор попытается в меру своих сил, и возможностей, без эмоций разобраться с этим не простым вопросом.

Для того чтобы читателю было понятно о чем, собственно, идет речь, на рис.2 автор вынужден привести схему «негуляйника» из указанной в заголовке книги. Автор надеет-ся, что В. Негуляев простит ему эту незначительную вольность в области авторских прав…

Так как у автора нет ни времени ни желания воплощать это устройство в «металле», то

изучать работу инвертора придется на модели в среде MicroCAP-8. На сегодняшний день

большое количество любителей и, тем более, матерых профессионалов, убедилось в том,

что правильно разработанная модель дает вполне адекватные реальной действительности

результаты.

Модель сварочного инвертора В. Негуляева (далее для краткости – СИН) приведена на

рис.1.  На первом этапе будем пользоваться максимально упрощенной моделью: резонанс-ная индуктивность контура L4 представляет собой просто линейную индуктивность, так

Рис. 1 Модель СИН в формате MicroCAP-8.

Рис.2 Схема резонансного сварочного инвертора В. Негуляева.

как отсутствие нелинейного магнитного сердечника позволит (пока) исключить его влияние на и без того достаточно непростое поведение СИНа. Еще несколько пояснений по схеме модели: L5 – это индуктивность рассеивания силового трансформатора, состо-ящего из первичной обмотки L1 (18 витков) и вторичных полуобмоток L2, L3 (по 3 витка). В модель магнитопровода силового трансформатора К1 заложен сдвоенный сердечник Ш20х28 из феррита 3F3 (ближайший отечественный аналог – М2500НМС1). Трансформа-тор «изготовлен» в полном соответствии с рекомендациями В. Негуляева, данными им  в книге. Выбор силовых транзисторов принципиального значения не имеет,  если, конечно, не закладывать что-нибудь типа П210. Номинал конденсатора резонансного контура C5 также выбран в соответствии со схемой на рис.2. В качестве «заготовки» при создании модели использовалась демонстрационная модель из пакета MicroCAP-8, поэтому сохра-нен «формализованный» ШИМ-контроллер Х2 марки «FULL_CM» и цепи для организа-ции ООС по току и напряжению на случай дальнейшего развития модели. В качестве нагрузки используется «эквивалент дуги» - источник напряжения V2 c ЭДС 20 вольт и внутренним сопротивлением 40мОм. Также в соответствии с рекомендациями В. Негуля-ева защитная пауза между тактами выбиралась порядка 1 – 2 мкСек (коэффициент запол-нения установлен равным 0,88). Частоту переключения силовых транзисторов (далее –тактовая частота) автор выбрал равной 40 кГц.

Теперь, когда СИН «изготовлен», необходимо подобрать величину резонансной индук-

тивности L4 так, чтобы собственная резонансная частота контура (далее – контурная частота) точно совпала с тактовой. На практике эту процедуру нужно проводить на пониженном питании, вольт, примерно, 50. Делать это будем в режиме глухого КЗ для получения максимальной добротности и исключения влияния нагрузки на результаты настройки. Это – первый этап. Второй этап: необходимо в режиме нагрузки на эквива-лент дуги (можно нагрузить СИН просто резистором, но автор считает, что нагрузка в виде эквивалента дуги более адекватный вариант, тем более «симулятор» предоставляет такую возможность, на практике организовать эквивалент дуги весьма проблематично) подобрать такую расстройку между тактовой и контурной частотами, чтобы ток нагрузки получился такой, какой нам нужен. А нужен нам ток 180А. Будем брать от однофазной сети все, что она способна выдать. Тактовая частота будет всегда ниже контурной для получения режима коммутации «при нуле тока». Попробуем выполнить эту часть про-граммы.

В результате подбора L4 у автора получилась величина 67 мкГн. Для проверки посчи-таем контурную частоту, которая в приближении нулевых активных потерь в контуре равна:

F=12πL4C5                                                                                 (1)

Расчетная контурная частота получилась равной  41,47 кГц.

На рис.3 приведены «осциллограммы», соответствующие КЗ нагрузки и равенству такто-

вой и контурной частот. Ток транзистора Х4 (точнее – транзистора и его антипараллель-ного диода) в более крупном масштабе показан отдельно на рис.4. Внимательное изучение рис.3 позволит избавиться от сложившейся у ряда «инверторостроителей» вредной иллю-зии о том, что «резонансные преобразователи имеют врожденную способность ограничи-вать ток ключей на безопасном уровне». Такое свойство у резонансных преобразователей действительно имеется, но «работает» оно не во всех ситуациях. В нашем случае, после настройки контура точно на тактовую частоту последовательный резонансный конвертер (по-английски: series-loaded resonant converter, поэтому дальше будет использоваться аббревиатура “SRC”) превратился в отличный источник напряжения с «жесткой» нагру-зочной характеристикой. По этой причине, при «неаккуратной» настройке СИНа в домаш-них условиях можно потерять все полупроводники…  На рис.5 показано семейство нагру-зочных характеристик SRC при работе конвертера «ниже резонанса», то есть когда такто-вая частота меньше контурной. На рис. 5  F – это относительная частота, равная отноше-нию тактовой частоты к контурной, М – относительное (приведенное) выходное напря-жение, а J – приведенный ток нагрузки. Эти зависимости нужно рассматривать только как качественные, так как они рассчитаны для SRC, у которого выходной выпрямитель нагру-жен на емкостной фильтр и чисто резистивную нагрузку в гармоническом приближении.

Рис.3 Короткое замыкание нагрузки, настройка контура. Тактовая частота равна контурной (40 кГц), L4=67 мкГн, С5=0,22 мкФ.

Рис.4 Ток транзистора Х4 при КЗ (то же, что и на рис.3, но крупно). Если уменьшить до нуля «мертвое время», то переключение транзисторов будет происходить точно  при нуле тока. Все электрические параметры в MicroCAP`е – в единицах СИ.

Наш же СИН не имеет емкостного фильтра на выходе, что заметно изменяет его

Рис.5  Нагрузочные характеристики SRC «ниже резонанса» в «безразрывном» режиме.

поведение. Ставить же на выходе источника сварочного тока емкость не желательно, да и не хотелось бы, так как этот конденсатор будет «не маленький». Кроме того, резонансные преобразователи могут работать в разных режимах – «модах», в частности по отношению к току резонансного индуктора. Также как и в «традиционных» преобразователях разли-чают режим «разрывного» и «безразрывного» тока резонансной индуктивности. Работа в разных «модах» в чем-то напоминает возбуждение СВЧ колебаний в волноводных трак-тах: при одной и той же длине волны могут возбуждаться колебания с различным прост-ранственным распределением электрической и магнитной составляющими электромагнит-ного поля.  Из рис.5 видно, что у SRC есть две особенности: при равенстве контурной и тактовой частот он становится источником напряжения, а при контурной частоте вдвое больше тактовой SRC превращается в источник тока.

Для полноты картины на рис.6 показано семейство АЧХ SRC для разного значения на-

груженной добротности формирующего контура. Все использованные в этой статье мате-

риалы можно найти на http://arcweld.mylivepage.ru, там же - большое количество статей по резонансным преобразователям, изучение которых позволит глубже войти в эту тему.

Теперь можно перейти к следующему этапу: при фиксированной тактовой частоте по-

добрать контурную частоту, такую, чтобы ток нагрузки составлял порядка 180А, при этом

желательно получить «не очень большой» ток в режиме КЗ. Контурную частоту будем

подбирать изменением резонансной индуктивности L4, как это и предлагает автор книги.

В результате у автора получилась L4=40 мкГн. На рис.7 показаны ток коллектора ключа,

мгновенный ток нагрузки, средний ток нагрузки (он равен, как и хотелось, 180А) и мгно-

венное напряжение на нагрузке – эквиваленте дуги. На рис.8 показаны те же «осциллогра-

ммы», но при КЗ нагрузки. Что можно сказать по поводу полученных результатов на этом

этапе? Получен требуемый ток нагрузки в 180 ампер и разумный ток при КЗ  в 229А.

Рис.6 Коэффициент передачи по напряжению (АЧХ)  последовательного резонансного

конвертера (SRC) в зависимости от величины расстройки (относительной частоты).

Рис.7 Ток ключа, нагрузки и напряжение нагрузки при оптимальной частоте расстройки.

Рис.8 Те же условия, что и на рис.7, но при коротком замыкании нагрузки. I(Lware) – ток

нагрузки.

Это – хорошо. Дальше – то, что не хорошо: пульсации тока нагрузки составляют 100%,

что и не удивительно, ведь нет никакого накопителя за выходным выпрямителем – ни

емкости, ни индуктивности. Включение транзисторов – жесткое, но выключение – мягкое при нулевом токе  ключа. Причем, реализована  работа данного конвертера «ниже резонанса» именно для того, чтобы получить коммутацию «при нуле тока». Амплитуда тока ключа составила 52А, что многовато для мостового конвертера, была надежда, что получится поменьше… Амплитуда тока через выходные диоды – 293А, что тоже много-вато для одного 150EBU04 на частоте 40 кГц (IMHO). Но, в целом, вполне приличные результаты и обнадеживают… Имеется значительный ток через free-weeling диоды тран-

зисторов, это означает, что через элементы конвертера «гоняется» совершенно бесполез-

но довольно большой реактивный ток.

Теперь – следующий шаг: добавим в модель индуктивность и активное сопротивление

сварочных кабелей, без которых в реальных условиях не обойтись. Возьмем минимально

разумную, по мнению автора, длину сварочного кабеля – два куска по 2,5 метра с сече-нием 25 кв. мм. Тогда при погонной индуктивности порядка 1нГн/м получим «дроссель» с индуктивностью 5 мкГн и активным сопротивлением около 4 мОм. Модель во втором приближении показана на рис.9. На рис.10 и 11 показаны результаты «работы» СИНа на

эквивалент дуги и при КЗ при наличии индуктивности на выходе преобразователя.

Появление на выходе дросселя с индуктивностью всего 5 мкГн привело к существен-ным изменениям. Средний ток нагрузки (на эквиваленте дуги) увеличился с 180А до 260А! Соответственно, вырос и ток КЗ – до 319А. Характер коммутации и амплитуда тока

через ключ изменились мало. Причина понятна – на выходе появился накопитель энергии

в виде дросселя постоянного тока, который пытается сделать внешнюю характеристику СИНа более жесткой. Попутно снижаются пульсации тока нагрузки, примерно, на поря-док. В целом есть повод радоваться, но «по техусловиям» автору нужен максимальный ток дуги 180А, а не 260. Перестроить СИН можно изменяя контурную частоту, коэффици-ент трансформации силового трансформатора, возможно, увеличением характеристичес-

Рис.9 Более реалистичная модель с индуктивностью сварочного кабеля 5 мкГн.

Рис.10 Настроенный ранее СИН работает на эквивалент дуги при индуктивности сварочных кабелей 5 мкГн. I(R9) – ток ключевого транзистора.

Рис.11 Те же условия, что и на рис.10, но при КЗ нагрузки.

кого сопротивления контура. Так как, с одной стороны, технологичнее всего подстраивать

индуктивность L4 и сдвигать контурную частоту в нужную сторону, а, с другой стороны,

сам автор СИНа предлагает для настройки этот же способ, то так и попробуем поступить.

Фактически повторим этап №2 подбора оптимальной расстройки, но уже при наличии индуктивности 5 мкГн на выходе преобразователя.

Рис.12 Настройка контура на мягкую коммутацию при наличии выходного дросселя 5 мкГн.

Итак, замыкаем выход и подбираем L4 так, чтобы получить коммутацию при нуле тока ключа и его антипараллельного диода. Результаты показаны на рис.12, индуктив-ность L4 получилась 10 мкГн (не забываем, что индуктивность рассеивания в 5 мкГн тоже входит в состав контурной индуктивности, как говорится, - компенсируется). На рис.13 показан ток ключа более подробно.

Рис.13 Ток ключа при КЗ (то же, что и на рис.12).

Видно, что теперь наш конвертер работает в какой-то другой «моде». Ток КЗ составляет

200А. Теперь подключим эквивалент нагрузки и проверим, какой ток получится на дуге.

Картинки, соответствующие нагрузке на эквивалент дуги показаны на рис.14.

Рис.14 Подключен эквивалент дуги после настройки (рис.13). Ток нагрузки – 117А.

Видим, что «не добрали» ток нагрузки, он всего 117А, а надо -180А. Придется снова

увеличивать L4 до тех пор, пока не получим на нагрузке 180А… То есть будем искать

компромисс между мягкостью коммутации и нужной величиной тока нагрузки. А что

делать?.. В результате, при L4=27 мкГн на нагрузке получается 182А. Картинки, соот-

ветствующие этой ситуации приведены на рис.15.

Рис.15 После настройки контура на ток нагрузки 182А. При L4=27 мкГн.

Теперь проверим, что получится при КЗ – рис.16.

Рис.16 Короткое замыкание при L4=27 мкГн, Ldc=5 мкГн, тактовая частота 40 кГц. Ток нагрузки КЗ составил 212А (при токе на эквиваленте дуги 182А).

На этом месте следует остановиться и сделать ряд выводов из содеянного. Во-первых,

автор считает, что в целом получился обнадеживающий результат, не смотря на ряд сла-

бых мест. Слабые места просматриваются следующие:

- Никак не решена проблема регулирования и стабилизации тока нагрузки, причем

в широких пределах.

2.   Включение транзисторов – жесткое. Имеется циркуляция реактивного тока.

3.   Не приятно такое сильное влияние индуктивности на выходе. Фактически полу-

чается, что даже от изменения положения сварочного кабеля (не говоря уже о его

длине) будет изменятся и ток в дуге и ток КЗ…  На самодеятельном уровне на это,

конечно, можно закрыть глаза, но, в целом, это существенный недостаток. Пока

видно два варианта преодоления этого недостатка: сделать индуктивность выход-

ного дросселя на порядок больше, чтобы индуктивность сварочных проводов сос-

тавляла процентов 10 или меньше от индуктивности выходного дросселя; второй

вариант – это поставить после выходного выпрямителя конденсатор «достаточной»

емкости. Оба варианта надо тщательно проверять на модели.

- Возможно, потребуется демпфер «на включение» транзисторов.

- Очень желательно предусмотреть защиту транзисторов от «перетока», не смотря

на всю «резонансность» этой топологии.

6.   Нет четкой методики расчета резонансного дросселя L4 при выполнении его на

магнитопроводе, а не в виде линейной индуктивности. Так как размах напряжения

на L4 равен напряжению питания, умноженному на нагруженную добротность, то

не ясно как рассчитать размах индукции в сердечнике дросселя и удерживать ее

в нужных пределах при всех значениях сопротивления нагрузки.

В целом, надо еще посмотреть на эту топологию, измерить мгновенную и среднюю

мощность на ключе и сравнить с «косым мостом», посмотреть реакцию СИНа на резкие изменения нагрузки типа «холостой ход - КЗ – дуга – холостой ход». Небольшая разница между током КЗ и током «дуги» говорит о том, что относительная частота получилась близкой к F=0,5, то есть СИН работает близко к режиму источника тока (см. рис.5). Вместе с этим, можно предположить, что при увеличении разницы между тактовой и кон-

турной частотами будет увеличиваться доля дополнительной реактивной составляющей тока силовых транзисторов, что приведет к росту амплитудного значения тока ключа.

Автору не известны практические примеры успешного решения разумными средствами проблемы, указанной в пункте 1. Возможно, и В. Негуляев, не сумев решить эту пробле-му, использовал хотя и «топорное», но крайне простое решение: не мучиться и не делать никаких ООС по току нагрузки, а просто «руками» регулировать скважность импульсов управления ключевыми транзисторами… Своего рода «электронный ЛАТР». На схеме по

рис.2 коэффициент заполнения управляющих импульсов на выходе ШИМ-контроллера

UC3825 регулируется изменением напряжения на выводе 8 (Soft start/Shutdown).

На странице 32 книги автор сообщает, что СИН обеспечивает регулировку тока нагруз-

ки в диапазоне 5 – 200А. Так как при сварке штучным электродом вряд ли потребуется ток меньше 40А, то попробуем «посмотреть», как себя ведет СИН при токе нагрузки 40А. Для этого, в соответствии со схемой на рис.2 уменьшим коэффициент заполнения до получе-ния указанного тока через эквивалент дуги. Базовой, то есть «правильно» отстроенной схемой будем считать вариант с L4=27 мкГн и С5=0,22 мкФ. Результаты показаны на рис.17. Коэффициент заполнения при этом получился равный 0,47 (изменение коэффици-ента заполнения производится варьированием параметра DUTYMAX в свойствах конт-роллера Х2 модели). В целом, СИН работает вполне удовлетворительно.

Для выяснения возможности регулирования тока нагрузки другими способами попро-

буем получить ток «дуги» порядка 40А за счет изменения тактовой частоты, так сказать, «частотное регулирование» и третий вариант – организуем ООС по току первички и будем его стабилизировать обычным ШИМ-ом, благо у нас уже есть готовый ШИМ-контроллер Х2.

Первый способ. Устанавливаем снова коэффициент заполнения 0,88 и в свойствах кон-

троллера Х2 уменьшаем тактовую частоту до тех пор, пока средний ток нагрузки не ста-нет порядка 40 ампер. В результате получилось, что тактовая частота должна быть 10 кГц.

Рис.17 Ток нагрузки 37А на эквиваленте дуги. Коэффициент заполнения 0,47.

Картинки для этого варианта регулирования показаны на рис.18. Видно, что этот способ

Рис.18 Частотное регулирование тока нагрузки (эквивалент дуги). Тактовая частота 10 кГц, L4=27 мкГн, С5=0,22 мкФ, коэффициент заполнения – 0,88. Средний ток «дуги» 37А.

явно хуже регулировки вручную скважностью: пульсации тока нагрузки стали 100% и

тактовая частота попадает в слышимый звуковой диапазон, перспектив дальнейшей ре-

гулировки тока нагрузки «вниз» нет. Поведение индукции не проверялось.

Тогда попробуем добавить ООС по току первичной обмотки. Результаты показаны на рис.19.  Ясно видно, что для регулирования тока нагрузки с помощью ШИМ СИН явно

«не заточен». Возможно, применение каких-либо более сложных и экзотических алго-

ритмов ШИМ спасет ситуацию, но нас интересуют максимально простые варианты –

«для дома и семьи». Поэтому, вариант с ШИМ можно более не рассматривать (IMHO).

Рис.19 Средний ток нагрузки 39А, с обратной связью по току первичной обмотки (ШИМ). B(L1) – индукция в магнитопроводе силового трансформатора. 1кГс=0,1Тл.

Рис.20 Модель СИН с ООС по току первичной обмотки. К2 – трансформатор тока.

Модель с ООС по току первичной нагрузки показана на рис.20. Обратная связь органи-зована с помощью трансформатора тока К2 с коэффициентом трансформации 1:100, нагрузки Rs и функционального генератора Е1, выходное напряжение которого равно ABS(V(Rs)), то есть Е1 просто выполняет функцию двухполу-периодного выпрями-

теля (ABS(V(Rs)) – абсолютное значение напряжения на резисторе Rs).

Вернемся к модели на рис.9 и попытаемся ее еще усложнить – заменим линейную

индуктивность L4 (индуктивность резонансного контура) на катушку индуктивности с

сердечником из феррита 3С85. Типоразмер используем тот, что рекомендует В. Негуляев:

Ш20х28 и намотаем 12 витков. Величину индуктивности будем подгонять (под 27 мкГн)

изменяя зазор. После подгонки величины зазора, такого, чтобы получился заданный ток

через эквивалент дуги в 180А (получилось 181А), оказалось, что требуется зазор под цен-

тральным керном 1,19 мм (либо 0,595 мм под боковыми кернами). Но характер коммута-

ции при этом явно изменился… Эта ситуация проиллюстрирована на рис.21.

Рис.21 Ток нагрузки 181А, индуктивность L4 – 12 витков на сердечнике Ш20х28 с зазором под центральным керном 1,19 мм. Тактовая частота 40 кГц, С5=0,22 мкФ.

Во-первых, видно, что характер коммутации ключа «изменил знак»: теперь включение

мягкое, а выключение – жесткое… Такой вид импульсы тока коллектора могли бы иметь

в том случае, когда тактовая частота выше контурной… Во-вторых, размах индукции в

магнитопроводе B(L4) достигает 0,34 Тл, то есть сердечник если и не насыщается, то как

минимум, заходит в нелинейную область. Усредненное значение индуктивности L4 соста-

вило 52,6 мкГн. Линейный дроссель L4 имел индуктивность 27 мкГн… Поведение мгно-

венной индуктивности L4 и индукции показано на рис.22. Здесь нужно сказать несколько

слов по поводу MicroCAP-8. Автор не знает, каким образом этот симулятор рассчитывает

индукцию и индуктивность, в том смысле, на сколько корректно. А от ответа на этот воп-рос будет сильно зависеть интерпретация полученных результатов. Поэтому автор предла-

гает «поверить» MicroCAP`у, так как пока нет оснований этого не делать. В этом случае

придется признать, что у автора нет ответа на вопрос: в каком режиме работает СИН с

L4, имеющей переменную величину в течении периода коммутации. Кроме того, отсут-

Рис.22 Мгновенная индуктивность дросселя L4 и индукция B(L4). Отмечены моменты

времени, когда насыщается магнитопровод и индукция уменьшается до нуля. Среднее

значение индуктивности L4 равно 52,6 мкГн.

ствует какая-либо вразумительная методика расчета такого резонансного дросселя. Автор

считает, что использовать такой «полу-насыщающийся» резонансный дроссель «не прави-льно». Так как в Книге №2 слова «насыщение сердечника» не встречаются, то можно предположить, что и сам В. Негуляев не знает «как оно работает», просто так получилось.

Теперь посмотрим как ведет себя СИН при КЗ в нагрузке: рис.23. На рис.24 показано по-

ведение средней и мгновенной индуктивности L4 и индукции в сердечнике L4.

Рис. 23 Короткое замыкание нагрузки с нелинейным резонансным дросселем L4.

Рис. 24 Короткое замыкание нагрузки с нелиненым резонансным дросселем L4. Индук-

ция в сердечнике L4, мгновенная и средняя индуктивность L4 (равна 43,6 мкГн).

Средний ток нагрузки при КЗ получился 595А, амплитуда тока через ключ – 100А,

магнитопровод L4 насыщается в течении части периода. Это и не удивительно, если

сердечник насыщался при токе нагрузки 181А, то при КЗ он и тем более будет насы-

щаться из-за возросшей нагруженной добротности резонансного контура. Работа сер-дечника с насыщением должна приводить к его сильному разогреву. Если автор

и MicroCAP не ошибаются, то при КЗ «негуляйник» не должен выживать. Но, много-

численные энтузиасты, успешно повторившие эту конструкцию, утверждают обратное.

Похоже, что здесь есть какая-то загадка…

На этом вторая часть плавно подходит к своему завершению. Автор сознает, что дово-льно поверхностно «взрыхлил почву» на ниве понимания процессов, происходящих в СИНе, но для понимания общей картины этого пока достаточно. Что нужно было бы сделать для полного прояснения картины. Во-первых, «погонять» на модели традицион-ный мостовой преобразователь в качестве источника сварочного тока и сравнить получен-ные результаты с «негуляйником». Во-вторых, было бы очень желательно иметь осцилло-граммы реального СИНа, тогда можно было бы окончательно расставить все точки над буквой Ё. Автор обращался на форуме сайта www.electrik.org к людям, собравшим «негу-ляйник», с предложением разместить в Сети осциллограммы, снятые в контрольных точ-ках рабочего «негуляйника» (нужны качественные осциллограммы и корректные условия их получения, для того чтобы можно было ими воспользоваться, а не просто рассматри-вать). К сожалению никто не отозвался и просьба повисла в воздухе. В рамках разработан-ной модели «негуляйника» можно также еще поработать и даже попытаться преодолеть его недостатки и слабые места, но автор  не планирует этим заниматься. Чтобы все жела-ющие могли самостоятельно поработать над проблемами «негуляйника» автор к данной «статье» прилагает модель «негуляйника» в формате MicroCAP-8 c нелинейной резонан-сной индуктивностью. В общем, есть еще над чем потрудиться.

В целом можно сказать, что (большое IMHO):

1. «Негуляйник» работает. Безусловно имеет право на существование в качестве «самодельного

сварочника».

2. На основании полученных результатов автор не видит оснований считать, что этот

резонансный «сварочник» в чем-то превосходит традиционный мостовой инвертор (а также

«косой мост») в качестве источника сварочного тока. Тем более не видит оснований для вос-

торженных откликов с большим количеством восклицательных знаков.

Восклицательные знаки пока можно поберечь для более располагающей ситуации.

3. «Негуляйник» имеет большое количество проблемных мест (возможно, автор увидел не все),

которые прародитель  конструкции – В. Негуляев не проработал с должной тщательностью и

просто оставил потомкам разбираться.

4. В качестве бытового, самодельного «сварочника» «негуляйник» можно повторять.

Нужно его повторять или не нужно повторять – решает каждый сам. «Негуляйник» даже

можно пробовать развивать и преодолевать его врожденные «пороки», но это уже для самых

преданных энтузиастов резонансных топологий.

Автор допускает наличие в тексте опечаток, ошибок и неудачных формулировок. Конструктивная критика приветствуется. Если у автора будет время и желание, а у публики интерес, то, возможно, будет написана третья часть на эту захватывающую и вечнозеленую тему.

©                                                                                                                                   С. Петров

20.10.2007