| Сердечник транса | Материал | Витки | Сердечник дросселя | Материал | Витки | Зазор под керном, мм | Настройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2Е65 | 87, 3С90 | 13.5/3+3 | Е65 | 87, 3С90 | 10 | 0.2 | комбинированная |
| 2Е65 | 87, 3С90 | 14/3+3 | Е65 | 87, 3С90 | 10 | 0.3 | комбинированная |
| 2Е65 | 87, 3С90 | 14.5/3+3 | Е65 | 87, 3С90 | 10 | 0.4 | комбинированная |
| 2Е70 | 87,3С90 | 10.5/2.5+2.5 | Е65 | 87,3С90 | 11 | 0.3 | комбинированная |
| 2Е70 | 87,3С90 | 11.5/2.5+2.5 | Е65 | 87,3С90 | 11 | 0.4 | комбинированная |
| Е85В | 3С90 | 14/3+3 | Е65 | 87,3С90 | 10 | 0.3 | комбинированная |
| Е85В | 3С90 | 22/4.5+4.5 | Е65 | 87,3С90 | 11 | 0.3 | комбинированная |
| Е85В | 3С90 | 14/3+3 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | частотная |
| Е85В | 3С90 | 22/4.5+4.5 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | частотная |
| 2Е65 | 87,3С90 | 13.5/3+3 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | частотная |
| 2Е65 | 87,3С90 | 14/3+3 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | частотная |
| 2Е65 | 87,3С90 | 14.5/3+3 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | частотная |
| 1Е70 | 87.3С90 | 14.5/3+3 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | частотная |
| 2Е70 | 87,3С90 | 10.5/2.5+2.5 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | частотная |
| 2Е70 | 87,3С90 | 11.5/2.5+2.5 | РМ62 | 27,87 | 8.5 | 0.6 | Частотная |

Наиболее удачные варианты построенных «свинорезов».

Комбинированная настройка- комбинация рабочей частоты и зазора в резонансном дросселе.

- Выставляем  зазор в дросселе 2 скотча.

- Находим резонанс.

- Находим наивысшее качество дуги путём изменения частоты. Диапазон этого изменения: старт от  2Кгц ниже резонанса и увеличение частоты вплоть  до резонанса.

- Измеряем РТ и ТКЗ, если всё устраивает, то конец, если нет, то увеличиваем зазор ещё на 1 скотч и  повторяем всё заново.

Аппараты с «Ш-образными» дросселями и комбинированной настройкой работают на «удовлетворительно», так как результат настройки сильно зависит от качества сети, можно настроить идеальную работу на хорошей сети, но на плохой сети качество дуги будет желать лучшего, можно хорошо настроить на плохой сети но тогда на хорошей сети аппарат будет страдать от чрезмерно высокого ТКЗ, что в свою очередь вновь негативно отразится на качестве дуги. Если варить хорошими электродами типа МР-3С, АНО-21 и им подобными, то эти изменения будут несущественными. Оптимальные показатели для хорошей  сети РТ/ТКЗ=50-60А, для средней сети РТ/ТКЗ=70-80А , для слабой сети РТ/ТКЗ= 90- 100А.

Частотная настройка- настройка резонансника путём изменения рабочей частоты. Настройка пригодна для аппаратов с дросселем РМ 62 Н27, Н87 Эпкос, 8.5 витков, 5 скотчей зазор.

- Выставляем рабочую  частоту = 26Кгц.

- Нагружаем аппарат на балласт 0.15 Ом, за неимением балласта нагружаем аппарат на электрод 4 мм.

- Увеличением частоты выставляем желаемое значение рабочего тока.  Ток будет увеличиваться вплоть до резонанса, выше резонанса ток будет снова уменьшаться. Работаем до резонанса, выше не залазим. ТКЗ можно не измерять, ТКЗ= РТ+40А.  И  не забывайте, что основным критерием выбора требуемого рабочего тока должны стать не Ваши амбиции, а технические возможности вашего аппарата и текущее состояние питающей сети !

- Конец настройки.

Аппараты с дросселем на РМ 62 и частотной настройкой работают одинаково хорошо на любых сетях, обеспечивая высокую стабильность дуги во всём диапазоне перестройки рабочего тока. Наилучший результат был получен на трансах 2Е65 (14-14.5/3+3) и 1Е70 (14.5/3+3).

С уважением dimon239.