# Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света фирмы DELUX

Яндекс.Директ Все объявленияЛюминесцентные Т8 G13 GE - 22р. Линейные люминесцентные лампы General Electric(GE) T8, цоколь G13 - 22 pуб. svetonik.ru Пускатель с реверсом на DIN-рейку Электронные реверсивные пускатели на DIN-рейку. От производителя. bitek-e.ru Лампы Множество предложений от частных лиц. Будь умней – покупай на Slando. slando.ru Ремонт ламп! Год гарантии Любая сложность. Услуги курьера. Мы будем рады вернуть свет Вашему дому! Адрес и телефон moysvet.ru Москва

Лампы накаливания хотя и стоят дешево, но потребляют много электроэнергии, поэтому многие страны отказываются от их производства (США, страны Западной Европы). Взамен им приходят компактные люминесцентные лампы дневного света (энергосберегающие), их закручивают в те же патроны Е27, что и лампы накаливания. Однако стоят они в 15-30 раз дороже, зато в 6-8 раз дольше служат и в 4 раза меньше потребляют электроэнергии, что и определяет их судьбу. Рынок переполнен разнообразием таких ламп, в основном китайского производства. Одна из таких ламп, фирмы DELUX, показана на фото.

Ее мощность 26 Вт -220 В, а блок питания, называемый еще электронным балластом, расположен на плате размерами 48x48 мм (рис.1) и находится в цоколе этой лампы.

Ее радиоэлементы размещены на монтажной плате навесным монтажом, без применения ЧИП-элементов. Принципиальная схема нарисована автором из осмотра монтажной платы и показана на рис.2.

Вначале уместно напомнить принцип зажигания люминесцентных ламп, в том числе и при применении электронных балластов. Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500...1000 В, т.е. значительно больше, чем напряжение электросети. Величина напряжения зажигания прямо

пропорциональна длине стеклянной колбы люминесцентной лампы. Естественно, для коротких компактных ламп она меньше, а для длинных трубчатых ламп - больше. После зажигания лампа резко уменьшает свое сопротивление, а значит, надо применять ограничитель тока для предотвращения КЗ в цепи. Схема электронного балласта для компактной люминесцентной лампы представляет собой двухтактный полумостовой преобразователь напряжения. Вначале сетевое напряжение с помощью 2-полупериодного моста выпрямляется до постоянного напряжения 300...310 В. Запуск преобразователя обеспечивает симметричный динистор, обозначенный на схеме Z, он открывается, когда, при включении электросети, напряжение в точках его подключения превысит порог срабатывания. При открывании, через динистор проходит импульс на базу нижнего по схеме транзистора, и преобразователь запускается. Далее двухтактный полумостовой преобразователь, активными элементами которого являются два транзистора n-p-n, преобразует постоянное напряжение 300...310 В, в высокочастотное напряжение, что позволяет значительно уменьшить габариты блока питания. Нагрузкой преобразователя и одновременно его управляющим элементом является тороидальный трансформатор (обозначенный в схеме L1) со своими тремя обмотками, из них две управляющие обмотки (каждая по два витка) и одна рабочая (9 витков). Транзисторные ключи открываются противофазно от положительных импульсов с управляющих обмоток. Для этого управляющие обмотки включены в базы транзисторов противофазно (на рис.2 начало обмоток обозначены точками). Отрицательные выбросы напряжения с этих обмоток гасятся диодами D5, D7. Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, в том числе и в рабочей обмотке. Переменное напряжение с рабочей обмотки подается на люминесцентною лампу через последовательную цепь, состоящую из: L3 - нити накала лампы -С5 (3,3 нФ 1200 В) - нити накала лампы - С7 (47 нФ/400 В). Величины индуктивностей и емкостей этой цепи подобраны так, что в ней возникает резонанс напряжений при неизменной частоте преобразователя. При резонансе напряжений в последовательной цепи, индуктивное и емкостное сопротивления равны, сила тока в цепи максимальна, а напряжение на реактивных элементах L и С может значительно превышать прикладываемое напряжение. Падение напряжения на С5, в этой последовательной резонансной цепи, в 14 раз больше, чем на С7, так как емкость С5 в 14 раз меньше и его емкостное сопротивление в 14 раз больше. Следовательно, перед зажиганием люминесцентной лампы максимальный ток в резонансной цепи разогревает обе нити накала, а большое резонансное напряжение на конденсаторе С5 (3,3 нФ/1200 В), включенного параллельно лампе, зажигает лампу. Обратите внимания на максимально допустимые напряжения на конденсаторах С5=1200 В и С7= 400 В. Такие величины подобраны неслучайно. При резонансе напряжение на С5 достигает около 1 кВ и он должен его выдерживать. Зажженная лампа резко уменьшает свое сопротивление и блокирует (закорачивает) конденсатор С5. С резонансной цепи исключается емкость С5, и резонанс напряжений в цепи прекращается, но уже зажженная лампа продолжает светиться, а дроссель L2 своей индуктивностью ограничивает ток в зажженной лампе. При этом преобразователь продолжает работать в автоматическом режиме, не меняя свою частоту с момента запуска. Весь процесс зажигания длится меньше 1 с. Следует отметить, что на люминесцентную лампу все время подается переменное напряжение. Это лучше, чем постоянное, так как обеспечивает равномерный износ эмиссионных способностей нитей накаливания и этим увеличивает срок ее службы. При питании ламп от постоянного тока срок ее службы уменьшается на 50%, поэтому постоянное напряжения на газоразрядные лампы не подают.

Назначения элементов преобразователя.
Типы радиоэлементов указаны на принципиальной схеме (рис.2).
1. EN13003A- транзисторные ключи (на монтажной схеме производители их почему-то не обозначили). Это биполярные высоковольтные транзисторы средней мощности, n-p-n проводимости, корпус ТО-126, их аналоги MJE13003 или КТ8170А1 (400 В; 1,5 А; в импульсе 3 А), можно и КТ872А (1500 В; 8 А; корпус Т26а), но по габаритам они больше. В любом случае надо правильно определить выходы БКЭ, так как у разных производителей могут быть разные их последовательности, даже у одного и того же аналога.
2. Тороидальный ферритовый трансформатор, обозначенный производителем L1, размеры кольца 11x6x4,5, вероятная магнитная проницаемость 2000, имеет 3 обмотки, две из них по 2 витка и одна 9 витков.
3. Все диоды D1-D7 однотипные 1N4007 (1000 В, 1 А), из них диоды D1-D4 - выпрямительный мост, D5, D7 - гасят отрицательные выбросы управляющего импульса, a D6 - разделяет источники питания.
4. Цепочка R1СЗ обеспечивает задержку пуска преобразователя с целью «мягкого пуска» и не допущения броска пускового тока.
5. Симметричный динистор Z типа DB3 Uзс.max=32 В; Uoc=5 В; Uнеотп.и.max=5 В) обеспечивает первоначальный запуск преобразователя.
6. R3, R4, R5, R6 - ограничительные резисторы.
7. С2, R2 - демпферные элементы, предназначенные для гашения выбросов транзисторного ключа в момент его закрытия.
8. Дроссель L1 состоит из двух склеенных между собой Ш-образных ферритовых половинок. Вначале дроссель участвует в резонансе напряжений (совместно с С5 и С7) для зажигания лампы, а после зажигания своей индуктивностью гасит ток в цепи люминесцентной лампы, так как зажженная лампа резко уменьшает свое сопротивление.
9. С5 (3,3 нФ/1200 В), С7 (47 нФ/400 В) - конденсаторы в цепи люминесцентной лампы, участвующие в ее зажигании (через резонанс напряжений), а после зажигания С7 поддерживает свечения.
10. С1 - сглаживающий электролитический конденсатор.
11. Дроссель с ферритовым сердечником L4 и конденсатор С6 составляют заградительный фильтр, не пропускающий импульсные помехи преобразователя в питающую электросеть.
12. F1 - мини-предохранитель в стеклянном корпусе на 1 А, находится вне монтажной платы.

Ремонт.
Перед тем как ремонтировать электронный балласт, необходимо «добраться» до его монтажной платы, для этого достаточно ножом разъединить две составные части цоколя. При ремонте платы под напряжением будьте осторожны, так как ее радиоэлементы находятся под фазным напряжением! 
Перегорание (обрыв) макальных спиралей люминесцентной лампы, при этом электронный балласт остается исправным. Это типичная неисправность. Восстановить спираль невозможно, а стеклянные люминесцентные колбы к таким лампам отдельно не продаются. Какой же выход? Или приспособить исправный балласт к 20-ватному светильнику, имеющему прямую стеклянную лампу, вместо его «родного» дросселя (светильник будет работать надежнее и без гула) или использовать элементы платы как запчасти. Отсюда рекомендация: закупайте однотипные компактные люминесцентные лампы - легче будет ремонтировать.
Трещины в пайке монтажной платы. Причина их появления - периодическое нагревание и последующее, после выключения, остывание места пайки. Нагревается место пайки от элементов, которые греются (спирали люминесцентной лампы, транзисторные ключи). Такие трещины могут проявиться после нескольких лет эксплуатации, т.е. после многократного нагревания и остывания места пайки. Устраняется неисправность повторной пайкой трещины.
Повреждение отдельных радиоэлементов. Отдельные радиоэлементы могут повредиться как от трещин в пайке, так и от скачков напряжения в питающей электросети. Хотя в схеме и есть предохранитель, но он не защитит радиоэлементы от скачков напряжений, как это мог бы сделать варистор. Предохранитель сгорит от пробоев радиоэлементов. Безусловно, самым слабым местом из всех радиоэлементов данного устройства являются транзисторы.

Н.П. Власюк, г. Киев, Радiоаматор №1, 2009г.

М о д е р н и з а ц и я

Когда в очередной раз энергосберегающая лампа, которая должна работать 6000 часов вышла из строя через четыре месяца с начала использования - я не поленился, вскрыл защёлки и попробовал заставить её работать, тем более что спирали оказались целыми. Пробитым оказался конденсатор что стоит между ними  С 5 (3,3н). Со слов жены выяснил, что перед поломкой лампа долго не хотела загораться, хотя спирали были накалены так, что было видно свечение даже через потемневший люминофор. После замены конденсатора 3,3н/630в (на большее напряжение конденсаторы такого типа у нас не продают) - методом подбора определил что  для того что-бы лампа хорошо зажигалась и работала (даже такая изношенная как моя) достаточно на ферритовое колечко - (трансформатор управляющий транзисторами) на среднюю обмотку (на которой 5 и больше витков и через которую напряжение идёт на дроссель питания газоразрядной трубки) добавить 3 витка провода (выпаиваем один конец обмотки, припаиваем тонкий проводок, доматываем три витка и запаиваем на место).

Ещё желательно заменить С 7   47н/400в что стоит последовательно с газоразрядной трубкой на 15н/630в, а спирали (контактные штырьки) закоротить обрезками выводов от конденсатора. Это все. После переделки практически негодная лампа проработала ещё девять месяцев и пока умирать не собирается. Новая переделанная лампочка даже не почернела за это время в районе спиралей... Может получилась вечная лампочка? Да, переделывал 15-ти, 20-ватки искра, вольта и ещё какие-то лампы... Хорошо переделываются лампы с сопротивлением нитей накала: около 4 ом для 20вт, 7 ом для 9вт (чем выше мощность - тем ниже должно быть сопротивление нитей накала), если сопротивление выше (osram - 15 ом в лампе 15вт) то вечная лампа не получится... Ели есть позистор параллельно конденсатору, который между спиралями накала - нужно удалить, если конденсатор меньше 3,3н (там-же) - лучше менять на 3,3н. Работают даже лампы с перегоревшей спиралью накала. Попеределывал все лампочки у себя в квартире, пока ни одна не сгорела.

Последний раз редактировалось Viktorrr Сб янв 24, 2009 14:44:29, всего редактировалось 1 раз.

|  | Радиотехника, электроника и схемы Схемы, устройство и работа энергосберегающих ламп Сжатие трафика, ускорение интернета Компактные энергосберегающие лампы работают так же, как и обычные люминесцентные лампы с тем же принципом преобразования электрической энергии в световую. Трубка имеет на концах два электрода, которые нагреваются до 900-1000 градусов и испускают множество электронов, ускоряемых приложенным напряжением, которые сталкиваются с атомами аргона и ртути. Возникающая низкотемпературная плазма в парах ртути преобразуется в ультрафиолетовое излучение. Внутренняя поверхность трубки покрыта люминофором, преобразующим ультрафиолетовое излучение в видимый свет. К электродам подводится переменное напряжение, поэтому их функция постоянно меняется: они становятся то анодом, то катодом. Генератор подводимого к электродам напряжения работает на частоте в десятки килогерц, поэтому энергосберегающие лампы, по сравнению с обычными люминесцентными лампами, не мерцают. Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт). Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии. При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов. Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы. Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется. Неисправности энергосберегающих ламп Конденсатор C3 часто выходит из строя. Как правило, это бывает в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, расчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя тназисторов Q1 и Q2 и вследствие этого - R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор часто оказывается перегружен и транзисторы часто не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой. Иногда колба лампы может быть повреждена из-за деформации, перегрева, разницы температур. Чаще всего лампы перегорают в момент включения. Ремонт Ремонт обычно заключается в замене пробитого конденсатора C3. Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора, могут перегреться и сгореть транзисторы. Как правило, используются транзисторы MJE13003. Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать. Устройство лампы Лампа обычно состоит из двух частей. Верхняя часть имеет отверстия, в которые вставляется трубка. Вторая часть - больше по размерам, в ней находится печатная плата с деталями, к которой идут выводы от трубки. От верхней части платы идут провода к цоколю лампы. Обе части лампы имеют защёлки, иногда они приклеиваются. Чтобы разобрать лампу, нужно пройтись небольшой отвёрткой по месту соединения частей. Схемы энергосберегающих ламп, как правило, очень похожи. Схема энергосберегающей лампы Osram Схема энергосберегающей лампы Philips По материалам http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html (Česky) Подобрать хорошую электронику... |  |
| --- | --- | --- |

- Схемы энергосберегающих ламп

- Ремонт и модернизация энергосберегающих ламп

Энергосберегающая лампа мощностью 35Вт. Люминофор потемнел, сильно изношен. Нити накала лампы целы - возможно, благодаря стоящим параллельно диодам. Неисправность - пробой одного транзистора MJE13003, вероятно, из-за перегрева.

Транзисторы заменены на MJE13007 в корпусах TO220, имеющие большую мощность и лучшую теплоотдачу.

Последовательно с нитями накала установлен NTC-термистор на 30 Ом. Для чего это нужно, описано в отдельной статье по модернизации энергосберегающих лампочек.

В цоколе лампы просверлены вентиляционные отверстия для более мягкого температурного режима работы ЭПРА.

Ещё несколько фотографий:

Разобранная лампа.

В лампе установлены транзисторы в корпусах ТО92, что явно недостаточно для мощности в 20Вт.

Вентиляционные отверстия в цоколе.

Для облегчения теплового режима работы ЭПРА просверливаются вентиляционные отверстия.

Переделанная лампа. Стрелкой показан установленный термистор.

Термистор устанавливается в разрыв цепи нитей накала лампы в удобное место, которое зависит от конструкции конкретной лампы. Сопротивление показанного на фотографии термистора составляет 30 Ом. При включении лампы термистор холодный и его сопротивление ограничивает ток, протекающий по данной цепи. Через несколько секунд термистор нагревается и его сопротивление уменьшается, не влияя более на ток в цепи. Таким образом обеспечивается более щадащий режим зажигания лампы.
Обратите внимание, что выводы нитей накала колбы могут быть ломкими. Отсоединяйте их от ЭПРА и зачищайте перед залуживанием осторожно.

Советы по модернизации от Виталия:

Мощность данной лампы составляет 26 Ватт. Хочу обратить ваше внимание на особенности этой схемы - это сопротивления 10 ОМ два и 2,2 Ом два, очень важны в данной схеме. Емкость 47 мкф 400 вольт - тоже очень важна! Самое главное - конденсаторы запуска - это 6800 нф 630 вольт два - подключить последовательно (ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА). Все схемы баластов впринципе одинаковы, в любых схемах найдите две пары одинаковых резисторов, я на схеме указал 10 и 2,2 Ом - меняете на эти номиналы, лампы подвергаются такой модернизации - 13-32 Ватт 220 вольт. Не забывайте ставить диоды к транзисторам к Э и К наоборот к току, как в строчной развертки любого ТВ. Температура внутри схемы у меня достигала до 80 градусов Цельсия, лампа у меня работает около 4-х лет. Это не шутка! Я недавно смотрел свою схему - одно скажу - из-за температуры все детали черного цвета и работает 4 года. Пример погрешности - из 100 штук 10 ламп негодных, причина - разгерметизация колбы (стекло), попадание воздуха. Попробуйте, поэксперементируйте - результат хороший.

UP 15.10.2012
Ещё одна сломавшаяся лампа (23Вт), причём ранее модернизированная. Нити накала целы, значит NTC термистор защищал их на протяжение всего времени работы лампы. Сгорел один диод выпрямителя и один транзистор в обрыве. Несколько дорожек выгорело.



Дорожки заменены проводками, диод заменён на новый (1N4007).



Транзисторы HLB123T заменены на HLB124E. На фото выше в лампе уже установлены новые транзисторы, старые лежат рядом.

Корпус транзистора и цоколёвка отличаются, это нужно учитывать при подобных заменах.

Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), - один из этапов развития устройств освещения. В основе этих ламп используется малогабаритная люминесцентная лампа и электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Вследствие своей компактности, данные лампы по габаритам чуть больше обычных ламп накаливания и менее подвержены механическим повреждениям по сравнению с обычными люминесцентными лампами. Благодаря применению электронного балласта (схемы запуска), отстутствует гудение, присущее дроссельным схемам включения люминесцентных ламп, мерцание, и лампа включается мгновенно, хотя есть варианты с плавным включением.

В настоящее время энергосберегающие лампочки получили широкое распространение. Качество данных ламп варьируется очень сильно. Фирменные лампы - более дорогие, имеют плавное включение и работают дольше. Более дешёвые лампы, а также подделки под известные бренды, чаще всего не отрабатывают и полугода.

Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп - обрыв нити накала и выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов.

Причин быстрого выходя из строя ламп несколько:

1. Некачественные компоненты. Применение деталей, расчитанных на меньшие токи/напряжение, несогласованность работы, отсутствие некоторых деталей на плате в целях экономии.

2. Жёсткий режим работы лампы. В цоколе лампы часто полностью отсутствует вентиляция, а в местах расположения электродов лампы температура часто превышает 60`C. Перегрев приводит к выходу из строя деталей балласта или провисанию и обрыву нити накала.

Починка лампы возможна чаще всего только в случае поломки балласта. Его можно либо заменить полностью (от лампы такой же мощности) или заменить неисправные детали. В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы, замкнув перегоревшую спираль. Как вариант - замкнуть резистором на 8-10 ом большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется.

Чтобы энергосберегающая лампа работала долго, её необходимо модернизировать. Предлагаемый здесь вариант модернизации состоит из двух этапов:

1. Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.

2. Проделывание вентиляционных отверстий в цоколе лампы.

Модернизированные таким образом лампы работают в течение многих лет.

|  | Для того, чтобы разобрать лампу, необходимо отпаять внутренний проводник от нижней контактной площадки лампы, залитой припоем. |
| --- | --- |
|  | Необходимо отогнуть часть цоколя, которая представляет собой металлическую резьбу, чтобы освободить второй внутренний провод. Место, в котором прижат провод, можно определить по небольшой выпуклости или торчащему кусочку провода. |
|  | Внутри лампы находится печатная плата электронного балласта. |
|  | Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы. |
|  | Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам. |

Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).

Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек - в открытом виде, либо - широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.

Схемы подключения люминесцентных ламп с электронным балластом

В принципе, проще всего использовать готовый электронный дроссель. На 2 лампы он стоит порядка 150 рублей, на 1 лампу - около 85.
Но для ознакомления приводим несколько самодельных радиолюбительских схем подключения люминесцентных ламп с электронным балластом из Интернета (авторские тексты не обрабатывались).

1. Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы

Традиционные схемы включения люминесцентных ламп рассчитаны на их питание переменным током промышленной частоты. Сегодня все большее распространение получает питание подобных ламп током повышенной частоты, что устраняет мигание и повышает надежность запуска. Отпадает необходимость в крупногабаритных конденсаторах и дросселях на стальных магнитопроводах, нередко издающих неприятное гудение. Предлагаемый высокочастотный блок имеет небольшие размеры, содержит минимальное число намоточных элементов, прост и доступен для повторения. 
Схема блока, предназначенного для питания люминесцентной лампы OSRAM L 13W с диаметром колбы 16 мм, показана на рис. 1. Через плавкую вставку FU1 и помехоподавляющий фильтр C2L1 сетевое напряжение поступает на диодный мост VD1—VD4. Инвертор на микросхеме IR2153 (DA1) и полевых транзисторах IRF840 (VT1, VT2) преобразует выпрямленное напряжение в симметричные прямоугольные импульсы. Подробную информацию о микросхеме IR2153 и транзисторах серии IRF можно найти на сайте их изготовителя www.irf.com

Рис.1. Принципиальная схема блока

Частота импульсов зависит от номиналов элементов времязадающей цепи R1С4 и в рассматриваемом случае равна 33 кГц. Между импульсами на выходах LO и НО микросхемы, управляющими полевыми транзисторами VT1 и VT2, автоматически выдерживаются паузы в 1,2 мкс. Это предотвращает одновременное открывание транзисторов с протеканием через них "сквозного" тока. 
Напряжение питания микросхемы DA1 поступает на ее вывод 1 через гасящий резистор R2, причем внутренний стабилитрон не допускает увеличения разности потенциалов между выводами 1 и 4 свыше 15,6 В. В рабочем режиме здесь 9...10 В. 
Выходное напряжение инвертора поступает на лампу EL1 через разделительный конденсатор С8 и балластный дроссель L2. Назначение последнего аналогично обычным, применяемым в цепях питания ламп током частоты 50 Гц, но так как частота в данном случае гораздо выше, индуктивность дросселя, его размеры и вес значительно меньше. Конденсатор С6 образует цепь разогрева нитей накала ламп. 
Блок собран на печатной плате (рис. 2) размерами 100x25 мм. Конденсаторы C1, C2, C8 — К73-17, C4 и C6 — К78-2, оксидные — К50-35. Дроссели L1 и L2 намотаны на магнитопроводах Ш4х4 из феррита М2500НМС или М2000НМ. Обмотки дросселя L1 содержат по 200 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм и намотаны в изолированных секциях каркаса. Половины магнитопровода этого дросселя склеивают без зазора. Обмотка дросселя L2 — 220 витков провода ПЭВ-2 0,22 мм. В его магнитопроводе необходим немагнитный зазор, толщину которого (0,3...0,5 мм) подбирают экспериментально по наиболее яркому свечению лампы.

Рис.2. Печатная плата

Диоды VD1—VD5 можно заменить любыми другими на ток не менее 0,5 А и обратное напряжение не менее 400 В, например, КД209А—КД209В, КД226В—КД226Д. При этом размеры печатной платы придется увеличить. Замена транзисторов IFR840 возможна на IRF830, IRF820, но приведет к ухудшению их теплового режима из-за большего сопротивления канала. 
Внеся в блок небольшие изменения, можно питать от него и более мощные лампы. Например, на рис. 3 показано, как подключить две лампы ЛДЦ-20-2. При этом сечение магнитопровода дросселя L2 увеличивают до 6x6 мм, диаметр провода — до 0,4 мм, а число витков уменьшают до 120. Дроссель L3 идентичен L2. На аналогичном магнитопроводе наматывают и дроссель L1, увеличив диаметр провода до 0,3 мм.

Рис.3. Схема включения двух ламп

Емкость конденсаторов С1 и СЗ (см. рис. 1) увеличивают соответственно до 0,68 и 10 мкФ, а транзисторы VT1 и VT2 снабжают теплоотводами площадью не менее 40 см2. Необходимо также увеличить до 2 А ток срабатывания плавкой вставки FU1, а в разрыв одного из сетевых проводов установить резистор 4,7 Ом мощностью не менее 5 Вт (например, проволочный) для ограничения тока зарядки конденсатора C3 в момент включения блока.

Автор: А.ТАРАЗОВ, г. Санкт-Петербург

2. Схема электронного балласта для люминисцентных ламп 18-55 Вт

Лампа включается практически моментально, светит ровно и ярко.

В качестве транзисторов были опробованы BUT11AFX и MJE13005. Результат практически одинаков. Подойдут любые с рабочим напряжением 500 В и максимальным током коллектора 3-4 А. Транзисторы на радиаторе 30х60 мм (общем), изолированы от него слюдяной прокладкой. 
Диоды 1N4007, динистор КН102Б. 
Конденсаторы полумоста (100нФ) на рабочее напряжение 400 В. 
Резисторы 1 Ом (в цепях эмитеров) мощностью 0,5 Вт, остальные 0,25 Вт.
Трансформатор Т1 на колечке феррита 2000НН 10мм. Обмотки: 1 - 1 виток, 2 и 3 - 5 витков.
Дроссель на Ш-образном сердечнике 2000НН с сечением керна 5х5 мм. Четыре слоя ПЭЛ-0,62 с межслойной изоляцией из одного слоя скотча. Сердечник имеет зазор в центральном керне 0,8 мм.
Плата получилась 60х80 мм.

nedeliaev@euro.ru
2:4615/85.19 Edward Nedeliaev
http://picclub.euro.ru

Выбор, применение и ремонт компактных электронных люминесцентных ламп.

И везде - в офисе или квартире, в гараже или на рабочем месте - мы используем искусственное освещение. В подавляющем большинстве случаев это лампы накаливания, которые не претерпевали принципиальных изменений. Для выбора необходимых источников света пришлось обойти рынки, магазины и фирмы. Предлагаемый товар был очень разного качества, кроме того, многие продавцы вообще ничего не знали о продаваемом товаре, кроме его цены. А ведь лампы эти не из дешевых, и если они выходят из строя или просто не соответствуют требованиям покупателя, это наносит значительный урон кошельку потребителя, то есть нашему с вами кошельку. Попытка как-то систематизировать полученную информацию и желание облегчить этот процесс тому, кому тоже придется пройти этот путь, и привели к написанию статьи. Включая дома выключатель, мы как-то не задумываемся над тем, что за источник света дает нам освещение нашего помещения, будь то ванная комната, кухня, гостиная или наш рабочий стол, за которым мы паяем, читаем. Практически везде у нас стоят обычные лампы накаливания, и мы просто привыкли к ним. Мы считаем их свет эталоном и даже не думаем над тем, что КПД ламп накаливания всего единицы процентов. Вспоминаем мы об этом, только снимая ежемесячно показания счетчика. Это повод покричать на детей за не выключенный где-то свет, после чего все опять на месяц затихает. Поворачивая настольную лампу и обжигаясь об нее потому, что вкрутили в нее 100-ваттную лампочку, чтобы было больше света, мы по старой русской привычке бросаем несколько крепких словечек и опять же забываем до следующего раза. Так было и с автором этой статьи. Рис.1. Попытки что-либо изменить привели меня сначала к использованию дома в начале 80-х годов люминесцентных ламп, которые у нас больше известны как “лампы дневного света”. Но стартерный поджиг, не очень хорошая цветопередача в связи с узкополосностью люминофоров, применявшихся в те годы в лампах, и стробоскопический эффект приводили в отчаяние. Следующим этапом был перевод всех ламп на питание постоянным током. Ожидаемого эффекта также не было получено - срок службы оказался даже меньше, чем при работе в стандартной схеме переменного тока за счет явления катафореза (потемневшие области в районе одного из электродов знакомы, наверное, всем, кто пробовал питать такие лампы постоянным током), да и надежность поджига ламп была плохая. Так продолжалось до конца 2000 года. В этот момент мне надоело просто смотреть на витрины дорогих магазинов, освещенные люминесцентными лампами с очень хорошей цветопередачей. Товар так и играл всеми цветами независимо от цветового оттенка свечения самой лампы. Ну раз наша промышленность ламп с такими световыми характеристиками не делает, было принято решение разориться на фирменные. Я решил, что световой комфорт этого стоит. Но что делать с остальными проблемами вроде стробоскопического эффекта и мигания при поджиге? Мы выбираем компьютерные мониторы с максимально возможной частотой кадровой развертки для того, чтобы сберечь свои глаза, а светильники с люминесцентными лампами сводят на нет все наши усилия по сохранению здоровья своим 100-герцовым мерцанием (а приэлектродные области и вообще 50 Гц). К тому же возникает разностная частота между светильником и монитором. Как оказалось, на Западе, где за деньги можно купить все, кроме здоровья, эту проблему уже решили. Там уже давно производятся компактные люминесцентные лампы со встроенным электронным высокочастотным балластом, который работает на частоте 30-60 кГц. Была такая лампа, купленная по случаю, и у меня. Но опыт использования этой лампы, к сожалению был отрицательный: это была лампа винницкого производства, и проработала она меньше года, хотя цена такой лампы достаточно высокая. Естественно, что меня очень волновал вопрос: будут ли фирменные лампы более долговечны? Можно ли их отремонтировать своими силами? Решение нашлось быстро: у всех продавцов бывает бой при перевозке или возвраты по каким-либо причинам. Я выкупил по дешевке по одной битой лампе каждой модели и устроил им потрошение внутренностей. После перерисовывания с плат принципиальных схем ситуация стала проясняться. Например, я понял, почему преждевременно вышла из строя моя винницкая лампа. После этого я купил нужные лампы и на время успокоился. Но тут возник призрак в образе нашего главного редактора и сказал, что: - световой комфорт нужен не только толстосумым дядькам в крутых офисах - лампы эти дают весьма немалую экономию электроэнергии (в 5 раз); - такие лампы очень интересны людям, живущим в сельской местности, где отключают электроэнергию, где люди пользуются автомобильным аккумулятором и преобразователем для освещения дома и просмотра телепрограмм. Таблица 1. После чего была подведена черта и решено, что подобная статья вполне подходит к профилю нашего журнала и должна быть интересна читателям. За этим последовало “бомбардирование” фирм - дистрибьюторов в поисках дополнительной информации, и опрос торговых точек на ту же тему. А что же из этого получилось - читайте ниже Прежде всего, здесь нужно дать небольшую табличку по расшифровке кодов цветности люминесцентных ламп. В бывшем СССР такие лампы маркировались буквенным кодом, например: ЛД-40 - люминесцентная дневная (цвет неба) 40 Вт, ЛБ-20 - белая 20 Вт, ЛДЦ -дневная с улучшенной цветопередачей (цвет неба в облаках), ЛТБ - тепло-белая, и т.д. Все эти лампы имеют не очень хорошую цветопередачу. Справедливости ради надо сказать, что лампы с такими цветностями выпускаются и в других странах, так как они дешевле, но там они используются только для освещения складов, гаражей и т.п. Так что если вы будете в каком-либо офисе и, подняв голову, увидите в растровом светильнике лампы с маркировкой /33 или /54 - знайте, что человек, который их выбирал, либо не очень разбирается в них, либо просто решил сэкономить. А в результате опять же излишнее напряжение зрения. Итак, вот обещанная таблица 1. Таблица 2. Цветовая температура дана в градусах Кельвина. Пример маркировки можно увидеть на обложке журнала. Тот, кто занимался цветной фотографией или имеет отношение к телевидению, знает, как интерпретировать этот параметр. Имеющие цифровой компьютерный монитор тоже могут найти и посмотреть это в настройках монитора. Остальным поможет следующая сравнительная таблица 2. Может показаться, что лучше всего применить для искусственного освещения лампу с высокой цветовой температурой около 6000 К, такой же, как у дневного света, однако это далеко не всегда так. Дело в том, что восприятие цвета у человека меняется в зависимости от времени суток. И лампа на 6500 К, которая прекрасно добавляет свет днем, вечером будет казаться неестественно синюшной, и тут подойдет лампа с цветностью 827 или 830. Кроме того, цветность освещения влияет и на наше настроение и на физиологию организма. Теплый белый свет 827 лампы подготавливает наш организм к отдыху, в то время как 830 или 840 лампа будет уместна в рабочем офисе. Итальянская фирма iGuzzini даже производит специальный программируемый потолочный светильник Sivra, который меняет в течение дня яркость и спектральный состав. На общую световую обстановку в помещении влияет даже цвет обоев и покрытия пола. Например, более теплый оттенок 827 лампы в одном помещении зрительно может показаться холоднее 830 лампы в другом помещении и т.д. Но подбор ламп под помещение - это уже высший пилотаж, для богатых клиентов существуют так называемые фирмы-инсталляторы, которые подбирают световое оборудование и устанавливают его. Однако услуги этих фирм очень дороги, а денег у радиолюбителей никогда много не было, поэтому при покупке лучшим решением будет договориться с продавцом о возможности обмена лампы на другую цветность. С этим параметром связан еще один важный момент: две лампы с разными, но близкими цветностями, например 30 и 830, будут давать очень разную цветопередачу. Лампы старого поколения (с галофосфатными люминофорами) некоторые цветовые оттенки предметов воспроизводят неправильно. Новые лампы серии 800 имеют так называемые трехполосные люминофоры (а серии 900 и вообще многополосные) и обладают гораздо лучшей цветопередачей. Кроме этого лампы серии 800 имеют еще и значительно повышенную светоотдачу. Серия 900 еще более продвинутая в плане цветопередачи, но за это пришлось заплатить световой отдачей, которая даже ниже, чем у ламп старого поколения. Поэтому 900-ю серию производители рекомендуют применять там, где решающим фактором является идеальная цветопередача: в картинных галереях, музеях, типографиях, производстве красок. В технических каталогах на лампы приводится, кроме цветовой температуры, еще один параметр - индекс цветопередачи Ra. Он показывает, насколько правильно передаются цветовые оттенки освещаемого объекта. Это цифра от 1 до 100 (1 - наихудшая цветопередача, 100 - наилучшая). Индекс более 80 является хорошим показателем, более 90 - отличным. Тут же проявляется и одна из проблем ламп китайского и большинства турецкого производства - они бывают только с холодно-белым свечением 6500К и ненормированной цветопередачей. (Интересное замечание - если рядом стоит несколько одинаковых низкокачественных ламп, то к концу срока службы они отличаются, друг от друга по цвету свечения, чего не наблюдается, например, с GENERAL ELECTRIC). Кому лень вникать во все эти тонкости, достаточно запомнить - игнорируем лампы, у которых цветность не обозначена, и те, у которых маркировка цветности начинается не с 8хх или 9хх. Так, с цветностью мы разобрались. Теперь перейдем к стране-производителю. Тут совсем просто: лампа PHILIPS, произведенная в Польше, ничем не отличается от такой же лампы, произведенной в Голландии, a General Electric из Венгрии ничем не хуже General Electric из Америки. В общем случае это касается не только ламп. Серьезные фирмы всегда контролируют качество продукции со своей маркой независимо от страны производства. А вынос производства в бывшие соцстраны и страны Азии сейчас практикуют многие изготовители. И ничего страшного в этом нет, в том же Китае есть производства, сертифицированные по международной системе качества ISO9000. Что касается ламп (да и почти всего остального), схемы в них одни и те же, и собирают их везде одни и те же роботы. Таблица 3. Причем часто бывает, что свежепостроенные или переоборудованные заводы в бывших соцстранах оснащаются более совершенным оборудованием Светоотдача люминесцентных ламп мощностью 20 Вт соответствует светоотдаче 100-ваттных ламп накаливания (около 1200 люмен). Впрочем, вот таблица 3. Хотя тут есть небольшое замечание: поскольку люминесцентная лампа не является точечным источником света, она будет казаться тусклее соответствующей лампы накаливания, хотя световой поток у них одинаковый. Учитывая это, а также то, что индекс цветопередачи у таких ламп обычно около 85, имеет смысл при замене исходить из соотношения 75 Вт на 20 Вт. Снижение светоотдачи к концу срока службы у разных фирм разное. У китайских производителей светоотдача падает на 50% (хотя существуют безродные экземпляры со снижением светоотдачи на 70% через 2500 часов, но на них даже жалко тратить журнальную площадь), у PHILIPS нормировано снижение светоотдачи на 20%, а у GENERAL ELECTRIC всего на 5%. Экономия электроэнергии в среднем в 4-5 раз. И если освещение квартиры съедает треть потребляемой электроэнергии, то эту треть вы можете соответственно уменьшить в эти 4-5 раз. В моем случае были произведены следующие замены: кухня -100 Вт на 20 + 20 Вт (цветность 827) с увеличением освещенности; ванная комната и туалет - 100 Вт на 15 + 15 Вт (цветность 830 + 840); коридор -100 Вт на 15 Вт (цветность 830); бра в комнате - 100 Вт на 20 Вт (цветность 827); наклонная лампа над кроватью - 100 Вт на 9 Вт (цветность 830); настольная лампа на письменном столе - 9 Вт (цветность 830); освещение рабочего стола - 100 Вт на 15 + 15 + 15 Вт (цветность 827+ 827+ 840); кроме того, для особо точных работ на столе добавлен маленький светильник с зеркальной галогенной лампой 12В 50 Вт. Единственная “нормальная” лампа накаливания (криптоновая 200 Вт со светорегулятором) осталась для общего освещения комнаты. Это связано с тем, что пока не хватило времени изготовить запланированный светильник с дистанционным инфракрасным управлением с пульта ДУ и лампами разной цветности (те, кто считает это излишеством типа “с жиру бесится”, могут пропустить этот абзац; остальные в случае, если эта схема их заинтересует, могут написать в редакцию и по завершении устройства она появится в журнале). Характерная особенность таких ламп - плавный выход на режим. При включении лампы зажигаются приблизительно на 50 % яркости и в течение 1-2,5 минут выходят на рабочие параметры. На самом деле оказалось, что это нисколько не мешает в реальной жизни, а чаще даже приятно для глаз - не так сильно “режет” сразу после включения. Кроме того, эти лампы нельзя использовать с тиристорными регуляторами напряжения. Еще один важный момент: при их установке нужно соблюдать осторожность и никогда не прикладывать усилия к стеклянной колбе. Брать лампы желательно только за пластмассовое основание (попутно - ведущие производители используют стеклонаполненные пластики, не поддерживающие горение). Температурный диапазон эксплуатации люминесцентных ламп - тоже вещь немаловажная. Безродные китайцы работают от + 5...+ 8 °С, PHILIPS гарантирует работу от - 5...- 15 °С для разных серий, a GENERAL ELECTRIC делает даже специальную серию, гарантированно работающую от - 35 °С. Теперь самое время рассмотреть положительные и отрицательные стороны и схемные решения конкретных ламп. Возможно, на сегодняшний день самостоятельное изготовление электронных балластов экономически нецелесообразно, но поскольку журнал у нас не рекламный, а радиолюбительский, то приведенные схемы позволяют: - расширить кругозор читателя схемотехникой квазирезонансных преобразователей; - оценить стоимость восстановления лампы, вышедшей из строя (лампы эти не самые дешевые, а пьяные электрики в нашей стране еще не перевелись), и если вдруг через неделю-другую после покупки ваше дорогостоящее приобретение не заработает - после распечатывания с горя жидкостного конденсатора емкостью 0,5 мкФ (или 0,5 литра) вы просто откроете лампу, замените две-три детали, и проблема перестанет существовать (а ведь за рубежом такие лампы выбрасывают, странные люди, правда?); - в случае если у вас окажутся разбитые лампы, электронику от них можно применить для чего-нибудь другого (об этом будет сказано дальше). В некоторых схемах возле элементов стоят вопросительные знаки - это означает, что не удалось определить тип, так как многие производители используют элементы для поверхностного монтажа. Возможно также, что не удалось по тем же причинам определить функциональность элемента, то есть, например, нарисованный на схеме диод может оказаться стабилитроном или наоборот. Рис.2. “Енергоспестяваща лампа”, производство Болгария. Мощность 20 Вт. Автору встречалась только с цветовой температурой 4000 К. Схема соответствует винницкой лампе новой модификации, но отсутствуют ошибки, допущенные винничанами. Качество хорошее, цена невысокая. Заявленный срок службы 8000 часов. Кстати компактные электронные лампы с цветностью 4000К, например, у PHILIPS вы не найдете. Рис.3. Leuci 26 Вт, производитель Китай. Лампа куплена в государственной торговой точке. Цветовая температура 6500 К. Удивила цена, которая была ниже цены винницкой лампы. Заявленный срок службы 8000 часов. После включения стало сразу все понятно: при заявленной мощности в 26 Вт лампа реально потребляла только 15 Вт, а светоотдача была еще меньше, отсутствовал плавный старт, хотя и был заявлен на упаковке. В общем, качество упаковки было выше качества лампы. Рис.4. Сначала было решено смириться с выброшенными “на ветер” деньгами. Однако после замены балластного дросселя был получен положенный световой поток, а после добавления цепочки плавного старта, как в новой винницкой модификации, получилась вполне нормальная лампа. Качество самой колбы среднее, так что такой модифицированный экземпляр достаточно жизнеспособен. На самом деле схема этой лампы очень похожа на схему лампы GENERAL ELECTRIC, снятой с производства модификации; в общем, обычный плагиат морально устаревшей идеи, еще и с упрощением. Radium, производство Германия. Производитель мало известен у нас и хорошо известен в Германии. Делает лампы хорошего качества. Имеет в номенклатуре 800 серию цветностей. К сожалению схема на эту лампу не приводится, так как волею судьбы колба этой лампы используется с балластом от разбитой болгарской. Результат от такого симбиоза получился очень хороший. Кстати, учитывая нераскрученность торговой марки Radium на рынке цена лампы заметно ниже PHILIPS и OSRAM. Рис.5. OSRAM 21 Вт, производство Германия. Один из крупнейших в мире производителей подобной продукции. Есть цветности 800 серии, заявленные сроки службы 6000 и 12000 часов (сейчас уже 8000 и 15000 часов) в зависимости от модели. Грамотная схемотехника, плавный старт - все, что ожидается от хорошего производителя. Приведена схема варианта на биполярных транзисторах, в более новых модификациях стоят МОП-транзисторы. Рис.6. PHILIPS PL-Е/Т Pro 23 Вт, производство Польша. Фирма бережет традиции с времен, когда на печати красовалась надпись “Завод электрических лампочек братьев Филипс”. Производит лампы двух основных типов - ECOTONE Economy с долговечностью 6000 часов (на настоящий момент уже 8000) только 827 цветности, и PL-E/T Pro для профессиональных применений: гостиницы, рестораны и пр. с заявленной долговечностью 12000 часов (уже 15000) для тепло-белых и 10000 часов для холодно-белых, бывают цветности 827 и 865. Число включений 5000 для дешевой серии ECOTONE Economy и 20000 для PL-E/T Pro. По данным PHILIPS допускается питание ламп PL - E/T постоянным током, оптимальное напряжение при этом 300 - 340 В, максимально допустимое 355 В постоянного тока. Рис.7. Минимальное переменное напряжение для работы ламп PL-E/T составляет 180В, но световой поток будет снижен. Рабочий диапазон температур от - 5 до + 45 °С для дешевой серии ECOTONE и от - 15 до + 55 °С для серии Pro. Лампы полностью соответствуют IEC968 по требованиям безопасности и правилам СЕ по радиопомехам. Единственное замечание: при разборке ламы PL - E/T нужна осторожность, так как при изгибе верхней пластмассовой крышки возможно растрескивание колбы, защелки расположены в углах квадрата. GENERAL ELECTRIC 20 Вт старой модификации, произведена в Китае. Рис.8. Мне встречалась только с 827 цветностью, хотя в каталоге есть еще 840 и 865. Довольно давно снята с производства. Как уже было сказано (см. Leuci), похоже схему именно этой лампы скопировали китайцы, правда с упрощением/ухудшением. Схемотехника характерна для того времени, когда ее разрабатывали и производили. Тогда на такие лампы заявлялась наработка 6000 или 8000 часов. Лампа плохо поддается разборке в связи с особой конструкцией защелки корпуса. GENERAL ELECTRIC 20 Вт, производство Венгрия. Существуют 827, 840 и 865 цветности. Простая и вместе с тем грамотная схемотехника, позволяющая получить низкую цену электронной части и хорошие параметры. Заявленная долговечность 10000 часов, и учитывая продуманные режимы поджига и горения, видимо это соответствует действительности (мной пока набрана статистика за 7 месяцев). Рис.9. Единственный небольшой минус - самое длительное время выхода на режим, до 2,5-3 минут. Кроме того, продукция GENERAL ELECTRIC традиционно отличается более высокой ценой (хотя в нашей стране возможно все, и лампы GE без встроенного балласта мне встречались дешевле PHILIPSoвскиx), но с этой лампой мне повезло - когда меняется ассортимент выпускаемой продукции, остатки предыдущих серий распродаются за очень привлекательную цену. Сейчас фирма перешла на изготовление ламп с ресурсом 12000 часов, и предыдущую модификацию с 10000-часовым ресурсом мне удалось купить заметно дешевле, чем PHILIPS или OSRAM. Рис.10. Есть, правда, у GE и удешевленные серии на 6000 и 8000 часов, но мне показалось более заманчивым купить 10-тысячную, снятую с производства, за еще меньшие деньги. Единственная трудность - снятые с производства серии у дилеров обычно сразу забирают оптовые покупатели, и найти такой экземпляр можно будет разве что на рынке, так что придется побегать. GENERAL ELECTRIC 23 Вт, производства Венгрии. Новая модификация с ресурсом 12000 часов. Схема очень похожа на предыдущую лампу, с небольшими отличиями: - обмотка обратной связи дросселя-трансформатора TR1 содержит 5 витков; - дроссель DR2 в затворной цепи имеет индуктивность 680 мкГн; - параллельно цепочке РТС, С7 влючен дополнительный конденсатор; - позистор имеет сопротивление 312 Ом в холодном состоянии. Винницкие лампы старых выпусков 9/11 / 15 Вт. Под старой модификацией имеются в виду винницкие лампы с малым диаметром пластмассового основания. Производитель - винницкий ламповый завод. Они очень удобны, поскольку благодаря малому диаметру основания их можно вкрутить почти в любой стандартный светильник, но показали низкую надежность. Рис.11. Колбы немецкого производства с 827 и 830 цветностью хорошего качества, но вот схема запуска на лавинном транзисторе - плохой вкус в схемотехнике, к тому же неправильная емкость конденсатора, задающего ток накала, дает преждевременное испарение нитей накала. Заявленный срок службы 6000 часов, но нарабатывает его с трудом. Если вы уже купили такую лампу или есть возможность купить - аккуратно откройте ее и сделайте четыре модификации: 1. Выпаяйте транзистор КТ3102, использующийся в лавинном режиме, и в точки, где был коллектор, и эмиттер впаяйте динистор DB-3 производства SGS-Thomson, полярность не важна, так как этот динистор двунаправленный. 2. Перед динистором конденсатор 3300 пф замените на 0,047 или 0,068 мкФ, напряжение достаточно 63 В. Таблица 4. 3. Из точки, где был коллектор транзистора КТ3102 к коллектору нижнего силового транзистора припаяйте диод вроде 1N4007, катодом к силовому транзистору - этот диод будет выключать генератор на динисторе после запуска преобразователя. 4. Конденсатор 2200 пФ между электродами лампы замените на 3300 пф на напряжение не менее 630 В. Это уведет резонансную частоту контура, образованного этим конденсатором и балластным дросселем, дальше от рабочей частоты преобразователя и уменьшит ток через накалы. Кроме того, в лампе мощностью 15 Вт можно ввести плавный старт при помощи позистора, двух стабилитронов и двух диодов, как сделано в винницкой лампе нового типа. В лампах на 9 и 11 Вт это делать нецелесообразно, так как в связи с малым током через позистор время поджига увеличится до 10 секунд. Импортный аналог транзистора УКТ9145Б - MJE13003BR (именно BR, с диодом и резистором внутри). Винницкая лампа новой модификации 9 /11 /15 Вт. Это лампы с большим пластмассовым основанием, около 50 мм. Рис. 12. Производитель - научно-исследовательский институт “Гелий” совместно с винницким ламповым заводом. Заявленная долговечность 10000 часов. Собственно винницкими их можно назвать только наполовину, и вот почему: колбы производства Германии с цветностями 827 и около 830, но ни на лампе, ни на коробке цветность не указана (это же касается и старых винницких ламп). Схема также немецкой разработки. Практически все детали импортные, из деталей нашего производства только резистор МЛТ-1 и помехоподавляющий дроссель (дроссели иногда тоже импортные). И по иронии судьбы, с этими двумя элементами связано большинство отказов таких ламп. И резистор МЛТ-1, и применяемый дроссель не рассчитаны на большие импульсные токи, которые имеют место в схеме (через резистор в момент зарядки конденсатора, а через дроссель при старте в момент прогрева накалов). Так что, если такая лампа перестала светить - не спешите менять транзисторы, скорее всего все проще. Рис.13. Кроме того, бывает плохая приклейка колбы к пластмассовому основанию. Учитывая достаточно высокую температуру колбы возле электродов, здесь подходит далеко не каждый клей. Хорошие результаты показал зубоврачебный пломбировочный материал (композитный цемент) Evicrol - высокая температурная стойкость и очень малая усадка при схватывании в сочетании с высокой прочностью и временем отверждения 5 минут оказались весьма кстати (разумеется, его можно использовать не только для приклейки ламп; к тому же это материал старого поколения и уже редко используется, поэтому достать его у знакомого дантиста обычно не составляет труда). В этом обзоре не участвуют некоторые лампы по причинам: - немецкие ISOTRONIC и польские BRILUX и FIREFLY - не очень известная марка при ценах, сравнимых или превышающих некоторые фирменные лампы, при этом польские лампы еще и не маркированы по цветности. Правда, у ISOTRONIC привлекательным является маленький диаметр пластмассового основания, благодаря чему такую лампу можно установить в любой светильник под лампу накаливания, но у GE тоже есть серия ламп с такими размерами; - различные турецко-китайские модификации - продавцы отказались продавать битые лампы, а денег на подобные вещи после знакомства с Leuci было жаль, к тому же цены на некоторые подобные экземпляры находились на уровне винницких или даже выше, а среди новых ламп PHOENIX процент брака превышал 10 %, что является чрезвычайно плохим показателем и говорит о неграмотной разработке; - лампы производителей бывших соцстран TUNGSRAM, TESLA, NARVA; - на заводе TUNGSRAM (Венгрия) сейчас делаются лампы GENERAL ELECTRIC, и соответственно, большинство продукции идет с этой торговой маркой. NARVA была только в одной торговой точке в 7-ваттном исполнении с ценой выше PHILIPSoвской продукции. Хотя NARVA - очень неплохой производитель, автомобилисты наверняка знают галогенные лампочки NARVA для фар дальнего света. Ранее это было народное предприятие бывшей ГДР, и после объединения Германии представляло очень лакомый кусочек для покупки его другой фирмой, так что сейчас в состав его акционеров входит кто-то “большой и известный”, по непроверенным данным OSRAM. И у моего знакомого в Германии уже более 6 лет работает лампа производства NARVA, так что, при хорошей цене, видимо, имеет смысл купить - лампы американского производителя Sylvania. Ну и в начале было обещано рассказать о применении преобразователей для немного других целей. Вернее цели похожие, но лампы другие. Зачем это нужно? Дело в том, что компактные люминесцентные лампы, описанные выше, разрабатывались как удобная замена лампам накаливания. Они имеют примерно такие же габариты и стандартный цоколь. Но ассортимент цветностей таких ламп очень ограничен, кроме того, для некоторых целей предпочтительнее все же стандартные трубчатые лампы. Пример - кухня с точечным источником света в центре. При этом, как правило, все столы и плита расположены вдоль стен, и как результат - куда бы мы не подошли, мы создаем тень. Устранить этот недостаток можно либо применением нескольких источников света в разных местах (местное освещение), либо применением длинных трубчатых ламп. В последнем случае результат чуть хуже, но меньше денежные затраты (у автора в планах две трубчатые вертикальные лампы по 18 Вт 830 цв. по бокам большого зеркала). Последней в обзоре была описана винницкая лампа новой модификации. Эти платы бывают от ламп мощностью 11 и 15 Вт. Теперь посмотрим на схему - после небольшой модификации этот балласт может работать с люминесцентными трубчатыми или кольцевыми лампами мощностью до 30 Вт, а также с 4-выводными лампами PHILIPS PL-S, PL-L, PL-C и PL-T. Необходимо заменить только балластный дроссель. Кроме того, при использовании с лампами менее 11 Вт необходимо исключить цепь плавного старта, например выпаяв позистор. Родной балластный дроссель намотан на Ш-образном сердечнике с зазором (зазор есть в дросселях всех описанных ламп, он предотвращает насыщение сердечника) и заклеен, то есть является неразборным. Но вместе с платой в том же месте можно купить дроссель от винницкой лампы старой модификации, сердечник которого имеет форму катушки для ниток и намотка не представляет труда. Приблизительное количество витков для некоторых мощностей ламп и дросселя на таком сердечнике указано в следующей таблице 5. Намотка производится проводом ПЭВ-2 диаметром 0,16 мм и занимает около 5-6 минут. Следует заметить, что в момент поджига на дросселе развивается напряжение до 1 кВ, так что изолирующая трубочка на внутреннем выводе не помешает. Кроме того, при мощности 30 Вт сердечник уже существенно нагревается, так что для такой мощности лучше намотать дроссель на сердечнике с большим сечением, но тут рекомендаций дать нельзя. Можно действовать методом подбора, надо только измерять потребляемый ток, и учитывать что обычные цифровые тестера занижают показания на 10-20 % из-за формы тока, например 15-ваттная лампа по такому прибору потребляет от сети около 57 мА, что соответствует мощности 12,5 Вт. И стараться не попасть резонансной частотой контура выше частоты генерации, в этом случае вы станете беднее на цену двух транзисторов и двух резисторов. Температура корпусов транзисторов при мощности преобразователя 30 Вт тоже достаточно высокая. Возможно, что кто-то захочет сам сделать подобный электронный балласт. В качестве силовых транзисторов можно применить BUL381, BUL382, MJE13003, MJE13003BR, 2SC5039 или подобные, напряжение коллектор-эмиттер должно быть более 400В, ток коллектора более 2 А, также желательно максимально возможное быстродействие и минимальное напряжение насыщения, от них зависит нагрев (например, транзисторы КТ872 без теплоотвода в 15-ваттном преобразователе нагреваются до предельной температуры, несмотря на хорошие параметры по напряжению и току). Для перечисленных выше импортных транзисторов при мощности балласта до 30 Вт теплоотвод не нужен. Трансформатор обратной связи намотан на ферритовом кольце и является насыщающимся, от его параметров зависит частота генерации. Внутренний диаметр кольца 6 - 7 мм, наружный 10 мм, высота 5 - 6 мм, марка феррита не указана, ориентировочно можно принять феррит 2000 НМ. В винницкой лампе частота генерации в режиме горения 30-35 кГц. Если с имеющимся у вас кольцом частота генерации немного отличается - придется подобрать количество витков балластного дросселя, а если отличается сильно - количество витков первичной обмотки трансформатора обратной связи. Для первых экспериментов лучше взять балластный дроссель с индуктивностью, заведомо большей (раза в 2-2,5), чем необходимо, чтобы частота резонанса контура не попала выше частоты генерации, о чем уже было сказано выше. Также возможно, что вам попадется лампа ECOTONE SL Prismatic. Она упакована в похожие зеленые коробки, но более широкие, и имеет довольно большой вес. Это не электронная лампа, в ней нет преобразователя, а внутри стоит малогабаритный дроссель и стартер. Лампы этого типа уже снимаются с производства. Хотя они и имеют хорошую цветность, все остальные недостатки неэлектронных ламп у них присутствуют, поэтому вряд ли имеет смысл их покупать. Ну и напоследок: оказалось, что у каждой из крупных фирм есть свои наработки и “фирменные блюда” в этой области. Например, у PHILIPS это новая перспективная серия ламп TL5 диаметром 16 мм, пришедшая на смену обычным трубчатым люминесцентным лампам. У GE это безэлектродная индукционная люминесцентная лампа Genura с заявленной наработкой 15000 часов, но которая реально должна быть практически вечной, так как в ней нет причин для ограничения срока службы, разве что старение люминофора. Практически все изготовители делают декоративные люминесцентные лампы в форме свечи, шара или обычной лампочки. Так что, выбирая для себя какой-либо товар, в нашем случае лампы, не поленитесь полистать свежие каталоги фирм-производителей - наверняка там окажется много нового. К своему стыду, я не знал, что компания GE была основана изобретателем лампочки накаливания, электродвигателя, генератора и фонографа Томасом Эдисоном. Кроме того, оказалось, что вольфрамовая нить в лампах накаливания, лампы с парами ртути, люминесцентные и галогенные лампы - тоже все детища GENERAL ELECTRIC. И это только маленькая часть интересной информации, которую я почерпнул, работая над этой статьей. В. Широков..