Я работаю автоэлектриком и связан с установкой 12-ти вольтовым оборудованием на автобусы типа ЛЮКС с питанием 24 v. Сколько я сх-

ем не перепробовал ни что не устраивало. И нашел таки (вернее передрал) схему широтно-импульсного преобразователя 18-30v в 13v.

Есть автобус ЛИАЗ-5256-это базовая модель.На этом российском шедевре стоит примерно такой вот блок-преобразователь.

Вместо транзистора-оригинала (маркировка стерта а по сути это КТ825А) я испробовал все что под руку попалось и пришел к выводу

что лучше КТ853А ни что не подходит.Во первых-габариты а во вторых-характеристики! Последнее вообще идиально! Пробовал нагружать

до 10 А. Радиатором служила ал.пластина площадью в три спичечных коробка и толщиной 4-мм. Греется конечно но держит

Всем хорош этот преобразователь но пищит уж очень! И я пошел на эксперемент. Заменил номиналы С1 и С2 -новые указаны в скобках.

Перепробовал в качестве L1 любые более или менее подходящие дросселя и катушки с ферромагнитным сердечником. Подходит даже

дроссель фильтра питания от имп. блока питания монитора или телевизора. Ферроматериал берется из расчета выдаваемой мощности. Чем больше A тем толще провод и феррит. Провод толще 1.5мм я не использовал. Лучше всего наматывать лицендрат (4-6 жил эмалированного провода диаметром 0.2 – 0.3 мм.).

Чем эта схемка интересна так это простотой и компакностью ив добавок 100% повторяемостью!

Вместо КТ853А можно использовать IRF4905 или любой p-chanel полевик 20-40А на 40-50в.

P/S. Стабилитрон в защите перевернуть.