TDA 8361, 8362, УСТРАНЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ 14-07-2003 14:02 Rottor

Не ищите повод для разочарования, при нарушениях работы строчной развертки в многочисленных разновидностях TDA 8362 . 

1. TDA 8361 А , TDA 8362 А и М не меняется ни на какие другие. имеет встроенную систему АББ и другую распиновку. 
2. TDA 8361чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC . 
3. При установке или замене на 8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку). В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм . в зависимости от модификации. 
Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34. 
4. При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедится в наличии 6,5 - 7 V 
на выводе 52 . 
Информация по микросхеме, описание, распиновка: 

http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RET/2000/2/index.html 

http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RET/2000/3/index.html 

http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=141

Информация от Freddi, в теме http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=32681 
Попал на переделку Цвета и звука Philips 14PT136B/00 (AA5) 
С цветом есть проблема. 
Заменил TDA8361 на 8362 , поставил 8395 подпаял недостающие компоненты по стробу и CHROMA 
REF IDENT. 
Секам появился, но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира, на кабельном нет, иногда при настройке канала при переключении пропадает 
На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет 
PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами. 

Проблема решена следующим образом - 
к "обрезанному" 33 выводу припаял 470р на корпус, PAL заработал стабильно. Rottor

--------------------------

LG CF-21D70( шасси МС-64А) – TDA8362B заменил на TDA8362(без буквы).Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено. На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь. 
Более полная инфа o м/с: 
TDA8362B S7 
V50883 
DSH9930 5 

TDA8362 
VAU4XO -- 
DS0408 5       Caша

------------------------

Неоднократно в сообщениях участников МОНИТОРа появлялось сообщение о критичности кварцевого резонатора для TDA8362(A), например, 

http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=32681 

Для внесения ясности в этот вопрос привожу выкладки из "Телевизоры цветного изображения "Березка 37ТЦ-601Д", "Березка 54 ТЦ-601Д". Инструкция по ремонту МИКН. 460334.011РД. – Харьков: НПО "Коммунар". – 2000. – 44 с.": 
"…Опорный сигнал 4,433619 МГц вырабатывается в генераторе ИМС TDA8362A с использованием кварцевого резонатора ZQ4, подключенного к выводу 35. 
В моношасси могут использоваться два типа кварцевых резонаторов – с НАГРУЗОЧНОЙ ЕМКОСТЬЮ, и БЕЗ ЕМКОСТИ. 
Для работы с первым типом резонаторов устанавливается подстроечный конденсатор С49 (8…30 пФ). 
Для работы со вторым типом резонаторов этот конденсатор замыкается внешней перемычкой. 
Второй вход генератора (выв. 34) предназначенный для подключения резонатора системы NTSC, соединен через резистор R94 с источником питания. 
К выв. 33 ИМС подключается фильтр С55, С51, R98, определяющий полосу захвата поднесущей PAL. …". 
Будьте внимательны, неоднократно в практике встречались резонаторы на различные частоты у которых значение нагрузочной емкости указано на корпусе (18…33пФ), но эта маркировка наносится НЕ ВСЕГДА.       KRAB

-----------------------------------------------------------------------------

В Daewoo CH-CP330 менял TDA8362B , V72167, DSH9548 , 3 Y на TDA8361 , V7214 , DSH9548 3 Y 
Все ОК .  tvr

-----------------------------------------------------------------------------

Замена TDA 8362 E Philips AA5  11-03-2005 05:52  kozenko

Народ ! Подскажите, могу ли я заменить TDA 8362 E, на такую-же с другой буквой ? Поставил без буквы, сгорела через 30 сек ! 
Телевизор Philips AA5

Напруги все вроди бы в норме телек пришёл с неисправностью : звук есть, изображения нет 
Растр есть, но уменьшеный и горизонтально и по вертикали пробовал подавать на видео вход сигнол с видика 
видно что что-то пытается показать, но рвёт синхронизацию . Уже менялась TDA 8362 , стояла с буквой Е, я впаяв панельку заменил её на TDA 8362 (без буквы) . Включаю телек, он не успел даже засветиться , как щёлк и совсем потух ! 
Ставлю старую, опять всё по старому: растр есть, но уменьшеный и горизонтально и по вертикали. Схема есть, могу выложить !

kozenko, 
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/section11/topic8212.html

[Rottor]

TDA8362 без буквы должна работать  aivars

TDA8362E заменяеться TDA8362B или без буквы. elektron

меняется без проблем! на 8362в она намного дешевле у нас , посмотри какое у нее питание может не 8в !!!и учитывая что и кадр уменьшеный и строка проверь не поменял ли предыдущий мастер строчные и кадровые катушки местами, Люшик

kozenko, если растр уменьшен - 1.напряжения с блока питания, 2. строчная развертка (конденсаторы на коллекторе НОТ, сам ТДКС) , цепь ОТЛ - из-за нее может умирать 8362 Bilal

KENT 
12-03-2005 10:56 цитата 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PHILIPS... диагональ 21" выпуск 1996-97г.г. имеет видеопроц - TDA 8362E, 
При замене этого видеопроца на TDA 8362E !!! от других фирм 
или при установке TDA 8362 с другой буквой, кроме "А", 
необходимо изменить номинал резика нагрузки на 34 выводе TDA 8362 = 8,2КОМ на 47КОМ . 
Иначе строчка имеет 40 мкс вместо 64 мкс, мал размер по гориз, похоже на дохлый FBT. Victoras

Если читать по ссылкам... 
Это штатный случай описан тут: 
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/section11/topic8212.html

Цитата:

Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34.

Rottor