Ремонт реле управления работы стеклоочистителями 94788146.

DAEWOO NEXIA

Стоимость реле в московских магазинах составляет примерно 150 рублей (5 $)

Проявление дефекта: Щетки стеклоочистителя начинают работать сразу после включения зажигания. Они не останавливаются и не снижают скорости работы даже при переключении режимов работы рулевым переключателем режимов работы стеклоочистителями.

Остановить работу щеток до устранения дефекта можно отключив реле управления мотором щеток либо отключить предохранитель питания.

Ремонт реле: Вскрыть кожух реле при помощи двух отверток. Для чего отогнуть зажимы корпуса. Вынуть плату из корпуса.

Данный дефект связан с утечкой транзистора Q2 2SA1271 (35V, 0,8A, 0,6W, 120Mg).

По закону ома рабочий ток, которым управляет данный транзистор равен примерно 0,25 ампер (250 миллиампер), что в принципе нормально для транзистора рассчитанного на  ток не более 0,8 ампер. Но чтобы обеспечить более надежную работу схемы реле, я рекомендую заменить данный транзистор более мощным аналогом 2SA966 (30V, 1,5A, 0,9W, 120Mg) стоимостью примерно 2 – 3 рубля.

Само реле собрано по примитивной схеме, позволило фирме изготовителю сделать данное устройство достаточно надежным даже при длительной работе. Как известно чем проще устройство тем оно надежнее.

В состав схемы входят 2 транзистора, 2 конденсатора, 3 диода, 11 сопротивлений, реле с одной парой контактов (омическое сопротивление равно примерно 50 ом.)

Элементы схемы:

Сопротивления: R1 = 2Kom, R2 = 68Kom, R3 = 910E, R4 = 3,3Kom, R5 = 18Kom, R6 = 100Kom, R7 = 16Kom, R8 = 7,2Kom, R9 = 680E, R10 = 1Kom, R11 = 5,6Kom.

Транзисторы: Q1 = KSP13, Q2 = 2SA1271,

Конденсаторы: C1 = 47 MKF X 25V, C2 = 330MKF X 16V

Описанный выше дефект связан с утечкой управляющего транзистора. При обрыве транзистора щетки стеклоочистителя не будут включатся. Проверка транзистора осуществляется при помощи тестера в режиме проверки сопротивления.

vidak@telemaster.ru

www.telemaster.ru