Характеристики и описание отдельных узлов_______27

CURR SEN от резистора R6 практически 100%-ую его защиту. Регулировка и стабилизация выходных напряжений ИП производятся по напряжению от выпрямителя с обмотки W2, которое поступает на делитель R3, VR1, R4 и с него — на вывод 2 (FB) ИС U1. Напряжение на этом выводе сравнивается внутри микросхемы с опорным напряжением, в результате происходит управление (ШИМ) длительностью состояния открытого ключа.

Пример полной схемы ИП ВМ "Acer 7134" с применением ИС UC3842 приведен на рис. 8.

Напряжение питания сети поступает от разъема CN601 на входной фильтр L601, С602 и через выключатель S601, дроссели L602, L603, термистор TR601 на выпрямительный мост из диодов D601 — D604. На выходе выпрямителя включен сглаживающий электролитический конденсатор С605 Цепочка из резисторов R603, R604, R622 и стабилитрона ZD604 обеспечивает пусковое напряжение для 1С601 (UC3842) Ключевой транзистор Q601 управляется от вывода 6 1С601 через ограничительный резистор R609. Переход сток-исток транзистора Q601 замыкает цепь первичной обмотки W1 силового трансформатора Т601 на источник постоянного напряжения от выпрямителя. Дроссель L605, выполненный в виде отрезка проводника с надетыми на него ферритовыми кольцами, увеличивает время нарастания тока через ключевой транзистор, что исключает прохождение через него очень коротких, но больших по величине импульсов тока в момент его включения, а также снижает уровень излучаемых радиопомех. Цепочка, состоящая из D606, R605, С606, С607, уменьшает выбросы напряжения на обмотке W1 в момент закрывания транзистора и облегчает режим работы ключевого транзистора Q601. В цепи истока транзистора Q601 включен резистор R608, с которого напряжение через резистор R616 поступает на вывод 3 (CURR SEN) 1С601 для обеспечения работы схемы ограничения тока через Q601. Для питания микросхемы 1С601 в рабочем режиме используется напряжение от выпрямителя D605, С609, подключенного к обмотке W2. Это напряжение используется также для установки и стабилизации выходных напряжений, для чего оно через делитель из резисторов R623, VR601, R610 поступает на вывод 2 (FB) 1С601. Стабилитрон ZD601 служит для ограничения выходных напряжений ИП. При превышении напряжения от обмотки W2 более 15 В стабилитрон открывается и увеличивает напряжение на выводе FB 1С601, что приводит к уменьшению длительности открытого состояния ключевого транзистора и, соответственно, снижению выходных напряжений ИП. Описываемый ИП обеспечивает режим экономии питания для обеспечения функции "GREEN", для чего в его схему дополнительно включен выпрямитель (С601, ZD603, D608, С621) со стабилизатором (Q604, ZD605, R628, R629), который вырабатывает напряжение питания для схемы включения ИС 1С601. Управление работой этой микросхемы (ее выключение) производится замыканием ее вывода 1 (СОМР) на О В с помощью транзистора Q603. Сигналом для включения рабочего режима является появление тока через светодиод оптопары IC603. Этот ток появляется при появлении синхроимпульсов V-SYNC и H-SYNC от видеокарты компьютера. При засветке фототранзистора оптопары напряжение на нем падает, и схема на ИС IC602 и транзисторе Q607 вырабатывает напряжение, запирающее транзистор Q603, и ИП включается в рабочем режиме. Для индикации состояния ИП (включен, режим GREEN) служат светодиоды, установленные на передней панели ВМ и подключенные через разъем CN603 к схеме на транзисторах Q602, Q605, Q606.

В данном ИП выходные выпрямители вырабатывают следующие напряжения:

6.3В — для накала ЭЛТ,

12В —для питания схем управления и кадровой развертки,

 90 В — для оконечных видеусилителей,

 В+ — для питания выходного каскада строчной развертки

Величина напряжения В+ изменяется соответственно частоте строчных синхроимпульсов.

 90 В для строчной частоты 31 кГц,

 103 В для строчной частоты 35 кГц,

113В для строчной частоты 37 кГц,

 147 В для строчной частоты 48 кГц

Включение необходимого напряжения В+ производится транзисторными ключами Q705, Q706, Q707 (35 кГц), Q701, Q702, Q710 (37 кГц) и Q712, Q713, Q714 (48 кГц) и сигналами F33A, F36A, F46A от схемы управления. Подключение выходных напряжений от транзисторных ключей к точке В+ производится через диоды D721, D706, D707 для предотвращения замыкания разных по величине напряжений от выходных выпрямителей. При отсутствии сигналов управления напряжение В+ устанавливается равным 90 В (все ключи закрыты). На печатной плате имеется набор пе-