Cтатья по ПИД-регулированию приведена  в проекте. На основе этой статьи мной разработана программа ПИД -регулятора на микроконтроллере. Реализована математика по приведённой формуле,  где,  вычисленная мощность  от 0 до 100 %  распределяется  на  10 временных промежутков , т. е. 1-10% =1- му итервалу, 11-20% =2-му  интервалу и т. д. 100% мощность равна 10- му итервалу( 20 секунд).На это время включается реле нагревателя и так по уменьшающей до 0 секунд, каждые 20 секунд вычисляется очередное воздействие на нагреватель.

Как пользоваться?

После включения появятся чёрточки на инд. U4 и моргнут два раза. Начнётся измерение температуры с помощью датчика DS18B20 на индикаторе U1.

Уставку температуры осуществляем кнопками S1 и S2, которая отображается на индикаторе U4., после вводим её в память, нажав кратковременно S1.

Переход к установке параметров:

- Нажать кнопку S1 и удерживать >3 секунд, после чего на индикаторе U4 появится надпись:

- PP)– полоса пропорциональности, кнопками S2, S3 установим её значение.

- Нажать кнопку S1 , после чего на индикаторе U4 появится надпись:

- DF)– дифференциальная  составляющая, кнопками S2, S3 установим её значение.

- Нажать кнопку S1 , после чего на индикаторе U4 появится надпись:

- DI)–интегральная составляющая , кнопками S2, S3 установим её значение.

- Нажмём кнопку S1 два раза после чего выйдем из раздела установки параметров.

Регулятор начнёт работать с установленными коэффициентами.

Если все коэффициенты установить в OFF, то будет осуществляться двухпозиционное регулирование, т. е вкл, выкл.(грубое регулирование). Этот режим так же  необходим при определении нужных параметров П, И, Д сост.

Детали: светодиодные индикаторы с общим катодом,реле на 12 вольт, контроллер PIC16F877A-I/20.

Применение: например в составе самогонного аппарата, где нужно поддерживать температуру в кипятильнике 98 градусов, что бы  брага не кипела.

Программа разработана в среде MPLAB 5.70, схема нарисована в среде ORcAD 9.