Samsung LE19b450c4w нет растра,

Samsung LE19b450c4w перевёрнутое изображение.

Начинка от Saturn.

Power Board & inverter: - PWI1902ST(A) Rev 1.2

Q0465r

Matrica Samsung:  LTM185at01

FAN7320 инвертор

Main Board: - SATURN_DTV_650

ЦП под радиатором.

mx25L6445em  spi flash x2шт.

IC3001= ATMLH 008  2gb = 24c1024b

IC5001= ATMLH 004  02b = 24c02

IC6002= ATMLH 004  02b = 24c02

WT61p8 006    видео

BN40-00137a  тюнер

NTP3200 audio

Тв. включается, нет подсветки.  (Засветить можно подав +5v на нижний, 9 pin питателя)

Стёр IC3001, 24c1024b получил подсветку и перевёрнутое изображение.

В сервисе (info-menu-mute) подходящей (rotat) опции нет.

Залил с USB новую версию, не помогло.

В сервисе: OPTION в TYPE меняем на 19d6THOC. Если она стоит уже, меняем на другую. И возвращаемся опять к ней. Можно поставить 1916THOC. Работает!

Выходим и опять вкл. ТВ. Картинка в норме!