Регулировка громкости вызывного сигнала

Громкость звонка может устанавливаться в 5 уровнях + максимум или отключен.

Нажмите клавиши , затем выберите нужный уровень (1-5, 6=максимум, 0=выключен) и нажмите клавиши .

Регулировка тембра вызывного сигнала

Вы можете выбрать одну из 10 тональностей сигнала.

Нажмите клавиши , затем выберите нужную тональность (0-9) и нажмите клавиши .

Включение и отключение мелодии при удерживании соединения

Абонент будет слышать мелодию при переключении, например, по внутренней связи.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код (заводская установка 0000), затем ОК, введите нужную установку (1=включено, 0=выключено) и нажмите клавиши .

Регулировка паузы

Пауза перед набором

С помощью этой функции Вы можете установить длину паузы, которая автоматически вводится после нажатия клавиши  перед набором телефонного номера.

Нажмите клавиши , введите системный PIN код для базовой станции (заводская установка 0000), затем ОК, и установите нужную длину паузы (1=1секунда, 2=3секунды,3=7секунд,4=2,5секунды) и нажмите клавиши .

Пауза после нажатия клавиши R

С помощью этой функции Вы можете установить длину паузы, которая вводится после нажатия сигнальной клавиши (R).

Нажмите клавиши , введите системный PIN код для базовой станции (заводская установка 0000), затем ОК, и установите нужную длину паузы (1=0,8секунды, 2=1,6секунды,3=3,2секунды) и нажмите клавиши .