| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zel./hnědá | BAV 103 | SOD 80 |  | červ./oranz | BA 683 | SOD 80 |
| zel./oranz | BAV 102 | SOD 80 |  | bílá | BB 219 | SOD 80 |
| zel./červená | BAV 100 | SOD 80 |  | bílá/zelená | BB 215 | SOD 80 |
| červená | BA 682 | SOD 80 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | SO 2669 R |  |  | 1FR | BC 847 BR | SOT 23 |
| 13 | BAS 125 | SOT 23 |  | 1G | BC 847 C | SOT 23 |
| 14 | BAS 125-04 | SOT 23 |  | 1G | SMBTA 06 | SOT 23 |
| 14s | BAT 114-099 R | SOT 143 |  | 1GR | BC 847 CR | SOT 23 |
| 15 | BAS 125-05 | SOT 23 |  | 1GT | SOA 06 | SOT 23 |
| 16 | BAS 125-06 | SOT 23 |  | 1H | SNBTA 05 | SOT 23 |
| 17 | BAS 125-07 | SOT 143 |  | 1HT | SOA 05 | SOT 23 |
| 181 | BFQ 181 |  |  | 1J | BC 848 A | SOT 23 |
| 182 | BFQ 182 |  |  | 1J | BCV 61 A | SOT 143 |
| 194 | BFQ 194 |  |  | 1JR | BC 848 AR | SOT 23 |
| 196 | BFQ 196 |  |  | 1K | BC 848 B | SOT 23 |
| 1A | BC 846 A | SOT 23 |  | 1K | BCV 61 B | SOT 143 |
| 1A | SMBT 3904 | SOT 23 |  | 1K | SMBT 6428 | SOT 23 |
| 1A | SXT 3904 | SOT 89 |  | 1KR | BC 848 BR | SOT 23 |
| 1AR | BC 846 AR | SOT 23 |  | 1L | BC 848 C | SOT 23 |
| 1B | BC 847 B | SOT 23 |  | 1L | BCV 61 V | SOT 143 |
| 1B | BC 846 B | SOT 23 |  | 1L, | SMBT 6429 | SOT 23 |
| 1B | SMBT 2222 | SOT 23 |  | 1LR | BC 848 CR | SOT 23 |
| 1BR | BC 846 BR | SOT 23 |  | 1M | SMBTA 13 | SOT 23 |
| 1C | SMBTA 20 | SOT 23 |  | 1N | SMBTA 14 | SOT 23 |
| 1D | SMBTA 42 | SOT 23 |  | 1P | SMBT 2222 A | SOT 23 |
| 1D | SXTA 42 | SOT 89 |  | 1V | SMBT 6427 | SOT 23 |
| 1E | BC 847 A | SOT 23 |  | 1V | BF 820 | SOT 23 |
| 1E | SMBTA 43 | SOT 23 |  | 1W | BF 821 | SOT 23 |
| 1E | SXTA 43 | SOT 89 |  | 1X | BF 822 | SOT 23 |
| 1ER | BC 847 AR | SOT 23 |  | 1Y | BF 823 | SOT 23 |
| 1F | BC 847 B | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | BXY 42 BA-7 |  |  | 2F | BD 850 B | SOT 23 |
| 2A | SMBT 3906 | SOT 23 |  | 2FR | BD 850 BR | SOT 23 |
| 2A | SXT 3906 | SOT 89 |  | 2G | BD 850 C | SOT 23 |
| 2B | BC 849 C | SOT 23 |  | 2G | SMBTA 56 | SOT 23 |
| 2B | SMBT 2907 | SOT 23 |  | 2GR | BD 850 CR | SOT 23 |
| 2B | BC 849 B | SOT 23 |  | 2GT | SOA 56 | SOT 23 |
| 2BR | BC 849 BR | SOT 23 |  | 2H | SMBTA 55 | SOT 23 |
| 2C | BC 849 C | SOT 23 |  | 2HT | SOA 55 | SOT 23 |
| 2C | SMBTA 70 | SOT 23 |  | 2P | SXT 2222 A | SOT 23 |
| 2CR | BC 849 CR | SOT 23 |  | 2P | SMBT 5087 | SOT 89 |
| 2D | SMBTA 92 | SOT 23 |  | 2Q | SMBTA 63 | SOT 23 |
| 2D | SXTA 92 | SOT 89 |  | 2U | SMBTA 64 | SOT 23 |
| 2E | SMBTA 93 | SOT 23 |  | 2V | SO 4401 | SOT 23 |
| 2E | SXTA 93 | SOT 89 |  | 2X | BZV 49-C2V4 |  |
| 2F | SMBT 2907 A | SOT 23 |  | 2Y4 | BZV 49-C2V7 | SOT 89 |
| 2F | SXT 2907 A | SOT 89 |  | 2Y7 | BAT 32 | SOT 89 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | BC 856 A |  |  | 3J | BC 858 AR | SOT 23 |
| 3A | BC 856 AR | SOT 23 |  | 3JR | BC 858 B | SOT 143 |
| 3AR | BC 856 B | SOT 23 |  | 3K | BCV 62 B | SOT 23 |
| 3B | BC 856 BR | SOT 23 |  | 3K | BC 858 BR | SOT 23 |
| 3BR | BC 857 A | SOT 23 |  | 3KR | BC 858 C | SOT 143 |
| 3E | BC 857 AR | SOT 23 |  | 3L | BCV 62 C | SOT 23 |
| 3ER | BC 857 B | SOT 23 |  | 3L | BC 858 CR | SOT 23 |
| 3F | BC 857 BR | SOT 23 |  | 3LR | BZV 49-C3V0 | SOT 143 |
| 3FR | BC 857 C | SOT 23 |  | 3YO | BZV 49-C3V3 | SOT 23 |
| 3G | BC 857 CR | SOT 23 |  | 3Y3 | BZV 49-C3V6 | SOT 89 |
| 3GR | BC 858 A | SOT 23 |  | 3Y6 | BZV 49-C3V9 | SOT 89 |
| 3J | BCV 62 A | SOT 23 |  | 3Y9 | CGY 40 | SOT 89 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | BAT 14-115 R | SOT 89 |  | 4AR | BC 859 AR | SOT 23 |
| 41 | BAT 14-115 S | Cerex-X |  | 4B | BC 859 B | SOT 23 |
| 41D | BAT 14-115 D |  |  | 4BR | BC 859 BR | SOT 23 |
| 42 | BAT 14-025 R |  |  | 4C | BC 859 C | SOT 23 |
| 42 | BAT 14-025 S |  |  | 4CR | BC 859 CR | SOT 23 |
| 42D | BAT 14-025 D |  |  | 4E | BC 860 A | SOT 23 |
| 45 | BAT 14-055 R |  |  | 4F | BC 860 B | SOT 23 |
| 45 | BAT 14-055 S |  |  | 4ER | BC 860 AR | SOT 23 |
| 45D | BAT 14-055 D |  |  | 4FR | BC 860 BR | SOT 23 |
| 47 | BAS 40-07 | SOT 143 |  | 4G | BC 860 C | SOT 23 |
| 49 | BAT 14-095 R |  |  | 4GR | BC 860 CR | SOT 23 |
| 49 | BAT 14-095 S |  |  | 4Y3 | BZV 49-C4V3 | SOT 89 |
| 49D | BAT 14-095 D |  |  | 4Y7 | BZV 49-C4V7 | SOT 89 |
| 4A | BC 859 A | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | BAT 15-115 R |  |  | 5B | BC 807-25 | SOT 23 |
| 51 | BAT 15-115 S |  |  | 5B | SMBD 6100 | SOT 23 |
| 51D | BAT 15-115 D |  |  | 5BR | BC 807-25 R | SOT 23 |
| 52 | BAT 15-025 R |  |  | 5C | BC 804-40 | SOT 23 |
| 52 | BAT 15-025 S |  |  | 5C | SMBD 7000 | SOT 23 |
| 52D | BAT 15-025 D |  |  | 5CR | BC 807-40 R | SOT 23 |
| 55 | BAT 15-055 R |  |  | 5D | SMBD 914 | SOT 23 |
| 55 | BAT 15-055 S |  |  | 5E | BC 808-16 | SOT 23 |
| 55D | BAT 15-055 D |  |  | 5ER | BC 808-16 R | SOT 23 |
| 57 | BAT 17-07 | SOT 143 |  | 5F | BC 808-16/25 | SOT 23 |
| 59 | BAT 15-095 R |  |  | 5FR | BC 808-25 R | SOT 23 |
| 59 | BAT 15-095 S |  |  | 5G | BC 808-25/40 | SOT 23 |
| 59D | BAT 15-095 D |  |  | 5GR | BC 808-40 R | SOT 23 |
| 5A | SMBD 6050 | SOT 23 |  | 5H | BC 808-40 | SOT 23 |
| 5A | BC 807-16 | SOT 23 |  | 5Y1 | BZV 49-C5V1 | SOT 89 |
| 5AR | BC 807-16 R | SOT 23 |  | 5Y6 | BZV 49-C5V6 | SOT 89 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | BAR 60 | SOT 143 |  | 6BR | BC 817-25 R | SOT 23 |
| 61 | BAR 61 | SOT 143 |  | 6C | BC 817-40 | SOT 23 |
| 62 | BAT 62 | SOT 143 |  | 6CR | BC 817-40 R | SOT 23 |
| 63 | BAT 63 | SOT 143 |  | 6E | BC 818-16 | SOT 23 |
| 63 | BAT 64 | SOT 23 |  | GER | BC 818-16 R | SOT 23 |
| 64 | BAT 64-04 | SOT 23 |  | 6F | BC 818-16/25 | SOT 23 |
| 645 | BFQ 645 |  |  | 6FR | BC 818-25 R | SOT 23 |
| 65 | BART 64-05 | SOT 23 |  | 6G | BC 818-25/40 | SOT 23 |
| 66 | BAT 64-06 | SOT 23 |  | 6GR | BC 818-40 R | SOT 23 |
| 67 | BAT 64-07 | SOT 143 |  | 6H | BC 818-40 | SOT 23 |
| 6A | BC 817-16 | SOT 23 |  | 6Y2 | BZV 49-6V2 | SOT 89 |
| 6AR | BC 817-16 R | SOT 23 |  | 6Y8 | BZV 49-C6V8 | SOT 89 |
| 6B | BC 817-25 | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73S | BFQ 73 S |  |  | 77 | BAS 70-07 | SOT 143 |
| 75 | BAS 70-05 | SOT 23 |  | 7Y5 | BZV 49-C7V5 | SOT 89 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | BFQ 82 |  |  | 8L | BZ 5236 B | SOT 23 |
| 83 | BAT 68 | SOT 23 |  | 8M | BZ 5237 B | SOT 23 |
| 84 | BAT 68-04 | SOT 23 |  | 8N | BZ 5238 B | SOT 23 |
| 85 | BAT 68-05 | SOT 23 |  | 8P | BZ 5239 B | SOT 23 |
| 86 | BAT 68-06 | SOT 23 |  | 8Q | BZ 5240 B | SOT 23 |
| 87 | BAT 68-07 | SOT 143 |  | 8R | BZ 5241 B | SOT 23 |
| 8A | BZ 5225 B | SOT 23 |  | 8S | BZ 5242 B | SOT 23 |
| 8B | BZ 5227 B | SOT 23 |  | 8T | BZ 5243 B | SOT 23 |
| 8C | BZ 5228 B | SOT 23 |  | 8U | BZ 5244 B | SOT 23 |
| 8D | BZ 5229 B | SOT 23 |  | 8V | BZ 5245 B | SOT 23 |
| 8E | BZ 5230 B | SOT 23 |  | 8W | BZ 5246 B | SOT 23 |
| 8F | BZ 5231B | SOT 23 |  | 8X | BZ 5247 B | SOT 23 |
| 8G | BZ 5232 B | SOT 23 |  | 8Y | BZ 5248 B | SOT 23 |
| 8H | BZ 5233 B | SOT 23 |  | 8Z | BZ 5249 B | SOT 23 |
| 8J | BZ 5234 B | SOT 23 |  | 8Y2 | BZV 49-C8V2 | SOT 89 |
| 8K | BZ 5235 B | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | BAT 43-098 | SOD 123 |  | AX | BCX 70 JR | SOT 23 |
| AA | BCW 60 A | SOT 23 |  | AY | BCX 70 KR | SOT 23 |
| AA | BCX 51 | SOT 89 |  | A1 | BAW 56 | SOT 23 |
| AB | BCX 51-6 | SOT 89 |  | A2 | BAT 18 | SOT 23 |
| AB | BCW 60 B | SOT 23 |  | A3 | BAT 17 | SOT 23 |
| AC | BCX 51-10 | SOT 89 |  | A4 | BAV 70 | SOT 23 |
| AC | BCW 60 C | SOT 23 |  | A5 | BRY 61 | SOT 23 |
| AD | BCX 51-16 | SOT 89 |  | A1 | CFY 19-18 |  |
| AD | BCW 60 D | SOT 23 |  | A2 | CFY 19-22 |  |
| AE | BCX 52 | SOT 89 |  | A2 | CFY 30 | SOT 143 |
| AF | BCX 52-6 | SOT 89 |  | A2 | SMBD 2836 | SOT 23 |
| AF | BCW 60 FF | SOT 23 |  | A3 | SMBD 2835 | SOT 23 |
| AG | BCX 52-10 | SOT 89 |  | A4 | BB 404 A | TO 236 |
| AG | BCX 70 G | SOT 23 |  | A4 | SMBD 2838 | SOT 23 |
| AH | BCX 53 | SOT 89 |  | A5 | SMBD 2837 | SOT 23 |
| AH | BCX 70 H | SOT 23 |  | A6 | BAS 16 | SOT 23 |
| AJ | BCX 53-6 | SOT 89 |  | A7 | BAV 99 | SOT 23 |
| AJ | BCX 70 J | SOT 23 |  | A8 | BAS 19 | SOT 23 |
| AK | BCX 53-10 | SOT 89 |  | A51 | BRY 62 | SOT 143 |
| AK | BCX 70 K | SOT 23 |  | AA61 | BAS 28 | SOT 143 |
| AL | BCX 53-16 | SOT 89 |  | AAA81 | BAS 20 | SOT 23 |
| AM | BCX 52-16 | SOT 89 |  | A82 | BAS 21 | SOT 23 |
| AM | BSS 64 | SOT 23 |  | A91 | BAS 17 | SOT 23 |
| AN | BCW 60 FN | SOT 23 |  | AR1 | BSR 40 | SOT 89 |
| AO | BCW 60 AR | SOT 23 |  | AR2 | BSR 41 | SOT 89 |
| AP | BCW 60 BR | SOT 23 |  | AR3 | BSR 42 | SOT 89 |
| AR | BCW 60 CR | SOT 23 |  | AR4 | BSR 43 | SOT 89 |
| AS | BCW 60 DR | SOT 23 |  | AS1 | BST 50 | SOT 89 |
| AS | BAT 18-05 | SOT 23 |  | AS2 | BST 51 | SOT 89 |
| AT | BAT 18-06 | SOT 23 |  | AS3 | BST 52 | SOT 89 |
| AU | BAT 18-04 | SOT 23 |  | AT1 | BST 39 | SOT 89 |
| AU | BCX 70 GR | SOT 23 |  | AT2 | BST 40 | SOT 89 |
| AW | BCX 70 HR | SOT 23 |  | TYPY POUZDER |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | BAT 18-098 | SOD 123 |  | BD | BCW 61 D | SOT 23 |
| B2 | BSV 52 | SOT 23 |  | BH | BCX 71 H | SOT 23 |
| B26 | BF 570 | SOT 23 |  | BJ | BCX 56-6 | SOT 89 |
| B4 | BB 404 B | TO 236 |  | BJ | BCX 71 J | SOT 23 |
| B4 | BSV 52 R | SOT 23 |  | BK | BCX 56-10 | SOT 89 |
| B5 | BSR 12 | SOT 23 |  | BK | BCX 71 K | SOT 23 |
| B81 | BSR 12 R | SOT 23 |  | BL | BCX 55-16 | SOT 89 |
| BA | BCV 61 A | SOT 23 |  | BM | BCX 56-16 | SOT 89 |
| BA | BCX 54 | SOT 89 |  | BM | BSS 63 | SOT 23 |
| BB | BCW 61 B | SOT 23 |  | BN | BCW 61 FN | SOT 23 |
| BB | BCX 54-6 | SOT 89 |  | BO | BCW 61 AR | SOT 23 |
| BC | BCW 61 C | SOT 23 |  | BP | BCW 61 BR | SOT 23 |
| BC | BCX 54-10 | SOT 89 |  | BR | BCW 61 CR | SOT 23 |
| BCP 28 | BCP 28 | SOT 223 |  | BS | BCW 61 DR | SOT 23 |
| BCP 29 | BCP 29 | SOT 223 |  | BSP 50 | BSP 52 | SOT 223 |
| BCP 48 | BCP 48 | SOT 223 |  | BSP 51 | BSP 51 | SOT 223 |
| BCP 49 | BCP 49 | SOT 223 |  | BSP 50 | BSP 50 | SOT 223 |
| BCP 68 | BCP 68 | SOT 223 |  | BSP 60 | BSP 60 | SOT 223 |
| BCP 69 | BCP 69 | SOT 223 |  | BSP 61 | BSP 61 | SOT 223 |
| BD | BCW 54-16 | SOT 89 |  | BSP 62 | BSP 62 | SOT 223 |
| BE | BCW 55 | SOT 89 |  | BU | BCX 71 GR | SOT 23 |
| BF | BCX 55-6 | SOT 89 |  | BW | BCX 71 HR | SOT 23 |
| BF | BCW 61 FF | SOT 23 |  | BX | BCX 71 JR | SOT 23 |
| BF | 720 BF 720 | SOT 223 |  | BY | BCX 71 KR | SOT 23 |
| BF 721 | BF 721 | SOT 223 |  | BR1 | BSR 30 | SOT 89 |
| BF 722 | BF 722 | SOT 223 |  | BR2 | BSR 31 | SOT 89 |
| BF 723 | BF 723 | SOT 223 |  | BR3 | BSR 32 | SOT 89 |
| BFN 36 | BFN 36 | SOT 223 |  | BR4 | BSR 33 | SOT 89 |
| BFN 37 | BFN 37 | SOT 223 |  | BS1 | BST 60 | SOT 89 |
| BFN 38 | BFN 38 | SOT 223 |  | BS2 | BST 61 | SOT 89 |
| BFN 39 | BFN 39 | SOT 223 |  | BS3 | BST 62 | SOT 89 |
| BG | BCX 55-10 | SOT 89 |  | BT1 | BST 15 | SOT 89 |
| BG | BCX 71 G | SOT 23 |  | BT2 | BST 16 | SOT 89 |
| BH | BCX 56 | SOT 89 |  | TYPY POUZDER |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | BCW 29 | SOT 23 |  | CAC | BCX 868 | SOT 89 |
| C2 | BCW 30 | SOT 23 |  | CB | BCX 68-10 | SOT 89 |
| C3 | SMBT 4126 | SOT 23 |  | CC | BCX 68-16 | SOT 89 |
| C4 | BB 404 C | TO 236 |  | CC | BF 554 | SOT 23 |
| C4 | BCW 29 R | SOT 23 |  | CD | BCX 68-25 | SOT 89 |
| C5 | BCW 30 R | SOT 23 |  | CD | BSS 81 B | SOT 23 |
| C5 | CFY 25-17 |  |  | CE | BCX 69 | SOT 89 |
| C6 | CFY 25-20 |  |  | CE | BSS 79 B | SOT 23 |
| C7 | CFY 25-23 |  |  | CEC | BC 869 | SOT 89 |
| C7 | BCF 29 | SOT 23 |  | CF | BCX 69-10 | SOT 89 |
| C77 | BCF 29 R | SOT 23 |  | CF | BSS 79 C | SOT 23 |
| C8 | BCF 30 | SOT 23 |  | CG | BCX 69-16 | SOT 89 |
| C9 | BCF 30 R | SOT 23 |  | CG | BSS 81 C | SOT 23 |
| C91 | BCV 62 | SOT 143 |  | CH | BCX 69-25 | SOT 89 |
| C92 | BCV 62 A | SOT 143 |  | CH | BSS 80B | SOT 23 |
| C93 | BCV 62 B | SOT 143 |  | CJ | BSS 80 C | SOT 23 |
| C94 | BCV 62 C | SOT 143 |  | CL | BSS 82 B | SOT 23 |
| CA | BCX 68 | SOT 89 |  | CM | BSS 82 C | SOT 23 |
| CA | BB 510 | TO 236 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | BCW 31 | SOT 23 |  | DC | BCW 67 C | SOT 23 |
| D2 | BCW 32 | SOT 23 |  | DC | BF 620 | SOT 89 |
| D3 | BCW 33 | SOT 23 |  | DC | BFN 20 | SOT 89 |
| D4 | BCW 31 R | SOT 23 |  | DD | BFN 16 | SOT 89 |
| D4 | BB 404 D | TO 236 |  | DE | BFN 18 | SOT 89 |
| D5 | BCW 32 R | SOT 23 |  | DF | BCW 68 G | SOT 23 |
| D6 | BCW 33 R | SOT 23 |  | DF | BF 621 | SOT 89 |
| D7 | BCF 32 | SOT 23 |  | DF | BFN 21 | SOT 89 |
| D77 | BCF 32 R | SOT 23 |  | DG | BCW 68 G | SOT 23 |
| D8 | BCF 33 | SOT 23 |  | DG | BFN 17 | SOT 89 |
| D81 | BCF 33 R | SOT 23 |  | DH | BCW 68 H | SOT 23 |
| D91 | BCV 61 | SOT 143 |  | DH | BFN 19 | SOT 89 |
| D92 | BCV 61 A | SOT 143 |  | DK | BCX 42 | SOT 23 |
| D93 | BCV 61 B | SOT 143 |  | DT | BCW 67 AR | SOT 23 |
| D94 | BCV 61 C | SOT 143 |  | DU | BCW 67 BR | SOT 23 |
| DA | BF 622 | SOT 89 |  | DW | BCW 67 CR | SOT 23 |
| DA | BCW 67 A | SOT 23 |  | DX | BCW 67 FR | SOT 23 |
| DB | BCW 67 B | SOT 23 |  | DZ | BCW 68 GR | SOT 23 |
| DB | BF 623 | SOT 89 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | BAT 66 | SOT 223 |  | EF | BCW 66 F | SOT 23 |
| E1 | BFS 17 | SOT 23 |  | EG | BCV 49 | SOT 89 |
| E2 | BFS 17A | SOT 23 |  | EG | BCW 66 G | SOT 23 |
| E4 | BFS 17 R | SOT 23 |  | EH | BCW 66 H | SOT 23 |
| E4 | BB 404 E | TO236 |  | EK | BCX 41 | SOT 23 |
| E5 | BFS 17 AR | SOT 23 |  | ET | BCW 65 AR | SOT 23 |
| EA | BCW 65 A | SOT 23 |  | EU | BCW 65 BR | SOT 23 |
| EB | BCW 65 B | SOT 23 |  | EW | BCW 65 CR | SOT 23 |
| EC | BCW 65 C | SOT 23 |  | EX | BCW 66 FR | SOT 23 |
| ED | BCV 28 | SOT 89 |  | EY | BCW 66 GR | SOT 23 |
| EE | BCV 48 | SOT 89 |  | EZ | BCW 66 HR | SOT 23 |
| EF | BCV 29 | SOT 89 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | BFS 19 | SOT 23 |  | FD | BFQ 17 P | SOT 89 |
| F3 | BF 840 | SOT 23 |  | FD | BCV 26 | SOT 23 |
| F31 | BF 841 | SOT 23 |  | FE | BFP 93 A | SOT 143 |
| F5 | BFS 19 R | SOT 23 |  | FE | BFQ 19 P | SOT 89 |
| F6 | BFQ 19 S | SOT 89 |  | FE | BCV 46 | SOT 23 |
| F8 | BF 824 | SOT 23 |  | FF | BCV 27 | SOT 23 |
| FA | BFP 81 | SOT 143 |  | FF | BFQ 18 A | SOT 89 |
| FA | BFQ 17 | SOT 89 |  | FG | BCV 47 | SOT 23 |
| FB | BFP 17 | SOT 143 |  | FH | BFN 24 | SOT 23 |
| FB | BFQ 19 | SOT 89 |  | FJ | BFN 26 | SOT 23 |
| FC | BFP 29 | SOT 143 |  | FK | BFN 25 | SOT 23 |
| FC | BFQ 64 | SOT 89 |  | FL | BFN 27 | SOT 23 |
| FD | BFP 35 A | SOT 143 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | BAR 63-03W | SOD 323 |  | GA | BAW 78 A | SOT 89 |
| G1 | BFS 20 | SOT 23 |  | GB | BAW 78 B | SOT 89 |
| G2 | BF 550 | SOT 23 |  | GC | BAW 78 C | SOT 89 |
| G2 | CGY 50 | SOT 143 |  | GD | BAW 78 D | SOT 89 |
| G3 | BF 536 | SOT 23 |  | GE | BAW 79 A | SOT 89 |
| G4 | BFS 20 B | SOT 23 |  | GE | BFR 35 AP | SOT 23 |
| G5 | BF 550 R | SOT 23 |  | GF | BAW 79 B | SOT 89 |
| G6 | BF 569 | SOT 23 |  | GF | BFR 92 P | SOT 23 |
| G61 | BF 569 R | SOT 23 |  | GG | BAW 79 C | SOT 89 |
| G7 | BF 579 | SOT 23 |  | GG | BFR 93 P | SOT 23 |
| G8 | BF 660 | SOT 23 |  | GH | BAW 79 D | SOT 89 |
| G81 | BF 660 R | SOT 23 |  | grün | BB 240 | SOD 80 |
| G9 | BF 767 | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | BBY 51-03 W | SOD 323 |  | H7 | BCF 70 | SOT 23 |
| H1 | BCW 69 | SOT 23 |  | H71 | BCF 70 R | SOT 23 |
| H2 | BCW 70 | SOT 23 |  | HA | CFY 65-12 | Micro-X |
| H3 | BCW 89 | SOT 23 |  | HB | CFY 75-13 | MW-4 |
| H31 | BCW 89 R | SOT 23 |  | HB | BFN 22 | SOT 23 |
| H4 | BCW 69 R | SOT 23 |  | HC | BFN 23 | SOT 23 |
| H5 | BCW 70 R | SOT 23 |  | HC | CFY 75-15 | MW-4 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JA | BAT 74 | SOT 23 |  | JS | BAS 21 | SOT 23 |
| JA | BAV 74 | SOT 23 |  | JS | BAW 100 | SOT 143 |
| JB | BAR 74 | SOT 23 |  | JT | BAS 28 | SOT 143 |
| JB | BAR 74 | SOT 23 |  | JV | BAS 116 | SOT 23 |
| JC | BAL 74 | SOT 23 |  | JX | BAV 170 | SOT 23 |
| JD | BAW 56 | SOT 23 |  | JY | BAV 199 | SOT 23 |
| JE | BAV 99 | SOT 23 |  | JZ | BAW 156 | SOT 23 |
| JF | BAL 99 | SOT 23 |  | J 01 | SO 2906 R |  |
| JG | BAR 99 | SOT 23 |  | J 03 | SO 2907 AR |  |
| JG | BAR 99 | SOT 23 |  | J 05 | SO 2907 R |  |
| JJ | BAV 70 | SOT 23 |  | J 12 | SO 2906 AR |  |
| JP | BAW 101 | SOT 143 |  | J 32 | SO 5400 R |  |
| JP | BAS 19 | SOT 23 |  | J 33 | SO 5401 R |  |
| JR | BAS 20 | SOT 23 |  | J 39 | SO 692 R |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | BCW 71 | SOT 23 |  | K91 | BCF 81 R | SOT 23 |
| K2 | BCW 72 | SOT 23 |  | K | BAT 68-03 W | SOD 323 |
| K3 | BCW 81 | SOT 23 |  | KA | BSS 87 | SOT 89 |
| K31 | BCW 81 R | SOT 23 |  | KB | BSS 192 | SOT 89 |
| K4 | BCW 71 R | SOT 23 |  | KC | BFQ 29 P | SOT 23 |
| K5 | BCW 72 R | SOT 23 |  | KM | BST 80 | SOT 89 |
| K7 | BCV 71 | SOT 23 |  | KN | BST 84 | SOT 89 |
| K8 | BCV 72 | SOT 23 |  | KO | BST 86 | SOT 89 |
| K9 | BCF 81 | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | BAT 62-03 W | SOD 323 |  | L44 | BAT 54 S | SOT 23 |
| L6 | BAR 17 | SOT 23 |  | L51 | BAS 56 | SOT 143 |
| L7 | BAR 14-1 | SOT 23 |  | LA | BEF 550 | SOT 23 |
| L8 | BAR 15-1 | SOT 23 |  | LB | BEF 999 | SOT 23 |
| L9 | BAR 16-1 | SOT 23 |  | LE | BEF 660 | SOT 23 |
| L20 | BAS 29 | SOT 23 |  | LH | BEF 569 | SOT 23 |
| L21 | BAS 31 | SOT 23 |  | LJ | BEF 579 | SOT 23 |
| L22 | BAS 32 | SOD 80 |  | LK | BEF 799 | SOT 23 |
| L22 | BAS 35 | SOT 23 |  | LM | BST 120 | SOT 89 |
| L30 | BAV 23 | SOT 143 |  | LN | BST 122 | SOT 89 |
| L4 | BAT 54 | SOT 23 |  | LO | BF 775 | SOT 23 |
| L42 | BAT 54 A | SOT 23 |  | LR | BF 517 | SOT 23 |
| L43 | BAT 54 C | SOT 23 |  | LS | BF 770 A | SOT 23 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | BFR 30 | SOT 23 |  | MA | BF 989 | SOT 143 |
| M2 | BFR 31 | SOT 23 |  | MB | BF 995 | SOT 143 |
| M3 | BFR 46 | SOT 23 |  | MC | BFS 17 P | SOT 23 |
| MMM31 | BSD 20 | SOT 143 |  | MC | ZVN 3306 F | SOT 23 |
| M32 | BSD 22 | SOT 143 |  | MCs | BFS 17 W | SOT 323 |
| M4 | BSR 56 | SOT 23 |  | MD | BF 996 | SOT 143 |
| M5 | BSR 57 | SOT 23 |  | ME | BF 993 | SOT143 |
| M6 | BSR 58 | SOT 23 |  | MF | ZVN 3310 F | SOT 23 |
| M62 | PMBF 4391 |  |  | MG | BF 994 S | SOT 143 |
| M63 | PMBF 4392 |  |  | MH | BF 996 S | SOT 143 |
| M64 | PMBF 4393 |  |  | MLs | BF 930 | SOT 143 |
| M74 | BSS 83 | SOT 143 |  | MK | BF 997 | SOT 143 |
| M87 | BF 990 A | SOT 143 |  | MLs | ZVP 3306 F | SOT 23 |
| M8p | BSN 20 | SOT 23 |  | MO | BF 998 | SOT 143 |
| M89 | BF 989 | SOT 143 |  | MR | ZVP 3310 F | SOT 23 |
| M90 | BF 990 | SOT 143 |  | MS | CF 739 | SOT 143 |
| M91 | BF 991 | SOT 143 |  | MU | ZVN 3320 F | SOT 23 |
| M92 | BF 992 | SOT 143 |  | MX | CF 750 | SOT 143 |
| M93 | BF 994 S | SOT 143 |  | MY | VN 10 LF | SOT 23 |
| M94 | BF 994 | SOT 143 |  | Mys | BF 1012 | SOT 143 |
| M95 | BF 996 S | SOT 143 |  | MZ | ZVN 4106 F | SOT 23 |
| M96 | BF 996 | SOT 143 |  | MZ | ZVP 1320 F | SOT 23 |
| M97 | BFR 101 A | SOT 143 |  | MZs | BF 1005 | SOT 143 |
| M98 | BFR 101 B | SOT 143 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO5 | SO 2484 |  |  | N72 | SO 3904 |  |
| NO8 | SO 930 |  |  | N79 | SO 5550 |  |
| N1 | BFR 53 | SOT 23 |  | N80 | SO 5551 |  |
| N4 | BFR 53 R | SOT 23 |  | N81 | SO 2369 A |  |
| N11 | SO 2369 |  |  | N91 | SO 642 |  |
| N12 | SO 2221 |  |  | N94 | SO 517 |  |
| N13 | SO 2222 |  |  | N | BAT 63-03 W | SOD 323 |
| N18 | SO 1711 |  |  | NA | CFY 35-20 | MW-4 |
| N20 | SO 2222 A |  |  | NB | BF 599 | SOT 23 |
| N27 | SO 1893 |  |  | NB | CFY 35-23 | SOT 23 |
| N54 | SO 2221 A |  |  | NC | BF 840 | SOT 23 |
| N71 | SO 3904 |  |  | ND | BF 841 |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | BST 82 |  |  | O20 | SO 2222 AR |  |
| O12 | SO 2221 R |  |  | O27 | SO 1893 R |  |
| O13 | SO 2222 R |  |  | O54 | SO 2221 AR |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO1 | SO 2906 |  |  | PA | BA 885 | SOT 23 |
| PO3 | SO 2907 A |  |  | PC | BA 886 | SOT 23 |
| PO5 | SO 2907 A |  |  | PMs | BAR 66 | SOT 23 |
| PO6 | SO 2894 |  |  | Pos | BAR 64 | SOT 23 |
| P1 | BFR 92 | SOT 23 |  | PPs | BAR 64-04 | SOT 23 |
| P1s | BFR 92 W | SOT 323 |  | PRs | BAR 64-05 | SOT 23 |
| P2 | BFR 92 A | SOT 23 |  | PSs | BAR 64-06 | SOT 23 |
| P4 | BFR 92 R | SOT 23 |  | PTs | BAR 64-07 | SOT 143 |
| P5 | BFR 92 AR | SOT 23 |  | PZTA13 | PZTA 13 | SOT 223 |
| P8 | BFG 92 A | SOT 23 |  | PZTA14 | PZTA 14 | SOT 223 |
| P12 | SO 2906 A |  |  | PZTA42 | PZTA 42 | SOT 223 |
| P25 | SO 3906 |  |  | PZTA43 | PZTA 43 | SOT 223 |
| P26 | SO 33905 |  |  | PZTA63 | PZTA 63 | SOT 223 |
| P32 | SO 5400 |  |  | PZTA64 | PZTA 64 | SOT 223 |
| P33 | SO 5401 |  |  | PZTA92 | PZTA 92 | SOT 223 |
| P39 | SO 692 |  |  | PZTA93 | PZTA 93 | SOT 223 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | BFR 93 | SOT 23 |  | RF | BFP 181 | SOT 143 |
| R2 | BFR 93 A | SOT 23 |  | RF | BFR 181 | SOT 23 |
| R4 | BFR 93 R | SOT 23 |  | RFs | BFR 181 W | SOT 323 |
| R5 | BFR 93 AR | SOT 23 |  | RG | BFP 182 | SOT 143 |
| R7 | BFR 106 | SOT 23 |  | RG | BFR 182 | SOT 23 |
| R8 | BFG 93 A | SOT 23 |  | RGs | BFR 182 W | SOT 323 |
| RA | BF 772 | SOT 143 |  | RH | BFP 183 | SOT 143 |
| RA | BFQ 81 | SOT 23 |  | RH | BFR 183 | SOT 23 |
| RB | BFQ 771 | SOT 23 |  | RHs | BFR 183 W | SOT 323 |
| RC | BFP 193 | SOT 143 |  | RI | BFP 196 | SOT 143 |
| RC | BFQ 193 | SOT 89 |  | RK | BFP 194 | SOT 143 |
| RC | BFR 193 | SOT 23 |  | RK | BFR 194 | SOT 23 |
| RD | BFP 180 | SOT 143 |  | RMs | BFE 182 | SOT 143 |
| RD | BFR 180 | SOT 23 |  | RNs | BFE 183 | SOT 143 |
| RDs | BFR 180 W | SOT 323 |  | ROs | BFE 193 | SOT 143 |
| RE | BFP 280 | SOT 143 |  | RPs | BFE 196 | SOT 143 |
| RE | BFR 280 | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | BBY 31 | SOT 23 |  | S5D | SMBD 914 | SOT 23 |
| S1A | SMBT 3904 | SOT 23 |  | S6 | BF 510 | SOT 23 |
| S1B | SMBT 2222 | SOT 23 |  | S6 | BAT 15-099 R | SOT 143 |
| S1C | SMBTA 20 | SOT 23 |  | S7 | BF 511 | SOT 23 |
| S1D | SMBTA 42 | SOT 23 |  | S7s | BAT 114-099 | SOT 143 |
| S1E | SMBTA 43 | SOT 23 |  | S8 | BAT 114-099 R | SOT 143 |
| S1G | SMBTA 06 | SOT 23 |  | S8 | BF 512 | SOT 23 |
| S1H | SMBTA 05 | SOT 23 |  | S9 | BF 513 | SOT 23 |
| S1M | SMBTA 13 | SOT 23 |  | S9 | BAT 14-099 | SOT 143 |
| S1N | SMBTA 14 | SOT 23 |  | S12 | BBY 39 | SOT 23 |
| S1P | SNBT 2222 A | SOT 23 |  | S13 | KSY 13 | SOT 143 |
| S2 | BBY 40 | SOT 23 |  | S13 | BBY 42 | SOT 23 |
| S2A | SMBTA 3906 | SOT 23 |  | SA | BSS 123 | SOT 23 |
| S2B | SMBT 2907 | SOT 23 |  | SA | BSS 123 | SOT 23 |
| S2D | SNBTA 92 | SOT 23 |  | SB | BSS 145 | SOT 23 |
| S2E | SMBTA 93 | SOT 23 |  | schwarz | BB 249 | SOD 80 |
| S2F | SMBT 2907 A | SOT 23 |  | SF | BB 804 | SOT 23 |
| S2G | SMBTA 56 | SOT 23 |  | SF | SP 0610 T | SOT 23 |
| S2H | SMBTA 55 | SOT 23 |  | SH | BSS 119 | SOT 23 |
| S2U | SMBTA 63 | SOT 23 |  | SH | BB 814 | SOT 23 |
| S2V | SMBTA 64 | SOT 23 |  | SP | BSS 84 | SOT 23 |
| S3 | BBY 51 | SOT 23 |  | SR | BSS 131 | SOT 23 |
| S4 | BBY 62 | SOT 143 |  | SS | BSS 138 | SOT 23 |
| S5 | BAT 15-099 | SOT 143 |  | ST | BSS 139 | SOT 23 |
| S5 | BBY 52 | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | BCX 17 | SOT 23 |  | T8 | BSR 16 | SOT 23 |
| T2 | BCX 18 | SOT 23 |  | T81 | BSR 16 R | SOT 23 |
| T3 | BSS 63 | SOT 23 |  | T9 | BSR 18 | SOT 23 |
| T35 | BSR 20 | SOT 23 |  | T91 | BSR 18 R | SOT 23 |
| T36 | BSR 20 A | SOT 23 |  | T92 | BSR 18 A | SOT 23 |
| T4 | BCX 17 R | SOT 23 |  | T93 | BSR 18 AR | SOT 23 |
| T5 | BCX 18R | SOT 23 |  | TA | KTY 13 A | SOT 23 |
| T6 | BSS 64 R | SOT 23 |  | TB | KTY 13 B | SOT 23 |
| T7 | BSR 15 | SOT 23 |  | TC | KTY 13 C | SOT 23 |
| T71 | BSR 15 R | SOT 23 |  | TD | KTY 13 D | SOT 23 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | BB 525 | SOD 123 |  | U6 | BSS 64 | SOT 23 |
| U | BB 545 | SOD 323 |  | U7 | BSR 13 | SOT 23 |
| U1 | BGX 50 A | SOT 143 |  | U71 | BSR 13 R | SOT 23 |
| U1 | BCX 19 | SOT 23 |  | U8 | BSR 14 | SOT 23 |
| U1 | BGX 50 A | SOT 143 |  | U81 | BSR 14 R | SOT 23 |
| U2 | BCX 20 | SOT 23 |  | U9 | BSR 17 | SOT 23 |
| U3 | BSS 64 | SOT 23 |  | U91 | BSR 17 | SOT 23 |
| U35 | BSR 19 | SOT 23 |  | U92 | BSR 17 A | SOT 23 |
| U36 | BSR 19 A | SOT 23 |  | U93 | BSR 17 A | SOT 23 |
| U4 | BCX 19 R | SOT 23 |  | UF | BB 801 | SOT 23 |
| U5 | BCX 20 R | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | BFT 25 | SOT 23 |  | V3 | BFG 67 | SOT 23 |
| V2 | BFQ 67 | SOT 23 |  | V4 | BFT 25 R | SOT 23 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | BFR 92 | SOT 23 |  | WFs | BCR 112 | SOT 23 |
| W3 | BZX 84 2V4 | SOT 23 |  | WHs | BCR 108 | SOT 23 |
| W4 | BFR 92 B | SOT 23 |  | WJs | BCR 135 | SOT 23 |
| W4 | BZX 84 2V7 | SOT 23 |  | WKs | BCR 119 | SOT 23 |
| W5 | BZX 84 3V0 | SOT 23 |  | WLs | BCR 146 | SOT 23 |
| W6 | BZX 84 3V3 | SOT 23 |  | WMs | BCR 183 | SOT 23 |
| W7 | BZX 84 3V6 | SOT 23 |  | WNs | BCR 185 | SOT 23 |
| W8 | BZX 84 3V9 | SOT 23 |  | Wos | BCR 191 | SOT 23 |
| W9 | BZX 84 4V3 | SOT 23 |  | WPs | BCR 192 | SOT 23 |
| WCs | BCR 133 | SOT 23 |  | WRs | BCR 198 | SOT 23 |
| WDs | BCR 141 | SOT 23 |  | WZs | BCR 142 | SOT 23 |
| WEs | BCR 148 | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | BFT 93 | SOT 23 |  | X4 | BFT 93 R | SOT 23 |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | BZX 24-C11 | SOT 23 |  | Y13 | BZX 84-C36 | SOT 23 |
| Y3 | BZX 84-C13 | SOT 23 |  | Y14 | BZX 84-C39 | SOT 23 |
| Y4 | BZX 84-C15 | SOT 23 |  | Y15 | BZX 84-C43 | SOT 23 |
| Y5 | BZX 84-C16 | SOT 23 |  | Y16 | BZX 84-C47 | SOT 23 |
| Y6 | BZX 84-C18 | SOT 23 |  | Y17 | BZX 84-C51 | SOT 23 |
| Y7 | BZX 84-C20 | SOT 23 |  | Y18 | BZX 84-C56 | SOT 23 |
| Y8 | BZX 84-C22 | SOT 23 |  | Y19 | BZX 84-C62 | SOT 23 |
| Y9 | BZX 84-C24 | SOT 23 |  | 7Y2 | BZX 84-C12 | SOT 23 |
| Y10 | BZX 84-C27 | SOT 23 |  | Y20 | BCX 84-C68 | SOT 23 |
| Y11 | BZX 84-C30 | SOT 23 |  | Y21 | BZX 84-C75 | SOT 23 |
| Y12 | BZX 84-C33 | SOT 23 |  |  |  |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | BZX 84-C4V7 | SOT 23 |  | ZDM | SM5Z 6V0 A |  |
| Z2 | BZX 84-C5V1 | SOT 23 |  | ZDN | SM5Z 6V2 A |  |
| Z3 | BZX 84-C5V6 | SOT 23 |  | ZDP | SM5Z 6V8 A |  |
| Z4 | BZX 84-C6V2 | SOT 23 |  | ZDQ | SM5Z 7V5 A |  |
| Z5 | BZX 84-C6V8 | SOT 23 |  | ZDR | SM5Z 8V2 A |  |
| Z6 | BZX 84-C7V5 | SOT 23 |  | ZDS | SM5Z 8V7 A |  |
| Z7 | BZX 84-C8V2 | SOT 23 |  | ZDT | SM5Z 9V1 A |  |
| Z8 | BZX 84-C9V1 | SOT 23 |  | ZVU | SM5Z 10 A |  |
| Z9 | BZX 84-C10 | SOT 23 |  | ZDV | SM5Z 11 A |  |
| Z11 | BZX 84-C2V4 | SOT 23 |  | ZDW | SM5Z 12 A |  |
| Z12 | BZX 84-C2V7 | SOT 23 |  | ZDX | SM5Z 13 A |  |
| Z13 | BZX 84-C3V0 | SOT 23 |  | ZDY | SM5Z 14 A |  |
| Z14 | BZX 84-C3V3 | SOT 23 |  | ZDZ | SM5Z 15 A |  |
| Z15 | BZX 84-C3V6 | SOT 23 |  | ZED | SM5Z 16 A |  |
| Z16 | BZX 84-C3V9 | SOT 23 |  | ZEE | SM5Z 17 A |  |
| Z17 | BZX 84-C4V3 | SOT 23 |  | ZEF | SM5Z 18 A |  |
| ZC | SMBT 4124 | SOT 23 |  | ZEG | SM5Z 19 A |  |
| ZDD | SM5Z 3V3 A | SOD 15 |  | ZEH | SM5Z 20 A |  |
| ZT2222 | PZT 2222 | SOT 223 |  | ZEK | SM5Z 22 A |  |
| ZT2222A | PZT 2222 A | SOT 223 |  | ZEL | SM5Z 24 A |  |
| ZT2907 | PZT 2907 | SOT 223 |  | ZEM | SM5Z 25 A |  |
| ZT2907A | PZT 2907 A | SOT 223 |  | ZEN | SM5Z 27 A |  |
| ZT3904 | PZT 3904 | SOT 223 |  | ZEP | SM5Z 28 A |  |
| ZT3906 | PZT 3906 | SOT 223 |  | ZEQ | SM5Z 30 A |  |
| ZDD | SM5Z 3V3 A | SOD 6/15 |  | ZER | SM5Z 33 A |  |
| ZDE | SM5Z 3V6 A |  |  | ZES | SM5Z 36 A |  |
| ZDF | SM5Z 3V9 A |  |  | ZET | SM5Z 39 A |  |
| ZDG | SM5Z 4V3 A |  |  | ZEU | SM5Z 43 A |  |
| ZDH | SM5Z 4V7 A |  |  | ZEV | SM5Z 47 A |  |
| ZDK | SM5Z 5V1 A |  |  | ZEW | SM5Z 51 A |  |
| ZDL | SM5Z 5V6 A |  |  | ZEX | SM5Z 56 A |  |

| Kód | Typ | Pouzdro |  | Kód | Typ | Pouzdro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9Y1 | BZV 49-C9V1 | SOT 89 |  | 49 | BAT 14-095S |  |
| 10Y | BZV 49-C10 | SOT 89 |  | 49D | BAT 14-095D |  |
| 11Y | BZV 49-C11 | SOT 89 |  | 49D | BAT 14-025D |  |
| 12Y | BZV 49-C12 | SOT 89 |  | 52 | BAT 15-025B |  |
| 13Y | BZV 49-C13 | SOT 89 |  | 53 | BAT 17 | SOT 23 |
| 15Y | BZV 49-C15 | SOT 89 |  | 54 | BAT 17-17-04 | SOT 23 |
| 16Y | BZV 49-C16 | SOT 89 |  | 55 | BAT 17-05 | SOT 23 |
| 18Y | BZV 49-C18 | SOT 89 |  | 56 | BAT 17-06 | SOT 23 |
| 20Y | BZV 49-C20 | SOT 89 |  | 59 | BAT 15-095S |  |
| 22Y | BZV 49-C22 | SOT 89 |  | 62Y | BZV 49-C62 | SOT 89 |
| 24Y | BZV 49-C24 | SOT 89 |  | 68Y | BZY 49-C68 | SOT 89 |
| 27 | BXY 42 |  |  | 70 | BFQ 70 |  |
| 27Y | BZV 49-C27 | SOT 89 |  | 71 | BFQ 71 |  |
| 30Y | BZV 49-C30 | SOT 89 |  | 73S | BFQ 73S |  |
| 32 | BAT 32 |  |  | 72 | BFQ 72 |  |
| 33Y | BZV 49-C33 | SOT 89 |  | 73 | BFQ 73 |  |
| 36Y | BZV 49-C36 | SOT 89 |  | 73 | BAS 70 | SOT 23 |
| 39Y | BZV 49-C39 | SOT 89 |  | 74 | BAS 70-04 | SOT 23 |
| 41 | BAT 14-115S |  |  | 74 | BFQ 74 |  |
| 41D | BAT 14-115D |  |  | 75 | BFQ 75 |  |
| 42 | BAT 14-025S |  |  | 75Y | BZV 49-C75 | SOT 89 |
| 43 | BAS 40 | SOT 23 |  | 76 | BAS 70-06 | SOT 23 |
| 43Y | BZV 49-C43 | SOT 89 |  | 76 | BFQ 76 |  |
| 45 | BAS 40-05 |  |  | 77 | BFQ 77 | SOT 143 |
| 45D | BAT 14-95D |  |  | 81A | BZ 5250 B | SOT 23 |
| 47Y | BZV 49-C47 | SOT 89 |  | 81B | BZ 5251 B | SOT 23 |
| 51Y | BZV 49-C51 | SOT 89 |  | 81C | BZ 5253 B | SOT 23 |
| 56Y | BZV 49-C56 | SOT 89 |  | 81D | BZ 5254 B | SOT 23 |
| 43 | BAS 40 | SOT 23 |  | 81E | BZ 5255 B | SOT 23 |
| 44 | BAS 40-04 | SOT 23 |  | 81F | BZ 5256 B | SOT 23 |
| 45 | BAS 40-05 | SOT 23 |  | 81G | BZ 5257 B | SOT 23 |
| 46 | BAS 40-06 | SOT 23 |  | 81H | BAV 101 | SOT 23 |