Запись владельца

На дне корпуса данного устройства имеются номер его модели и его серийный номер. Запишите серийный номер в предназначенное для этого поле расположенное ниже. Этот номер вам может потребоваться в случае обращения к дилерам  фирмы SONY по поводу данного устройства.

Модель № SPP-N1000/N1004

Серийный № _________

Важные инструкции по безопасности

При эксплуатации данного устройства, всегда необходимо следовать основным предостережениям по безопасности, приведенным ниже, для снижения риска возгорания, электрического замыкания или поражения током.

- Прочитайте и уясните все инструкции.

- Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на корпус данного устройства.

- Отсоединяйте данное устройство перед очисткой от розетки питания. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Для очистки используйте влажную ткань.

- Не используйте данное устройство около воды, например, около ванн, моек, кухонных раковин и т.п.

- Тщательно устанавливайте данное устройство на стабильную поверхность. Падение устройства может привести к серьезному повреждению.

- Не закрывайте прорези отверстия в корпусе устройства, т.к. они предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Никогда не ставьте устройство около радиаторов отопления, в местах, где невозможно обеспечить достаточную вентиляцию.

- Используйте только тот источник питания, что маркирован на корпусе устройства. Если вы не уверены в типе питания у вас дома, обратитесь к дилеру или в местную компанию электроснабжения.

- Не ставьте предметы на кабель питания. Устанавливайте устройство там, где никто не может наступить на кабель.

- Не перегружайте розетки питания и удлинительные кабели, т.к. это может привести к риску пожара или поражения током.

- Никогда не заталкивайте никакие предметы внутрь устройства через отверстия в корпусе, т.к. это может привести к риску возгорания или поражения током. Никогда не проливайте никакие жидкости на устройство.

- Для снижения риска поражения током, не разбирайте сами данное устройство, а обратитесь и квалифицированному мастеру, когда потребуется обслуживание и ремонт. Открывание корпуса может привести вас к попаданию под опасное напряжение или другому риску. Неправильная сборка может привести и поражению током при последующей эксплуатации устройства.

- Отсоедините данное устройство от розетки питания, и обратитесь к квалифицированному мастеру при следующих случаях:

- Когда повреждены или обгорели кабель или вилка подачи питания.

- Если в устройство попала жидкость.

- Если устройство было подвержено воздействию дождя или воды.

- Если устройство не работает нормально при следовании инструкциям руководствам по эксплуатации. Произведите регулировку только с помощью элементов управления, указанных в инструкции по эксплуатации. Неправильная регулировка может привести к необходимости более широкого вмешательства квалифицированного мастера.

- Если устройство было уронено или повреждено.

- Если наблюдаются явные изменения технических характеристик устройства.

13. Во время грозы избегайте использовать любой телефонный аппарат, кроме радиотелефона, потому что существует определенный риск поражения электрическим током вызванным ударом молнии.

14. Не используйте данное устройство для сообщения об утечке газа в месте утечки.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Для снижения риска возгорания или поражения током, прочитайте и следуйте  приведенным ниже инструкциям.

- Используйте только указанные аккумуляторные батареи.

- Не бросайте батарею (батареи) в огонь. Элемент может взорваться. Выбрасывайте батареи в соответствии с местным законодательством.

- Не открывайте или не ломайте батарею (батареи). Выделившийся электролит является едким, и может повредить глаза или кожу. При проглатывании, он может привести к отравлению.

- Особое внимание при обращении с аккумуляторными батареями следует обратить на то, чтобы не закорачивать батарею токопроводящими материалами, такими как кольца, браслеты и ключи. Батарея или проводник могут перегреться, и это приведет и ожогам.

- Заряжайте батарею (батареи), входящее в комплект данного устройства или идентичные им, только в соответствии с инструкциям и ограничениями, приведенными в данном руководстве.

- При установке батареи особое внимание обратите на правильность ее полярности.

- Не смешивайте старые и новые элементы в одной батарее.

- Не смешивайте элементы различных размеров или различных производителей в одной батарее.

УСТАНОВКА:

- Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.

- Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если данная розетка не разработана специально для таких мест установки.

- Никогда не дотрагивайтесь до оголенных телефонных проводов или контактов до тех пор, пока телефонная линия не отсоединена от интерфейса телефонной сети.

- Будьте осторожны при установке или изменении телефонных линий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ЛЮБОГО ТИПА ВЛАГИ.

СОДЕРЖАНИЕ

Запись владельца	1

Важные инструкции по безопасности	1

Установка базового блока	4

Выбор наилучшего места для установки	4

Предостережения касательно установки	5

Подключение базового блока	5

Подготовка аккумуляторной батареи  к эксплуатации	6

Установка аккумуляторной батареи в трубку-телефон	6

Срок службы аккумуляторной батареи	6

Как достичь наилучшей эффективности использования  аккумуляторной батареи	7

Когда приобретать новую аккумуляторную батарею	7

Установка режима набора номеров	8

Осуществление и прием телефонных вызовов	8

Осуществление телефонных вызовов	8

Прием телефонных вызовов	9

Дополнительные функции	9

Если в трубке-телефоне слышны шумы и другие помехи	9

Если аккумуляторная батарея разрядилась во время телефонного разговора	10

Повторный набор последнего набранного номера	10

Стирание последнего набранного номера	10

Ускоренный набор телефонных номеров	11

Занесение в память (программирование) телефонных номеров	11

Занесение в память телефонного номера, который должен быть набран через мини-АТС	11

Изменение номера, хранящегося в памяти	11

Как позвонить, используя ускоренный набор номера	12

Вызов трубки-телефона с базового блока	12

Инициализация цифрового кода безопасности	12

Установка базового блока на стене	13

Обслуживание	13

Замечания относительно источников питания	14

Замечания, касательно эксплуатации аккумуляторной батареи	14

Если произошло отключение электропитания	14

Повторное использование никель-кадмиевых аккумуляторных батарей	14

Проблемы, которые можно ликвидировать самостоятельно	15

Спецификация	16

Установка базового блока

На этом шаге, вам следует решить следующие три задачи:

- Выбрать наилучшее место для установи базового блока.

- Выполнить его подключение.

- Включить соответствующий вашей телефонной линии режим набора.

Выбор наилучшего места для установки

Место, где вы установите базовый блок будет влиять на качество связи между базовым блоком и трубкой-телефоном.

- Вдали от телевизора и другого электронного оборудования.

- Вдали от таких источников шума как окно, выходящее на улицу с интенсивным движением.

- Вдали от источников тепла, таких как радиаторы системы отопления, тепловентиляторы и солнечные лучи.

- Вдали от микроволновых печей.

- Избегайте установки в местах с повышенной влажностью, слишком низкой температурой, пылью, а также воздействию на него механических вибраций и ударов.

- Вдали от персональных компьютеров.

- Поближе к центру предполагаемой рабочей области и как можно выше.

- Вдали от телевизора и другого электронного оборудования.

Предостережения касательно установки

- Если при эксплуатации устройства шумы мешают разговору, то подойдите ближе к базовому блоку или установите базовый блок подальше от источников шумов.

- Данный радиотелефон работает на частоте, которая может влиять на работу телевизоров и видеомагнитофонов если он находится вблизи них. Нельзя устанавливать базовый блок вблизи или на верху телевизоров и видеомагнитофонов. Если же радиотелефон влияет на работу вышеупомянутых устройств (а они, соответственно на его работу), то постарайтесь уменьшить это влияние установив базовый блок как можно дальше от них.

Подключение базового блока

Если вы хотите установить базовый блок на стене, то вам предварительно его необходимо там закрепить (см. стр. 41).

- Соедините телефонным шнуром телефонное гнездо аппарата (LINE) с розеткой (гнездом) телефонной линии.

- Подключите адаптер переменного тока к гнезду DC IN 9V и розетке внешней электросети.

- Поднимите вертикально антенну.  Убедитесь, что она направлена в направлении потолка.

Примечания:

- Используйте только поставляемый в комплекте адаптер переменного тока АС-Т127. Не используйте другой адаптер переменного тока.

- Подключите адаптер переменного тока к стабильному источнику питания.

- Расположите базовый блок вблизи розетки источника внешнего электропитания, чтобы вы могли легко отключить аппарат от  него в случае необходимости.

Полезные советы:

Если имеющееся у вас телефонное гнездо не является модульным (Евростандарт), то обратитесь за помощью к обслуживающей вас телефонной станции.

Подготовка аккумуляторной батареи 
к эксплуатации

Перед началом эксплуатации, необходимо заряжать новую аккумуляторную батарею более 12 часов без перерыва.

Установка аккумуляторной батареи в трубку-телефон

1. Откройте отсек для аккумуляторной батареи на трубке-телефоне, отодвинув закрывающую его крышку.

2. Подключите аккумуляторную батарею вставив штекер в предназначенное для него гнездо соблюдая требуемую полярность (черный провод должен быть вверху, а красный — внизу), после чего зафиксируйте кабель, идущий от аккумулятора.

3. Вставьте аккумуляторную батарею в предназначенный для нее отсек и закройте крышку отсека.

3. Вставьте аккумуляторную батарею в предназначенный для нее отсек и закройте крышку отсека.

4. Положите трубку-телефон на базовый блок.
Индикатор LINE/CHARGE будет гореть если трубка телефон будет правильно лежать на базовом блоке и своими зарядными контактами будет касаться зарядных контактов базового блока. Заряжайте аккумуляторную батарею более 12 часов для того, чтобы она полностью зарядилась. Индикатор LINE/CHARGE будет продолжать светиться после того, как аккумуляторная батарея будет полностью заряжена.

Срок службы аккумуляторной батареи

Полностью заряженная аккумуляторная батарея будет работать приблизительно 10 часов при непрерывном использовании трубки-телефона или 30 дней в случае, если трубка-телефон находится в режиме ожидания.

Примечания:

- Данная аккумуляторная батарея будет постепенно разряжаться в течение длительного периода времени сама по себе, даже если вы не будете ею пользоваться.

- Если вы оставите аккумуляторную батарею в трубке-телефоне не зарядив ее, то это приведет к ее глубокому разряду.
После этого потребуется несколько полных циклов заряда для того, чтобы восстановить ее полную емкость.

- Если аккумуляторная батарея полностью разрядится, то установленный режим набора номера (импульсный или тональный), номера ускоренного набора, хранящиеся в памяти, а также цифровой код ограничения несанкционированного доступа к аппарату будут стерты. В этом случае вам необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею, положив ее на базовый блок на 12 часов (заряжать непрерывно). После этого необходимо снова установить режим набора, тип вызывного звонка, повторно запрограммировать номера ускоренного набора и новый цифровой код ограничения несанкционированного доступа (см. «Повторная установка цифрового кода ограничения несанкционированного доступа»). Возможно, вам необходимо будет зарядить батарею несколько раз, пока она наконец достигнет своей полной емкости.

Как достичь наилучшей эффективности использования 
аккумуляторной батареи

Не кладите трубку-телефон на базовый блок после каждого разговора. Для аккумуляторной батареи лучше если вы будете класть трубку на базовый блок после 2—3 сеансов связи. Однако, не следует оставлять трубку-телефон на длительное время не на базовом блоке, так как это приведет к глубокому разряду аккумуляторной батареи.

Когда приобретать новую аккумуляторную батарею

Если аккумуляторная батарея работает лишь несколько минут, после того, как она была полностью заряжена в течение 12 часов, то она уже пришла в негодность и ее следует заменить. Обратитесь к местному авторизованному дилеру фирмы SONY или в сервисный центр и запросите аккумуляторную батарею Sony ВР-Т50.

Примечание:

- Срок службы аккумуляторной батареи сильно зависит от условий эксплуатации и температуры окружающей среды.

Установка режима набора номеров

Если ваш телефон не работает требуемым образом, то выберите соответствующий вашей телефонной линии режим набора (импульсный или тональный). По умолчанию при поставке установлен тональный режим набора.

1. 	Нажмите . Начнет мигать индикатор TALK/BATT LOW.

2. 	Нажмите . Вы услышите подтверждающий гудок.

3. 	Нажмите  1  для того, чтобы установить импульсный режим набора или  2  — для установки тонального режима набора номеров.

4. 	Нажмите . Вы услышите длинный подтверждающий сигнал. Индикатор TALK/BATT LOW погаснет.

Примечание:

- Не делайте между шагами вышеописанной процедуры перерыва более 20 секунд.

Осуществление и прием телефонных вызовов

Осуществление телефонных вызовов

- Поднимите трубку-телефон с базового блока.

- Нажмите  и подождите пока не начнет светится индикатор TALK/BATT LOW.  
После этого вы услышите тональный сигнал ответа станции. Если же вы услышите гудки, то приблизьтесь к базовому блоку.

- Наберите телефонный номер.

- После окончания телефонного разговора, нажмите . Индикатор TALK/BATT LOW погаснет.

Прием телефонных вызовов

- Когда вы услышите вызывной сигнал поступившего вызова, то поднимите трубку-телефон с базового блока (если трубка-телефон лежит на нем) или нажмите  (можно также нажать любую другую клавишу за исключением ) для ответа на этот вызов.
Будет светится индикатор TALK/BATT LOW.

- После окончания телефонного разговора, нажмите  или положите трубку-телефон на базовый блок. 
Индикатор TALK/BATT LOW погаснет.

Дополнительные функции

| Для | Сделайте следующее |
| --- | --- |
| Регулирования уровня громкости приема трубки-телефона | Установите переключатель VOL в положение H (высокий уровень громкости), M (средний) или L (низкий). |
| Временное переключение в тональный режим набора. | Нажмите после установления соединения. Линия будет оставаться в тональном режиме набора до того, как произойдет разъединение. |
| Установка типа вызывного звонка. | Во время, когда трубка-телефон находится в режиме ожидания, нажмите . При каждом нажатии будет по очереди устанавливаться один из четырех существующих типов вызывного звонка. |
| Переключения с целью ответа на другой звонок (в случае использования услуги «ожидания вызова»)* | Нажмите . Нажмите данную кнопку повторно для возобновления разговора с первым абонентом. |

* Вам необходимо заключить соглашение с телефонной компанией на предоставление такого вида услуг.

Примечания:

- Не закрывайте микрофон во время разговора, иначе ваш партнер по разговору не сможет слышать ваш голос.

- Если во время разговора вы слышите звуковые сигналы, то приблизьтесь к базовому блоку, иначе связь будет прервана через 15 секунд. Однако, если в трубке слышны сильные шумы, вы можете не услышать этих предупреждающих звуковых сигналов.

Если в трубке-телефоне слышны шумы и другие помехи

После того, как вы нажмете , трубка-телефон автоматически выберет канал с наилучшими условиями связи. Однако, если шумовые помехи слышны в трубке во время разговора, то переместитесь ближе к базовому блоку.

Если же после этого шумовые помехи не уменьшились, то  нажмите  для того, чтобы переключиться на другой канал связи с целью улучшения ее качества.

Примечание:

- Если вы услышали пять коротких гудков после того, как нажали , то переместитесь ближе к базовому блоку.

Если аккумуляторная батарея разрядилась во время телефонного разговора

Если трубка-телефон начала издавать звуковые сигналы каждые три секунды и индикатор TALK/BATT LOW стал мигать в это время, то завершите ваш разговор и зарядите аккумуляторную батарею.

Предостережение:

Если такое произошло (разрядилась во время разговора аккумуляторная батарея) то вы не сможете пользоваться трубкой-телефоном более 1 минуты если вы ее не зарядили.

Повторный набор последнего набранного номера

- Нажмите  и подождите пока сообщение «TALK» не появится на дисплее. Загорится индикатор IN USE на базовом блоке.

- Нажмите  для повторного набора последнего набранного номера.

Примечание:

- Если номер состоит из более чем 32 цифр или был стерт, то короткие звуковые сигналы ошибки сообщат вам о том, что номер не может быть повторно набран.

Стирание последнего набранного номера

При трубке-телефоне, находящейся в режиме ожидания, дважды нажмите  .

Последний набранный номер будет стерт из памяти и вы услышите подтверждающий длинный гудок.

Ускоренный набор телефонных номеров

Вы можете набрать телефонный номер нажав всего несколько клавиш предварительно сохранив его в соответствующую ячейку памяти. Вы можете запрограммировать как для трубки-телефона 10 телефонных номеров.

Занесение в память (программирование) телефонных номеров

- Нажмите .
Начнет мигать индикатор TALK/BATT LOW.

- Нажмите «SPEED DIAL».

- Нажмите одну из кнопок, используемых для набора номеров (от “0” до “9”) соответствующую ячейке памяти, в которой будет хранится телефонный номер.
Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

- Введите телефонный номер, который вы хотите сохранить. Он может состоять не более чем из 20 цифр, включая временное переключение в тональный режим и паузу (временную задержку). Переключение в тональный режим и пауза считаются как одна цифра.

- Нажмите . 
Вы услышите длинный подтверждающий звуковой сигнал и номер будет сохранен в памяти.
Индикатор TALK/BATT LOW погаснет.

Примечание:

- Не делайте между шагами вышеописанной процедуры перерыва более 20 секунд.

Полезные советы:

- Если вы ввели неправильный номер, то нажмите , после чего повторите процедуру с самого начала.

Занесение в память телефонного номера, который должен быть набран через мини-АТС

Перед тем, как ввести телефонный номер на 4 шаге ранее описанной процедуры выполните следующее:

- Введите код доступа к внешней линии (например 9).

- Нажмите кнопку REDIAL/PAUSE для ввода паузы.

Изменение номера, хранящегося в памяти

Для изменения номера, хранящегося в памяти, занесете на его место новый номер, согласно описанной ранее процедуры программирования.

Как позвонить, используя ускоренный набор номера

- Нажмите  TALK и подождите пока не загорится индикатор TALK/BATT LOW.

- Нажмите кнопку SPEED DIAL.

- Нажмите кнопку соответствующую ячейке памяти ( 0  —  9 ), в которой находится ранее запрограммированный номер. Хранящийся там телефонный номер будет набран.

Вызов трубки-телефона с базового блока

Вы можете вызвать трубку-телефон с базового блока. Запомните, что вы не сможете вызвать трубку в тот момент, если она занята (не находится в режиме ожидания).

Для вызова трубки-телефона с базового блока нажмите . Трубка будет звонить в течение 1 минуты.

Для прекращения генерирования звонка нажмите на ней .

Инициализация цифрового кода безопасности

В связи с тем, что код безопасности, запрещающий несанкционированный доступ другой трубки-телефона (кроме вашей) в вашему базовому блоку устанавливается автоматически случайным образом при первой зарядке аккумуляторной батареи, то у вас обычно нет необходимости его инициализировать. Однако, если вам покажется, что другая трубка-телефон имеет доступ к вашему базовому блоку (так как она имеет одинаковый с вашей код безопасности), то вы можете вручную изменить данный код безопасности выполнив следующую процедуру:

- Нажмите .
Начнет мигать индикатор TALK/BATT LOW.

- Нажмите «#». Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

- Нажмите три цифровые клавиши на номеронабирателе (001 — 999) для запоминания нового кода безопасности.

- Нажмите .
Вы услышите длинный подтверждающий сигнал и индикатор TALK/BATT LOW погаснет.

- Немедленно положите трубку-телефон на базовый блок
Вы услышите длинный подтверждающий сигнал и телефон запомнит новый код безопасности.

Примечания:

- Если аккумуляторная батарея в трубке-телефоне полностью разрядилась или извлечена из трубки-телефона на несколько секунд, то цифровой код безопасности, хранящийся в памяти, будет стерт. Если же такое произошло, то зарядите аккумуляторную батарею, положив трубку-телефон на базовый блок, и будет автоматически назначен новый код безопасности.

Полезный совет:

- Данная процедура позволяет изменить код безопасности как для трубки-телефона, так и для базового блока. Данный код может изменяться настолько часто, насколько требует обстановка.

Установка базового блока на стене

1. 	Подключите телефонный кабель и кабель от адаптера переменного тока к базовому блоку. При необходимости сверните излишнюю часть телефонного кабеля или кабеля от адаптера переменного тока.

2. 	подключите телефонный кабель к гнезду телефонной сети и закрепите базовый блок на стандартной телефонной пластине, как показано на иллюстрации. Подключите адаптер переменного тока к розетке электропитания. Поднимите антенну базового блока так, чтобы она была устремлена к потолку.

Обслуживание

- Очищайте корпуса устройства с помощью мягкой ветоши, слегка смоченной в воде или слабом моющем растворе. Не используйте для очистки абразивных паст, порошков или растворителей, таких как спирт или бензин, так как они могут повредить покрытие корпуса.

- Если клеммы (металлические части базового блока и трубки-телефона) загрязнились, протрите их мягкой ветошью или бумагой.

Если же у вас возникли какие либо проблемы при эксплуатации данного телефона, то, пожалуйста, консультируйтесь с ближайшим дилером фирмы Sony.

Замечания относительно источников питания

Замечания, касательно эксплуатации аккумуляторной батареи

- Храните аккумуляторную батарею при температуре не ниже 5° С и не выше 35° С для ее более эффективного использования.

- Если вы не собираетесь пользоваться трубкой-телефоном длительный период времени, то извлеките из нее аккумуляторную батарею.

Если произошло отключение электропитания

- В случае отключения электропитания вы не сможете осуществлять или принимать телефонные вызова при помощи данного радиотелефона.

Повторное использование никель-кадмиевых аккумуляторных батарей

Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи должны быть возвращены для их повторного использования или утилизированы соответствующим образом.

Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи возможно переработать и повторно использовать. Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды, возвратив ненужные вам аккумуляторные батареи в ближайший сервисный центр SONY для их последующей переработки или соответствующей утилизации.

Примечание:

- В некоторых регионах выбрасывать никель-кадмиевые аккумуляторные батареи в обычные мусорные ведра (корзины) запрещено законодательством.

Предупреждение:

- Не используйте поврежденные или текущие никель-кадмиевые аккумуляторные батареи.

Проблемы, которые можно ликвидировать самостоятельно

Если при эксплуатации телефонного аппарата у вас возникли определенные сложности, то в приведенной далее таблице имеются рекомендации по их устранению.

Проблемы при осуществлении телефонных звонков

| Возникающие проблемы | Способы их ликвидации |
| --- | --- |
| Трубка-телефон не может принимать или осуществлять телефонных вызовов. | - Установите новый код безопасности. - Установите устройство вдали от таких потенциальных источников шумовых помех, как телевизоры, радиоприемники ЧМ-диапазона или ПС. - Проверьте, подключен ли аппарат к внешнему источнику электропитания ( электросети). - Разрядилась аккумуляторная батарея. Зарядите аккумуляторную батарею в течение более чем 12 часов. |
| Вы не слышите сигнала ответа станции. | - Проверьте, надежно ли подсоединен телефонный кабель к телефонному гнезду. |
| Соединения с абонентом не происходит даже в том случае, если номер набран правильно. | - Проверьте, правильно ли установлен режим набора номера. |
| Телефон не правильно выполняет повторный набор последнего набранного номера. | - Убедитесь, что последний набранный номер (включая знаки временного переключения в тональный режим набора и паузы, если они используются) состоит из не более чем из 32 цифр. |
| Нельзя осуществить телефонный вызов используя ускоренный способ набора номеров. | - Убедитесь, телефонный номер ускоренного набора правильно сохранен в память. - Сохраните требуемый телефонный номер в память еще раз. |
| Трубка-телефон не генерирует вызывных сигналов. | - Убедитесь, что базовый блок подключен к розетке электросети. |
| Трубка-телефон не генерирует сигнала при вызове с базового блока. | - Возможно разрядилась аккумуляторная батарея. Зарядите аккумуляторную батарею в течение более 12 часов. - Установите базовый блок дальше от потенциальных источников шумовых помех. |
| Вы слышите каждые три секунды сигнал, и вместе с этими сигналами мигает индикатор TALK/BATT LOW. | - Разрядилась аккумуляторная батарея. Зарядите аккумуляторную батарею в течение более 12 часов. |

Спецификация

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон |  | 902—928 МГц |
| Частотное управление |  | PLL на основе управляющей микросхемы. |
| Количество рабочих каналов |  | 30 |
| Тип радиосвязи |  | ЧМ, дуплексная |
| Поставляемые совместно с аппаратом аксессуары |  | Адаптер переменного тока АС-Т127 Телефонный кабель Аккумуляторная батарея ВР-Т50 |
| Трубка-телефон |  |  |
| Источник питания |  | Аккумуляторная батарея BP-T50 |
| Длительность работы заряженной батареи |  | В режиме ожидания — 30 дней; В режиме разговора — 10 часов. |
| Габаритные размеры |  | Прибл.: 55х180х48 мм (включая антенну) Антенна: прибл. 48 мм. |
| Масса |  | 155 г (включая батарею) |
| Базовый блок |  |  |
| Источник питания | Адаптер переменного тока АС-Т127 с выходным напряжением постоянного тока 9 В |  |
| Время заряда аккумулятора | 12 часов |  |
| Габаритные размеры | 107 х 52 х 212 мм (включая антенну); Антенна: прибл. 115 мм |  |
| Масса | 215 г |  |

Производитель может изменить дизайн и спецификацию данного устройства не уведомляя об этом.