„Trony 21TS89» (8821CPNG4RJ1). На экране в левом нижнем углу отображено сообщение „Защита», на кнопки ПДУ и передней панели ТВ не реагирует

Эта защита придумана для того, чтобы никто кроме хозяина не смог воспользоваться аппаратом, например, при его краже. Пользователем защита снимается только с ПДУ нажатием кнопки POWER — ее необходимо один раз нажать. ТВ включится в нормальный режим, но это не избавит от проблемы: если не снимать сетевое питание, ТВ будет штатно функционировать, выключаться пультом в ДР и включаться в РР. Если выключить ТВ из сети, то после включения снова появится сообщение „Защита». Для решения проблемы необходимо выключить опцию „Защита» в предпоследнем субменю пользовательского меню (субменю с двумя „смайликами-лицами»).

При отсутствии штатного пульта ДУ (либо универсального ПДУ) опцию „Защита» можно выключить, изменив содержимое EEPROM. Бит защиты включается/выключается в байте (точнее, в третьем бите правого полубайта) по адресу 0003h. При активации защиты правый полубайт имеет значение C4, для снятия защиты нужно установить его значение C0. Значение левого полубайта может быть другим.

„Akira 21FES1BN» (8821CPNG4RJ1). При включении ТВ сетевой кнопкой появляется сообщение „ЗАЩИТА» на голубом фоне. На кнопки локальной клавиатуры и ПДУ ТВ не реагирует

Для снятия защиты от детей без пульта ДУ с помощью программатора необходимо в ЕЕPROM по адресу 0003h изменить младший разряд содержимого на 1 (было 84), т.е. установить 81, после чего защита снимается. В разных прошивках в этой ячейке может быть A1, C1 и т.д. (см. выше).

Для управления этим ТВ можно использовать универсальный ПДУ „Mak Maxim» производства Польши, настроенный на передачу кодов 1377 либо 1397, правда меню придется переключать с локальной клавиатуры ТВ, поскольку на ПДУ „Mak Maxim» в этих кодах нет клавиш курсора (джойстика).