РЕЖИМ «СЕРВИС»

Для входа в режим «Сервис» телевизоров моделей CTV678, 698 применяется технологический пульт RC6-7-5-T.

Для входа в режим «Сервис» телевизоров моделей CTV678, 698 с технологического пульта RC6-7-5-T необходимо в рабочем режиме

нажать кнопку "-/--" . Для выхода из режима «Сервис» и запоминания данных надо еще раз нажать кнопку "-/--" .

Войти в сервисный режим можно и с обычного ПДУ типа RC6-7-5, если провести следующую доработку:

Отсоединить кнопку "-/--" от выводов 15-24 м/с INA3010D и присоединить её к выводам 11-24 этой м/с, для чего:

1. Левый контакт кнопки "-/--" уединить, разрезав около него подходящий к нему печатный проводник сверху и снизу.

2. Образовавшийся разрыв в печатном проводнике, идущем от вывода 15 м/с

INA3010D, замкнуть перемычкой.

3. Левый контакт кнопки "-/--" соединить перемычкой с левым контактом

кнопки "5".

При этом кнопка "-/--" будет выполнять только функцию "Service".

Перемычки целесообразно разместить со стороны элементов, используя сверление отверстий.

При использовании ПДУ фирмы «ВЕКО» дополнительную кнопку "Service" подключать к выводам 10 и 17 микросхемы.