Сервисное меню AKAI ATF-710.

Вход в сервисное меню:

1. Подключить;

2. Войти в пользовательское меню;

3. Настройку ("Brightness") "Яркость" убрать в положение "0" и в течение двух секунд с 	пульта набрать "6568".

Выход из сервисного режима:

Отключить телевизор или пролистать кнопкой меню до конца.

Описание пунктов сервисного меню:

BW BALANCE

SUB B  04FH

FAC PAGE 2

TV .OPT   ON

AV .OPT   ON

SVHS .OPT   ON

FM .OPT   OFF – отключает, включает FM радиочип, ввиду его отсутствия выключить.

AUTO .OPT   ON

PAL .OPT   ON

NTSC .OPT   ON

SECAM .OPT   ON

FAC PAGE 3

PALM .OPT  ON

PALN .OPT  ON

M .OPT   ON

I .OPT   ON

DK .OPT   ON

BG .OPT   ON

L .OPT   ON

FAC PAGE 4

CHINESE .OPT   ON

ENGLISH .OPT   ON

ITALI .OPT   ON

ESPANOL .OPT   ON

PORTUGUES .OPT   ON

DEUTSH .OPT   ON

TURKCE .OPT   ON

PYCCKHN .OPT   ON

FAC PAGE 5

ARAB .OPT   ON

JAPAN .OPT   ON

AMERICA .OPT   ON

FRANCE .OPT   ON

RUSSIAN .OPT   ON

AV SECAM AUTO   OFF

AV2 S SW   OFF

FAC PAGE 6

H .OPT   ON

V .OPT   ON

ZOOM .OPT   ON

4:3 OPT   ON

16:9 OPT   ON

FAC PAGE 7

MENU BACK COLOR   0 – Цвет фона пользовательского меню (1-черный, 2-красный, 3-зеленый, 4-желтый, 5-синий, 6-фиолетовый, 7-голубой, 8-белый, 0-прозрачный)

OSD BLEND   OFF — спецэффекты меню

OSD SAT  2

ON LOGO .OPT   OFF

ON LOGO TIME   5

SUB CONTRAST   32

SUB COLOR   32

EEPROM REFRESH →

FAC PAGE 8

POWER MODE   ON

AGC .OPT   ON

BLUE THRESD   20H

TUNER SEL   FRE

BAND OPT   2

FM SEARCH LEV   1

READCARD OPT   OFF

TDA9886 PAGE 1

SAW MOR SW   80H

SAW EXT SW   40H

TV STAND   10H

CARRIER MODE   04H

FM AF MUTE   02H

SOUND TRAP   01H

AUDIO GAIN   00H

DE-EM TIME   40H

TDA9886 PAGE 2

DE-EM   20H

TUNER TAKEOVER   00H

VIF AGC   00H

L STAND GATE   00H

VIF SIF GAIN   00H

VIF SW   38.0M