ВНИМАНИЕ:

Эта модель содержит лазерную систему и классифицируется как “лазерный продукт класса 1”.

В целях правильной эксплуатации, внимательно прочтите Руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего  применения. В случае возникновения проблем с проигрывателем обращайтесь, пожалуйста, на ближайшую АВТОРИЗОВАННУЮ сервисную станцию. Не пытайтесь открывать корпус, т.к. в этом случае Вы можете подвергнуться прямому воздействию лазерного луча.

!ВНИМАНИЕ

Применение регулировок и процедур управления, не описанных в Руководстве пользователя, может привести к возникновению опасного излучения.

Рисунок 	Надписи:

“Лазерный продукт класса 1”

Вид основного блока снизу

Вид основного блока сверху

“Внимание - невидимое лазерное излучение при открывании и повреждении межсоединений. Избегайте непосредственного облучения”.

Благодарим Вас за приобретение CLARION DB415

* Пожалуйста, полностью прочтите это руководство, прежде чем работать с аппаратом.

* После прочтения держите руководство в доступном месте (например, в отделении для перчаток).

* Проверьте содержание гарантийной карточки и бережно храните ее вместе с этим руководством.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Когда внутри автомобиля очень холодно и проигрыватель используется вскоре после включения обогревателя, на поверхности диска или оптических частей проигрывателя может конденсироваться влага, что мешает правильному воспроизведению. Если на диске образовалась влага, протрите его мягкой тканью. Если влага образовалась на оптических частях проигрывателя, не пользуйтесь им приблизительно в течение одного часа, чтобы конденсат исчез естественным образом и возобновилась нормальная работа.

2. При езде по ухабистым дорогам, создающей сильную вибрацию, звук может периодически пропадать.

Стр. 4

2. ОБРАЩЕНИЕ С КОМПАКТ-ДИСКАМИ

Эта модель создана специально для воспроизведения компакт-дисков с маркой Compact DISC Digital Audio.

Никакие другие компакт-диски не могут воспроизводиться.

Чтобы вынуть компакт-диск из футляра, нажмите на центр футляра и поднимите диск, осторожно держа его за края.

Рисунок

Извлечение диска                Как правильно держать компакт-диск

Всегда держите компакт-диск за края. Никогда не прикасайтесь к его поверхности.

Чтобы удалить следы пальцев и пыль, протрите диск мягкой тканью прямолинейными движениями от центра к краям.

Рисунок

У новых дисков могут быть шероховатости по краям. Использование таких дисков может привести к нарушению работоспособности или пропаданию звука. Используйте шариковую ручку и т.п., чтобы удалить шероховатости с краев диска.

Замечания о компакт-дисках

Никогда не прикрепляйте наклейки к поверхности диска и не пишите на нем карандашом и ручкой.

Не используйте никаких растворителей типа бытовых чистящих средств, антистатических аэрозолей и т.д. для чистки компакт-дисков.

Не используйте диски с большими царапинами, искривленные, треснутые и т.д. Это может привести к неисправности.

Не подвергайте компакт-диски воздействию прямого солнечного света и всевозможных источников тепла.

Примечание:

- Не используйте имеющиеся в продаже средства защиты компакт-дисков, диски со стабилизаторами и т.п. Это может привести к заклиниванию механизма и повреждению диска.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Основной блок

Рисунок

Примечание: Читая инструкцию, держите открытой эту страницу.

4. СПУ (Съемная панель управления)

Для предотвращения кражи панель управления может быть снята. После отсоединения панели управления храните ее в закрывающемся футляре, чтобы не поцарапать. Когда Вы покидаете автомобиль, рекомендуется забирать панель управления с собой.

Удаление СПУ

1. Выключите питание.

2. Глубоко нажмите освобождающую клавишу.

3. Удалите СПУ.

Установка СПУ на место

1. Вставьте правую сторону СПУ в основной блок.

2. Вставьте левую сторону СПУ в основной блок.

ВНИМАНИЕ!

- СПУ может быть легко механически повреждена. Удалив панель, старайтесь предохранять ее от падений и воздействия сильных ударов.

- После нажатия освобождающей клавиши, которая отпирает защелку СПУ, панель может упасть из-за сотрясений автомобиля. Чтобы не повредить СПУ, снятую панель всегда храните в защитном футляре.

- (См. рисунок)

- Очень важным элементом является разъем, соединяющий основной блок с СПУ. Будьте осторожны, его можно повредить, если нажимать на него ногтями, отвертками и т.п.

Примечание:

- Если СПУ загрязнена, протрите ее мягкой сухой тканью.

5. ОПИСАНИЕ КЛАВИШ

НАИМЕНОВАНИЕ КЛАВИШ

- Клавиша удаления СПУ

- Клавиша А-М (аудио режима)

- Клавиша Power Клавиша FUNC (Функция)

- Клавиша выгрузки диска

- Клавиша ISR (клавиша вызова любимой станции)

- Клавиша DISP (дисплей)

- Клавиша RDM

- Клавиша RPT (повтор)

- Клавиша SCN (сканирование диска)

- Клавиши предварительной настройки (1-6)

- Клавиша Z-EHCR (клавиши переключения режимов встроенного эквалайзера)

- Клавиша BND (клавиша переключения диапазонов радио приемника)

- Клавиши SRCH (поиск) влево и вправо.

- Вращающийся регулятор

- Клавиша воспроиизведение / пауза Клавиша Mute.

# 7.Пульт дистанционного управления.

#### Установка батареек.

1. Переверните пульт дистанционного управления и выдвинете крышку в направлении, указанном на рисунке.

2.  Вставьте АА (UM-3/1.5V) батарейки и закройте крышку как показано на рисунке.

|  | Кнопка | Тюнер | CD | CD ченджер MD ченджер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | FUNC | Включает и отключает питание. При нажатии кнопки в течение более 1 секунды питание выключается. Переключает режимы: тюнер, CD, CD ченджер и MD ченджер. |  |  |
| 20 | BAND DISC UP PROG TOP | Переключает прием волн | Воспроизводится первая дорожка. Воспроизведение первой композиции | Переход к следующему диску в возрастающем порядке |
| 21 | VOLUME | Увеличивает и уменьшает громкость (во всех режимах) |  |  |
| 22 | SEARCH | Переход от текущих каналов вперед и назад | Перемотка записей вперед и назад. При нажатии в течение 1 секунды: Быстрая перемотка вперед/ назад | Перемотка вперед и назад. При нажатии более 1 секунды: Быстрая перемотка вперед/ назад |
| 23 | PLAY/PAUSE | Не работает | Переключение между воспроизведением и паузой | Переключение между воспроизведением и паузой |
| 24 | MUTE | Включает и выключает режим уменьшения громкости звука |  |  |
| 25 | ISR | Вызывает радиостанцию из памяти. При нажатии и удержании кнопки более 2 секунд сохраняет текущую станцию в памяти (только тюнер). |  |  |
| 26 | DISP | Регулирует управление основным дисплеем, дополнительным дисплеем и дисплеем для показа времени. |  |  |
| 27 | SCAN PS/AS | Режим сканирования. При нажатии кнопки в течение 2 секунд: режим автосохранения | Сканирование воспроизведения | Сканирование воспроизведения При нажатии кнопки в течение 2 секунд: диск сканируется |
| 28 | RPT BLS | Не работает | Повторное воспроизведение | Повторное воспроизведение. При нажатии кнопки в течение 2 секунд: диск проигрывается повторно |
| 29 | RDM MONI | Не работает | Воспроизведение в случайном порядке | Воспроизведение в случайном порядке. При нажатии кнопки в течение 2 секунд: Воспроизведение в случайном порядке |

- Некоторые из  одинаковых кнопок на основном устройстве и панели дистанционного управления имеют разные функции.

# 8. Управление.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Если этот аппарат включен и установлена максимальная громкость, то при запуске и остановке мотора автомобиля может быть нанесен вред Вашему слуху. Будьте внимательны с установкой громкости.

Включение питания и регулировка громкости

1) Нажмите кнопку POWER [3].

* Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 1 секунды или более.

2) Для выбора другого режима работы нажимайте кнопку FUNC [1]. При каждом нажатии кнопки FUNC режимы переключаются в следующей последовательности:

Тюнер -> CD -> CD чейнджер -> Радио...

* Если компонент не подсоединен, соответствующий ему режим работы не может быть выбран.

* Если в режиме CD диск не загружен, то  индикация “DISK” будет мигать, и режим автоматически переключиться на тюнер.

3) Для увеличения или уменьшения громкости поверните вращающийся регулятор в нужную сторону..

Поворот влево: Увеличивает громкость.

Поворот вправо:  Уменьшает громкость.

Регулировка режима аудио

1) Нажмите кнопку А -М [2] для выбора режима регулировки. При каждом нажатии кнопки А-М режимы переключаются в следующей последовательности:

BASS/TRE (Уровень нижних/верхних частот) -> BAL/FAD (баланс левых и правых) -> Предыдущий режим

2) Для регулировки уровня нижних и верхних частот пользуйтесь вращающимся регулятором

3) Для регулировки баланса левых/правых АС и баланса фронтальных/тыловых АС пользуйтесь "стрелкой влево"/"стрелкой вправо" и "стрелкой вверх"/"стрелкой вниз" [5] и [4].

Установка Z – эквалайзера.

Каждое нажатие кнопки Z-EHCR активизирует режимы в следующем порядке:

Z-EHANCER 1 - Z-EHANCER 2 -  Z-EHANCER 3 - Z-EHCR OFF- Z-EHANCER 1…

Z-EHANCER 1подчеркивает нижние звуковые частоты

Z-EHANCER 2 подчеркивает верхние звуковые частоты

Z-EHANCER 3 подчеркивает нижние звуковые частоты, подчеркивает верхние звуковые частоты

Z-EHCR OFF  звуковой эффект отсутствует.

Функция тонкомпенсации

Для включения и выключения функции тонкомпенсации нажмите и удерживайте кнопку LD [2] в течение 2 секунд или более.

* Когда эффект тонкомпенсации включен, на дисплее появляется индикация “LOUD”.

Включение дисплея часов.

Нажмите кнопку DISP [6],  дисплей  переключается с  основного режима   на индикацию времени.

.Установка времени.

1) нажмите  кнопку DISP [6] для включения дисплея времени.

2) нажмите  и удерживайте кнопку DISP в течение 2 секунды или более.

3) Нажмите  кнопку Left [13] и установите текущий час.

4) Нажмите  кнопку Right [13[ и установите текущие минуты.

5) нажмите  кнопку DISP [6] когда часы будут установленны.

###### Операции с тюнером

Прослушивание радио

1) Выберите режим радио, нажимая кнопку FUNC [3].

2) Чтобы настроиться на станцию, сначала выберите диапазон FM (FM1, FM2, FM3) или АM с помощью кнопки BND [2]. При каждом нажатии кнопки BAND [2] диапазоны переключаются в следующей последовательности:

FM 1 - FM2 -  FM3 – AM - FM 1.

3) Нажмите “стрелку влево” или “стрелку вправо” [18]. Настройка автоматически останавливается на частоте передачи (поисковая настройка).

Ручная настройка

1) Нажимая кнопку BND [16], выберите диапазон (FM1, FM2 ,FM3 или AM).

2) Нажмите и удерживайте кнопку BND [162] в течение 2 секунд или более.

На дисплее появляется индикация "MANU" и становится возможной ручная настройка.

4) Для настройки на станции пользуйтесь "стрелкой влево" или "стрелкой вправо" [18].

Автоматический поиск

1) Нажмите кнопку BND [12]  и выберете FM1, FM2 ,FM3 или AM.

2) Если на дисплее включена индикация «MANU», нажмите и удерживайте кнопку BND [12] в течение 2 секунд или более. При этом ручная настройка выключится и включится  автоматическая настойка.

3) Пользуйтесь "стрелкой влево"/"стрелкой вправо" [13], и следующая станция с четким приемом будет автоматически найдена.

Функция памяти

Всего может быть введено в память 24 станции (по 6 станций в каждом из диапазонов FM1, FM2 ,FM3 или AM).

Примечание:

При запоминании станции ранее хранившаяся в данной ячейке памяти настройка стирается.

Ручная предустановка станций

1) Нажимая кнопку BND [12], выберите диапазон для запоминаемой станции.

2) Настройтесь на желаемую станцию, Нажимая кнопки «вправо/влево»[13].

3) Нажмите одну из кнопок Предварительной настройки [9], в соответствии с которой Вы хотите запомнить эту станцию, и удерживайте в течение 2 секунд или более.

Автоматическое запоминание станций

1) Нажимая кнопку BND [12], выберите диапазон для запоминаемых станций.

2) Нажмите и удерживайте кнопку AS [9] в течение 2 секунд или более. Хорошо принимаемые станции автоматически запоминаются в соответствии с кнопками предварительной настройки.

* Если обнаружено менее 6 станций, пригодных для запоминания, ранее введенные станции остаются в тех ячейках памяти, в которые не была произведена запись.

Сканирование запрограммированных станций

.При нажатии кнопки сканирования запрограммированных станций PS [9], последовательно передаются все запомненные радиостанции в течение 7 секунд каждая. Нажмите кнопку сканирования запрограммированных станций еще раз, и операция по сканированию прекращается.

Программирование станций

Память

- Выберите режим радио, нажимая кнопку FUNC [3].

- Настройтесь на станцию, которую хотите сохранить в памяти.

- Нажмите и удерживайте кнопку ISR [5] в течение 2 секунд или более.

Вызов запрограммированных станций.

Нажмите кнопку ISR [5], и на дисплее появляется индикация "ISR".

Нажмите кнопку вызова запрограммированных станций еще раз для отмена и операция по во вызову прекращается.

##### Функция изменения шага настройки

Используйте эту опцию при прослушивании радио за пределами Соединенных Штатов.

##### Переключение шага настройки

Магнитола изначально настроена на шаг сканирования 10 кГц для AM и 200 кГц для  FM диапазона.

Если вы используете устройство вне Соединенных Штатов, измените шаг сканирования

Удерживая кнопку BND [12], нажмите кнопку SRCH влево [13]. Настройка шага изменится.

Операции с CD

Загрузка диска.

Вставьте компакт-диск в загрузочное отверстие наклейкой вверх.

Прослушивание диска.

Нажмите кнопку FUNC [3] для выбора режима CD и CD начнет воспроизведение.

Пауза воспроизведения

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE [15].

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE [15] для восстановления режима воспроизведения.

Извлечение компакт-диска

Нажмите кнопку извлечения [4]. Компакт-диск извлекается.

Кнопка возврата к началу диска

Нажмите кнопку TOP [12], и CD начнет воспроизведение с первой композиции (первой дорожки).

Выбор дорожки (композиции)

При нажимании стрелок влево/ вправо [13]:

"стрелка вправо":	воспроизведение начнется с начала следующей дорожки.

"стрелка влево":	воспроизведение начнется с начала текущей дорожки. При повторном нажатии этой кнопки воспроизведение начнется с начала предыдущей дорожки.

Ускоренная перемотка в прямом и обратном направлениях

Нажмите и удерживайте стрелки влево/ вправо[13]:

"стрелка вправо":	для ускоренного продвижения в прямом направлении.

"стрелка влево":	для ускоренного продвижения в обратном направлении.

* Диск движется в 3 раза быстрее, чем при нормальном воспроизведении, после удержания клавиши в течение 1 секунды, и в 30 раз быстрее - после ее удержания в течение 3 секунд.

## Сканирование дисков

После нажатия кнопки SCN [9] дисплей высветит индикатор «SCN», и  CD воспроизведет первые 10 секунд дорожек всех дисков. Когда Вы захотите продолжить прослушивание диска, нажмите кнопку сканирования дисков еще раз. С этого момента начнется нормальное воспроизведение.

* Сканирование начнется с дорожки, которая следует за текущей.

Повтор воспроизведения

При нажатии кнопки повтора (RPT)[8], на дисплее появляется надпись «RPT» и повторяется текущая запись. Нажатие кнопки повтора еще раз отменяет повторное воспроизведение.

Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите кнопку воспроизведения в случайном порядке (RDM) [7], и на дисплее появляется надпись «RDM», и все дорожки на диске воспроизводятся в случайном порядке. Нажатие кнопки воспроизведения в случайном порядке (RDM) еще раз, прекращает воспроизведение в случайном порядке.

# Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включается питание (или нет звука). | Перегорел плавкий предохранитель | Заменить на предохранитель того же номинала. Если предохранитель снова перегорел, обратитесь за консультацией по месту продажи. |
|  | Неправильный электрический монтаж | Прочтите руководство по подключению и подсоедините правильно. |
| Компакт-диск не загружается | Другой компакт-диск уже загружен | Извлеките компакт-диск, прежде чем загружать другой. |
| Пропадание звука или высокий уровень шума | Компакт-диск загрязнен Компакт-диск сильно поцарапан или покороблен | Очистите компакт-диск мягкой тканью. Замените диск. |
| Плохой звук сразу после включения питания | Если машина стояла во влажном месте, на внутренних частях могли осесть капельки воды | Дайте аппарату высохнуть в течение 1 часа при включенном питании. |

# 10. Технические характеристики.

Тюнер FM

Диапазон частот:	87,9-107,9 МГц

Чувствительность:	11 дБ

Избирательность:	75 дБ

Стерео разделение:	35 дБ

Полоса воспроизведения частот: 	(+/- 3 дБ): 30 Гц – 15Гц

Тюнер AM

Диапазон частот:	530 - 1710 к Гц

Чувствительность:	25 μ В

CD плейер

Система: 	аудио -система для компакт-дисков

Используемые диски: 	компакт-диски

Диапазон частот:	10 - 20 к Гц (+/- 1дБ)

Соотношение сигнал-шум: 	96 дБ  (1кГц) IHF A

Динамические искажения:	95 дБ (1кГц)

Усилитель

Максимальная выходная мощность: -160 В (404) (только RDX 555 D)

140 В (354) (только RDX 455 D)

Номинальная мощность: -	14 В4, 4, 20 Гц-20кГц, 1% TND

Регулировка тембра:

Низкие частоты:		100Гц+/-10дБ

Высокие частоты:		10кГц+/-10дБ

Линейный выход ( с A/C 1к Гц, 10 к): 1.8 В (RDX555D только)

Общее

Источник питания: 	Постоянное напряжение 14,4В, отрицательное

заземление (10,8-15,6 В допустимо)

Текущее потребление:	меньше10 А (при рассчитанной выходной мощности)

Сопротивление динамика: 4  (4-8 )

Приблизительный вес:	1,8 кг

Внешние размеры:	178(Ш) х50(В) х152(Дл) мм