| Название контакта | Описание контакта |
| --- | --- |
| VDD1, VDD2 | Power supply input to the MCU Вход питания микроконтроллера. |
| VSS1, VSS2 | Power supply ground. заземление источника питания |
| VDDA | Power supply input for analog circuits. Вход питания для аналоговых цепей. |
| VSSA | Power supply ground for analog circuits. заземление аналоговых цепей. |
| OSC1, OSC2 | Crystal connections to the on-chip oscillator. An external clock can be connected directly to OSC1; with OSC2 floating. Кристалл подключения к генератор на-обломока. Внешнего тактового сигнала может быть подключен непосредственно к Тона osc1; с OSC2 плавающей |
| RST | External reset pin; active low; with internal pull-up and schmitt trigger input. It is driven low when any internal reset source is asserted. Внешний сброс PIN-кода; активный низкий уровень; с внутренними подтягивающими и неинвертирующий вход. Он поддерживается на низком уровне, когда любой внутренний источник сброса утверждал |
| IRQ | External IRQ pin; with schmitt trigger input and internal pull-up. This pin is also used for mode entry selection Внешнее прерывание PIN-кода; с триггер шмитта вход и внутреннего подтягивающего резистора. Этот вывод также используется для режима выбор входа. |
| CGMXFC | External filter capacitor connection for the CGM module. Для подключения внешнего фильтрующего конденсатора модуля Clock Generator Module (CGM) |
| VSYNC | Vsync input to the sync processor. This pin is rated at +5V. VSYNC вход вертик синхронизации процессора 5вольт |
| HSYNC | Hsync input to the sync processor. This pin is rated at +5V. HSYNC вход горизон синхронизации процессора 5вольт |
| PTA7/KBI7–PTA0/KBI0 | These are shared function, bidirectional I/O port pins. Each pin contains a pull-up device to VDD when it is configured as an external keyboard interrupt pin Это общая функция, двунаправленного порта ввода/вывода штырьки. Каждый контакт содержит подтягивающего устройства к vdd если он настроен в качестве внешней клавиатуры контактный прерывания. |
| PTB7/PWM7–PTB0/PWM0 | These are shared-function, bidirectional I/O port pins. Each pin can be configured as a standard I/O pin or a PWM output channel Это общая функция, двунаправленный порт ввода/вывода штырьки. Каждый контакт может быть настроен в качестве стандартного ввода/вывода PIN-кода или выходного канала ШИМ. |
| VRH | High voltage reference input to ADC module. Высокое напряжение входного опорного сигнала для модуля АЦП. |
| VRL | Low voltage reference input to ADC module. Низкое напряжение входного опорного сигнала для модуля АЦП. |
| PTC6 | This pin is a standard bidirectional I/O pin. Данный вывод стандартного двунаправленного ввода/вывода. |
| PTC5/ADC5–PTC0/ADC0 | These are shared-function, bidirectional I/O port pins. Each pin can be configured as a standard I/O pin or an ADC input channel. Это общая функция, двунаправленный порт ввода/вывода штырьки. Каждый контакт может быть настроен в качестве стандартного ввода/вывода PIN-код или входной канал АЦП. |
| PTD7/IICSDA | This is a shared-function pin. It can be configured as a standard I/O pin or the data line of the multimaster IIC module. This pin is +5V open-drain when configured as output Это общая функция PIN-кода. Он может быть настроен в качестве стандартного ввода/вывода или линии данных мультимастер Модуль iic. Данный вывод +5В с открытым стоком когда настроен как выход |
| PTD6/IICSCL | This is a shared function pin. It can be configured as a standard I/O pin or the clock line of the multimaster IIC module. This pin is +5V open-drain when configured as output. Это общая функция PIN-кода. Он может быть настроен в качестве стандартного ввода/вывода или линии данных мультимастер Модуль iic. Данный вывод +5В с открытым стоком когда настроен как выход |
| PTD5/DDCSDA | This is a shared function pin. It can be configured as a standard I/O pin or the data line of the DDC12AB module. This pin is +5V open-drain when configured as output. Это общая функция PIN-кода. Он может быть настроен в качестве стандартного ввода/вывода или линии данных Модуль DDC12AB. Данный вывод +5В с открытым стоком когда настроен как выход. |
| PTD4/DDCSCL | This is a shared function pin. It can be configured as a standard I/O pin or the clock line of the DDC12AB module. This pin is +5V open-drain when configured as output. то общая функция PIN-кода. Он может быть настроен в качестве стандартного ввода/вывода или часы строке Модуль DDC12AB. Данный вывод +5В с открытым стоком когда настроен как выход. |
| PTD3/HOUT PTD2/VOUT PTD1/DE PTD0/DCLK | These are shared function, bidirectional I/O port pins. These pins can be configured as standard I/O pins or free-run timing output signals Это общая функция, двунаправленного порта ввода/вывода штырьки. Эти выводы могут быть сконфигурированы в качестве стандарта Ввода/вывода или свободный выход синхронизации сигналов |
| CLAMP/TCH0 | This is shared function pins. This TIM channel 0 I/O pin can be configured as the Sync processor CLAMP output pin Это общая функция штырьков. Этот TIM канала 0 Линии ввода/вывода могут быть сконфигурированы в качестве процессора синхронизации Зажим вывода |
| PVSYNC | Vsync input to the On-Screen Display module. This pin is rated at +5V. Величина входного сигнала на экране индикатора. Этот стержень рассчитан на +5В. |
| PHSYNC | Hsync input to the On-Screen Display module. This pin is rated at +5V. Hsync входного сигнала на экране индикатора. Этот стержень рассчитан на +5В. |
| PCLK | Pixel clock input to the On-Screen Display module. This pin is rated at +5V Часы пиксела входной сигнал на экране индикатора. Этот стержень рассчитан на +5В |
| OSDR OSDG OSDB | R, G, and B output of the On-Screen Display module Красный зеленый и синий выходы на модуль дисплея |
| FBKG | Pixel-enable output of the On-Screen Display module. Пиксель-разрешить вывод на экран дисплея модуль. |
| PTE7/DMINUS4 PTE6/DPLUS4 PTE5/DMINUS3 PTE4/4DPLUS3 PTE3/DMINUS2 PTE2/DPLUS2 PTE1/DMINUS1 PTE0/DPLUS1 | These are shared function, bidirectional I/O port pins. These pins can be configured as standard I/O pins or downstream data pins of USB module Это общая функция, двунаправленного порта ввода/вывода штырьки. Эти выводы могут быть сконфигурированы в качестве стандарта Ввода/вывода или вниз по течению прикалывает данных USB модуль |
| DPLUS0 DMINUS0 | Data pins of USB module upstream port Выводы данных USB-порт модуль вверх |