Последние 6,8 х версии minipro обнаружить преобразованный и клонированных устройств и отключить таким образом, функция bootmode что предотвращение дальнейшего обновления прошивки.
Ну bootmode может быть принудительным путем пайки резистора, как показано в моем pdf. На самом деле, если у вас есть устойчивая рука, нет необходимости ничего припаять; просто держите резисторные провода, подключенные к двум указанным точкам, вставляя usb-кабель. Затем снимите резистор.
После ввода в bootmode выполнить мои обновления прошивки:
TL866 обновления микропрограммы версии v2.4
1. Найдите обновление.DAT файл (любой вариант хорош в том числе новые 6.80, 6.81 и 6.82)
2.Выберите dumper микропрограммы и нажмите reflash.
3.После перефразирования нажмите кнопку дополнительно
4.Теперь обратите внимание: если флажок защиты от копирования снят, пожалуйста, проверьте это и нажмите кнопку записи.
Если флажок защиты от копирования проверяется оставить его в покое.
Это важно, если вы оставить копию защитите бит снят, то новая прошивка будет отключить bootmode что, так что будьте осторожны!
5.Раздел серийный номер и код устройства.
Просто нажмите кнопку записи в серийный номер раздела. Это перепишет тот же самый последовательный номер с правильной контрольной суммой.
Это было слабое место в моем reencrypted серийный. Однобайтовая контрольная сумма была неправильной, и autoelectric обнаружил это после пяти лет! хорошо. Мне это нравится.
6.Закройте окно дополнительно, проверьте прошивку tl866a и снова нажмите reflash.
Теперь новая прошивка готова.
Если у вас есть оригинальные серийные, то вы хороши.
Случайные сериалы могут быть обнаружены, так что будьте осторожны.
Мне еще нужно анализировать новую прошивку, кажется, что есть серийный проверка в прошивке.
Если у вас есть проблемы, пожалуйста, напишите здесь и не стесняйтесь, присылайте мне в личку.

И от себя:Шиться версия 6.82 вообще не хотела на файле Update выскакивала ошибка.Потом я пошёл другим путём:прошиваю версию 6.71 новой утилитой которая в архиве.В конце нажимаю вкладку дополнительно и пытаюсь переписать серийный номер и опять ошибка!Пока я не поставил галочку в правом верхнем углу флажок защиты от копирования и записал это в память.И только тогда переписался мой номер и Device code.

А потом спокойно обновляюсь версией 6.82.И стало всё нормально работать.