Ремонт БП Corsair RM1000x.

Никогда не ремонтировал столь мощный БП. Однако вот попался и не один, а сразу два. Оба сгорели одновременно у майнера.

Считаю, что описание вообще лучшее здесь . Фотки качественные, мои не лучше, потому не добавляю.

Вскрываю первый. Осмотр. NTC в дребезги.  Значит КЗ. Поскольку КЗ явное, то отпаиваю всё подряд – оба ВВ транзистора, все три тр-ра APFC, там же диод Шоттки, термистор, оба больших конденсатора. Причём тр-ры вместе с радиаторами. Проверяю тестером, поскольку по сети после отпайки всё в разрывах.  Всё равно КЗ. Тогда ещё тр-р дежурки. Всё, КЗ прекратилось. И поскольку тёмный лес, то надо рисовать схему, применяя даташиты, схемы хоть каких-то аналогов из интернета. Пока едут китайские и не китайские запчасти – рисую не спеша. Эдак с полгодика. Наконец  детали пришли. Но не с первого раза. Китай местами фуфло. Явный перемаркер. Ну, это отдельная тема.

Вот что получилось – прилагаю.

Это горячая часть, не всё уж совсем, до последней детали, но в основном неплохо для ремонта. Далее будут уже обозначения по схеме. Отпаянное проверяю. Пробиты оба Q10 и Q11, причём так, что в них дырки и прожгло прокладку и даже на радиаторе раковинка – пришлось шлифовать. Это надо обязательно, иначе может заусенец проколоть прокладку. Q1, Д3, рассыпался RT1, сгорели Q501, R507, R508, ZD503, U501. Раз  транзистор в APFC пробит, проверил Д16, 17, 18, Q3, Q4 – целы. Впоследствии оказалось ничего больше в первом не сгорело.

Подаю с лабораторного БП 12 вольт « в обратку». КЗ нет, и DC/DC  преобразователи работают! Даю небольшую по ним нагрузку, ампера по три – нормально. На супервайзере напряжения есть.

В первую очередь – дежурка 5 вольт. Проверяю конденсаторы на внешний вид, емкость и ESR. Все хорошие – блок-то новый! Заменяю сгоревшее в дежурке. Ура, 5 вольт есть! На U501(6)  питание 12 вольт. Мало. Даю нагрузку на дежурку, примерно 1,5А. Напряжение 5V  весьма остаётся стабильно, и на ZD503 стало 18 вольт.

Поскольку всё на свете отпаяно – припаиваю на место Д3, RT1, и проводками, чтобы потом легко снять, один из конденсаторов С2. Включаю – на нём 300 вольт. Подключал через разделительный трансформатор 100 Вт  и лампочку 100 Вт – для наладки дежурки и кое чего ещё достаточно. Зато безопасно и для меня и для осциллографа. Ставлю перемычку для открытия стабилизатора на тр-ре Q503 (перемыкаю оптрон U10) напряжение 12 вольт с дежурки (самопитание дежурки вместо настоящего +VCC, которого пока нет, и которое с главного трансформатора),  появляется везде, где надо. Тыкаю осциллографом в ногу №8 платы контроллеров – ничего нет. Так и надо. Питание мало. Даю нагрузку на дежурку.  Напряжение питания увеличивается до 18V. Контроллер запускается и на выходе правильные импульсы.

Убираю опять  C2. Припаиваю на место  остальные новые  деталюшки. Последовательность такая : Сначала Q10, Q12, чтобы можно было их потом отвёрткой притянуть. Не забываем пасту, прокладку и ферритовые колечки в затворах.

Затем D4, Q1, 1A, 2 с радиатором. Поскольку ставить их неудобно, сначала слегка притягиваю к радиатору, затем вынимаю опять радиатор, затягиваю их намертво, и опять втыкиваю в отверстия вместе с радиатором. Ставлю С2 и С2А.

Делаю «установку» для проверки:  Электроплитка «Мечта» на две конфорки по 4 ступени, параллельно маленькая лампочка 15Вт на 220 вольт для контроля, плитка включается в двойную розетку, а розетка последовательно с БП в сеть. Почему двойную? Сейчас будет видно.

Включаю одну конфорку на «1» и в сеть  – бабаха нет. Лампочка не горит. На конденсаторе С2 + 300 вольт. Выключаю. Подключаю нагрузку пока из двух 12 вольтовых лампочек по 60 Вт. Делаю тумблерочек  для пуска. Это удобнее, чем скрепку тыкать. Подключаю нагрузку в разъём 12 V,  а выключатель к общему и PS-ON.

Переключаю обе конфорки на 4. Это 2 КВт. Включаю в сеть. Тихо. Включаю PS-ON. Победа! Лампы нагрузки горят, на них 12V.  Тут же, на ходу, включаю во вторую розетку короткозамкнутую вилку. Эл. плитка уже не влияет. Проверяю напряжение APFC- 395 вольт. Жду без вентилятора минут 10. Выключаю – ничего не нагрелось вообще. Подключаю с  вентилятором. Вентилятор работает секунд 10 и останавливается. Так и должно быть. Проверяю все выходные напряжения. Готово, но собирать подожду, вдруг потребуется рабочий образец для сравнения. И проверить с приличной нагрузкой надо уже в корпусе с вентилятором.

Теперь можно браться за второй БП.

Там тоже КЗ. Отпаиваю то же самое, только в дежурке не сгорели ZD503 и R507,508. Починяю дежурку. Всё как в первом. Доходит до проверки осциллографом импульсов APFC.

На втором БП импульсов нет! Замеряю напряжение на 12 ноге U102. Нету! Проверяю резисторы по питанию 10 Ом. Сгорели все три на U101, U102, U103. Плюс резистор на выходе U103(18 LG). Соответственно 100% сгорели U102, U101,U103. Ясненько…  Надо посмотреть Q31 и Q32. А их нет! Одни останки. Сразу не заметил. Конечно,  проверил Д16,17,18, Q3, Q4,  D7, D8, ZD1, R5,3,3a,18,16,33. Пришлось плату контроллеров выпаять совсем. Отпаял сгоревшее, дорисовал схему,

проверил диоды, стабилитрон по питанию и некоторые резисторы, особенно высокоомные R101-109. Пока микросхем нет, прозванивать удобно. Припаял новые U102, U103. Т.к. СМ03Х (U101) нету, а ждать неохота, потому заменил перемычками 1-8, 4-6, 2-7.

На всякий случай назначение выводов платы контроллеров по-порядку:
1- +400 вольт.
2-пустой
3- вход с токового шунта R8, R9
4 - вход BOP U102 
5- Вход обратной связи по +12V от оптрона U5
6- Общий.
7- + VCC около 17-18 вольт в рабочем режиме. 
8- Выход GATE на тр-ры APFC.
9- Общий.
10- Не нарисовал.... Подпись у меня такая - "на EnA(2)
11- Выход верхнего ключа.
12- Выход нижнего ключа.
13- Выход VB_OK на тр-р Q102 и оптрон U6.
14- Вход CS U102 c резонансного контура.
15- Выход на синхр. выпрямитель LG
16- Выход на синхр. выпрямитель HG
17- Выход на неприпаянную оптопару U9

Установленная там же U104 (2904) – сдвоенный операционник, во-первых, как ни странно, цел, а во вторых на фиг не нужен. Там кучи деталей нет – выходы с ОУ, например, никуда не идут – ни резисторов,  ни транзисторов Q101, Q102 не установлено. А на главной плате нет  U9. Тоже относится к разводке U104.

Припаиваю на место плату контроллеров, и далее всё как с первым. Всё заработало.

Сие жизнеописание наверняка кому-нибудь пригодится, а вот если этому кому-нибудь придётся ремонтировать холодную часть Корсара – не жмотьтесь, выкладывайте сюда продолжение.