SATURS

DROŠĪBAS PASĀKUMI............................................................................................................................... 2

PERI - TV LIGZDA ......................................................................................................................................... 2

1 Ievads ...................................................................................................................................... 2

2 MAZA SIGNĀLA DAĻA AR STV2248:.................................................................................................. 3

2.1 vīzija ja Amplifier3 .......................................................................................................................... 3

2.2 QSS skaņas ķēde (QSS versijas) ................................................................................................. 3

2.3 am demodulators .............................................................................................................................. 3

2.4 FM demodulators un Audio pastiprinātājs (Mono versijas): .................................................................... 3

2.5 Video Pārslēgšana ............................................................................................................................... 3

2.6 Sinhronizācijas Ķēde .................................................................................................................... 3

2.7 krāsu un spilgtuma apstrāde: ................................................................................................ 4

2.8 RGB izejas circuэt ........................................................................................................................... 4

2.9 µ-kontrolieris ...................................................................................................................................... 4

3 uztvērējs ................................................................................................................................................... 5

4 SKAŅAS IZEJAS POSMS TDA2822 ........................................................................................................ 5

5 VERTIKĀLĀ IZEJAS POSMS AR TDA8174A ........................................................................................ 5

6 BAROŠANAS AVOTS (SMPS) ..................................................................................................................... 5

7 DISKRĒTA VIDEO PASTIPRINĀTĀJS ............................................................................................................... 5

8 SĒRIJAS PIEKĻUVES CMOS 8K EEPROM 24C08 ....................................................................................... 6

9 ZĀĢU FILTRI ........................................................................................................................................ 6

10 IC APRAKSTI UN IEKŠĒJĀ BLOKSHĒMA ...................................................................... 6

10.1 ST92195....................................................................................................................................... 6-7

10.2 STV224X Video procesors: .............................................................................................................. 7

10.3 UV1315, UV1316, UV1336 ............................................................................................................ 8-9

10.4 TDA2822 .......................................................................................................................................... 9

10.5 TDA8174AW .................................................................................................................................... 9

10, 6 UC3842/3 ....................................................................................................................................... 10

10, 7 EIEprom 24CO8 ............................................................................................................................ 10

Saw Filtra saraksts ................................................................................................................................ 11

11 VISPĀRĒJĀ BLOKSHĒMA ........................................................................................................... 12

12 AK36 TITANIUM teleteksts-valodu grupas................................................................................ 13

13 AK36 ŠASIJAS ROKASGRĀMATA ADLUSTMENT PROCEDŪRA .................................................................. 14

14 SERVCECE KOREKCIJAS ............................................................................................................ 15-16

15 OPCIJU SARAKSTS..................................................................................................................................... 17

15.1 OP1-perifērijas iespējas.............................................................................................................. 17

15.2 OP2-uzņemšanas standarta iespējas............................................................................................... 17

15.3 OP3-Video iespējas..................................................................................................................... 17

15.4 OP4-TV funkcijas........................................................................................................................ 18

15.5 OP5 – kanālu Galdi...................................................................................................................18

15.6 TX1 – teleteksta iespējas................................................................................................................... 18

16. TUNER IESTATĪJUMS .............................................................................................................................. 19

17 CIRCUIT diagramma VIDEO PRECESSOR ..................................................................................... 20

Ķēdes diagramma SMPS............................................................................................................ 21

Mikrokontrollera shēmas shēma................................................................................... 22

CIRCUIT diagramma VIDEO ............................................................................................................ 23

Ķēdes diagramma novirzes................................................................................................. 24

Circuit diagramma CRT................................................................................................................ 25

18 viļņu formas ...................................................................................................................................... 20

2

NEMAINIET NEVIENU MODULI, JA VIEN KOMPLEKTS NAV IZSLĒGTS

Strāvas padeves daļa no slēdža režīma barošanas avota transformatora ir dzīvs.

Izmantojiet izolējošo transformatoru.

Uztvērējs atbilst drošības prasībām.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šī televizora pakalpojums jāveic tikai kvalificētām personām. Sastāvdaļas, kas marķētas ar brīdinājuma simbolu uz

circuit diagramma ir būtiska drošībai un jāaizstāj tikai ar identisku sastāvdaļu.

- Jaudas rezistors un kondensētie rezistori jāuzstāda identiski sākotnējam komponentam.

- Apkalpojot šo televizoru, pārbaudiet, vai EHT nepārsniedz 26kV.

Televizors ir izslēgts:

Izveidojiet īssavienojumu starp HV-CRT klipu un CRT zemes slāni.

Īss C808 pirms IC841 vai citu komponentu nomaiņas SMPS daļas primārajā pusē.

Mērījums:

Sprieguma rādījumus un osciloskopa pēdas mēra šādos apstākļos:

Antenas signāla līmenis ir 60dB krāsu joslas modelī no TV modeļa ģeneratora. (100% balts, 75% krāsu piesātinājums)

Spilgtums, kontrasts un krāsa tiek pielāgoti normālai attēla veiktspējai.

Strāvas padeve, 220VAC, 50Hz.

PERI-TV LIGZDA

SCART 1 PINING

1 Audio tiesības izeja 0.5 Vrms / 1K

2 Audio Labās ieejas 0.5 Vrms / 10K

3 Audio kreisā izeja 0.5 Vrms / 1K

4 Zemes AF

5 Zemes Zils

6 Audio kreisā ieeja 0.5 Vrms / 10K

7 zilā ieeja 0.7 Vpp / 75ohm

8 AV komutācijas ievade 0-12VDC / 10K

9 Zemes Zaļš

10 -

11 Zaļā ieeja 0.7 Vpp / 75ohm

12 -

13 Zemes Sarkans

14 Zemes Blanking

15 Sarkanā ieeja 0.7 Vpp / 75ohm

16 Blanking ievade 0-0. 4 VDC, 1-3VDC / 75 omi

17 zemes CVBS izeja

18 zemes CVBS ievade

19 CVBS izeja 1Vpp / 75ohm

20 CVBS ievade 1Vpp / 75ohm

21 zeme

1 Ievads

11AK36 ir 90° šasija, kas spēj vadīt 14" caurules pie atbilstošām strāvām. Šasija spēj darboties PAL,

SECAM un NTSC standarti. Skaņas sistēma spēj dot 3 vatu RMS izvadi 16 omi slodzē. Viena lapa un

ASV Slēgts paraksts ir arī sniegta. Šasija ir aprīkota ar 21 Pin Eu-Scart savienotāju.

2 MAZA SIGNĀLA DAĻA AR STV2248:

STV2248 video procesors ir būtiska realizējot visas mazās signāla funkcijas krāsu TV uztvērēju.

2.1 vīzija, ja Amplifier3

Vīzija ja pastiprinātājs var demodulēt signālus ar pozitīvu un negatīvu modulāciju. PLL demodulators ir pilnīgi

alignment-bezmaksas. Lai gan PLL ķēdes VCO (Toko-spole) ir ārēja, tomēr frekvence tiek fiksēta līdz vajadzīgajai vērtībai

tādējādi sākotnējais ražotājs Toko-spole nav jākoriģē manuāli. Dažādu iestatījumu

frekvences (38,9 vai 45,75 MHz) var veikt, mainot spoli pati.

2.2 QSS skaņas ķēde (QSS versijas)

Skaņa, ja pastiprinātājs ir līdzīgs vīziju, ja pastiprinātāju un ir ārējais AGC de-sakabes kondensators. Vienreizējs

atsauce QSS maisītājs tiek realizēts ar reizinātāju. Šajā reizinātājā SIF signāls tiek pārveidots par starpfrekvenci

sajaucot to ar reģenerēto attēlu nesēju no VCO. Miksera izejas signāls tiek piegādāts izvadei caur

augstas caurlaidības filtrs vājināšanās atlikušo video signālu. Ar šo sistēmu augstas veiktspējas hi-fi stereo skaņu

apstrādi var panākt. AM skaņas demodulators tiek realizēts ar reizinātāju. Modulētā skaņa, ja signāls ir

reizināts fāzē ar ierobežotu SIF signālu. Demodulatora izejas signāls tiek piegādāts izvadei caur zemas caurlaides filtru

par vājināšanās pārvadātāja harmonikas. AM signāls tiek piegādāts izvadei, izmantojot skaļuma regulatoru.

2.3. AM DEMODULATORS

AM demodulated signāls izriet no reizinot ieejas signālu ar sevi, tas ir pieejams AM / FM izejas.

2.4 FM demodulators un Audio pastiprinātājs (Mono versijas):

FM demodulators tiek realizēts kā šaurjoslas PLL ar ārējo cilpas filtru, kas nodrošina nepieciešamo selektivitāti

neizmantojot ārējo frekvenču caurlaides filtru. Lai iegūtu labu selektivitāti, lineārās fāzes detektors un pastāvīgs ieejas signāls

amplitūda ir nepieciešama. Šī iemesla dēļ starppārvadātāju signāls tiek iekšēji piegādāts demodulatoram, izmantojot peļņu

kontrolēta pastiprinātājs un AGC ķēde. Demodulatora nominālā frekvence ir noregulēta uz nepieciešamo frekvenci (4,5/

5.5/6.0/6.5 MHz) ar kalibrēšanas ķēdi, kas izmanto mikrokontrollera / teleteksta dekodera pulksteņa frekvenci kā

atsauce. Iestatījums uz vēlamo frekvenci tiek realizēts, izmantojot programmatūru. To var izlasīt, vai PLL

biežums ir vai ārpus loga, un vai PLL ir atslēga, vai ne. Ar šo informāciju ir iespējams

izveidojiet automātisku ienākošās skaņas frekvences meklēšanas sistēmu. Tas tiek realizēts, izmantojot programmatūras cilpu, kas

mainiet demodulatoru uz dažādām frekvencēm, pēc tam atlasiet frekvenci, kurā ir atrasts bloķēšanas stāvoklis.

De-uzsvars izejas signāla amplitūda ir neatkarīga no TV standarta un ir tāda pati vērtība frekvenču novirzi

±25 kHz pie 4.5 MHz Standarta un ar novirzi ±50 kHz citiem standartiem. Kad IF ķēde ir

pārslēgts uz pozitīvu modulāciju Iekšējais signāls de-uzsvars pin tiek automātiski izslēgts. Audio vadības ķēde

satur audio slēdzi un skaļuma kontroli. Mono starppārvadātāju skaņas versijās automātiskā skaļuma izlīdzināšana

(AVL) funkciju var aktivizēt. Tapa, kurai jāpievieno Ārējais kondensators, ir atkarīga no IC versijas.

90 ° tipiem kondensators ir savienots ar EW izejas tapu (pin 20). Kad AVL ir aktīvs, tas automātiski

stabilizē audio izejas signālu uz noteiktu līmeni.

2.5 Video Pārslēgšana

Video procesoram (STV2248C) ir trīs CVBS ieejas un divas RGB ieejas. Pirmā CVBS ievade tiek izmantota ārējai

CVBS no SCART 1, otrais tiek izmantots vai nu CVBS no FAV, un trešais tiek izmantots iekšējam videoklipam. Uz

izvēle starp abiem ārējiem video ieejas signāliem tiek realizēta, izmantojot programmatūras slēdžus.

2.6 Sinhronizācijas Ķēde

Video procesors (STV224X) veic Horizontālo un vertikālo apstrādi. Ārējā horizontālā novirzes ķēde ir

kontrolē, izmantojot horizontālo izejas impulsu (HOUT). Vertikālā skenēšana tiek veikta, izmantojot ārēju rampas ģeneratoru un

vertikālā jaudas pastiprinātājs IC kontrolē vertikālo izejas impulsu (VOUT).

Galvenās novirzes ķēdes sastāvdaļas ir:

* PLL1: pirmais posms bloķēta cilpa, kas bloķē iekšējo līniju frekvences atsauci uz CVBS ieejas signālu. Tas sastāv

integrētam VCO (12 MHz), kam nepieciešama hroma atsauces frekvence (4,43 MHz vai 3,58 MHz kristāla oscilators

atsauces signāls), dalītājs ar 768, līnijas dekodētājs un fāzes salīdzinātājs.

* PLL2: otrā posma bloķēta cilpa, kas kontrolē horizontālās izejas fāzi

(Horizontālās novirzes tranzistora uzglabāšanas laika variācijas kompensācija). Arī horizontālā stāvokļa regulēšana ir arī

veikta PLL2.

* Vertikāls impulsu nosūcējs •

* Vertikāla atpakaļskaitīšanas sistēma, lai ģenerētu visus vertikālos logus (Vertikālais sinhronizācijas logs, rāmja blanking impulsi, 50/

60Hz identifikācijas logs...).

* Automātiska identifikācija 50/60Hz skenēšanas.

* PLL1 laika pastāvīga kontrole.

* Trokšņa detektors, video identifikācijas shēmas un horizontālais sakritības detektors.

* Vertikālā izejas posms, ieskaitot de-interlace funkciju, vertikālā stāvokļa kontroli.

* Vertikālā amplitūdas vadības sprieguma izeja (apvienojumā ar hroma atskaites izeju un Xtal 1 indikāciju).

4

2.7 krāsu un spilgtuma apstrāde:

Chroma dekodētājs spēj demodulēt PAL, NTSC un SECAM signālus.

Dekodētājs, kas veltīts PAL un NTSC apakšpārvadātājam, ir balstīts uz sinhronu demodulatoru,

un Xtal PLL bloķēta uz fāzes atskaites signālu (pārsprāgt).

SECAM demodulācija ir balstīta uz PLL ar automātisku kalibrēšanas cilpu.

Krāsu standarta identifikācija ir balstīta uz pārsprāgt atzīšanu.

Automātiskos un piespiedu režīmus var izvēlēties, izmantojot I2C autobusu.

NTSC tonis, un auto miesa tiek kontrolēti, izmantojot I2C autobusu.

Xtal PLL var apstrādāt līdz 3 kristāli strādāt PAL M, PAL N un NTSC m Dienvidamerikā.

ACC ACC pārslodze kontrolē hroma sub-nesēja amplitūdu 26dB diapazonā. Gan

ACC s ir balstīti uz digitālajām sistēmām un nav nepieciešams ārējais kondensators.

Visi krāsu filtri ir pilnībā integrēti un pielāgoti, izmantojot PLL, kas ir bloķēts Xtal VCO signālam.

Otrais PLL tiek izmantots precīzai SECAM bell Filtra precizēšanai. Šī regulēšana tiek sasniegta rāmja blanking laikā.

Ārējais kondensators iegaumē zvana Filtra regulēšanas spriegumu.

Bāzes joslas krāsu aizkaves līnija atjauno trūkstošo krāsu līniju SECAM un noņem PAL pārraides fāzes kļūdas.

Bāzes joslas krāsu aizkaves līnija ir clocked ar 6MHz signālu, ko nodrošina horizontālā skenēšanas VCO.

Spilgtuma procesors sastāv no hroma slazdošanas Filtra, spilgtuma aizkaves līnijas, maksimālās funkcijas ar trokšņu slāpēšanu

iezīme, Melna stiepuma ķēde.

Trap filtru un spilgtuma aizkaves līnijas tiek sasniegtas, izmantojot bi-quad integrētus filtrus, kas ir automātiski izlīdzināti, izmantojot galveno filtru

fāze bloķēta cilpa.

2.8 RGB izejas ķēde:

Video procesors veic R, G, B apstrādi.

Ir trīs avoti:

1. Y, U, V Ieejas (nāk no luma daļas (Y izeja) un chroma dekodera izejas (R-Y, B-Y izejas).

2. Ārējās R,G,B ieejas no SCART (konvertē iekšēji Y,U, V), Ar arī iespēju ievadīt YUV signālus no A

DVD atskaņotājs (YUV specifikācija ir Y=0.7 V PP, U= 0.7 V PP , V = 0.7 V PP 100% krāsu joslai).

3. Iekšējās R,G, B ieejas (OSD un teleteksta displejam)

Galvenās video daļas funkcijas ir:

- Y, U, V Ieejas ar integrētu skavas cilpu, kas ļauj DC saiti ar YUV izejām,

- Ārējās RGB ieejas (RGB uz YUV konversiju) vai tiešās YUV ieejas,

- Y,U,V slēdži,

- Kontrasts, piesātinājums, spilgtuma kontrole,

- YUV uz RGB matricu,

- OSD RGB ieejas posmi (ar kontrasta kontroli),

- RGB slēdži,

- APR funkcija,

- DC regulēšana sarkano un zaļo kanālu,

- Piedziņas korekcijas (R, G, B pieaugums),

- Digitālā automātiskā cut-off cilpa kontrole,

- Manuāla atslēgšanās iespēja ar I2C korekcijām,

- Half tonis, lielizmēra blanking, ārējā ievietošana atklāšana, zils ekrāns,

- Blanking kontrole un RGB izejas posmi.

2.9 µ-kontrolieris

ST92195 ir mikrokontrolleris, kas nepieciešams krāsu TV uztvērējam. ST92195D1 ir versija ar vienu lapu

Teleteksts . IC ir 5 V barošanas spriegums, un tie ir uzstādīti psdip iepakojumā ar 56 tapām.

µ-kontrolierim ir šādas funkcijas

* Programmas numura, kanāla numura, TV standarta, analogo vērtību, miega taimera, vecāku kontroles un izslēgšanas displejs

tiek darīts ar OSD

* Viens LED gaidīšanas režīmā un ieslēgšanas režīma indikācijai

* Sistēmas konfigurācija ar servisa režīmu

* 3 līmeņa loģikas izeja SECAM un uztvērēja joslas pārslēgšanai

3 uztvērējs

Kā uztvērējs tiek izmantots PLL vai VST uztvērējs.

UV1316 (VHF/UHF) tiek izmantots kā PLL uztvērējs. Tikai PALM / N, NTSC M pieteikumi UV 1336 tiek izmantots kā PLL uztvērējs. ULTRAVIOLETO

1315 (VHF / UHF) tiek izmantots kā VST uztvērējs.

Uv1316 kanālu pārklājums:

%$1"

PAA 6D S

Г

8C6II @ GT 867G@

Г

8C6II@GT

TG@II6C88C6II @ GT

G'ђ

Г

7hqq

ГГГГГГГГГГ

@!

Г

‡"

Г

8

ГГГГГГГГГГГ

# ' !$

Г

‡"

Г

"! !$

Г

%T % ‡ 'TT' % % (!$Г‡'$$# !$

H vq

Г

7hqq

ГГГГГГГГГ

@$

Г

‡"

Г

@ !

ГГГГГГГГГ

&$ !$

Г

‡"

Г

!!# !$

ГГГГГГГГГ

T (

Г

‡"

Г

T"'

ГГГГГ

% !$

Г

‡"

Г

# " (!$

C vtu77hqq@@!   @‡'@@%(ГГГГГГГ#& !$ Г‡'$'$$!$ Г ! ГГГГT " (Г‡'TT#ГГГГГ##& !$Г‡'##%"!$

AS@RV@I8`

S6IB@

Г

H C“

AS@RV@I8`

S6IB@

Г

H C“

(1). Pietiek rezerve ir pieejama melodija uz leju, lai 45.25 MHz.

(2). Pietiekami starpība ir pieejama melodija līdz 863.25 MHz.

Troksnis Tipisks Maks. Iegūt Min.   Tipisks Maks.

Zema josla: 5dB 9dB Visi kanāli: 38dB 44dB 52dB

Vidējā josla: 5dB 9dB Gain Taper (no gaisa kanāliem): 8dB

Augsta josla: 6dB 9dB

Kanālu pārklājums UV1336:

%$1 ' 8C6II@GT

G'ђ

Г

7hqq

ГГГГГГГГГГ

!

Г

‡"

Г

9

ГГГГГГГГГГГГГГГ

$ $ !$

Г

‡"

Г

"(!$

H vq

Г

7hqq

ГГГГГГГГГ

@

ГГ

‡"

Г

QQ

ГГГГГГГГГГГ

- $ !$

Г

‡"

Г

"(!$

C vtuГ7hЃqГГГГГГRRRГ‡'Г%(ГГГГГГГГ"(& !$Г‡'!'!$

AS@RV @I8`

S6IB@

Г

H C“

Troksnis parasti ir 6dB visiem kanāliem. Gain ir minimālais 38dB un maksimālais 50dB visiem kanāliem.

Kanālu pārklājums UV1315:

%$1"

PAA 6D S

Г

8C6II @ GT 867G@

Г

8C6II@GT

TG@II6C88C6II @ GT

G'ђ

Г

7hqq

ГГГГГГГГГГ

@!

Г

‡"

Г

8

ГГГГГГГГГГГ

# ' !$

Г

‡"

Г

"! !$

Г

%T % ‡ 'TT' % % (!$Г‡'%%'!$

H vq

Г

7hqq

ГГГГГГГГГ

@$

Г

‡"

Г

@ !

ГГГГГГГГГ

&$ !$

Г

‡"

Г

!!# !$

ГГГГГГГГГ

T

Г

‡"

Г

T"(

ГГГГГ

!"!$

Г

‡"

Г

##& !$

C vtu77hqq@@!   @‡'@@%(ГГГГГГГ#& !$ Г‡'$'$$!$ Г ! ГГГГT#‡ ‡ 'TT#$#$$!$Г‡'##%"!$

AS@RV@I8`

S6IB@

Г

H C“

AS@RV@I8`

S6IB@

Г

H C“

(1). Pietiek rezerve ir pieejama melodija uz leju, lai 45.25 MHz.

(2). Pietiekami starpība ir pieejama melodija līdz 863.25 MHz.

Troksnis Typ. Max.   Iegūt Min. Typ. Max.

Zema josla 6dB 9dB Visi kanāli 38dB 44dB 50dB

Vidējā josla 6dB 10dB iegūt konusveida 8dB

Augstas joslas 6dB 11dB (off-air kanāli)

4 SKAŅAS IZEJAS POSMS TDA2822

TDA2822 tiek izmantots kā af izejas pastiprinātājs. To piegādā + 12VDC, kas nāk no atsevišķa tinuma SMPS

transformators. 3W izejas jaudu (THD=10%) var piegādāt 16 ohm slodzē.

5 VERTIKĀLĀ IZEJAS POSMS AR TDA8174A

TDA8174A ir jaudas pastiprinātāja ķēde izmantošanai 90° un 110° krāsu novirzes sistēmās 25 līdz 200 Hz lauka frekvencē-

cies, un 4 : 3 un 16 : 9 picture tubes.

6 BAROŠANAS AVOTS (SMPS)

DC spriegumi, kas nepieciešami dažādās šasijas daļās, tiek nodrošināti ar SMPS transformatoru, kuru kontrolē IC UC3842/

3, kas ir paredzēts SMPS komutācijas tranzistora vadīšanai, kontrolei un aizsardzībai. Transformators ražo 115V

12V audio izejas IC, S+5V un 8V par ST92195.

7 DISKRĒTS VIDEO PASTIPRINĀTĀJS

Trīs augstsprieguma, augstfrekvences tranzistors tiek izmantots RGB pastiprinātāju. Šis pieteikums darbojas uz fiksēto AC un DC pieaugumu.

6

8 SĒRIJAS PIEKĻUVES CMOS 8K EEPROM 24C08

24C08 ir 8Kbit elektriski izdzēšama programmējamā atmiņa (EEPROM), kas tiek organizēta kā 4 bloki 256*08 bitiem. Uz

atmiņa ir saderīga ar IIC standartu, divu vadu seriālo interfeisu, kas izmanto divvirzienu datu kopni un sērijas pulksteni.

9 ZĀĢA FILTRI

Zāģa filtra tips: Modelis:

G1975M: PAL B/G MONO

K2966M: PAL SECAM B/G/D/K/I MONO

J1981: PAL-I MONO

K2966M: PAL-SECAM B/G/D/K/I/I' MONO

K2962M: PAL-SECAM B/G/D/K/I/L/L' MONO

L9653: Secam L / L' audio

M1962M: PAL M/N NTSC M MONO

IC APRAKSTI UN IEKŠĒJĀ BLOKSHĒMA

* ST92195

* STV224X

* UZTVĒRĒJS (UV1315, UV1316, UV1336)

* TDA2822

* TDA8174A

* UC3842 / 3

* 24C08

* ZĀĢA FILTRI

G1975M, K2966M, K2962M, M1962M

10, 1 ST92195

ST92195 ir loceklis ST9 + ģimenes mikro kontrolieriem, pilnībā izstrādāta un ražo SGS-THOMSON

Mikroelektronika, izmantojot patentētu N-well HCMOS procesu. St92195 kodols ir uzlabots kodols, kas

ietver centrālo procesoru (CPU), ALU, reģistra failu un pārtraukuma kontrolieri. Kodols ir

neatkarīga atmiņa un reģistrējiet autobusus, lai pievienotu koda efektivitāti. Mikroshēmu perifērijas ierīču komplekts veido pilnīgu

sys-tem televizoriem un videomagnetofoniem:

* Sprieguma Sintēze

* VPS / WSS nazis

* Teleteksta Nazis

* Teleteksta displejs RAM

* OSD

Papildu perifērijas ierīces ietver sargsuņa taimeri, seriālo perifēro saskarni (SPI), 16 bitu taimeri un A/D pārveidotāju.

7

)($785( '(6&5,37,21

IP

Г

UYU

Г

HPIP D8

Г

TU(!  (8 ASV dolāri

Г

# 'F

Г

TX 6

D 8

Г

TU(!  "7 ASV dolāri

Г

TX 7

D 8

Г

TU(!  (8 ASV dolāri

Г

# 'F

Г

TX 9

D 8

Г

TU(!  (8 ASV dolāri

Г

# 'F

Г

TX @

D 8

Г

TU(!  (8 ASV dolāri

Г

% # F

Г

TX A

D 8

Г

TU(!  (8 ASV dolāri

Г

% # F

Г

TX B

IP

Г

UYU

Г

HPIP

Г

Q

Г

HPIP

Г

Q

Г

HPIP

Г

Г

TUS

&

Г

Q

Г

HPIP TUS XTT

Г

Q

Г

HPIP TUS 6QT XTT

€ 8PIUSPGG@S

Г

W @ STшPI

Г

U67G@

10.2 STV224X Video procesors:

STV2246 / 2247 / 2248 ir pilnībā autobusu kontrolē ICs TV, ieskaitot PIF, SIF, luma, Chroma un deformācijas apstrādi.

Izmanto ar vertikālu rāmja pastiprinātāju (tda1771 vai tda8174 90 ° šasijai, stv9306 110° šasijai), tie ļauj

dizains Multi-standard (BGDKIMNLL, PAL/ SECAM/NTSC) komplekti ar ļoti maz ārējo komponentu un bez rokasgrāmatas

korekcija.

TUW

Г

!!#%

TUW

Г

!!#&

TUW

Г

!!#"

PF

PF

PF

FP PFPF

FP PFPF PF

PF

WD9@P

Г

D8 0212 67(5(2 3$/ 6(&$0 176&

WD9@P

Г

QSP8@TTPS

Г

D8

Г

U67G@

8

10.3 UV1315, UV1316, UV1336

Vispārīgs apraksts UV1315:

Uv1315 uztvērējs pieder pie UV 1300 uztvērēju grupas, kuras ir izstrādātas, lai apmierinātu plašu pielietojumu klāstu. Tas ir

kombinētais VHF, UHF uztvērējs piemērots CCIR sistēmām B/G, H, L, L', I un I'.

UV1315 iezīmes:

* Uv1300 ģimenes mazo izmēru UHF/VHF uztvērēju loceklis

* Sistēmas CCIR: B / G, H, L, L', I un I'; OIRT: D / K

* Sprieguma sintezēta tuning (VST)

* Off-air kanāli, s-kabeļtelevīzijas kanāli un hiper-band

* Standartizēti mehāniskie izmēri un piespraušana

PINNING PIN VĒRTĪBA

1. Iegūt vadības spriegums (AGC) : 4.0 V, Max: 4.5 V

2. Tuning spriegums

3. Augstas joslas slēdzis: 5V, Min:4.75 V, Maks: 5.5 V

4. Vidējā joslas slēdzis: 5V, Min: 4.75 V, Maks: 5.5 V

5. Zema joslas slēdzis: 5V, Min: 4.75 V, Maks: 5.5 V

6. Barošanas spriegums: 5V, Min:4.75 V, Maks: 5.5 V

7. Nav savienots

8. Nav savienots

9. Nav savienots

10.Simetrisks, ja izeja 1

11.Simetrisks, ja izeja 2

Joslu Pārslēgšanas tabula:

% $ 1 ' QDI

Г

"Q D I

Г

"Q D I

Г

"

G'ђ

Г

7hqq

ГГГГГГГГГГ

Г

W

ГГГГГГГГГГГГГ

Г

W

ГГГГГГГГГГГГГ

$ W

H vq

Г

7hqq

ГГГГГГГГГГГ

Г

W

ГГГГГГГГГГГГ

$ W

ГГГГГГГГГГГГГГ

Г

W

C vt u77hqq $ $ wwwww

UV1316 vispārīgs apraksts:

Uv1316 uztvērējs pieder pie UV 1300 uztvērēju grupas, kuras ir izstrādātas, lai apmierinātu plašu pielietojumu klāstu. Tas ir

kombinētais VHF, UHF uztvērējs piemērots CCIR sistēmām B/G, H, L, L', I un I'.

UV1316 iezīmes:

* Uv1300 ģimenes mazo izmēru UHF/VHF uztvērēju loceklis

* Sistēmas CCIR: B / G, H, L, L', I un I'; OIRT: D / K

* Digitāli kontrolēta (PLL) tuning caur IIC-bus

* Off-air kanāli, s-kabeļtelevīzijas kanāli un hiper-band

* Pasaules standartizēti mehāniskie izmēri un pasaules standarta piespraušana

* Atbilst "CENELEC EN55020" un " EN55013”

PINNING PIN VĒRTĪBA

1. Iegūt vadības spriegums (AGC) : 4.0 V, Max: 4.5 V

2. Tuning spriegums

3. IIC-bus adrese izvēlieties: maks: 5.5 V

4. IIC-bus sērijas pulkstenis: Min: -0.3 V, Max: 5.5 V

5. IIC-bus sērijas dati: Min: -0.3 V, Max: 5.5 V

6. Nav savienots

7. PLL barošanas spriegums: 5.0 V, Min: 4.75 V, Maks: 5.5 V

8. ADC ievade

9. Uztvērēja barošanas spriegums: 33V, Min: 30V, Max: 35V

10. Simetrisks, ja izeja 1

11. Simetrisks, ja izeja 2

9

UV1336 vispārīgs apraksts:

Uv1336 sērija ir izstrādāta, lai saņemtu kanālus, kas tiek pārraidīti saskaņā ar M, N standartu.

UV1336 iezīmes:

* Globālais standarts pinning

* Integrēta miksera oscilatora un PLL funkcija

* Atbilst CISPR 13, FCC un DOC (Kanāda) noteikumiem

* Zems enerģijas patēriņš

* Gan Phono savienotājs un " F " savienotājs ir pieejami

PINNING PIN VĒRTĪBA

1. Iegūt vadības spriegums: 4.0 V, Max: 4.5 V

2. Tuning spriegums

3. Adrese Izvēlieties maks: 5.5 V

4. Sērijas cloc: Min: -0.3 V, Max: 5.5 V

5. Sērijas dati: Min: -0.3 V, Max: 5.5 V

6. Nav savienots

7. Barošanas spriegums: 5.0 V, Min: 4.75 V, Maks: 5.5 V

8. ADC ievade (pēc izvēles)

9. Tūninga barošanas spriegums: 33V, Min: 30V, maks: 35V

10. Zeme

11. Ja izejas

10, 4 TDA2822

TDA2822 vispārīgs apraksts

TDA2822 ir mono tilta pastiprinātājs, kas īpaši izstrādāts TV un pārnēsājamām Radio lietojumprogrammām. Nepieciešams ļoti maz

ārējās sastāvdaļas

PLAŠS BAROŠANAS SPRIEGUMA DIAPAZONS (3-15V)

MINIMĀLIE ĀRĒJIE KOMPONENTI

- NAV SVR KONDENSATORS

- NAV BOOTSTRAP

- NAV BOUCHEROT ŠŪNU

ĪSSAVIENOJUMU AIZSARDZĪBA

SILTUMA PĀRSLODZES AIZSARDZĪBA

PIESPRAUST

1. Izeja 1

2. Vcc

3. Izvade 2

4. Gnd

5. Ievade (-)

6. Ievade 2 (+)

7. Ievade 1 (+)

8. Ievade (-)

10, 5 TDA8174AW

NEATKARĪGA VERTIKĀLĀ AMPLITŪDAS REGULĒŠANA. BUFERA POSMS. JAUDAS PASTIPRINĀTĀJS

FLYBACKGENERATOR. Termiskā aizsardzība .IEKŠĒJAIS ATSKAITES SPRIEGUMS

Vispārīgs Apraksts:

TDA8174Aand TDA8174AWare monolīta integrālās shēmas. Tā ir pilna veiktspēja un ļoti efektīva vertikālā novirze

ķēde, kas paredzēta tiešai TV attēla caurules vadīšanai krāsu un B & W televizorā, kā arī monitoru un datu displejos.

PIESPRAUST

1. JAUDA

2. Izejas posms Vs

3. SPRŪDA IEVADE

4. AUGSTUMA REGULĒŠANA

5. SPRIEGUMA REF ATDALĪŠANA

6. ZEME

7. RAMPAS ĢENERATORS

8. BUFERA IZEJA

9. APGRIEŽOT IEVADI

10. Vs

11. FLYBACK ĢENERATORS

10

10, 6 UC3842 / 3

Vispārīgs apraksts:

APRAKSTS

TheUC3842/3/4/5family kontroles ICs nodrošina nepieciešamās funkcijas, lai īstenotu off-line vai DC līdz DC fiksētu frekvenci

pašreizējā režīma kontroles shēmas ar minimālu ārējo daļu skaitu. Iekšēji ieviestās shēmas ietver zem sprieguma

Filtru saraksts pilots:

К2962 / К2966

Nulle

Divi

Viens

Divi

QT

Gads

7B

Gads

9F

Gads

F

Gads

G

Gads

G F!(%!H

ГГГГГГГГГГГГ

Gada (%$"

QT

Gads

7B

Gads

9F

Gads

F

Gads

D

Gads

D F!(%%H

Jautājums 6 g

Gads

D

Gads

*

QT

Gads

7B

Gads

9F F!(%%H

Jautājums 6 g

Gads

7. B (&$H

9,'(2 $8',2

PINNING

1. Ieeja

2. Ieeja-zeme

3. Čipu pārvadātājs-zeme

4. Izejas

5. Izejas

Л9653М

PINNING

1. Ieeja

2. Pārslēgšanās I

3. Čipu pārvadātājs-zeme

4. Izejas

5. Izejas

Divpadsmit

Nulle

Divi

Viens

Divi

,

)

I

W

H

D

Gads

Astoņi

F

@

`

Q

Seši

9.

D

ЅГ

T

@

I

T

P

S

$

W

!

WГ

Seši

V

9.

!

W

T

H

Q

T

V

Astoņi

"

'

#

!

"

Seši

Septiņi

9.

&

9.

,

'

(

Divi

Trīs

Pieci

Divi

&

(

Seši

Seši

Divi

Pieci

Seši

Septiņi

Nulle

,

&

Pieci

Divi

&

Divi

Viens

Septiņi

Pieci

Divi

/

/

(

Pieci

Pieci

*

%

$

Nulle

Trīs

$

Astoņi

$

Nulle

Trīs

U

9.

Seši

!

'

!

!

9.

par

†

n

…

g

g

‡Gads

Seši

Ђ



U

9.

Seši

'

&

#

Seši

X

9.

(

Pieci

$

Nulle

Trīs

A

Septiņi

U

C

P

S

D

un

P

I

U

Seši

G

9.

S

D

W

@

Septiņi

V

'

'

9.

A

W

D

9.

@

P

T

X

D

U

Astoņi

C

D

I

BR

Astoņi

D

S

Astoņi

V

D

U

T

T

Astoņi

Seši

S

U

A

Seši

W

Q

G

G

W

T

UГ

U

V

I

@

S

V

W

"

$Gads

Gads

"

%

Trīspadsmit

AK36/TITĀNA TELETEKSTS – Valodas Groups

GROUP 1 - WEST

• RAKSTISKUS

• RAKSTISKUS

• ZVIEDRU

• CZECH

• GERMAN

• PORTUGĀĻU

• TULKOTĀJI

• RUMANIAN

GROUP 2 – WEST / EAST

• POĻU

• RAKSTISKUS

• ZVIEDRU

• CZECH

• GERMAN

• TULKOTĀJI

• TULKOTĀJI

• RUMANIAN

GROUP 3 – WEST / TURCIJA

• RAKSTISKUS

• RAKSTISKUS

• ZVIEDRU

• TURKU

• GERMAN

• PORTUGĀĻU

• TULKOTĀJI

• RUMANIAN

GRUPA 4 – EAST / CYRILLIC

• RAKSTISKUS

• CYRILLIC

• ZVIEDRU

• CZECH

• GERMAN

• TULKOTĀJI

• LETTISH

• RUMANIAN

GRUPA 5 - ARABIC

• RAKSTISKUS

• RAKSTISKUS

• ZVIEDRU

• TURKU

• GERMAN

• HEBREW

• TULKOTĀJI

• ARABIC

Izmantojot Krāsu Pogām

Sarkans: nav iespējas.

Zaļā: izmanto, lai pārslēgtos attiecība starp 4:3 un 16: 9.

Dzeltena: izmanto, lai sagatavotu sistēmas ekrāna iestatījumi.

Zils: nav iespējas.

Četrpadsmit

AK36 CHASSIS MANUAL ADJUSTMENT PROCEDURE

Pasūtījumu ievadīt servisa izvēlnes, vispirms ievadiet galvenajā izvēlnē, pēc tam nospiediet ciparu, 4, 7, 2 un 5 cieņu.

Lai izvēlētos iestatījumus, izmantot vai pogas. Lai mainītu izvēlēto iestatījumu, izmantot vai pogas.

Izvēlētais iestatījums ir atlasīts.

Visam service menu parameters of AK36 CHASSIS are listed below. Dažiem iestatījumiem noklusējuma vērtības

dodiet par to pašu tabulu.

PARAMETRS REGISTER NOTE (NUMBERS ARE DEFAULT VALUES FOR CONCERNED ARAMETER)

OSD OSD Horizontal Position ADJUST HORIZONTAL POSITION FOR OSD

IF1 IF Coarse Adjust IF1 Export Course Neg. Адж. (WO / L')

IF2 IF Fine Adjust IF2 Fine Adjust Neg. Адж. (WO / L')

IF3 IF Coarse Adjust for L-Prime IF3 Export Course Pos. Адж. - )

IF4 IF Fine Adjust for L-Prime IF4 Fine Adjust Pos. Адж. - )

AGC Automatic Gain Control (AGC AGC Adjust

VLIN Vertical Linearity ADJUST VERTICAL LINEARITY

VS1A Vertical Size for 50 Hz / 4:3 ADJUST VERTICAL SIZE FOR 4:3 REŽĪMS (50 HZ)

VS1B Vertical Size for 50 Hz / 16:9 ADJUST VERTICAL SIZE FOR 16:9 REŽĪMS (50 HZ)

VP1 Vertical Position for 50 Hz ADJUST VERTICAL POSITION (50 HZ)

Horizontālā pozīcija НР1 50 Hz regulēšana horizontālā pozīcija (50 Hz)

VS2A Vertical Size for 60 Hz / 4:3 ADJUST VERTICAL SIZE FOR 4:3 REŽĪMS (60 HZ)

VS2B Vertical Size for 60 Hz / 16:9 ADJUST VERTICAL SIZE FOR 16:9 MODE (60 HZ)

VP2 Vertical Position for 60 Hz ADJUST VERTICAL POSITION (60 HZ)

Horizontālā pozīcija НР2 60 Hz regulēšana horizontālā pozīcija (60 Hz)

RGBH RGB Horizontal Offset Shift CVBS – RGB HORIZONTAL POSITION COMPENSATION

UR White Point regulēšana, sarkanā 40

WG White Point Adjust for GREEN 40

V. B. balts punkts regulēšana zilā 40

Br neobjektivitāti sarkanā 31

BG neobjektivitāti zaļā 31

APR APR 10 Threshold

FMP1 FM Prescaler when AVL is OFF 9 (STEREO ONLY)

NIP1 NICAM Prescaler when AVL is OFF 20 (STEREO ONLY)

SCP1 SCART Prescaler when AVL is OFF 13 (STEREO ONLY)

FMP2 FM Prescaler when AVL is ON 13 (STEREO ONLY)

NIP2 NICAM Prescaler when AVL is ON 16 (STEREO ONLY)

SCP2 SCART Prescaler when AVL is ON 13 (STEREO ONLY)

F1H High Byte of crossover frequency for VHF1-VHF3 MEANINGFUL FOR ONLY PLL UZTVĒRĒJS (see uztvērējs setting table)

F1L Low Byte of crossover frequency for VHF1-VHF3 MEANINGFUL FOR ONLY PLL UZTVĒRĒJS (see uztvērējs setting table)

F2H High Byte of crossover frequency for VHF3-UHF MEANINGFUL FOR ONLY PLL UZTVĒRĒJS (see uztvērējs setting table)

F2L Low Byte of crossover frequency for VHF3-UHF MEANINGFUL FOR ONLY PLL UZTVĒRĒJS (see uztvērējs setting table)

БС1 pārslēgšanās grupas ВЧ1, lai tikai nodrošinātu, ka viņš bija tikai pilnā uztvērējs (skat. tabulu uzstādījumi uztvērēja)

BS2 Band Switch Byte for VHF3 Meaningful for only MEANINGFUL FOR ONLY PLL UZTVĒRĒJS (see uztvērējs setting table)

БС3 grupa pārslēgties uz UHF ēdināšana tikai, lai tikai pilnīgi uztvērējs (skat. tabulu uzstādījumi uztvērēja)

Vadība KB jādara tikai tā, lai uztvērējs varētu strādāt tikai, lai plakanā uztvērēja (skat. tabulu uztvērēja iestatījumus)

OP1 Option 1 (see the Option List) PERIPHERAL OPTIONS (see table variants)

OP2 Option 2 (see the Option List) RECEPTION STANDART OPTIONS (see table variants)

OP3 Option 3 (see the Option List) VIDEO OPTIONS (see table variants)

OP4 Option 4 (see the Option List), TV FEATURE OPTIONS (see table variants)

OP5 Option 5 (see the Option List) CHANNEL TABLE OPTIONS (see table variants)

ТХ1 pārraide 1. Variants (sk. variantu saraksta) opcijas pārraides (skat. parametru tabula)

Piecpadsmit

USING COLOUR BUTTONS ON SERVICE MENU

Sarkanā poga (modeļiem tikai stereo): viņa pārslēdz Авл uz profilu vai servisa izvēlnē. Авл vārds ir redzams

izvēlnē tools (rīki), kad Авл ir.

Zaļā poga: viņš pārgāja attēla režīms uz 4: 3 vai 16: 9 izvēlnē pakalpojumi. Tas ir noderīgi, kad tas nav nepieciešams

noregulējiet 16: 9 attēla režīms vertikāls izmērs.

YELLOW BUTTON : It switches to VERTICAL SCAN DISABLE mode. Tas tiek izmantots, lai regulētu spriegumu ekrāna.

Zilais taustiņš: tas tiek izmantots, lai kontrolētu AH un automātiski, ja izvēlnē pakalpojumi.

WHITE BALANCE ADJUSTMENT

Trīs parametriem tiek izmantoti, lai radītu balto balansu. Lai to izdarītu, izmantojiet krāsu analizatoru. Izmantošana

(White point adjust for RED), WG (White point adjust for GREEN), WB (White point adjust for BLUE), parameters, insert

+ zīmi laukumā, kas atrodas vidū ekrāna.

Prognozētās vērtības šiem parametriem tiek dota uz galda iepriekš.

AGC ADJUSTMENT

In order to do AGC adjustment, enter a 60dBmV RF signal level from channel C-12 (224.25 Mhz)

Izvēlieties AH opciju no izvēlnes pakalpojumu. Nospiediet zilo (instalēt) poga no tālvadības kontrolieris. Vadība

izdarīt automātiski, programmatūras. Cm. indikators АГК izvēlnē pakalpojumi, tas būtu 1. Pārbaudiet šo attēlu ir normāla

Signāla līmenis 90дбмв.

)

D A

Gads

DI9D86UPS 6B8

Gads

DI9D86UPS IPI@

IF NEGATIVE ADJUSTMENT (WITHOUT L' SYSTEMS)

Novietojiet veidni video uz paneļa krāsa krita ar frekvenci 38,9 Mhz. Lietotu šo, ja jūs pierakstīties uz kontakta-10 un pin-11

uztvērējs. Preses reizē-1 un pēc tā, ka zils (instalēt)poga no tālvadības kontrolieris. Izvēlieties standarts kā BG vai es.

(ja nav pieejams) un pēc tam ierakstiet izvēlnes pakalpojumu. Select IF1 parameter from service menu and press BLUE (INSTALL) button

no tālvadības kontrolieris. Ja vadība tiks veikts automātiski programmatūru. Skatoties, ja indikators servisa izvēlne, tas ir

jums vajadzētu būt kā attēlā - 1 uz leju iepriekš.

IF POSITIVE ADJUSTMENT (WITH L' SYSTEMS)

Izveidot video veidni, lai slepeno krāsas bārs veidni ar frekvenci 33,9 Mhz. Lietotu šo, ja jūs pierakstīties uz kontakta-10 un

PIN-11 uztvērēja. Preses reizē-1 un pēc tā, ka zils (instalēt)poga no tālvadības kontrolieris. Izvēlieties grupu AF-1

(C1 – C4 for PLL tuners) un standart as, L'(L for PLL Uztvērējs). Ievadiet izvēlnes pakalpojumu. Izvēlieties иф1 opciju no izvēlnes pakalpojumi

un nospiediet zilo (instalēt) poga no tālvadības kontrolieris. Ja vadība tiks veikts automātiski programmatūru. Redzēt, ja

indikators uz servisa izvēlne, tas ir līdzīgs skaitlis-1 uz leju iepriekš.

OSD HORIZONTAL POSITION ADJUSTMENT

Noklikšķiniet uz opcijas izvēlnē pakalpojumi. Noregulējiet horizontālā stāvoklī ОСД vidū ekrāna, izmantojot

saite bārs uz izvēlnes apakšā pakalpojumu. (Turklāt, horizontālā stāvoklī, lai teksta ekrāna)

TELETEKSTS BRIGHTNESS ADJUSTMENT

Novietojiet televizoru uz kanālu, izmantojot televīzijas pārraides. Ievadiet izvēlnes pakalpojumu. Noklikšķiniet uz teksts no tālvadības kontrolieris. Regulēšana

Spilgtums iestatījums ir 30 novērtēt ar kreiso peles pogu tālvadības pults. Press TV button and MENU poga

no tālvadības kontrolieris ar cieņu. Vadība ir pabeigta.

Sešpadsmit

BP...

Gads

-

Gads

ОГДИ

BP...

Gads

TV " P

Gads

W 6

BP...

Gads

TV " P

Gads

W 7

BP...

Gads

Q'†v‡v' 

Gads

WQ

"Hello.

Gads

Q'†v‡v' 

Gads

C Q

BP...

Gads

TV " P

Gads

WT!Seši

BP...

Gads

TV " P

Gads

WT!Septiņi

BP...

Gads

Q'†v‡v' 

Gads

WQ!

"Hello.

Gads

Q'†v‡v' 

Gads

C Q!

SB7

Gads

HP9@

Gads

"Hello.

Gads

Q'†v‡v' 

Gads

СБ7С

Tulkotāji: …

Gads

N

Gads

Jautājums 6 g

Gads

7 B

Gads

PV ...pir

Gads

‡r†‡

Gads

ѓһ‡‡ r ...

Gads

-

Gads

SA

Gads

8ухтр

Gads

WG D I

Gads

-

Gads

"

Gads

prāts.

Gads

PV ...pir

Gads

N†

Gads

...

Gads

N†

Gads

vikipēdijā ir raksts par citiem cilvēkiem ar uzvārdu

Tulkotāji: …

Gads

N

Gads

Jautājums 6 g

Gads

7 B

Gads

PV ...pir

Gads

‡r†‡

Gads

ѓһ‡‡ r ...

Gads

-

Gads

SA

Gads

8ухтр

Gads

W 6

Gads

-

Gads

T " p

Gads

-

Gads

uz" u"

Gads

ийхпх

Gads

- †

Gads

'

Gads

es ...

Gads

‡ur

Gads

-  …

Gads

-

Gads

й'джарг…

ѓһ…‡

Gads

's

Gads

‡ur

Gads

‡r†‡

Gads

ѓһ‡‡ r ...

Gads

ирп'Джаг

Gads

-

Gads

-

Gads

‡'

Gads

‡ur

Gads

-  …

Gads

-

Gads

й'джарг …

Gads

uz" u"

Gads

papildinformāciju†

Gads

's

Gads

- - - - - - - - - - -

Gads

-

Gads

-

Gads

Es'

Gads

sveiki.‡

Gads

‡'

Gads

vikipēdijā ir raksts par citiem cilvēkiem ar uzvārdu…

8.

Gads

-

Gads

...†‡

Gads

-

Gads

T " p

Gads

tulkotāji:

Gads

-

Gads

‡ur

Gads

hqw €†‡ Ђг‡

Gads

ирп'Джаг†

Gads

v Ђ...'ѓг …

Gads

-  …

Gads

-

Gads

UR. …

Gads

tulkotāji:

Gads

hqw €†‡ЂгЃ‡†

Gads

n...p

Gads

к'UG

Tulkotāji: …

Gads

N

Gads

Jautājums 6 g

Gads

7 B

Gads

PV ...pir

Gads

‡r†‡

Gads

ѓһ‡‡ r ...

Gads

-

Gads

SA

Gads

Tulkotāji: …

Gads

kas jauns šajā versijā:

Gads

ЂгЃ€

Gads

-

Gads

... ††

Gads

BS@@ES

Gads

Q D S 8UV@

Gads

i€‡‡'

Gads

Джаки.

Gads

...

Gads

p'  pasaulé...'y y r …

Gads

‡'

vikipēdijā ir raksts par citiem cilvēkiem ar uzvārdu

Gads

‡'

Gads

% ) (

Gads

-

Gads

Джак'KR

Gads

'

Gads

kas jauns šajā versijā:

Gads

Ђг  €

Gads

8ухтр

Gads

W 7

Gads

-

Gads

TV " P

Gads