Купил у китайцев 9 высоковольтных тр-ров  FPQF13N50C (надо 4 шт, остальные про запас) Все одной парии.  Прозвонил как обычно мультиметром . Возникли  сомнения  в их соответствии параметрам  согласно маркировке.   Проверил китайским тестером, все рабочие, составил таблицу, сижу думаю какие 4 шт поставить в мост.   Стоят в DC-AC  12\220V

1 С высоковольтными мофеттами имею дело редко,  но, сколько знаю, у них высокое напряжение включения и моим мультиметром не открываются, а тут открываются 3 шт. в партии.

2 Большой разброс по ёмкости

3 Вопрос, можно ли по замерам определить рабочее напряжение, хотя бы приблизительно и поможет ли здесь более сложный тестер, например с подачей нв вход 20-30 кГц  Как говорят –Нет головы, бери осциллограф.

4 для себя пока думаю 7 и 8 на верх, а 4 и 5 на низ

| FPQF13N50C № тр-ра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показания в открытом состоянии С-И | 833 | 1101 | 1290 | нет | нет | 1106 | нет | нет | нет |
| Мультиметр на 2 Мом С-И | 0.66 | 1,2 | 1,04 | 0,7 | 0,9 | 1,28 | 0,55 | 0,56 | 1,18 |
| китайский тестер ёмкрсть | 1,45nF | 3,46nF | 1,8nF | 585pF | 669pF | 3,44nF | 2,18nF | 2,57nF | 2,15nF |
| китайский тестер порог откр V | 3.6 | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |