Краткое описание.

БП, как обычно, состоит из дежурного БП, APFC и основного инвертора. Поскольку выходное напряжение одно, то супервизора нет. Функционально каждая часть весьма независима одна от другой, что облегчает ремонт.

Дежурный БП.

Выполнен на ICE2QR4765 с встроенным силовым транзистором. От даташита отличается мало. Выдаёт «горячие» +12,3 вольта, и «холодные» +5 и +12 вольт. От +12 вольт питается и вентилятор. Если вентилятор жужжит – почти наверняка дежурный БП исправен.

APFC.

Тоже по даташиту на NCP1654, управление и защита – на U3 LM358.

U3.2 для контроля сетевого напряжения. При слишком малом напряжении на входе 2 U3.2, компаратор выдаст единичку на выходе 1, закроется тр-р Q7 и отключит питание U7. А также откроется Q16, закроется Q4 и через оптрон остановит инвертор.

U3.1 служит для плавного пуска и контроля выходного напряжения +385 вольт. При достижении номинального напряжения компаратор выдаст на выходе 7 единичку, транзистор Q4 откроется и через оптрон даст сигнал на запуск инвертора. Одновременно откроется Q1,  включится реле, закоротив термисторы. Питание на м/сх идёт от дежурного БП с горячих +12,3В. Обычное время запуска – около 4-х секунд. Опорное напряжение для компараторов + 2,5 вольта со стабилитрона U6.

Как видим, APFC может работать сам по себе. Если в схеме нет КЗ далее по +385 вольт, то APFC запустится, и даже можно обойтись без дежурного БП, запитать от батареи 12 вольт (безопаснее) или от другого БП, не забывая, что сторона горячая!

Инвертор и синхронный выпрямитель.

Применена CM6901X, по даташиту почти всё также. Питание м/сх через тр-р Q5, который открывается сигналом с оптрона от APFC. Выходы 13 и 14 – на основной инвертор, выходы 11 и 12 – на синхронный выпрямитель. Для разделения холодной и горячей стороны использован драйвер U10. Схема обычного мощного резонансного преобразователя особенностей не имеет.

Синхронный выпрямитель выполнен на 5-ти*2 одинаковых тр-рах в корпусе Power Flat Dual Cool, имеющих металлическое основание с двух сторон. Попытка заменить их на корпус PQFN 5*6 не увенчалась долговременным успехом – радиатор холодный, транзисторы перегреваются. Предварительно сигнал с U12 усиливается парами Q25,26 и Q29,30.

Контроль режимов тока, напряжения, температуры выполнен на компараторах U11 и U13.

Пуск, аварийный останов, осуществляются по входу 7 U12. По схеме ИЛИ к нему подсоединены коллекторы 4-х ключевых транзисторов для каждого вида контроля.

Напряжение с токового шунта R111 подаётся на вход 3 U11, усиливается и подаётся на базу тр-ра Q24. При превышении допустимого тока инвертор блокируется. Диод D10 второго каскада компаратора U11 защёлкивает его в единичном состоянии, тем самым не давая запустится инвертору, пока БП не будет выключен, и  не разрядятся все конденсаторы.

Контроль температуры осуществляется терморезистором NTC4. При превышении температуры откроется уже тр-р Q34.  Второй канал контроля температуры с Q33 не задействован, хотя нет только терморезистора NTC3 – вообще не установлен.

Установка перемычки или тумблера «Power ON» закрывает транзистор Q17 и запускает инвертор.

Регулировка выходного напряжения +12V осуществляется построечным резистором R71.

О заземлении и технике безопасности. На схеме ТРИ земли разных условных обозначений. Горячая, холодная и РЕ (сетевая вилка и корпус БП).

Причём, «противовысокочастотнонаводочные» конденсаторы от горячей и холодной земли на РЕ подключены к другим контактным площадкам платы, чем собственно РЕ от сетевой вилки и соединяются с РЕ только через металлический корпус блока. Радиаторы APFC и инвертора соединены с ГОРЯЧЕЙ землёй!