Далее необходимо его подключить к UART-интерфейсу медиаплеера MAG 255. Для подключения будем использовать основные линии UART-интерфейса – RXD, TXD и GND, а также линию +5 В или +3,3 В для питания нашего конвертера.

На плате медиаплеера MAG 255 мы использовали следующие контакты:

- 2-й контакт — +5 В (для питания конвертера)

- 16-й контакт — GND (для UART-интерфейса)

- 18-й контакт — RxD (для UART-интерфейса)

- 20-й контакт — TxD (для UART-интерфейса)

Помимо подключения к UART-интерфейсу необходимо еще выполнить подключение к Ethernet выводу медиаплеера с помощью Ethernet кабеля.

С помощью UART-интерфейса и внутренних команд устройства мы будем настраивать и регулировать процесс прошивки, а по Ethernet-подключению будет производится передача файлов прошивки на медиаплеер MAG 255.

И так, с аппаратной частью подключения разобрались, теперь приступим к программной.

Для передачи файлов  прошивки будем использовать программу Tftpd.

Данная программа позволит создать «клиент-сервер» связь между ПК (сервер) и медиаплеером (клиент) по Ethernet-подключению. Соответственно сетевому адаптеру ПК необходимо установить IP-адрес (у вас может быть свой):

192.168.125.100

Ниже представлены необходимые настройки Tftpd:

Файлы прошивки («fs.bin» и «root.bin») необходимо поместить в корень директории установленной программы Tftpd, так как в дальнейшем именно с данной директории будет происходит передача файлов на медиаплеер.

После выполнения настроек, запускаем программу Tftpd и переходим к следующим действиям.

Следующим шагом станет установка и настройка программы PuTTY. В нашем случае конвертер использует интерфейс «COM1».

Убедившись в правильности всех настроек выполняем подключение и подаем питание на медиаплеер MAG 255.

ВНИМАНИЕ. Для того, чтобы попасть в консоль управления необходимо после запуска MAG 255 периодически нажимать клавишу пробела, до тех пор, пока не появится следующие надписи:

Если с первого раза не получилось, необходимо перезагрузить медиаплеер и выполнить процедуру «входа» повторно.

Попав в консоль управления поочередно выполняем следующие команды:

setenv loppubKEY no

Команда сбрасывает ключ, позволяя загрузить на устройство стороннюю прошивку.

saveenv

Команда сохраняет произведенные на устройстве изменения.

nand erase

Команда производить очистку памяти чипа NAND.

setenv ipaddr 192.168.25.101

Команда задает IP-адрес внутреннему сетевому адаптеру устройства.

setenv serverip 192.168.25.100

Команда указывает IP-адрес сервера (ПК) из которого будет производится загрузка файлов прошивки на медиаплеер.

tftp 0x80000000 root.bin

Команда выполняет загрузку файла прошивки «root.bin» из сервера.

Процесс загрузки выгладит следующим образом:

nand write 0x80000000 7c00000 400000

Команда сохраняет данные файла прошивки в памяти чипа NAND.

tftp 0x80000000 fs.bin

Команда выполняет загрузку файла прошивки «fs.bin» из сервера.

nand write 80000000 8000000 5000000

Команда сохраняет данные файла прошивки в памяти чипа NAND.

reset

Команда выполняет перезагрузку медиаплеера.

Немного иллюстраций выполнения команд:

Процесс прошивки завершен. Теперь можно провести тестовый запуск нашего обновленного медиаплеера.

При первом запуске  Aura HD Plus нам необходимо зайти в меню BIOS. Для этого, при включении медиаплеера, на пульте устройства необходимо зажать кнопку «MENU» («Меню»).

В меню BIOS необходимо произвести небольшие настройки.

Выполняем сброс настроек путем выбора пункта «Def. Settings».

Выполняем сброс ключа памяти. Для это выполняем вход в подменю пункта «Upgrade Tools» и выбираем пункт «Reset Op. Key».

Изменяем значение параметра «Boot Mode» на «NAND2».

Ну вот и все. Далее запускаем медиаплеер в обычном режиме и проверяем его работу.

Если все прошло гладко, то на выходе мы получаем полноценный медиаплеер Aura HD Plus, со всеми его преимуществами. Далее собираем плеер в корпус и радуемся его рабе.

Спасибо за внимание.