|  | B+ | C+ | GND | ускор. | +U | -U | +конд | накал | АПЧ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT2140/112 | 2 | 1 | 4,5 | 8 | 6 |  | 10 |  |  |  |
| BSH-10 | 8 | 9 | 2,4,6 |  | 5:+100 |  | 1 |  |  | 3 своб 10-VD-GND |
| BSH-13 | 6 | 7 | 4 | 8 |  |  |  |  |  | 5 |
| BSH-12-N3E | 6 | 7 | 4 | 5 ? | 5 ? |  |  |  |  | 8 –VD-GND |
| BSH-7 N1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 |  | 9 |  |  | 2-своб 1-VD-GND |
| BSH-20 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 |  | 9 |  |  | 2-своб 1-VD-GND |
| TVL57/5 | 2 | 1 |  | 8 | 6 : +33 | - | 10 | - |  |  |
| РЕТ 29М | 7 | 4 | 8 | 3 | 9: +31 |  | 1 |  |  |  |
| ТДКС 12.01 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1: +31 |  | 2 |  |  |  |
| ТДКС 9-1 | 3 | 1 | 12,14 | 18 |  |  |  | 13 | 16 | 15 |
| ТДКС 9-2-1 | 9 | 8 | 7,11 | 3 | 1:+100 | 3:-30 | 4 |  |  |  |
| ТДКС 9-2-1 А Коо | 9 | 8 | 7,9 | 11 | 1: +100 | (11) | 2 |  |  |  |
| ТДКС 9-2-1 Г Коо | 7 | 4 | 8 | 3 | 9: + 31 |  | 1 |  |  | 5,11 пер20 |
| ТДКС 9-2-1 М Фотон | 9 | 8 | 7,3(11) | 11(3) | 1:+100 | (11) | 4 |  |  |  |
| ТДКС 9-2-1 М Коо | 7 | 4 | 8 | 3 | 9: +31 |  | 1 |  |  |  |
| ТДКС 9-2-1 М ТанталСаратов | 7 | 4 | 8 | 3 | 9: +31 |  | 1 |  |  |  |
| ТДКС 9-2-1 Р | 4 | 8 | 7,11 | 3 | 10 питан драйвера |  |  |  | 1 | 2-синхр источника |
| ТДС 12-0,27-02А | 11 | 7 | 8,9 | 3 | 4:+110 |  | 6 |  |  | 9-10 1,5своб |
| ТДС 12-01 ? Диалог | 9 | 8 | 7 | 3 | 1:+100 | 3:-30 | 4 |  |  | 11 |

Примечания:

- Не все удалось проверить самому, кое-что досталось по наследству, возможны несоответствия

- Графа +конд   означает вывод, подключенный к корпусу через +электролита.

- В  строчниках BSH этот электролит подключен к +питания.

- Для BSH указан вывод, подключенный к катоду диода, сидящего анодом на земле (и конденсатор в параллель)

- Кому не нравится, пусть сделает лучше и поделитcя