ГОСТ 18198-89

Группа Э31

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ТЕЛЕВИЗОРЫ

Общие технические условия

Television receivers.
General specifications

ОКСТУ 6581

Срок действия с 01.01.91 
                      до 01.01.96*
_______________________________ 
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации.
(ИУС N 11-12, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН 
     
     РАЗРАБОТЧИКИ:
     
     Г.Е.Романов, канд. техн. наук (руководитель темы); Б.Г.Брайнин; О.А.Газнюк; В.Н.Захаров; Б.Н.Хохлов, канд. техн. наук; Ш.Д.Тверская; Т.Я.Пустовалова; В.А.Тукмаков; В.Э.Сакс; А.В.Побияхо; Л.М.Трусова; В.В.Новиков
     
     2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением от 21.12.89 N 3934
     
     3. Срок первой проверки - 1994; периодичность проверки - 5 лет
     
     4. Стандарт полностью соответствует публикации МЭК 107
     
     5. ВЗАМЕН ГОСТ 18198-85
     
     6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылки | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.006-87 | 3.2.4; 3.5, 5.1; 5.2; 5.3.10; 6.1.3 |
| ГОСТ 15.009-89 | 3.2.2 |
| ГОСТ 7399-80 | 3.2.4 |
| ГОСТ 7845-79 | 2.1 |
| ГОСТ 9021-88 | 5.1; 5.2; 5.3.1 |
| ГОСТ 9042-86 | 3.2.4 |
| ГОСТ 11478-88 | 3.3.1; 5.3.8 |
| ГОСТ 14192-77 | 6.2.2 |
| ГОСТ 15150-69 | 6.3.1; 6.3.2 |
| ГОСТ 21194-87 | Раздел 4 |
| ГОСТ 21317-87 | 5.3.9 |
| ГОСТ 22505-83 | 2.1, табл.1, пп.20; 5.1; 5.2; 5.3.3 |
| ГОСТ 23784-84 | 3.2.4 |
| ГОСТ 23850-85 | 5.1; 5.2; 5.3.2 |
| ГОСТ 24838-87 | 2.2; 3.1, табл.2, 3.2.4 |
| ГОСТ 25874-83 | 6.1.4 |
| ГОСТ 26794-85 | 6.1.3 |
| ГОСТ 26964-86 | Раздел 4 |
| ГОСТ 27733-88 | Приложение 1 |
| ГОСТ 28002-88 | 2.1, табл.1, пп.21; 5.1; 5.2; 5.3.4 |
| Р 50-84-88 | 3.2.8; 5.3.7 |
| РД 50 669-88 | Разд.7 |

Настоящий стандарт распространяется на цветные и черно-белые телевизоры.
     
     Стандарт не распространяется на проекционные телевизоры.

### 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

По техническим характеристикам (нормам на параметры и эргономическим требованиям) телевизоры разделяют на:
     
     1) стационарные с размером экрана кинескопа по диагонали не менее 40 см;
     
     2) переносные с размером экрана кинескопа по диагонали не более 45 см.

### 2. ПАРАМЕТРЫ*

_______________
     * Параметры и нормы на них указаны для телевизоров, предназначенных для приема радиосигналов вещательного телевидения по ГОСТ 7845. Параметры и нормы для телевизоров, предназначенных для приема радиосигналов вещательного телевидения других стандартов и систем, должны быть указаны в ТУ на телевизор конкретной модели.
     
     2.1. Параметры телевизоров, нормируемые в настоящем стандарте, должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

|  | Норма для телевизора |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | стационарного | переносного |
| 1. Чувствительность, определяемая уровнем входного радиосигнала изображения, мкВ (дБ/мВт), не более: |  |  |
| а) ограниченная шумами |  |  |
| I-III диапазоны | 70(-72) |  |
| IV, V диапазоны | 100(-69) |  |
| б) ограниченная синхронизацией: |  |  |
| I-III диапазоны | 40(-75) |  |
| IV, V диапазоны | 70(-72) |  |
| 2. Избирательность, дБ, не менее: |  |  |
| а) на частоте, меньшей частоты несущей изображения на 1,5 МГц | 40 | 30 |
| б) в полосе частот, меньших частоты несущей изображения на 1,5-8,0 МГц* | 34(30) | 28 |
| в) на частоте, большей частоты несущей изображения на 6,5 МГц | 14 |  |
| г) на частоте, большей частоты несущей изображения на 8,0 МГц* | 40(36) | 30 |
| д) в полосе частот, больших частоты несущей изображения на 8,0-16,0 МГц | 34 | 28 |
| е) в полосе частот 31,25-39,25 МГц: |  |  |
| I диапазон | 40 |  |
| II, III диапазоны | 50 |  |
| IV, V диапазоны | 60 |  |
| ж) по зеркальному каналу: |  |  |
| I-Ill диапазоны | 45 |  |
| IV, V диапазоны | 30 |  |
| 3. Эффективность автоматической регулировки усиления (изменение размаха выходного видеосигнала при изменении уровня входного радиосигнала изображения от 0,2 до 50 мВ), дБ, не более | 3 |  |
| 4. Максимально допустимый уровень входного радиосигнала, мВ (дБ/мВт), не менее | 87(-10) |  |
| 5. Остаточная расстройка частоты гетеродина**, кГц, в пределах | ±100 |  |
| 6. Точность матрицирования, %, не менее | 80 |  |
| 7. Баланс белого: |  |  |
| статический (отклонение цветности белого свечения экрана от цветности опорного белого), не более: |  |  |
|  | 0,040 |  |
|  | 0,045 |  |
| динамический (отклонение цветности белого свечения экрана при различных уровнях сигнала яркости), не более: |  |  |
|  | 0,040 |  |
|  | 0,050 |  |
| 8. Неравномерность цвета по полю изображения (отклонение цветности различных участков изображения), не более: |  |  |
| при воспроизведении изображения белого цвета: |  |  |
|  | 0,035 |  |
|  | 0,035 |  |
| при воспроизведении изображения красного, зеленого или синего цветов: |  |  |
|  | 0,050 |  |
|  | 0,050 |  |
| 9. Нелинейные искажения изображения (по горизонтали и вертикали), %, в пределах: |  |  |
| а) для цветных телевизоров | ±7 | По ТУ |
| б) для черно-белых телевизоров | ±9 | По ТУ |
| 10. Геометрические искажения изображения, %, не более: |  |  |
| а) для цветных телевизоров, в которых применен кинескоп с самосведением лучей | 3 |  |
| б) для цветных телевизоров с другим типом кинескопа и для черно-белых телевизоров | По ТУ |  |
| 11. Фоновые геометрические искажения при питании от несинхронной сети, %, не более | 0,2 | По ТУ |
| 12. Чувствительность, ограниченная шумами и определяемая уровнем радиосигнала звукового сопровождения, мкВ (дБ/мВт), не более: |  |  |
| I-III диапазоны | 55(-74) |  |
| IV, V диапазоны | 80(-71) |  |
| 13. Уровень помех в канале звукового сопровождения, дБ, не более | -36 | -30 |
| 14. Номинальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее: |  |  |
| а) для цветных телевизоров с размерами экрана по диагонали: |  |  |
| более 60 см | 2,5 | - |
| не более 60 см | 1,0 | По ТУ |
| б) для черно-белых телевизоров | По ТУ |  |
| 15. Коэффициент гармоник сигнала звукового сопровождения по электрическому напряжению при номинальной выходной мощности, %, не более |  |  |
| а) для цветных телевизоров | 3 | По ТУ |
| б) для черно-белых телевизоров | По ТУ |  |
| 16. Напряжение питания, при котором телевизор сохраняет работоспособность, В: |  |  |
| нижнее значение***, не более | 170(198) |  |
| верхнее значение, не менее | 242 |  |
| 17. Уровень среднего звукового давления, дБ, не менее: |  |  |
| а) для цветных телевизоров с размерами экрана по диагонали: |  |  |
| более 60 см | 75 | - |
| не более 60 см | 72 | По ТУ |
| б) для черно-белых телевизоров | По ТУ |  |
| 18. Уровень акустического шума, дБ, не более | 40 |  |
| 19. Помехозащищенность от внешних электромагнитных полей, , не менее: |  |  |
| в I-III диапазонах | 50 | По ТУ |
| в IV, V диапазонах | По ТУ |  |
| в полосе частот 31,25-39,25 МГц | 90 | По ТУ |
| 20. Допустимые уровни индустриальных помех и напряженности поля излучения гетеродина | По ГОСТ 22505 |  |
| 21. Защита от электростатических разрядов | По ГОСТ 28002 |  |
| 22. Масса телевизора, кг | По приложению 1 |  |
| 23. Потребляемая мощность, Вт | То же |  |
| 24. Средняя наработка на отказ, ч | По приложению 2 |  |

______________
     * Нормы, указанные в скобках, распространяются на телевизоры с фильтрами УПЧИ на ПАВ, выполненными из пьезокерамики,
     
     ** Параметр распространяется на телевизоры с системой автоподстройки частоты гетеродина или с синтезатором частоты.
     
     *** Норма, указанная в скобках, распространяется на переносные черно-белые телевизоры.
     
     Примечания:
     
     1. Телевизоры с питанием от сети переменного тока или с комбинированным питанием должны быть рассчитаны на подключение к сети с напряжением 220 В.
     
     2. Параметры, указанные в пп.6, 7 и 8, распространяются на цветные телевизоры.
     
     
     2.2. В ТУ на телевизор конкретной модели должны быть дополнительно включены следующие параметры:
     
     1) коэффициент отражения на входе телевизора;
     
     2) нелинейные искажения сигнала яркости;
     
     3) нелинейные искажения сигналов основных цветов;
     
     4) импульсная характеристика канала изображения (после демодулятора) по цепи сигнала яркости;
     
     а) К-фактор 2Т-импульса;
     
     б) отношение размаха 2Т-импульса к размаху импульса 2Т-полосы;
     
     в) относительная неравномерность плоской части импульсов частоты строк;
     
     г) относительная неравномерность плоской части импульсов частоты полей;
     
     5) длительность фронта и выброс “зелено-пурпурного” перехода для сигналов цветных полос номенклатуры 100/0/25/0 и номенклатуры 100/0/75/0);
     
     6) расхождение во времени сигналов основных цветов;
     
     7) перекрестные искажения в сигналах цветности;
     
     8) искажения передачи постоянной составляющей сигнала яркости;
     
     9) искажения передачи постоянных составляющих сигналов основных цветов;
     
     10) яркость изображения;
     
     11) контрастность в крупных деталях;
     
     12) устойчивость цветовой синхронизации;
     
     13) рассовмещение;
     
     14) разрешающая способность по горизонтали;
     
     15) часть интервала полного видеосигнала, в течение которой изображение воспроизводится на экране;
     
     16) несимметрия изображения;

17) нестабильность размеров изображения:
     
     а) при самопрогреве;
     
     б) при изменении напряжения питания от 198 до 242 В;
     
     в) при регулировке контрастности и яркости;
     
     18) максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения;
     
     19) диапазон регулировки регулятора яркости;

20) диапазон регулировки регулятора контрастности;
     
     21) диапазон регулировки регулятора насыщенности;
     
     22) диапазон регулировки регулятора громкости;
     
     23) диапазон регулировки регуляторов (регулятора) тембра;
     
     24) суммарный коэффициент гармоник звукового давления;
     
     25) диапазон воспроизводимых частот звукового давления при неравномерности 14 дБ;
     
     26) дальность действия пульта дистанционного управления (ПДУ);
     
     27) угол поворота ПДУ;
     
     28) угол смещения ПДУ;
     
     29) неравномерность амплитудно-частотной характеристики на выходе для подключения магнитофона на запись сигнала звукового сопровождения;
     
     30) различие уровней сигнала от строки к строке при подаче полного цветового видеосигнала ПАЛ;
     
     31) точность матрицирования при подаче полного цветового видеосигнала ПАЛ;
     
     32) эффективность автоматической регулировки усиления канала цветности при подаче полного цветового видеосигнала ПАЛ (изменение размаха выходного видеосигнала при изменении размаха входного сигнала цветности в пределах, указанных в ГОСТ 24838);
     
     33) переходная характеристика канала изображения при подаче полного цветового видеосигнала ПАЛ;
     
     34) расхождение во времени сигналов в каналах яркости и цветности при подаче полного цветового видеосигнала ПАЛ;
     
     35) перекрестные (интермодуляционные) искажения;
     
     36) напряжение автономного питания.
     
     Примечания:
     
     1. Параметры, указанные под номерами 2 и 8, обязательны для черно-белых телевизоров.
     
     2. Параметры, указанные под номерами 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 21, 30, 31, 32, 33 и 34, обязательны для цветных телевизоров.
     
     3. Параметр, указанный под номером 23, обязателен для стационарных телевизоров.
     
     4. Параметры, указанные под номерами 26, 27 и 28, распространяются на телевизоры с системой дистанционного управления.
     
     5. Параметры, указанные под номерами 30, 31, 32, 33 и 34, распространяются на телевизоры, имеющие возможность воспроизведения полных цветовых видеосигналов ПАЛ с видеомагнитофона, видеопроигрывателя или видеокамеры.
     
     6. Параметр, указанный под номером 36, распространяется на телевизоры с автономным или комбинированным питанием.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Требования к эргономическим функциям 
     
     Телевизоры должны обеспечивать эргономические функции, приведенные в табл.2.

Таблица 2

|  | Телевизор |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование функции | стационарный | переносной |
| 1. Автоматическая подстройка частоты гетеродина и возможность перехода на ручную регулировку | O | Н |
| 2. Автоматическое выключение канала цветности при приеме радиосигналов вещательного телевидения других стандартов и систем | O | O |
| 3. Автоматическое выключение телевизора при длительном отсутствии радиосигнала изображения: |  |  |
| а) для цветных телевизоров | O | O |
| б) для черно-белых телевизоров | O | Н |
| 4. Беспроводная дистанционная регулировка (переключение программ, регулировка контрастности, яркости, насыщенности, громкости, перевод телевизора в дежурный режим или выключение телевизора) и индикация результатов этой регулировки: |  |  |
| а) для цветных телевизоров с размерами экрана по диагонали: |  |  |
| более 61 см | O | - |
| не более 61 см | Н | Н |
| б) для черно-белых телевизоров | Н | Н |
| 5. Возможность подачи для записи на видеомагнитофон полного цветового видеосигнала и сигнала звукового сопровождения: |  |  |
| а) для цветных телевизоров с размерами экрана по диагонали: |  |  |
| более 42 см | O | Н |
| не более 42 см | Н | Н |
| б) для черно-белых телевизоров | Н | Н |
| 6. Возможность воспроизведения изображения и звукового сопровождения при подаче с видеомагнитофона, видеопроигрывателя или видеокамеры полного цветового видеосигнала и сигнала звукового сопровождения: |  |  |
| а) для цветных телевизоров с размерами экрана по диагонали: |  |  |
| более 42 см | O | Н |
| не более 42 см | Н | Н |
| б) для черно-белых телевизоров | Н | Н |
| 7. Возможность воспроизведения изображения при подаче с персональной ЭВМ или видеоигры полного цветового видеосигнала и сигналов основных цветов: |  |  |
| а) для цветных телевизоров с размерами экрана по диагонали: |  |  |
| более 61 см | O | - |
| не более 61 см | Н | Н |
| б) для черно-белых телевизоров | Н | Н |
| 8. Подача для записи на магнитофон сигнала звукового сопровождения | O | Н |
| 9. Возможность приема радиосигнала вещательного телевидения на встроенную или входящую в комплект антенну | Н | O |
| 10. Наличие ручки или аналогичных средств для переноса телевизора | Н | O |

Примечания:
     
     1. О - выполнение функций обязательно; Н - выполнение функций необязательно.
     
     2. Функция, приведенная в п.1, распространяется на телевизоры, имеющие систему автоматической подстройки частоты гетеродина.
     
     3. Функция, приведенная в п.2, распространяется на цветные телевизоры.
     
     4. Функция, приведенная в п.4, распространяется на телевизоры с цифровым управлением.
     
     5. Функции, приведенные в пп.3 и 7, распространяются на телевизоры, технические задания на которые утверждены после 01.01.91.
     
     6. Функции, приведенные в пп.5-8, должны выполняться при входных и выходных параметрах, соответствующих ГОСТ 24838.
     
     
      3.2. Требования к конструкции
     
     3.2.1. Телевизоры должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ТУ на телевизор конкретной модели и комплекта конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
     
     3.2.2. По внешнему виду телевизоры должны соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 15.009.
     
     3.2.3. На телевизоре должны быть нанесены условные функциональные обозначения (символы), поясняющие назначение органов управления, по ГОСТ 25874.
     
     3.2.4. Подключение внешних устройств должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 24838, ГОСТ 23784 и ГОСТ 9042.
     
     Сетевой шнур, предназначенный для подключения телевизора к сети переменного тока, должен соответствовать требованиям ГОСТ 7399 и ГОСТ 12.2.006. Длина сетевого шнура от места выхода из корпуса телевизора до основания контактной вилки - не менее 1,6 м.
     
     3.2.5. В телевизорах, не укомплектованных блоком селекции каналов IV, V диапазонов, должна быть предусмотрена возможность последующей установки этого блока.
     
     3.2.6. В телевизорах с размерами экрана по диагонали более 42 см, не укомплектованных блоком согласования с видеомагнитофоном, видеопроигрывателем и видеокамерой, должна быть предусмотрена возможность последующей установки этого блока.
     
     3.2.7. В цветных телевизорах с размерами экрана по диагонали более 61 см, не укомплектованных блоком согласования с персональной ЭВМ и видеоигрой, должна быть предусмотрена возможность последующей установки этого блока.
     
     3.2.8. Конструкция телевизора должна обеспечивать его ремонтопригодность по Р 50-84.
     
     3.3. Требования к устойчивости при механических и климатических воздействиях
     
     3.3.1. Телевизоры должны выдерживать механические и климатические воздействия в соответствии с ГОСТ 11478.
     
     3.3.2. После механических и климатических воздействий телевизор должен удовлетворять нормам и требованиям, указанным в ТУ на телевизор конкретной модели.
     
     3.4. Требования к надежности
     
     3.4.1. Телевизоры по обеспечению надежности должны удовлетворять требованиям нормативно-технической документации.
     
     3.4.2. Норма средней наработки на отказ должна указываться в ТУ на телевизор конкретной модели. 
     
     3.5. Требования безопасности
     
     По требованиям безопасности телевизоры должны соответствовать ГОСТ 12.2.006.
     
      3.6. Требования к комплектности
     
     Комплектность телевизора должна быть указана в ТУ на телевизор конкретной модели.

### 4. ПРИЕМКА

Приемка и контроль качества телевизоров на предприятии-изготовителе и приемка телевизоров получателем должны соответствовать требованиям ГОСТ 21194 и ГОСТ 26964.
     
     Перечень параметров, подвергаемых сплошному контролю, и параметров, подвергаемых выборочному контролю, указывают в ТУ на телевизор конкретной модели.

### 5. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

5.1. Аппаратура и оборудование 
     
     Аппаратура и оборудование, используемые для измерений, - по ГОСТ 9021, ГОСТ 23850, ГОСТ 22505, ГОСТ 28002 и ГОСТ 12.2.006.
     
     5.2. Подготовка к измерениям
     
     Подготовка к измерениям - по ГОСТ 9021, ГОСТ 23850, ГОСТ 22505, ГОСТ 28002 и ГОСТ 12.2.006.
     
     5.3. Проведение измерений и испытаний
     
     5.3.1. Измерение электрических и светотехнических параметров (табл.1 за исключением пп.17, 18, 20, 21 и 22; п.2.2 за исключением параметров, указанных под номерами 24, 25; табл.2 за исключением п.10) - по ГОСТ 9021.
     
     5.3.2. Измерение электроакустических параметров (табл.1 пп.17 и 18; п.2.2 параметры, указанные под номерами 24 и 25) - по ГОСТ 23850.
     
     5.3.3. Измерение допустимых уровней индустриальных помех и напряженности поля гетеродина (табл. 1 п. 20) - по ГОСТ 22505.
     
     5.3.4. Проверка требований по защите от электростатических разрядов (табл.1 п.21) - по ГОСТ 28002.
     
     5.3.5. Измерение массы (табл.1 п.22) следует проводить взвешиванием на весах с погрешностью в пределах ±0,2 кг.
     
     5.3.6. Соответствие телевизоров требованиям табл.2 п.10, пп.3.2.1-3.2.7, 6.1 и 6.2 следует проводить визуально, сличением с чертежами, измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую чертежами точность, а также сравнением с контрольным образцом телевизора, утвержденным на предприятии-изготовителе.
     
     5.3.7. Определение ремонтопригодности телевизоров (п.3.2.8) - по Р 50-84.
     
     5.3.8. Испытания телевизоров на механические и климатические воздействия (п.3.3) - по ГОСТ 11478.
     
      5.3.9. Испытания телевизоров на надежность (п.3.4) - по ГОСТ 21317.
     
     5.3.10. Проверка требований безопасности (п.3.5) - по ГОСТ 12.2.006.

### 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Маркировка
     
     6.1.1. Место и способ маркировки должны устанавливаться в рабочих чертежах на телевизор конкретной модели.
     
     6.1.2. Маркировку выполняют любым способом, обеспечивающим ее четкость в течение всего срока эксплуатации.
     
     6.1.3. На каждом телевизоре должна быть нанесена маркировка, содержащая:
     
     1) полное торговое наименование - по ГОСТ 26794;
     
     2) товарный знак предприятия-изготовителя;
     
     3) отметку ОТК предприятия-изготовителя;
     
     4) порядковый заводской номер;
     
     5) розничную цену;
     
     6) изображение государственного Знака качества (при его наличии);
     
     7) обозначение ТУ на телевизор конкретной модели;
     
     8) необходимые поясняющие и предостерегающие надписи - по ГОСТ 12.2.006.
     
     6.1.4. Условные функциональные обозначения на телевизоре - по ГОСТ 25874.
     
     6.2. Упаковка
     
     6.2.1. Телевизоры должны быть упакованы в потребительскую тару при их отгрузке в транспортных пакетах или индивидуальную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении и изготовленную по технической документации на тару конкретного вида.
     
     6.2.2. В технической документации на телевизор конкретной модели должны быть приведены информационные надписи и манипуляционные знаки для маркировки транспортной тары по ГОСТ 14192 и действующей нормативно-технической документации.
     
     6.3. Транспортирование и хранение
     
     6.3.1. Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 40 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
     
     6.3.2. Телевизоры следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.
     
     Хранение телевизоров без упаковки не допускается.
     
      6.3.3. При транспортировании и хранении упакованные телевизоры должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных телевизоров и указано в ТУ на телевизор конкретной модели.

### 7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данные, необходимые потребителю для правильной и безопасной эксплуатации телевизоров, должны быть изложены в руководстве по эксплуатации.
     
     Руководство по эксплуатации должно разрабатывать предприятие-разработчик телевизоров в соответствии с РД 50-669.

### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель телевизоров гарантирует соответствие телевизоров требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
     
     8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес со дня продажи телевизора через розничную торговую сеть.
     
     8.3. Качество работы телевизора не гарантируют при приеме передач ведомственных или любительских телевизионных передатчиков и при установке телевизора за границами зоны уверенного приема.
     
     8.4. Гарантийный срок хранения телевизора - 2 года со дня его изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

### Нормы потребляемой мощности и массы

| Телевизоры | Размер экрана по диагонали, см | Потребляемая мощность, Вт, не более* |  | Масса, кг, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цветного изображения | черно-белого изображения | цветного изображения | черно-белого изображения |
|  | 67 | 80 | - | 38 | - |
| Стационарные | 61 | 80 | 50 | 32 | 27 |
|  | 51-40 | 60 | 40 | 24 | 18 |
|  | 44-40 | 70 | 40 | 20 | 16 |
|  | 32 | 60 | - | 13 | - |
| Переносные | 31 | - | 35/22 | - | 8,7 |
|  | 25 | 50 | - | 9 | - |
|  | 23 | - | 30/20 | - | 5,5 |
|  | 16 | - | 18/8 | - | 4,8 |

______________
     * В знаменателе указана потребляемая мощность при автономном питании.
     
     Примечания:
     
     1. Нормы потребляемой мощности и массы для телевизоров, имеющих встроенные узлы и блоки, обеспечивающие дополнительные и эргономические функциональные возможности, увеличивают на значение потребляемой мощности и массы встроенного узла или блока.
     
     2. На телевизоры с кинескопами по ГОСТ 27733 нормы потребляемой мощности и массы не распространяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

### Нормы средней наработки на отказ

| Телевизоры | Наработка на отказ То, ч, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | цветного изображения | черно-белого изображения |
| Стационарные | 10200 | 11250 |
| Переносные | 8000 | 8650 |