Для входа в сервисные меню ТВ фирмы LG (особенно когда на передней панели нет кнопки ОК), некоторых ТВ на шасси 12.4(.5,.6,.8)ВЕКО, а также всех ТВ, использующих контроллер CTV811  или CTV832,  ТВ РУБИН М10.., POLAR, ROLSEN на TDA93… можно переделать один ПДУ RC6-5 от ТВ HORIZONT  6-го поколения:

CTV832 “SHIFT” (VCR) (3-9)

SVC BEKO (-/--)(11-24)

“MENU” (1-13)

LG “SERVICE” (TV) (1-11)                                                           CTV832 “SVC” (1-15)

“OK” (MUTE) (25-11)

Красная

Зеленая

Желтая

Синяя

ПДУ RC6-5 после переделки

(в скобках – номера замыкаемых контактов SAA3010)

Кнопку TV  легко переделать в кнопку SERVICE для сервисного меню LG: для этого проводник, от контактной площадки этой кнопки, идущий к выводу 9 ИМС SAA3010T необходимо отрезать и соединить  навесным проводником с выводом 11 ИМС.  Кнопка SERVICE замыкает выводы 1 и 11 SAA3010T.  Для кнопки ОК, необходимой для запоминания изменённых параметров можно выбрать кнопки XSYS или MUTE (одним выводом соединённые с 11-й ножкой SAA3010), мне показалась удобнее кнопка MUTE, (тем более, что в данных сервисах она не участвует). Отрезаем проводник, идущий от неё к выводу 22 ИМС и соединяем его с выводом 25. Вход в сервис – кнопка SERVICE в рабочем режиме, переход между меню – жёлтая кнопка, запоминание – ОК, выход – кнопка AV.

Для входа в сервис ТВ на CTV832 и др. необходимы две кнопки: SHIFT и SVC. Кнопкой SHIFT станет кнопка VCR, переключающая ПДУ в режим управления видеомагнитофоном. Для этого нужно отрезать проводник, соединяющий эту кнопку с 11-й ножкой ИМС, и соединить его с 9-м выводом микросхемы. Кнопку SVC мне показалось более удобным сделать заново, не переделывая из других кнопок. Для этого в верхней крышке ПДУ под кнопкой «громк+» вырезаем отверстие под новую кнопку (на резиновой клавиатуре есть в этом месте свободный контакт),  на плату под этим отверстием приклеиваем супер клеем тонкий фольгированный текстолит (я использовал экран от импортного радиоприемника), размером 5х5 мм. Аккуратно разрезаем его на две части так чтобы обе части попадали под резиновый контакт и распаиваем - один контакт кнопки к выводу 1 ИМС SAA3010,  а другой к выводу 15. Саму кнопку можно сделать из кусочка пластмассы или отлить из термоклея. Для входа в сервис этих ТВ нужно в рабочем режиме одновременно нажать кнопки SHIFT и SVC. Должен оговориться – для запоминания изменённых параметров и выхода из сервисного режима нужен родной ПДУ с кнопкой TV.

TV HORIZONT 676 на SDA55… - вход кн SVC (без нажатия SHIFT)

Шасси 12.4, 12.6, 12.8 и др. от фирмы ВЕКО  - для входа в сервис используются выводы 11и24 SAA3010, для этого можно использовать кнопку  “-/--“(или любую другую). Все регулировки производятся пользовательским ПДУ к ТВ. Запоминание и выход из сервиса – ещё раз нажать сервисную кнопку.

На рисунке показаны все переделанные и добавленные кнопки и номера замыкаемых ими выводов микросхемы SAA3010T.

ПЕРЕДЕЛКА ПДУ SAMSUNG для входа в сервисное меню ТВ   SAMSUNG,                                                                                                                                                 РЕКОРД, КАРАТ

РЕКОРД: Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG).

SAMSUNG: Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG), или SAA5….(Philips W/TXT)

КАРАТ модели СК-5..99

Вход в сервисный режим:

в рабочем режиме
1. SLEEP
2. CH.SCAN

Выход из сервисного режима:
1. CH.SCAN (не для всех моделей, для некоторых это перевод ТВ в режим тестирования катодов трубы) или STANDBY