Нажав и удерживая на передней панели телевизора кнопку AV/TV включить телевизор сетевой кнопкой. Через 5 секунд телевизор включится, а на экране возникнет окно с меню.

Опции меню имеют только цифровой код. Вот значения опций и что означают некоторые из них:

| N0 | Ver1 |  | Range | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 002 003 006 007 008 009 | 1F 1F 1F 0B 22 1F 17 |  | 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F | Cut Red (мое значение-00) Cut Green (мое значение-00) Cut Blue (мое значение-00) Phase (мое значение-16) Sub-Color (мое значение-1Е) Sub-TINT (мое значение-1F) Sub-Bright (мое значение-1F) |
| 010 011 013 014 015 016 017 | 1A 1F 00 01 02 01 00 |  | 00-3F 00-3F 00-03 00-01 00-03 00-01 00-01 | Sub-Contrast (мое значение-30) Sub-Sharpness (мое значение-1F) Phase 1 Time Constant (мое значение-01) Video Ident Mode (мое значение-00) Field Frequation (мое значение-02) Interlace (черезстрочность) (мое значение-01) Enable Fast Blanking (мое значение-00) |
| 018 019 020 021 022 023 024 | 00 08 00 00 20 20 00 |  | 00-01 00-0F 00-01 00-01 00-0F 00-0F 00-01 | Synchronization Color Decoder Mode RGB Blanking Black Current Stabilisation Black Level Off Set R Black Level Off Set G Vertical Divider Mode |
| 025 026 027 029 030 031 032 | 00 01 01 00 00 00 00 |  | 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 | Search Tuning Mode Video Ident Mode Forced Slicing Level For V.SY Enable Vertical Guard (мое значение-01) Service Blanking Matrix NTSC PAL/SECAM/NTSC |
| 033 034 035 036 037 039 040 | 00 00 00 01 00 00 17 |  | 00-01 00-03 00-01 00-01 00-01 00-01 00-3F | Bypass Of Chroma Base DL AVL/SubCarrier Synchronization Of OSD/Text AFC Window IF Sensitivity Video Mute AGC Take Over (мое значение-20) |
| 047 048 050 051 054 055 057 | 02 19 01 01 1A 10 10 |  | 00-05 00-3F 00-01 00-01 00-3F 00-3F 00-3F | PLL Demodulator Frequation Vertical Zoom SW-Off V-OverScan Chroma Basepass C-Frequation (мое значение-00) Vertical Shift (V Position) (мое значение-28) Vertical Amplitude (V Size) (мое значение-1В) S-Correction (мое значение-20) |
| 058 059 060 061 063 064 066 | 01 24 1F 1F 01 01 0C |  | 00-01 00-3F 00-3F 00-3F 00-01 00-03 00-0F | Black Stretch (растяжение области черного) Vertical Slope (мое значение-1В) Horizontal Parallelogram (мое значение-1В) Horizontal Bow (мое значение-1В) Auto Color Limitting IF AGC Speed Cathode Drive Level меняется яркость |
| 069 071 072 073 074 075 076 | 00 00 00 03 00 00 00 |  | 00-01 00-01 00-01 00-03 00-01 00-01 00-01 | Fast Filter IF-PLL Forced Color-ON Gain FM Demodulator Sound Mute; 02 звука нет в сервисе, 00,01,03 есть Window Selection Sound PLL; Без изменений QSS Out Or AM Out; Без изменений EHT Tracking Mode |
| 077 078 080 081 104 105 106 | 00 00 00 00 1E 2C 1F |  | 00-01 00-01 00-01 00-01 00-FF 00-3F 00-3F | RGB/YUB Switch RGB Blanking Mode V-Scan Disabled Black Stripe (мое значение-26) (мое значение-2A) EW Width (H Size) |
| 107 108 109 110 111 112 113 | 0D 24 1F 1F 06 0A 01 |  | 00-3F 00-3F 00-3F 00-3F 00-0F 00-0F 00-01 | EW Parabola/Width (мое значение-1F) EW Upper Cornrer Parabola (мое значение-1F) EW Lower Cornrer Parabola EW Trapezium Y Delay Y Delay Disable |
| 114 115 116 139 140 141 142 | 00 00 00 0F F2 03 7A | 80 | 00-01 00-0F 00-0F 00-7F 80-FF 000-3FF 00-7F | X-RAY Protection 04 A2 Stereo Judge>X A2 Bilingual Judge>X FM-AM Switching Output Level Of NICAM (мое значение-62) |
| 143 144 200 201 202 207 209 | 74 71 5A 11 8* 00 00 | 00 00 | 00-7F 00-7F | Output Level Of A2 (мое значение-5С) Output Level Of FM (мое значение-58) 7А и не меняется; 11 и не меняется 8С и не меняется |
| 210 300 301 302 303 304 305 | 00 03 00 00 00 05 01 | 00 06 | 01-03 00-06 | 00, 01, 02 Без изменений 01 Без изменений 00, 01, 02 Без изменений 01 -Сбиваются все настройки тюнера!!! 00,01,02,03,04,05,06 Без изменений 00 Включает пункт меню «Звук» |
| 306 307 308 310 311 313 314 | 01 01 00 00 01 01 02 | 00 00 00 00 00 | 00-03 | 01 Включается кнопка Sound на ПДУ (выбор режимов 1 ÷ 4 ) 01 Режим Стерео 01 Нарушается работа ПДУ. Команды не исполняются !!! 01 Без изменений 00,01,02,03 Без изменений 00, 01,02 Без изменений (01-громче!) |
| 316 317 318 319 320 321 322 | 03 00 00 00 00 00 00 | 00 | 00-02 | Язык Меню: 0-0 Английский, 0-3 Русский 01 Выключает пункт меню «Установка» 01 Без изменений 01,02 Без изменений 01 Без изменений 01 Без изменений 01 Без изменений |
| 323 324 325 340 341 342 343 | 00 00 00 01 01 00 01 | 02 |  | ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ микросхемы памяти (после замены) 01- нижние курсорные кнопки регулируют только звук:◄ или ► 01 Без изменений 00 - Не переключает ТV-АV; 01 –TV-AV1; 02 –TV-АV1-AV2 00 Без изменений 01 Без изменений 00 Без изменений |
| 344 | 01 |  |  | No change ! Вырубает телик !!! |

For save option press RECALL button on each change Position