Берём клавишу-регулятор от дрели (например FA2-6/1BEK, у нас она стоит 4$), вынимаем из неё плату и разрываем цепь регулировки оборотов.

Из платы комбайна выпаиваем всё, кроме подстроечного резистора, резистора-регулятора и конденсатора (фильтра питания). Крепим плату клавиши-регулятора от дрели к плате регулятора от комбайна и соединяем проводками силовые выводы семистора с местами куда были впаяны выводы родного семистора соответственно. Цепь регулировки оборотов присоединяем к подстроечнику.

С обратной стороны конструкции подбираем и припаиваем резистор, ограничивающий максимальные обороты регулятора (у меня вышло 100кОм). Можно также припаять параллельно регулятору резистор, чтобы ограничить минимальные обороты.