Таблица взаимозаменяемости ТДКС и РЕТ

изм. № 1 от 20.01.2001г

| Тип по КД на ШЦТ | Группы типов по замене |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ua, конфигурация цоко-ля колич. выводов, наличие скобы, резистор анод-фокус | аналог замены, Ua, конфигурация выводов, вывод скобы, резистор анод-фокус | Замена МВК, доработки ШЦТпо схеме гашения, подстройка Uанода, Uускор, Uнакала (*) | доработки ШЦТ по механике: сверление отверстий под скобу, фокус-резистор |
| АТ-2078/20G (25кВ) | РЕТ-22-02 (25кВ) U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу прямая замена |
| U, 10, нет, нет | РЕТ-22-04 (27кВ) U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
|  | РЕТ-23-02 (25кВ) U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | доработка под скобу |
|  | РЕТ-23-08 (27кВ) U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**), (*) | доработка под скобу |
|  | РЕТ-31 (25кВ) U, 9, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
|  | ТДКС-36(36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (*) | прямая замена |
| РЕТ-19-01 (25кВ), О, 10, нет, есть | РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | прежний МВК, (*) | прямая замена |
|  | ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
| РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
| РЕТ-19-08 (27кВ) O, 10, нет, есть | ТДКС-32-04 (27кВ), O, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
| РЕТ-22-02 (25кВ) U, 10, есть, нет | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК, (*) | прямая замена |
|  | ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
| РЕТ-22-04 (27кВ) U, 10, есть, нет | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
|  | ТДКС-36-02 (27кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
| РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК | прямая замена |
|  | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК, (*) | прямая замена |
|  | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, еcть, есть | прежний МВК, (*) | прямая замена |
|  | РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
|  | ТДКС-36 (36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
| РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
|  | ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
| РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | прямая замена |
| РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
|  | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
|  | РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу |

-2-

| РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТДКС-36 (36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
| РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу, прямая замена |
|  | ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
| РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | ТДКС-33-02 (27кВ), О, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
| РЕТ-32-06 (27кВ), О, 10, есть, есть | ТДКС-33-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
| ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
| ТДКС-32-04 (27кВ), O, 10, есть, нет | РЕТ-19-08 (27кВ), O, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
| ТДКС-33-01 (27кВ), О, 10, есть, есть | РЕТ-32-06 (27 кВ), О, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
| ТДКС-33-02 (27 кВ), О, 10, есть, есть | РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
| ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
|  | РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу прямая замена |
|  | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу прямая замена |
|  | РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
| ТДКС-36-02 (27кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
|  | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу |
| ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу |
|  | РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |

Примечание. Обозначение: (*) - проверка и установка напряжения: Uанода, Uускор, Uнакала;

(**) - установка на ШЦТ (1VD704, 1C706, 1VD706) и МВК -656-3-2

(3R34, 3VD16, 3R33, 3C14, 3R36).

Дополнение: при проявлении признаков сфокусированноко пятна, необходимо в МВК  заменить конденсатор C12 (в цепи - контак 7 панели кинескопа и корпус) на конденсатор 1000 пФ (не менее 1000В).