СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническое описание	3

1.1  Назначение и общая характеристика телевизора	3

1.2  Основные технические характеристики	5

1.3 Описание конструкции	6

1.4 Указания  по   эксплуатации	10

1.4.1 Установка, включение и настройка телевизора	10

1.5 Описание электрической принципиальной схемы шасси 11АК-20S цветного телевизора серии 37CTV-664	10

1.5.1 Общая информация	10

1.5.2 Каскад промежуточной частоты (ПЧ)	11

1.5.3 Система ПЧ видео и звука и коммутатор - интегральная 
микросхема STV8223	12

1.5.4 Микросхема (STV8224) многостандартного ПЧ видео и звука и коммутатор, микросхема (STV8225) ПЧ АМ звука	13

1.5.5 Каскад обработки сигнала	15

1.5.5.1 Управляемый шиной многостандартный ТВ процессор, 
микросхема STV2118	15

1.5.5.2 Каскады разверток	15

1.5.5.3 Фильтры	16

1.5.5.4 Каскад обработки видеосигнала	16

1.5.5.5 Каскад цветности (цветовой насыщенности)	17

1.5.5.6 Другие функции	17

1.5.6 Линия задержки цветности (цветовой насыщенности) 
микросхемы STV2180	18

1.5.7 Выходной каскад строчной развертки и каскад высокого 
напряжения (напряжения второго анода кинескопа)	18

1.5.8 Выходной каскад звука (TDA2822M)	19

1.5.9 Источник питания (SMPS)	19

1.5.10 Микроконтроллер ST92195	19

1.5.11 Энергонезависимая память CMOS8K (1024x8) ST24CO8	20

1.5.12 Плата кинескопа	21

2 Указания мер безопасности	22

2.1  Техника безопасности	22

3  Организация ремонта	23

3.1 Рекомендации по организации рабочего места	23

3.2 Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента, материалов, технической документации	23

4  Методика обнаружения и устранения неисправностей	24

4.1 Предотвращение пробоев и пережогов ЭРЭ при обнаружении и устранении неисправностей	24

4.2  Проверка микросхем	25

5 Методика настройки шасси 11АК20S	26

5.1 Как войти и выйти из сервисного меню	26

5.2 Как использовать режим ADJUST (НАСТРОЙКА) 
СЕРВИСНОГО МЕНЮ	26

5.2.1 Регулировка АРУ	27

5.2.2 Регулировка размера по горизонтали	27

5.2.3 Регулировка смещения по вертикали и горизонтали	27

5.2.4 Регулировка линейности по вертикали	27

5.2.5 Регулировка баланса белого	27

5.2.6 Регулировка баланса черного	27

5.3 Как использовать байты режима OPTION (ПАРАМЕТРЫ)	28

5.4 Регулировка АПЧГ	31

Блок-схема шасси 11AK20S	33

Настоящая инструкция по ремонту предназначена для организаций, осуществляющих гарантийное техническое обслуживание и ремонт телевизоров цветного изображения (в дальнейшем - телевизоров).

Прежде, чем приступать к ремонту телевизора, специалист ремонтной организации обязан ознакомиться и изучить требования настоящей инструкции. Недостаточная осведомленность может привести к выходу из строя телевизора или отдельных его узлов.

Инструкция распространяется на телевизоры цветного изображения "HORIZONT 37CTV-664".

1 Техническое описание

1.1  Назначение и общая характеристика телевизора

1.1.1 Телевизор "HORIZONT 37CTV-664 представляет собой стационарный многостандартный телевизор цветного изображения на полупроводниково-интегральной элементной базе высокой степени интеграции с моноплатной конструкцией шасси и дистанционным управлением на ИК-лучах и предназначен для приема радиосигналов и воспроизведения изображения и звукового сопровождения телевизионных передач в МВ, ДМВ и кабельных диапазонах частот вещательных стандартов D/K, B/G по системам цветного телевидения ПАЛ (PAL) и СЕКАМ (SECAM), а также для воспроизведения и записи видеопрограмм по видео и радиочастоте.

1.1.2 В телевизоре применены: всеволновой селектор каналов, синтезатор напряжений на 100 программируемых каналов и процессор управления телевизором с отображением информации на его экране, универсальное устройство согласования с соединителем типа SCART и "Тюльпан", импульсный источник питания со схемой автоматического выключения и перевода в дежурный режим (режим ожидания).

1.1.3 Запись сведений об элементах в устройствах и их порядковых номерах приведены в сокращенной форме.

В связи с постоянной работой по совершенствованию телевизора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном издании.

1.1.4 Многосистемный телевизор "HORIZONT 37CTV-664 позволяет принимать передачи по системам цветного телевидения:

СЕКАМ В/G или СЕКАМ D/К;

ПАЛ В/G  или ПАЛ D/К;

СЕКАМ (воспроизведение с видеодиска);

ПАЛ (воспроизведение с видеодиска).

1.1.5 Дистанционное управление телевизором позволяет осуществлять дистанционное управление различными функциями телевизора прямо с того места, с которого Вы смотрите передачу.

1.1.6  Отображение на экране телевизора меню

Управление телевизором в основном обеспечивается через меню - совокупности таблиц команд, которые отображаются на экране телевизора по Вашим командам, подаваемым с пульта ДУ или с клавиатуры передней панели телевизора. Система меню обеспечивает простоту и удобство при обращении с телевизором.

1.1.7 Синтезатор напряжения обеспечивает предварительную настройку на 100 принимаемых программ, включая кабельные, ручной поиск поочередно по одной станции, автоматический поиск сразу всех станций и их автоматическое предварительное запоминание, сортировку и окончательное запоминание.

1.1.8 Таймер выключения позволяет выключать телевизор через заданные интервалы времени и по окончании вещания на выбранной программе.

Таймер позволяет выбрать время автоматического выключения телевизора в режим ожидания в интервале от 15 минут до 120 минут с дискретностью 15 минут.

1.1.9   Подключение внешних устройств

Имеется возможность подключения таких видеоустройств, как видеомагнитофон, проигрыватель видеодисков, игровых видеоприставок. Подключение производится посредством 21-контактной розетки SCART и разъемами типа "Тюльпан". Подключение игровых видеоприставок производится через антенну.

1.1.10  Стабилизированное питание

Эффективная схема питания телевизора не требует дополнительных внешних устройств стабилизации при изменениях напряжения в сети питания в пределах 170-242 В.

1.1.11 Защита от детей.

Имеется возможность с пульта ДУ включить защиту от детей, при этом устанавливается блокировка управления телевизором с передней панели. Таким образом, управление телевизором возможно только с пульта ДУ пока защита не будет выключена, что позволяет ограничить доступ детей к просмотру телевизора.

1.2  Основные технические характеристики

Модификации и варианты исполнения телевизоров цветного изображения 37 CTV-664 приведены в таблице 1.

Технические условия на серию телевизоров - ТУ РБ 14538275.102-98. Таблица 1

| Модификация телевизора | Обозначение конструкторской документации | Отличительные характеристики | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовая модель 37CTV-664-I Модификации базовой модели 37CTV-664 37CTV-664T 37CTV-664T-I | ГМИЛ.463244.019 ГМИЛ.463244.019-01 ГМИЛ.463244.019-02 ГМИЛ.463244.019-03 | Импортный кинескоп с телетекстом с телетекстом, импортный кинескоп | 65 8120 65 8120 65 8120 65 8120 |

Технические характеристики

Источник питания	220 В (+10...-20)%, 50Гц;

Потребляемая мощность, не более, для моделей:

37СТV-664	75 Вт;

Размер экрана	37 см;

Вид кинескопа	90°, планарный;

Системы телевидения:

СЕКАМ B/G или СЕКАМ D/K;

ПАЛ B/G или ПАЛ D/K;

СЕКАМ - воспроизведение по видеочастоте;

ПАЛ - воспроизведение по видеочастоте;

Количество запоминаемых программ   	100;

Выходная мощность звука (максимальная)	2 Вт;

Громкоговоритель	2 шт., 8 Ом, круглый

Элементы питания пульта ДУ	1,5 В, типа "LR03", 2 шт.;

Вход антенны	75 Ом, коаксиальный;

Вход внешних видеоустройств	SСАRT-EUROCONNECTOR

и соединитель RCA (Тюльпан);

Выход видео	1 В/75 Ом;

Вход видео	1 В/75 Ом;

Габаритные размеры, не более (ШхВхГ):

37CTV-664	380х335х390 мм;

Масса телевизора, не более:	9,5 кг.

Масса и размеры приведены приблизительно. Технические характерис-тики могут отличаться от приведенных вследствие модификации изделий.

1.3 Описание конструкции

Оперативные органы управления телевизора расположены в нижней части передней панели.

Вид телевизора спереди и вид на органы управления на передней панели приведен на рисунке 1.

Вид сзади телевизора приведен на рисунке 2.

Вид на кнопки пульта ДУ приведен на рисунке 3.

Подключение внешних видеустройств приведено на рисунке 4.

Подключение антенн приведено на рисунке 5.

1

4

2

3

5

1 –	кнопка включения сети;

2 –	кнопки регулирования громкости звука;

3 –	кнопки выбора программ;

4 –	индикатор;

5 –	гнезда для подключения внешних источников сигнала.

2

1

Рисунок 1 – Вид телевизора спереди.

1 –	антенное гнездо;

2 –	гнездо для подключения
внешних источников сигнала.

Рисунок 2 – Вид телевизора сзади.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ В РЕЖИМЕ "TV"

|  | – | выключение/включение телевизора (переход в режим ожидания) |
| --- | --- | --- |
| PP | – | переключение предустановок изображения и звука |
| 0 - 9 | – | вызов программ прямым набором |
| ÐÐ | – | включение предыдущей программы |
| AV | – | включение/выключение в режим работы от внешнего источника видеосигналов |
| -/-- | – | выбор двузначного номера программы |
| , | – | переключение номеров программ в сторону уменьшения/увеличения, перемещение курсора меню вниз/вверх |
|  | – | включение основного МЕНЮ (MENU) |
| – + | – | уменьшение/увеличение регулировок в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ (PICTURE). Перемещение курсора влево/вправо |
| TV | – | включение режима "TV". Выход из МЕНЮ (MENU) |
| - VOL+ | – | уменьшение/увеличение громкости звукового сопровождения |
| i | – | вызов меню программ (PROGRAM.) |
| красная | – | вызов меню ЗВУК (SOUND) |
| зеленая | – | вызов меню ИЗОБРАЖЕНИЕ (PICTURE) |
| желтая | – | вызов меню специальных функций (FEATURE) |
| синяя | – | вызов меню УСТАНОВКА (INSTALL) |
|  | – | выключение/включение звукового сопровождения |
| Остальные кнопки в режиме "TV" не используются |  |  |

Рисунок 3 - Пульт дистанционного управления

Видеомагнитофон

Игровая

видеоприставка

Проигрыватель

видеодисков

Рисунок 4 – Подключение внешних устройств

Сумматор

Антенна МВ

диапазона

Антенна ДМВ

диапазона

75Ом коаксиальный кабель

Антенный штекер

Рисунок 5 – Подключение антенн

1.4 Указания  по   эксплуатации

Ознакомьтесь с органами управления телевизора и пульта ДУ, а также с подключением антенны и внешних видеоустройств, приведенными на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, . Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1.4.1 Установка, включение и настройка телевизора

Установку, включение и настройку телевизора проводите в соответствии с руководством по эксплуатации.

1.5 Описание электрической принципиальной схемы шасси 11АК-20S цветного телевизора серии 37CTV-664

1.5.1 Общая информация

Шасси 11AK20S выполнено на управляемых по шине I2C микросхемах, в которых все фильтры, как полосовые, так и режектирующие, а также линии задержки выполнены в интегральном исполнении. Поэтому снижено количество внешних навесных компонентов и пользовательские, служебные и цеховые регулировки производятся посредством I2C - шины управления. Это шасси разработано в основном для кинескопов 37 см (14") по диагонали с углом отклонения 90º.

Это шасси имеет импульсный источник питания (SMPS), разработанный для снижения потребления мощности в дежурном режиме (меньше чем 3 Вт). С другой стороны этот источник питания имеет широкий диапазон (90 - 270В 50/60Гц) напряжения электропитания.

Шасси позволяет перекрывать большое количество каналов передач и стандартов цветности PAL B/G/I, SECAM B/G/D/K/L/L' и воспроизведение NTSC (3,58), NTSC (4,43).

Система настройки имеет синтезируемое для всех систем напряжение. Как дополнение, шасси имеет телетекст в широком диапазоне европейских языков. Этот телетекст поддерживает все европейские стандарты телетекста, как нормальный режим одностраничного текста.

Шасси имеет Euro AV разъем (SCART).  Изображение в форматах 4:3 и 16:9 могут показываться через этот разъем.

Другие необязательные для телевизора внешние подсоединения: передние входные AV контактные гнезда разъема RCA (Тюльпаны); задние выходные AV  контактные  гнезда  разъема RCA (Тюльпаны).

Программное обеспечение разработано для шасси с понятным пользователю меню и поддержкой всех возможных версий шасси с емкостью памяти на 100 программ.

1.5.2 Каскад промежуточной частоты (ПЧ)

Входами для каскада ПЧ являются выходы ПЧ от тюнера, от которых получают входные каскады ПЧ сигналы видео и звука, при этом внешние входы видеосигнала и звука от SCART или от передних AV разъемов RCA (Тюльпанов) выбираются согласно управляющим сигналам микроконтроллера (ST92195) и видеопроцессора (STV21128). Кроме этого RGB входы, являющиеся непосредственными входами STV21128 (от SCART), могут быть выбраны программным методом. Затем результирующие сигналы видео и звука передаются на каскад обработки видеосигнала и выходной каскад звука соответственно. Кроме того, видеосигнал и сигнал звуковой частоты с передних разъемов RCA (Тюльпанов) передаются на SCART и на задний AV разъем RCA (Тюльпан). Эта часть вырабатывает некоторые управляющие сигналы для тюнера и микроконтроллера.

Этот каскад разработан для обработки как положительного, так и отрицательного моно сигнала и одного SCART. STV8223 является микросхемой для обработки ПЧ, используемой только при отрицательной модуляции.

Настройка ПЧ осуществляется регулировкой контура (VL101). Методика настройки осуществляется следующим образом:

- Сигнал ПЧ подается на входы ПЧ в соответствии со стандартами (для B/G 38,9 МГц) на выводы 1 и 2 ПАВ-фильтра (фильтра на поверхностных акустических волнах) (Z101).

- Настраивают контур VL101 (вращая сердечник катушки) до получения 2,5V постоянного напряжения на выводе 9 микроконтроллера µC (IC501).

Этот каскад используется как при отрицательной и положительной модуляциях, так и в режиме "Моно". STV8224 (отрицательная и положительная модуляция и ЧМ звука) (IC101) и STV8225 (АМ звук) (IC102) являются интегральными микросхемами промежуточной частоты (м/с ПЧ). В этом случае имеют место две регулировки ПЧ (VL101) для B/G-L и (VC101) для L' стандарта. Методика настройки ПЧ может быть кратко описана следующим образом:

- систему переключают на прием стандарта B/G;

- сигнал ПЧ подают на входы ПЧ в соответствии со стандартами (для B/G 38,9 МГц) на выводы 1 и 2 ПАВ-фильтра (Z101);

- настраивают контур VL101 (вращая сердечник катушки) до получения 2,5V постоянного напряжения на выводе 9 микроконтроллера (µC);

- систему переключают на прием стандарта L';

- сигнал ПЧ подают на входы ПЧ в соответствии со стандартами (для L' 33,9 МГц) на выводы 1 и 2 ПАВ-фильтра (Z101);

- настраивают ПЧ контур (при помощи VC101) до получения 2,5V постоянного напряжения на выводе 9 микроконтроллера (µC).

1.5.3 Система ПЧ видео и звука и коммутатор - интегральная микросхема STV8223

STV8223 - процессор промежуточной частоты изображения и звука для отрицательной модуляции. Архитектура демодуляторов изображения и звука основана на фазовой автоподстройке (PLL), которая позволяет получить очень хорошую линейность реакции отклика и ограничиться небольшим количеством внешних (навесных) радиоэлементов и регулировок.

Уровень громкости сигнала звуковой частоты выставляется посредством уровня постоянного напряжения на выводе 13, поступающего от STV2112/2116/2118, где происходит декодирование всей шины I2C .

STV8223 также обеспечивает коммутацию звука и видеосигнала для SCART-AV. Входы ПЧ на выводах 19 и 20 подключаются к тюнеру (СКВ) через ПАВ-фильтр (Z101). Промодулированный сигнал (CVBS) от этих ПЧ входов появляется на выводе 3. Этот сигнал используется для получения поднесущей звукового сигнала и видеосигнала. Этот внутренний видеосигнал после режектирующего фильтра Z107 подается на вывод 10 микросхемы для коммутации видеосигнала внутренний-внешний (идущий от SCART) и затем подается на базу буферного транзистора Q102 для выхода видеосигнала на разъем SCART. Сигнал поднесущей звукового сопровождения проходит через полосовой фильтр Z103 с центральной частотой 5,5 МГц для стандарта B/G или Z104 для I (6,0 МГц) или Z105 для D/K (6,5 МГц) в соответствии с системой выбранной посредством переключения сигнала поднесущей (D106, D107, D108, D109) и затем полученный сигнал подается на вывод 8 микросхемы, являющийся входом ограничителя и (SIF) каскада фазовой автоподстройки (PLL).

Управляющий сигнал переключения обеспечивается микроконтроллером. Выходной вывод 15 ограничителя и каскада фазовой автоподстройки (SIF-PLL), который подсоединяется к конденсатору предъискажений, управляет выходом звука (аудио) на SCART и AV-RCA разъеме (Тюльпан). Внешние входы ПЧ, являющиеся выводом 12 для видеосигнала (сигнала изображения) и выводом 16 для звукового сигнала (аудио), подсоединены к соответствующим входам SCART или AV-RCA разъема (Тюльпан). Коммутация выбора "внутренний-внешний" создается управляющим напряжением на выводе 8 микроконтроллера, а также переключение между режимами изображения 4/3 и 16/9 выполняется напряжением на выводе 8 SCART.  Выбранный видеосигнал на выводе 11 обрабатывается видеокаскадом. С другой стороны, выбранный звуковой сигнал регулируется в каскаде управления громкости в соответствии с постоянным напряжением регулировки на выводе 13 и затем передается от вывода 14 на выходной звуковой каскад (усилитель мощности).

Блок ПЧ вырабатывает управляющие сигналы, которыми являются напряжение АРУ для тюнера (СКВ) на выводе 23 в соответствии с напряжением на выводе 24, которое управляется с вывода 48 микроконтроллера.

1.5.4 Микросхема (STV8224) многостандартного ПЧ видео и звука и коммутатор, микросхема (STV8225) ПЧ АМ звука

STV8224 - процессор ПЧ изображения и звука для отрицательной и положительной модуляций.

Архитектура демодулятора видеосигнала и демодулятора звукового сигнала основана на структуре фазовой автонастройки (PLL), что позволяет получить очень хорошую линейность реакции отклика с небольшим количеством внешних (навесных) радиоэлементов и регулировок.

Динамический диапазон (уровень громкости) сигнала звуковой частоты регулируется посредством уровня постоянного напряжения (на выводе 13) приходящего от STV2112/2116/2118, где реализуется все декодирование шины I2C.

STV8224 также обеспечивает коммутацию звука и видеосигнала с STV8225 для одного SCART разъема. На входы ПЧ, выводы 19 и 20 STV8224, приходит ПЧ сигнал от выводов ПЧ тюнера (СКВ) через ПАВ-фильтр (Z101), которым является  К6256 для B/G-L/L'.  Этот ПАВ-фильтр переключается в соответствии с управляющим сигналом, приходящим от вывода 13 микроконтроллера. Полученный сигнал (CVBS) на выводе 3 приходит от этих ПЧ входов и выбор между внешними и внутренними сигналами осуществляется согласно управляющему сигналу коммутации на выводе 4. Этот управляющий сигнал поступает от STV2118.

При этом из ПЧ сигнала выделяется сигнал изображения (видео), а также сигнал поднесущей звука. Этот внутренний видеосигнал (сигнал изображения) подается на вывод 10 микросхемы для коммутации видеосигнала "внутренний-внешний" (от SCART) и к базе буферного транзистора Q102 для видео выхода SCART разъема. При коммутации видеосигнала "внутренний-внешний" внешний видеосигнал посылается от вывода 12 и затем выбранный видеосигнал посылается от вывода 11 к части, обрабатывающей видеосигнал.

Сигнал поднесущей, используемый для воспроизведения звука, проходит через полосовой фильтр Z103 с центральной частотой 5,5 МГц для стандарта B/G и выходной сигнал подается на вывод 8 микросхемы, являющийся входом ограничителя и каскада фазовой автонастройки (SIF- PLL). Выходной вывод 15 ограничителя и каскада фазовой автонастройки (SIF PLL), соединенный через конденсатор коррекции предъискажений с выводом 5 микросхемы STV8225, является ЧМ звуковым входом и позволяет выбрать соответствующий (ЧМ или АМ) сигналы звуковой частоты для подачи звукового выходного сигнала на разъем SCART. Уровень потенциала на выводе 9 STV8225 подключает внешние звуковые сигналы. С другой стороны, коммутатор звука (аудио) STV8224 используется для выбора внутреннего ЧМ сигнала или выхода STV8225 (вывод 7), который выбирает внутренний АМ сигнал или внешний сигнал звуковой частоты (на выводе 11), идущий от SCART разъема. Выбранный звуковой сигнал обрабатывается в каскаде регулировки громкости в соответствии с величиной напряжения регулировки на выводе 13 и затем посылается с вывода 14 на каскад усилителя мощности (выходной звуковой сигнал). ЧМ сигнал фильтруется в ПАВ-фильтре Z102, который переключается в соответствии с управляющими сигналами, полученными от микроконтроллера для режимов L и L'. Выходы ПАВ-фильтра соединены с выводами 1 и 14 каскада фазовой автонастройки и ограничителя (SIF) микросхемы STV8225 (IC102) для АМ-демодуляции звука. Коммутаторы звука (аудио) в STV8225 выбирают сигналы в соответствии с напряжением на выводе 10 STV8225.

Каскад ПЧ вырабатывает управляющие сигналы, которыми являются напряжение АРУ для тюнера (СКВ) на выводе 23 в соответствии с напряжением вывода 24 управляющего микроконтроллера и напряжением АПЧ для микроконтроллера на выводе 48.

Имеется два основных коммутатора. Первый - коммутирует ПАВ-фильтр (Z101) - коммутатор стандарта L' и второй - коммутатор режекторного фильтра, включающий только фильтры защиты тракта видеосигнала от сигнала звукового сопровождения. Так как шасси этого телевизора не поддерживает стандарты M и N, в шасси осуществляется только одна режекция видеосигнала (Z107). Поэтому нет никакой необходимости в коммутации режектирующих фильтров видеосигнала.

Управляющее напряжение для коммутации L' вырабатывается микроконтроллером (вывод 13). Логическое состояние этого переключающего (управляющего) напряжения (определяемого МАС-15) приводится в таблице 2.

Таблица 2 - Логическое состояние переключающего напряжения L/L' (определяемого МАС-15)

| Выбранный режим | L/L' переключающее напряжение | Промежуточная частота |
| --- | --- | --- |
| Режимы отличные от L L' | ВЫСОКОЕ НИЗКОЕ | 38,9 МГц 33,9 МГц |

Это управляющее напряжение прикладывается к R121.  Когда это напряжение НИЗКОЕ,  диод D105 открыт и VC101,  C129 и С130 соединены параллельно с резонансным опорным контуром VL101. В противном случае эта цепь отсоединена, когда напряжение L/L' ВЫСОКОЕ, VD105 - закрыт.

В соответствии с конфигурацией выбранной системы, должен использоваться типовой многостандартный коммутатор ПАВ-фильтров. По этой причине дополнительно применяется каскад D101 и D102 (и при использовании L/L' D103, D104 для SIF ПАВ Z102).

1.5.5 Каскад обработки сигнала

Этот каскад обрабатывает видеосигнал приходящий от ПЧ каскада, RGB сигнал, приходящий от разъема SCART и контроллера, для того чтобы

управлять каскадами строчной и кадровой развертки и платой ЭЛТ (видеоусилителями), а также вырабатывает некоторые управляющие напряжения посредством управляемого шиной PAL-SECAM-NTSC ТВ процессора STV2112/2116/2118 и микросхемы STV2180 линии задержки на 64 мс.

Детальное описание работы этой микросхемы приводится в следующих подразделах.

1.5.5.1 Управляемый шиной многостандартный ТВ процессор, микросхема STV2118

STV2118 (I C401) - полностью управляемая по шине I2C микросхема для обработки ТВ яркости, насыщенности и отклонения (строчного и кадрового). Для того чтобы сделать регулировку микроконтроллером через шину I2C требуемые параметры передаются от микроконтроллера в соответствующие регистры STV2118. Главные входы для этой микросхемы следующие:

- входы I2C от микроконтроллера;

- Y/CVBS (яркостной) вход от ПЧ каскада, внешний CVBS от SCART или переднего AV гнезда RCA (Тюльпан), внешний RGB и сигнала быстрой коммутации, приходящих от SCART;

- OSD телетекст RGB и сигналы быстрой коммутации от микроконтроллера;

- BCI (информация о балансе черного) от платы кинескопа;

- BCL (ограничение тока луча кинескопа) информация от выходного каскада строчной развертки;

- вывод петли обратной связи по строкам от выходного каскада строчной развертки;

- задержанные цветоразностные сигналы R-Y и B-Y от линии задержки на микросхеме STV2180.

Детальные подробности и внутренняя блок-схема микросхемы STV2118 приводятся в следующих подразделах.

1.5.5.2 Каскады разверток

Каскад развертки включает, выполненный в интегральном исполнении синхронизируемый генератор, настроенный на 503 кГц VCO с внешним резонатором (Х401), две петли фазовой синхронизации (автоподстройки) для строчной развертки, каскад кадровой задающей частоты 50 Гц или 60 Гц.

Кадровый выходной импульс составляет 10,5 мс на выводе 35, в то время как строчный выходной импульс составляет 28 мс на открытом коллекторе вывода 36. Строчный выход находится на высоком уровне, когда Vcc (напряжение питания) увеличивается от 0 В до 6,8 В. При закрытии строчный импульс блокируется, когда Vcc ниже 6,2 В.

Когда кадровые импульсы пропадают, строчная развертка блокируется микроконтроллером для сохранения люминофора кинескопа.

Регулировка линейности управляется по шине с использованием соответствующего режима сервиса. Управляемое шиной выходное напряжение на выводе 34 используется для настройки размера по вертикали  в  кадровом выходном каскаде через R705, R706, R707.

Управляемая шиной информация размера по вертикали, вырабатывается при высоком уровне кадрового импульса на выводе 35, и этот сигнал используется для регулировки размера по вертикали в кадровом выходном каскаде через R701, R703, R704, C701, D701, Q701.

Сигнал двухуровневого стробирующего импульса на выводе 37 используется для управления внешней линией задержки цветовой насыщенности (STV2180-IC402-вывод 6).

1.5.5.3 Фильтры

Все фильтры (фильтры режекции, полосовой фильтр цветовой насыщенности, звуковой фильтр для SECAM, интегральная линия задержки) настраиваются с использованием соответствующей фазовой автоподстройки (PLL). Цепь фазовой автоподстройки (PLL) состоит из фильтра нижних частот, фазового компаратора, системного (контура) фильтра (внешний конденсатор С423 на выводе 8).

Опорный сигнал представляет собой несущую от VCO (4,43 МГц или 3,58 МГц). Цепь фазовой автоподстройки настроит центральную частоту фильтра нижних частот так, чтобы она была равна частоте опорного сигнала. Напряжение настройки цепи фазовой автоподстройки (PLL) (запоминаемое на выводе 8) настроит все другие фильтры. Фильтр cloche, работающий при точной настройке, работает во второй петле фазовой автоподстройки (PLL) в течение обратного хода кадровой развертки. Напряжение настройки запоминается на внешнем конденсаторе С424 подсоединенном к выводу 9.

1.5.5.4 Каскад обработки видеосигнала

Каскад обработки видеосигнала включает два RGB входа, автоматическое управление отключением, регулировку отключения постоянного напряжения, регулировку усиления RGB, ограничение тока луча кинескопа. Кроме того, пользовательские установочные регулировки видеосигнала (управление контрастностью, насыщенностью, яркостью и четкостью) выполняются в этом каскаде. Выходные выводы RGB следующие: R выход - вывод 29, G выход - вывод 28, В выход - вывод 27.

Информация о токе луча кинескопа подается на вывод 31 через резистор R411 и диод D403. Это управляющее напряжение будет действовать вначале на контрастность, а затем, когда контрастность уменьшится до 5 дБ, яркость будет уменьшаться.

Автоматическая функция отключения реализуется в соответствии с BCI сигналом на выводе 30. Последовательные измерения ограничения тока луча кинескопа делаются в течение трех строк гасящего кадрового импульса.

1.5.5.5 Каскад цветности (цветовой насыщенности)

Каскад цветности (цветовой насыщенности) включает демодуляторы PAL, SECAM, NTSC. При этом используется внешняя линия задержки (STV2180 IC402).  Выходы цветоразностных сигналов R-Y  и  B-Y  STV2118 (вывод 40  и вывод 41) соединяются с выводами STV2118 для получения 
64 мс задержки сигналов.

Выбор стандартов PAL, SECAM или NTSC производится автоматически. Кварцевый резонатор (Х403) для NTSC - М/3,58 используется только в объединенных моделях NTSC M.

Выбор RGB производится микроконтроллером через шину управления.

1.5.5.6 Другие функции

Временное отключение звука (MUTE) и регулировка громкости делается через вывод 10.  Диапазон напряжений для регулировки громкости составляет от 0,5 В до 5 В,  причем напряжение ниже 0,1 В  используется  для временного отключения звука. Выход этого вывода управляется микроконтроллером через шину I2C и величина этого управляющего напряжения  сохраняется в соответствующем регистре STV2118. Выбор стандарта ПЧ (положительная или отрицательная модуляция видео сигнала) и режим TV/AV управляются шиной I2C. Этот выбор преобразуется в четыре напряжения, которые используются для управления  промежуточной  частотой  микросхемы STV8224 или STV8225 на выводе 11.  Уровни этих напряжений и их состояния сведены в таблицу 3.

Таблица 3 - уровни напряжения и их состояния для вывода 11 микросхемы STV2118

| СОСТОЯНИЕ ( РЕЖИМ ) |  | ДИАПОЗОН НАПРЯЖЕНИЙ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МОДУЛЯЦИЯ | ИСТОЧНИК | Макс. | Мин. |
| ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ | TV TV AV AV | 0,7 3,8 6,1 9 | 0 2,9 5,2 7,88 |

1.5.6 Линия задержки цветности (цветовой насыщенности) микросхемы STV2180

STV2180 - линия задержки цветовой насыщенности (цветности) с задержкой одной строки в интегральном исполнении. STV2180 предназначена для согласования декодеров цветности с выходами цветоразностных сигналов R-Y и B-Y. Эта микросхема имеет двойную переключаемую линию задержки на конденсаторах с синхронизацией 3 МГц и интегральными фильтрами для подавления остаточной синхронизации. Она разработана для работы совместно с STV2112/2116/2118 и это позволяет не проводить регулировочных операций.

Входы у этой микросхемы следующие:

- цветоразностный сигнал R-Y на выводе 2, приходящий от STV2118;

- цветоразностный сигнал B-Y на выводе 14, приходящий от STV2118;

- двухуровневый стробирующий импульс на выводе 6, приходящий 
от STV2118.

С другой стороны выходы этой микросхемы следующие:

- задержанный цветоразностный сигнал R-Y на выводе 3;

- задержанный цветоразностный сигнал B-Y на выводе 4.

1.5.7 Выходной каскад строчной развертки и каскад высокого напряжения (напряжения второго анода кинескопа)

Строчные импульсы от вывода 36 IC401 поступают на базу управляющего транзистора Q601 через Q604, R603, C601. Схема управляющего каскада (Q601, R604, C602, L602, R608) управляет выходным транзистором строчной развертки BU808DFI (Q602). TR601 (EHT) (ТДКС) представляет собой трансформатор диодно-каскадный строчный и вырабатывает высокое напряжение для питания второго анода кинескопа. Питающее напряжение каскада 112 В подается на вывод 2 TR601. На трансформаторе TR601 вырабатываются напряжения: для питания второго анода кинескопа, фокусирующее и G2 (ускоряющее напряжение), требуемые для кинескопа. Кроме этого напряжение 200 В для питания выходного каскада видеоусилителя, напряжение 26 В для питания выходного каскада кадровой развертки и напряжение питания накала кинескопа. Информация о токе электронного луча кинескопа от вывода 8 ТДКС (TR601) используется для уменьшения контрастности при чрезмерно длительном среднем токе электронного луча и выработки напряжения компенсации для выходного каскада кадровой развертки для стабилизации размера изображения по вертикали. Импульс обратного хода (по переменному току ограниченный посредством R606, C614, C604, D602, D601) используется для получения двухуровневого стробирующего импульса для микросхемы видеопроцессора и строчного импульса (Q603) требуемого для микроконтроллера.

1.5.8 Выходной каскад звука (TDA2822M)

TDA2822M - оконечный усилитель (усилитель мощности) звуковой частоты. Он питается напряжением +12 В, получаемым от отдельной обмотки SMPS (трансформатора импульсного источника питания) трансформатора Т802. Вывод 14 STV8223 (или STV8224) связан по переменному току с выходным выводом 7 TDA2822M через резисторный делитель. Максимальная выходная мощность звуковой частоты при 10% THD (гармонических искажений) составляет 1,5 Вт. Q301 служит для включения звука, Q302 - для отключения звука через контроллер (µC), и аварийный сигнал микроконтроллера (µC) подается на этот вход.

1.5.9 Источник питания (SMPS)

Напряжения постоянного тока, используемые в различных каскадах шасси, обеспечиваются импульсным источником питания (SMPS), управляемым через IC801 (МС44603 для большинства моделей и МС44604 для моделей с низким потреблением мощности в режиме ожидания). Эта микросхема предназначена для пуска, управления и защиты ключевого транзистора MOSFET ( МОП-транзистора) импульсного источника питания (Q801). Этот импульсный источник питания имеет три выхода: первый 112 В выход используется для питания выходного каскада строчной развертки и получения необходимого напряжения 33 В для настройки тюнера, второй выход 16 В используется для питания всей мало сигнальной части микроконтроллера (µC) и третий выход используется для питания выходного каскада звука. Это шасси может работать при напряжении сети 90-270 В с соответствующей схемотехникой и компонентами. Микроконтроллер, который запитывается от источника питания в качестве которого используется стабилитрон (D814), управляет режимом ожидания путем переключения транзистора Q803 (для МС44604 соответственно Q806).

1.5.10 Микроконтроллер ST92195

Аппаратные средства микроконтроллера, являющиеся элементом семейства ST9, имеют программное обеспечение управления телевизором с меню и декодированием телетекста. Он управляет шасси через шину I2C PWM - выходами и портами ввода-вывода.

Особенностями микроконтроллера являются телетекст, выходы для OSD, прием ИК(IR) сигналов управления.

Контроллер имеет I2C порты связи по выводам 19 и 20; управление OSD/телетекст (R, G, B, FBI) по выводам 17, 16, 15, 18; управление PWM выходами для VST по выводу 54; регулировка линейности по вертикали (по кадрам) вывод 49; регулировка АРУ по выводу 48. Другие выходы управления служат: для отключения звука - вывод 47; переключение систем - выводы 12, 13, 44; переключение тюнера - выводы 9 и 10. Входами управления являются: информация АПЧГ (AFC) от ПЧ (IF) - вывод 52; кнопки управления - выводы 3, 4, 5, 6; переключение режимов TV, AV, RGB и формата 4:3; 16:9 - выводы 55, 43; строчные синхроимпульсы - вывод 40; кадровые синхроимпульсы - вывод 41; от приемника инфракрасного излучения - вывод 1; сброс - вывод 2. Контроллер имеет также программное обеспечение, способное  управлять  некоторыми сервисными регулировками при настройке:  усиление R, G, B; выключение R, G; сдвиг по вертикали; линейность по вертикали; сдвиг по горизонтали; размер по вертикали для 50 Гц и 60 Гц развертки;  АРУ; меню с четырьмя языками и дополнительно символьное меню.

Выбор параметров может осуществляться путем переключения кнопок программ: вверх -      и вниз -      ; регулировки параметров осуществляются кнопками "-      ","     +".Для выхода из режима сервиса нажмите кнопку "TV".

Телетекст: видеосигнал, поступающий от ПЧ каскада, подается к микроконтроллеру. R, G, B извлекаются из полного входного телевизионного сигнала (CVBS) программным методом. Затем полученные R, G, B сигналы и сигнал быстрой коммутации FBL посылаются на соответствующие выводы STV2118.

1.5.11 Энергонезависимая память CMOS8K (1024x8) ST24CO8

Микросхема ST24CO8 является электрически перепрограммируемой энергонезависимой (EEPROM) памятью на 8Кбит, организованной как 4 блока емкостью по 256х8бит. Память совместима с шиной I2C, т.е. имеет двухпроводный последовательный интерфейс, который использует шину двунаправленной передачи данных и последовательную синхронизацию. Память может работать при напряжении питания 2,5 В.

Расположение выводов приведено на рисунке, назначение выводов приведено в таблице 4.

|  | 1 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 7 |  |
|  | 3 |  | 6 |  |
|  | 4 |  | 5 |  |

Рисунок – микросхема ST2408

Таблица 4 - назначение выводов микросхемы ST2408

| Номер вывода | Назначение выводов | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включение защиты памяти (заземлен) |  |
| 2 | Не подсоединен (заземлен) |  |
| 3 | Вход разблокировки микросхемы (заземлен) |  |
| 4 | Заземлен |  |
| 5 | Последовательный адрес данных входа/выхода | Вход низкого напряжения: Мин:-0,3V, Макс:0,3* Vcc Вход высокого напряжения: Мин:0,7*Vcc, Макс:Vcc+1 |
| 6 | Последовательная синхронизация | Вход низкого напряжения: Мин:-0,3V, Макс:0,3* Vcc Вход высокого напряжения: Мин:0,3*Vcc, Макс:Vcc+1 |
| 7 | Режим побайтовой/страничной записи | Вход низкого напряжения: Мин:-0,3V, Макс:0,3* Vcc Вход высокого напряжения: Мин:0,7*Vcc, Макс:Vcc+1 |
| 8 | Напряжение питания | Мин:2,5V, Макс:5,5V |

1.5.12 Плата кинескопа

Входные сигналы RGB, поступающие на входы платы кинескопа (видео-силительного каскада), усиливаются тремя симметричными видеоусили-ельными каскадами. Для этих целей  используются три высоковольтных транзистора 2SC2482 в качестве выходных транзисторов видеоусилителя.

Таким образом, достигается широкая полоса пропускания. Кроме этого изменение уровней черного в оконечных усилителях, вызванные изменением температуры и старением катодов кинескопа, компенсируются посредством соответствующей системы управления. Поэтому информация о токе катода кинескопа (ICAT) подается на STV2118.

2 Указания мер безопасности

Перед ремонтом и техническим обслуживанием телевизора ознакомьтесь с требованиями безопасности и предупреждениями по поводу излучений, мерам осторожности, безопасности изделий.

2.1  Техника безопасности

В связи с тем, что в телевизоре имеются опасные для жизни напряжения, при его ремонте и обслуживании специалист ремонтной организации должен строго соблюдать "Правила техники безопасности при работах по установке, ремонту и обслуживанию бытовых радиотелевизионных устройств (аппаратов)".

2.1.1 На рабочем месте необходимо иметь следующие средства индивидуальной защиты: инструмент с изолированными ручками, ковер диэлектрический резиновый, нарукавники, защитную маску или очки, диэлектрические перчатки.

2.1.2 Во всех случаях работы с включенным телевизором, когда имеется опасность прикосновения к токоведущим частям, необходимо пользоваться инструментом с изолированными ручками. Работать следует одной рукой. Специалист должен быть в одежде с длинными рукавами или в нарукавниках.

2.1.3 В процессе выполнения профилактических работ или при проведении ремонта телевизора в участках схемы строчной развертки или импульсного источника питания, имеющих мощные или высоковольтные цепи, необходимо обеспечивать требуемые изоляционные зазоры, качество укладки монтажа и паек, исключающие возникновение коронирования, пробоев или искрений.

Путем протирки необходимо убрать на высоковольтных элементах электромонтажа скопившуюся пыль, снижающую их электроизоляционные свойства.

Ремонтировать и проверять телевизор под напряжением разрешается только в тех случаях, когда выполнение работ в отключенном от сети телевизоре невозможно (регулировка, измерение режимов, нахождение ложных контактов и т.п.).

ВНИМАНИЕ!   ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ
С ИМПУЛЬСНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ.

2.1.4 Часть схемы источника питания непосредственно связана с питающей сетью. Эта часть выделена на печатной плате.

В домашних условиях ремонт импульсного источника питания, выполненного в отдельном модуле, разрешается проводить только при отключении телевизора от питающей сети для внешнего осмотра, проверки номиналов и замены вышедших из строя элементов.

Сложный ремонт источника питания производить в стационарных условиях ремонтной организации при включении его в сеть только через разделительный трансформатор.

При замене предохранителей и деталей необходимо отключать телевизор от сети питания. Перед заменой деталей необходимо при помощи специального разрядника снять остаточный заряд с конденсаторов фильтра модуля питания, со второго анода кинескопа.

2.1.5 Запрещается ремонтировать включенный в сеть телевизор, если он находится в сыром помещении, в помещениях, имеющих цементные или иные токопроводящие полы. В этих случаях телевизор следует направлять в стационарную ремонтную организацию.

Запрещается ремонтировать телевизор вблизи заземленных конструкций (батарей центрального отопления, труб и т.п.), если они не имеют специального изолирующего ограждения.

3  Организация ремонта

3.1 Рекомендации по организации рабочего места

При организации рабочего места радиомеханика необходимо располагать приборы справа, ремонтируемый (или технологический) телевизор слева. Телевизионный приемник не должен загораживать проходы между соседними рабочими местами. Переключатель телевизионных сигналов (с транзитеста, с эфира) должен располагаться справа, на уровне рабочего стола.

Необходимо предусмотреть крепление зеркала перед экраном проверяемого телевизора и принципиальной схемы на уровне глаз.

3.2 Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента, материалов, технической документации

3.2.1  Контрольно - измерительная аппаратура

Цветной телевизионный транзитест SECAM	TR-О660

Цветной телевизионный транзитест PAL	TR-О658

Осциллограф (телевизионный минископ)	С1-112

Генератор сигналов низкочастотный	Г3-117

Вольтметр	C510

Вольтметр	TR-1340/P

Комбинированный  прибор	Ц-4341

Цветной телевизионный комплексный генератор	ТR-0884

Технологический телевизор

3.2.2  Техническая документация

Инструкция по ремонту телевизора.

Схема электрическая принципиальная телевизора.

Руководство по эксплуатации соответствующего прибора.

Руководство по эксплуатации телевизора.

4  Методика обнаружения и устранения неисправностей

4.1 Предотвращение пробоев и пережогов ЭРЭ при обнаружении и устранении неисправностей

Необходимо помнить:

- все ИМС и ПП приборы чувствительны к разрядам статического электричества;

- все ЭРЭ чувствительны к повреждению статическим электричеством, даже тогда, когда они смонтированы в схему или модуль, блок.

4.1.1 До начала работы необходимо убедиться в наличии и правильности заземления всех устройств и приборов, находящихся на рабочем месте и используемых при ремонте и регулировке.

Работая с осциллографом и цифровым вольтметром, помните, что незаземленные приборы представляют опасность.

Случайное касание "земляным" щупом потенциальной цепи приводит к повреждению одной из ИМС или даже ее полному отказу.

Взяв ИМС в руки, предварительно коснитесь сначала рукой любой доступной точки "земля", "корпус". Применяйте антистатический браслет.

4.1.2 Замена ЭРЭ при ремонте должна производиться только при выключенном источнике питания телевизора.

При замене транзисторов базовый вывод транзистора необходимо подключать к схеме первым и отключать последним.

Запрещается подавать напряжение на транзистор, базовый вывод которого отключен от схемы.

Пайку выводов полупроводниковых приборов необходимо производить с применением теплоотвода (пинцета) между корпусом ПП прибора и местом пайки.

4.1.3 С целью предотвращения отслаивания фольги от чрезмерного перегревания ее при выпаивании неисправных ИМС следует производить ремонт с соблюдением следующих требований:

- время пайки - минимальное, не более 4 с;

- температура жала паяльника не должна превышать 265 C;

- рекомендуется  использовать паяльник с заземлением.

Отключить наружную антенну от антенной розетки телевизора.

При ремонте необходимо защищать ИМС и ПП приборы от случайных электрических разрядов. Поэтому пайку ИМС и ПП приборов следует производить с применением антистатического браслета.

4.1.4 Для лучшего охлаждения ряд транзисторов и ИМС установлены на радиаторах. Во избежание выхода из строя этих приборов из-за перегрева, при их установке (в случае замены при ремонте) должны соблюдаться следующие правила:

- контактная поверхность должна быть чистой, без шероховатостей и заусениц, без наплывов пластмассы, мешающих их плотному прилеганию;

- контактные поверхности должны быть смазаны теплопроводящей пастой, на электроизоляционные прокладки паста наносится с двух сторон;

- винты, крепящие ПП прибор, должны затягиваться с усилием. При недостаточной затяжке винтов резко возрастает тепловое сопротивление контакта, что в ряде случаев может привести к выходу этого прибора из строя;

- в каждом отдельном случае должны устанавливаться только те электроизоляционные прокладки, которые используются заводом изготовителем телевизоров.

4.1.5 При замене ИМС и ПП приборов необходимо учитывать, что согласно ТУ на эти приборы в разделах указаний по эксплуатации и применению приведена допустимая величина потенциала статического электричества не более 200 В.

В реальных условиях величина потенциала значительно выше и колеблется в широких пределах, если не принять соответствующих мер по его снижению.

4.2  Проверка микросхем

Проверка микросхем сводится к измерениям постоянных и импульсных напряжений на их выводах и исправности подсоединенных к ним элементов схемы.

4.2.1 При проверке постоянных и импульсных напряжений на выводах ИМС необходимо помнить, что отсчет выводов ведется от имеющейся маркировки ключа на корпусе. Со стороны печати плат модулей и кассет начало отсчета выводов ИМС маркируется цифрой 1 (отсчет ведется по часовой стрелке).

Если указанные выше проверки не дали положительного результата, то наиболее эффективным методом проверки исправности субмодулей и модулей является их временная замена на другие, заведомо исправные.

4.2.2 Не допускается производить проверку ИМС при помощи омметра. Так как ИМС является наиболее дорогостоящей деталью, следует с особой тщательностью решать вопрос об ее замене.

Не допускается произвольная замена резисторов в цепях питания ИМС, так как при этом их режимы могут выйти за пределы допусков.

5 Методика настройки шасси 11АК20S

Телевизоры 37CTV-664 собраны на универсальном шасси 11AK20S. В телевизорах используются микросхемы с управлением по шине I2C. Это позволяет проводить регулировку телевизора прямо с пульта дистанционного управления, не снимая заднего кожуха. Поэтому, если телевизор работает, но нарушились потребительские характеристики (изменился баланс белого, размеры изображения, центровка изображения и т.п.), его необходимо попытаться отрегулировать с пульта ДУ.

5.1 Как войти и выйти из сервисного меню

Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав кнопку        пульта ДУ. Нажмите цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ. На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ (SERVICE).Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите кнопку         или кнопку "TV" пульта ДУ.

В СЕРВИСНОМ МЕНЮ имеют место два режима: ADJUST (НАСТРОЙКА) и OPTIONS (ПАРАМЕТРЫ).

5.2 Как использовать режим ADJUST (НАСТРОЙКА) СЕРВИСНОГО МЕНЮ

Войдите в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Переместите полоску выбора (она имеет более темный оттенок) на строку ADJUST, используя кнопки      или 
        .

Кнопками "-  ", "  +" выберите нужный параметр. Следующие
параметры будут отображены одновременно:

- AGC - автоматическая регулировка усиления;

- VA 1- размер по вертикали для размера изображения 4:3, 50 Гц;

- VA 2- размер по вертикали для размера изображения 16:9, 50 Гц;

- VA 3- размер по вертикали для размера изображения 4:3, 60 Гц;

- VA 4- размер по вертикали для размера изображения 16:9, 60 Гц;

- VSH - сдвиг по вертикали;

- VL  - линейность по вертикали;

- HSH - сдвиг по горизонтали;

- WG  - белая точка ЗЕЛЕНОГО;

- WR  - белая точка КРАСНОГО;

- WB  - белая точка СИНЕГО;

- CR  - уровень отключения КРАСНОГО;

- СG  - уровень отключения ЗЕЛЕНОГО;

- OSH - положение символов OSD по горизонтали.

Нажимайте кнопки       ,      , пока не выберите требуемый параметр. Для изменения величины выбранного параметра нажимайте кнопки "-     ", "    +".

Примечание - СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, приведенное ниже, показывает диапазон регулировки параметров.

5.2.1 Регулировка АРУ

Подайте на вход уровень сигнала 60 дБмВ по ВЧ на канале С-12. Подсоедините цифровой вольтметр к контрольной точке АРУ (или к выводу 1 тюнера). Обнулите параметр АРУ и отметьте величину напряжения АРУ в контрольной точке. Увеличивайте параметр АРУ до тех пор, пока напряжение АРУ не уменьшится на 1 В ниже вышеотмеченной величины напряжения. Проверьте, чтобы изображение было нормальным при уровне сигнала в 90 дБмВ.

5.2.2 Регулировка размера по горизонтали

Имеется четыре параметра регулировки: два для 50 Гц и два для 60 Гц. Подайте на вход испытательную таблицу PAL B/G по ВЧ. Изменяйте размер по вертикали до тех пор, пока горизонтальные черные линии в верхней и нижней частях испытательной таблицы не станут очень близки к верхней и нижней горизонтальным сторонам кинескопа и практически исчезнут. Проверьте и проделайте ту же регулировку, если это необходимо после некоторых других геометрических регулировок.

5.2.3 Регулировка смещения по вертикали и горизонтали

Подайте на вход испытательную таблицу для геометрических регулировок по ВЧ. Изменяйте вертикальное смещение до тех пор, пока испытательная таблица не отцентрируется вертикально и горизонтально. Проверьте и проделайте ту же регулировку, если это необходимо после некоторых других геометрических регулировок.

5.2.4 Регулировка линейности по вертикали

Подайте на вход испытательную таблицу сетчатого поля по ВЧ. Изменяйте линейность по вертикали до тех пор, пока размеры квадратов верхней и нижней части испытательной таблицы не станет равным квадратам по вертикали в центре испытательной таблицы. Проверьте и проделайте ту же регулировку, если это необходимо после некоторых других геометрических регулировок.

5.2.5 Регулировка баланса белого

Подайте на вход "белое поле" по ВЧ. Обнулите все три параметра (WR, WG, WB). Устанавливайте величины баланса (WR, WG, WB) до тех пор, пока не получите чисто белый экран. (Для правильной настройки используйте цветной анализатор).

5.2.6 Регулировка баланса черного

Обнулите параметры CR и CG.  Для того чтобы осуществить эту регулировку, установите определенные величины этих параметров.

5.3 Как использовать байты режима OPTION (ПАРАМЕТРЫ)

Войдите в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Переместите полоску выбора на строку OPTION кнопками    ,    . Выберите параметр режима OPTION используя кнопки "-   ", "   +". Выберите требуемый параметр. Для 
настройки используйте цифровые кнопки пульта ДУ. Кнопки от 0 до 7 используются для изменения битов от 0 до 7 соответственно.

Примечание - СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, приведенное ниже, показывает значение каждого бита.

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ (SERVICE MENU)

SERVICE

ADJUST............

OPTIONS..........

| ADJUST |  | Мин. | Макс. |
| --- | --- | --- | --- |
| AGC VA1 VA2 VA3 VA4 VHS VL HSH WR WG WB CR CG OSH | Автоматическая регулировка усиления Размер по вертикали 4:3, 50 Гц Размер по вертикали 16:9, 50 Гц Размер по вертикали 4:3, 60 Гц Размер по вертикали 16:9, 60 Гц Смещение по вертикали Линейность по вертикали Смещение по горизонтали Белая точка КРАСНОГО Белая точка ЗЕЛЕНОГО Белая точка СИНЕГО Уровень отключения КРАСНОГО Уровень отключения ЗЕЛЕНОГО Положение OSD по горизонтали | 0 -32 -32 -32 -32 -4 0 -32 -32 -32 -32 -32 -32 1 | 63 31 31 31 31 3 63 31 31 31 31 31 31 127 |

В этом меню отображается только один параметр.

OPTION байт 1

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В7 | В6 | В5 | В4 | В3 | В2 | В1 | В0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Система приема

Положение OSD по горизонтали

HUE (Четкость) вкл/выкл

| В2 | В1 | В0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | Не используется мульти LL (BG-I-L-L') BG BG-DK I BG-L-L' BG-DK-I мульти MN (BG-DK-I-N-PAL,M-NTSC M) |

OPTION байт 2

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В7 | В6 | В5 | В4 | В3 | В2 | В1 | В0 |

| В0 |  |
| --- | --- |
| 1 | Настройка 3 диапазонов |
| 0 |  |

| В1 |  |
| --- | --- |
| 1 | Турецкий возможен |
| 0 | Турецкий не возможен |

| В2 |  |
| --- | --- |
| 1 | Время гашения 600мс(в ТВ прием SECAM ) |
| 0 | Время гашения 410мс(в ТВ не принимает SECAM) |

| В3 |  |
| --- | --- |
| 1 | RGB возможно |
| 0 | RGB не возможно |

| В7 |  |
| --- | --- |
| 1 | Cимвольное меню |
| 0 | Текстовое меню |

Примечание - Величины байтов OPTION записаны в двоичной форме. Назначение каждого бита объясняется выше. Цифры от 0 до 7 используются для обозначения разрядных значений. Эти цифры изменяют значения битов от 0 до 1. Как пример, давайте изменим значение RGB бит (3) в OPTION байте 2. Во-первых, выберите OPTION 2 и нажмите цифру 3. Значение бита будет изменяться с 0 на 1 или с 1 на 0 (переключение). Таким образом, значения битов легко могут быть установлены на желаемые значения.

Наборы языков (символов) для телетекста

| Набор 1 |  | Набор 2 |  | Набор 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Английский |  | Польский |  | Английский |
| Немецкий |  | Немецкий |  | Немецкий |
| Шведский |  | Шведский |  | Шведский |
| Итальянский |  | Итальянский |  | Итальянский |
| Французский |  | Французский |  | Французский |
| Испанский/португальский |  | Сербский |  | Испанский/португальский |
| Чешский |  | Чешский |  | Турецкий |
|  |  | Румынский |  |  |

OPTION байт 3 (для телетекста)

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В7 | В6 | В5 | В4 | В3 | В2 | В1 | В0 |

Набор символов	Значение яркости/контрастности ТТХ

| В1 | В2 |  |  | В7 | В6 | В5 | В4 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Набор 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | Набор 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | Набор 3 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | Не используется |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |

Значение яркости/контрастности ТТХ и положение OSD по горизонтали: для управления яркостью ТТХ используются четыре бита из OPTION байта 3. В таблице приводятся только соответствующие разрядные значения  яркости/контрастности. Для управления положением OSD по горизонтали (положение телетекста и меню) используется 14-ый параметр меню ADJUST. диапазон изменения от 1 до 127. Увеличение значения этого параметра сдвигает OSD слева направо. Эта регулировка должна выполняться в режиме СЕРВИСНОГО МЕНЮ:

SERVICE

ADJUST.......

5.4 Регулировка АПЧГ

5.4.1 Для ТВ, не включающих стандарты L/L'

Переключите систему на требуемый стандарт. Подайте сигнал промежуточной частоты (ПЧ) на вход ПЧ в соответствии со стандартами (38,9 МГц для B/G и D/K, 39,5 МГц для I) на выводы 1 и 2 ПАВ-фильтра (Z101). Настройте катушку контура VL101 до получения 2,5 В постоянного напряжения на выводе 9 микроконтроллера (IC501).

5.4.2 Для ТВ, включающих стандарты L/L'

Переключите систему на требуемый стандарт. Подайте сигнал промежуточной частоты (ПЧ) на вход ПЧ в соответствии со стандартами (38,9 МГц для B/G и D/K, 39,5 МГц для I) на выводы 1 и 2 ПАВ-фильтра (Z101). Настройте катушку контура VL101 до получения 2,5 В постоянного напряжения на выводе 9 микроконтроллера (IC501).

Переключите систему на стандарт L. Подайте сигнал промежуточной частоты (ПЧ) на вход ПЧ в соответствии со стандартами (33,9 МГц для L) на выводы 1 и 2 ПАВ-фильтра (Z101). Настройте катушку контура VL101 до получения 2,5 В постоянного напряжения на выводе 9 микроконтроллера (IC501).

Блок-схема шасси 11AK20S

33

Микроконтроллер

+ телетекст

ST92185/195

Выходной каскад звука

TDA2822M

Моно

Тюнер (СКВ)

VST

ST8223/8224/8225

Плата видеоусилителей DISC

Видео и цветность

+ коммутатор

STV2112/2116/2118

Импульсный стабилизированный источник питания

с развязкой* от сети МС44603

Выходной каскад строчной развертки

BU 808DF

Выходной каскад кадровой развертки

TDA1771







CVBS

SCART

гнезда RCA (Тюльпан)

RGB

RGB