Прибор переходит в stby.

Описание ошибки: При включении прибора загорается зелёные светодиод, но нет изображения и звука. Через 10 сек. выключается зеленый и начинает моргать красный светодиод. Данная ошибка не встречалась в практике ремонта (я так понял это отчет какой-то мастерской).

Устранение ошибки: 1. Вызвать сервисное меню.

2. Считать коды ошибок. Внимание: коды ошибок будут показаны только один раз и после этого уничтожены (стерты).

3. Если коды ошибок : 7F, 80, 84, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F или DC должно быть сделано следующее:

а. Вызвать сервисное меню.

б. EEPROM инициализировать.

с. выйти из сервиса с помощью TV.

д. повторить шаги а-с

Нет картинки, ТДКС искрит (моросит, разлетается).

Ошибка: Нет картинки, ТДКС искрит (моросит, разлетается).

Причина ошибки: Причиной неисправности ТДКС может быть BV модуль (немогу предположить, что ето за модуль)

Устранение ошибки: Заменить ТДКС и BV модуль.

Нет никаких функций, светодиод моргает 8 раз.

Описание ошибки: После вкл. сетевой кнопкой на дисплее (экране) коротко появляется «int». После чего моргает stby светодиод 8 раз. После никаких функций.

Причина ошибки: Дефект KS модуля.

Оценка ошибки: 1. Это моргание является следствием ошибки в памяти картинки (изображения) (но не EEPROM) Она находится на KS модуле.

2. Эта часть сети перегружается (нагружается) лампой накаливания и она включается и выключается. (Это максимально близко, что я смог сложить из дословного перевода).

S9, S10 и UHF отсутствует.

Ошибка: Нет приёма на S9, S10 и UHF.

Усиранение: Усилитель ZF дефектен. Заменить.

Черные поля на картинке, картинка смещена.

Ошибка: Вертикальные черные полосы, картинка смещена. При первом включении нет картинки. Skart и VT + Menu в порядке.

Причина: Дефект BS модуля.

Замечание: При замене обратить внимание на указания в сервисе. В некоторых приборах Soft показатель должен быть выше 1,9. Этот показатель стоит в сервисном меню.

Сервисное меню.

Следующие части необходимо сделать, что бы попасть в сервисное меню.

- Прибор выключить сетевой кнопкой.

- На панели управления (или на пульте) одновременно держать + и -- .

- Включить прибор сетевой кнопкой.

- Примерно через 5 секунд отпустить эти кнопки.

- Теперь прибор находится в сервисном меню

Потеря запомненного.

Ошибка: Потеря запомненного.

Причина: Вышедший из строя строчного трансформатора повредил EEPROM.

Устранение: Заменить строчный трансформатор и EEPROM.

Белые помехи, картинка в негативе.

Ошибка: Время от  времени белые помехи на изображении. Появляется негативная картинка.

Причина: Дефект KS модуля. Возможно по причине поломки строчного трансформатора. Меняется предохранитель (или что-то в етом роде).

Время от времени картинка красная, потом темнеет.

Ошибка: Время от времени картинка красная, потом темнеет. При добавлении яркости можно различить контуры.

Причина: Дефект KS модуля.

Устранение: Поменять.

Замечание: Перед этим прибор был с другой ошибкой, тогда был поменян KS модуль. Новый KS модуль был исправен, после замены ТДКС – нет картинки. Перед этим должна быть восстановлена (установлена) Ug2. Если контуры можно распознать, то ошибка в KS модуле.