Модифицированный вариант pcb3b (http://se-ed.net/mpu51/eprom/eprom.html#SCHPCB), изменена схема формирования Vpp и добавлены резисторы, рекомендованные разработчиками софта. Импульсный преобразователь с микросхемой 34063 заменен на LM 7812 (как в оригинале Willem 3,1). Добавлены джамперы переключения между версиями pcb3b  и pcb35. Функционально полный аналог pcb3b/35. Изменена печатная плата в части стабилизаторов Vpp и Vcc. Перемычка для i28001 и две линии D04, D05 напаяны проводом с обратной стороны платы, два диода и резистор (D8, D9, R21) так же паять с обратной стороны. Диод D3 служит для предотвращения попадания потенциала 3-5 v от LPT в цепь питания программируемой МС при выключенном питании, в этом варианте можно заменить перемычкой.

В монтаже и наладке сложнее, чем v3.1s, более высокая плотность компоновки и много перемычек (как и у прототипа, 76 перемычек и 3 провода), но работать с ним удобнее. Расчистка дефектов печатной платы и монтаж заняли около 10 часов. После сборки программатор заработал сразу.

Проверил работу на МС:

W29C020 - ok

SST49LF002A - ok

W49V002FAP-w/r/er ok, ID nok (вместо ID читает первые адреса области данных, хотя алгоритм чтения ID точно такой же, как у SST49LFxxx)

AT49F002NT - ok

i28F001BXT - ok

24C08 - ok

MX29F002NT – nok (На другом программаторе пишется нормально)

Проверял эти же микросхемы с ПО версий 097g, 097ja, 098d2 - результат тот же. Для контроля проделал то же на программаторе pcb3,1s - все повторяется один в один.

С ПО версии 0,98D5 программатор не работает. Стирание проходит нормально, Hardware test нормально, запись и чтение – ошибка. По некоторым признакам сбоит схема считывания (4014). На рисунке осциллограммы тактовой частоты на выводе 10 МС 4014.

При работе с ПО 0,97ja и 0,98D2 на экране четко видны пакеты из 8-и импульсов тактовой частоты с интервалом примерно 100 мкс, длительность импульсов примерно 5 мкс, более точно мой антикварный осциллограф не показывает. При работе с ПО 0,98D5 в пакете отсутствуют 2-й и 6-й импульсы, естественно считывание происходит не полностью и на выходе мусор. Исходя из этого можно предположить следующие причины (в порядке возрастания вероятности):

- Быстродействие схемы видимо не при чем, но чтобы окончательно убедиться в этом, нужно собрать программатор на скоростной серии 74HCxxx. Это потребует некоторых изменений в схеме и полной переделки разводки.

- в схеме программатора pcb4,5, для которого разработана эта версия ПО, есть изменения, не влияющие на работу с другими версиями. Например, тактовые импульсы подаются на вход 10 МС 4014 от двух линий LPT через диодную развязку (схема "ИЛИ"). Прецедент уже был - в pcb3,5 изменена схема установки адреса.

- EPROM51.exe v0,98D5 содержит ошибки.

Чтобы окончательно выяснить это нужно еще несколько экспериментов со схемой, возможно потребуется собрать новый программатор ну и конечно пораскинуть мозгами.