МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫХ ВИТКОВ

В TDKSах, ТПИ. И  ДРУГИХ МОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ.

При подключении пробника параллельно накальной обмотке TDKS  , должно отразиться примерное значение индуктивности накальной обмотки TDKS .Если показание прибора -0В - то в TDKS  есть хотя бы один  пробитый накоротко  диод  во вторичных выпрямителях или многовитковое замыкание в самом TDKS.

Если показание прибора  существенно отличаются от 0В (не обязательно больше единицы) , то необходимо дополнительное исследование.

1) запоминаем показание прибора  при замере индуктивности накальной обмотки TDKS.

2) на ферритовом сердечнике TDKS , в области стыка его половинок, делаем короткозамкнутый виток. (Наиболее чувствительная зона ищется перемещением  короткозамкнутого витка по свободной поверхности ферритового сердечника) .

3) Заново подключаем пробник  параллельно накальной обмотке TDKS и  запоминаем показание прибора  .

4) Если эти показания отличаются в два и более раз, то в обмотке TDKS нет короткозамкнутых витков.

5) Если эти показания отличаются в 1.15-1.3 раза, то в обмотке TDKS есть 1-2 коротко замкнутых витка и добавление еще одного замкнутого витка существенно не повлияло на показания прибора.

Так же проверяются и любые импульсные трансформаторы, только короткозамкнутый виток располагается поверх  всех его обмоток или в свободной секции, а замер производится на самой низковольтной его обмотке.

3

Определение    ИК излучения  ПДУ

Перевести  переключатель режимов измерения в положение для измерения постоянного напряжения   20В. Направить излучение ПДУ на фотодиод  находящейся на торцевой стороне прибора. Показания прибора должны быть в пределах  1-6В, в зависимости от свойств ПДУ и расстояния между ПДУ и фотодиода.

Прибор изготавливается в базовом варианте для измерения импеданса электролитических конденсаторов на частоте 40 КГц.  Исходя из опыта пятилетнего использования данного прибора выяснилось, что гораздо информативнее знать соотношение R\C (импеданс прямо пропорционален   R и обратно пропорционален C )   чем  просто R  (при измерении ESR на частоте 100КГц). Ведь в случае идеального ESR прибор может дать показание например 1 Ом (  что есть неплохо на частоте 100 КГц т.к. уже проявляется влияние индуктивной компоненты) , что соответствует  ёмкости в  1.5 мкФ .т.е ещё нужно дополнительно различать – толи «усохла» ёмкость например с  100 до 1.5мкФ , толи ESR возросло до 1 Ом. Так же нужно учесть, что блоки питания телевизоров  и инверторы для ламп подсветки LCD  матриц работают в среднем на частое  40 КГц, а прибор используется и для анализа  их  трансформаторов и их анализ правильнее проводить на их "родной" рабочей частоте. Однако, для увеличения точности определения ESR электролитических конденсаторов  малой емкости предусмотрен  перевод прибора   в режим измерения ESR на частоте 100 КГц. Т.к. это неосновной режим измерения , то кнопка переключения  «40 и 100 КГц» сделана потайной и находится внутри корпуса прибора. Отверстие для переключения этой кнопки находится на левой боковой стороне корпуса прибора. Отжатое состояние соответствует режиму «40 КГц», нажатое-«100 КГц»

Исходя из опыта ремонтов ТВ, можно рекомендовать следующее: при измерении импеданса (или ESR)электролитических конденсаторов емкостью более 10 мкФ - показания прибора  более 0.5 должно  настораживать. Так же нужно учитывать, что конденсаторы малой ёмкости  на большие напряжения имеют изначально повышенное  ESR ( например  у конденсатора 1мкФ 160В   ESR доходит до 8 Ом )

Для справки:     емкостное сопротивление конденсатора на частоте 40 КГц (которое должно вычитаться из показаний прибора для оценки ESR)

0.5 мкФ-----8 Ом

1 мкФ-------4 Ом

2 мкФ-------2 Ом

4 мкФ-------1 Ом

8 мкФ-----0.5 Ом

22 мкФ--0.16 Ом

При замере конденсаторов на частоте 100 КГц ,эти поправки уменьшаются в 2,5 раза.