## Сервисное меню шасси PH03, PH06 с процессором TDA9341.

Модели телевизоров: 37CTV3060, 37CTV3062, 37CTV3065, 37CTV3068, 37CTV3260, 37CTV3262, 37CTV3265, 37CTV3268, 54CTV3070, 54CTV3078, 54CTV3162, 54CTV3165, 54CTV3265, 54CTV3270, 54CTV3358, 54CTV3365, 54CTV3360, 72CTV3060, 72CTV3062, 72CTV3068.

- Вход в сервисный режим:

- Включить телевизор в рабочий режим,  на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавишу  [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3].

- На экране появится надпись «FACTORY».

- Повторно нажать последовательно клавишу  [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3]. Откроется меню «B/W BALANCE».

- Установка ускоряющего напряжения. Нажать клавишу [MUTE], чтобы отключить вертикальную развертку. Потенциометром на ТДКСе отрегулировать слабо светящуюся полосу на экране. Используя клавиши пульта добиться полосы серого цвета.

|  |  | Red Cut |  | Green Cut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key name |  | 1 |  | 2 |
| Function | CUT R+ |  | CUT G+ |  |
| Key name |  | 4 |  | 5 |
| Function | CUT R- |  | CUT G- |  |

Повторным нажатием клавиши [MUTE] включить вертикальную развертку.

- Установка фокуса. Потенциометром на ТДКСе отрегулировать четкое изображение на экране.

- Настройка баланса белого.

| МЕНЮ | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| DRI R | Red gun drive (0-63) | 32 |
| DRI G | Green gun drive (0-63) | 32 |
| DRI B | Blue gun drive (0-63) | 32 |
| CUT R | Red gun cutoff (0-63) | 32 |
| CUT G | Green gun cutoff (0-63) | 32 |
| BT | Brightness Adjustment for White Balance (0-63) | 32 |
| CT | Contrast Adjustment for White Balance (0-63) | 32 |

- Нажать клавишу [MENU] для перехода в следующие меню сервисных настроек.

- Выбор меню Service 0 - Service 7 производится нажатием цифровых клавиш ПДУ.

- Выход из сервисного меню с сохранением измененных параметров производится нажатием клавиши ПДУ [MENU].

- Перемещения в меню настроек осуществляются с ПДУ кнопками [P+][P-]. Настойки параметров – кнопками ПДУ [V+][V-].

SERVICE0

| ### МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- |
| FREQUENCY | 50HZ (60HZ) | Частота |
| H PH | 31 | Horizontal Center (0-63) |
| V SL | 24 | Vertical Slope (0-63) |
| V SH | 21 | Vertical Center (0-63) |
| V SI | 33 | Vertical Size (0-63) |
| V SC | 20 | Vertical S Correction (0-63) |
| YUV HS | 35 | YUV OR RGB Horizontal Center |

SERVICE 1

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- |
| AGC | 24 | RF.AGC (0-63) |
| AGC SPEED | 1 | AGC SPEED (0-3) |
| AV OPT | ON | ON:NEW LOGIC; OFF:OLD LOGIC |
| AV CFG | 3 | 0~9 |
| WOOFER | OFF | ON/OFF |
| VIDEO OUT | CVBS | IF/CVBS |
| PIN 5 | NTSC | PIN FUNCTION |
| PIN 7 | VOL 1 | PIN FUNCTION |
| PIN 8 | MUTE | PIN FUNCTION |
| YUV-RB | 32 | YUV Red cutoff |
| YUV-GB | 32 | YUV green cutoff |
| BAND | 2 | BAND selection |

SERVICE 2

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- |
| AVL | ON | AVL OPT (ON/OFF) |
| UOC VOL SW | OFF | UOC VOL SW (ON/OFF) |
| UOC/PWM VOL | 63 | UOC/PWM VOL (0-63) |
| TDA9874GAIN | 20 | 0-30 |
| VOL 10 | 65 | The adjustment point at the 10% of volume control (0-100) |
| VOL 25 | 75 | The adjustment point at the 25% of volume control (0-100) |
| VOL50 | 85 | The adjustment point at the 50% of volume control (0-100) |
| VOL100 | 100 | The adjustment point at the 100% of volume control (0-100) |
| FMWS | 0 | FM search window width (0-2) |

SERVICE 3

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | УРОВЕНЬ |
| --- | --- | --- |
| ENGLISH | ON | ON/OFF |
| PERSIAN | OFF | ON/OFF |
| ARABIC | OFF | ON/OFF |
| RUSSIA | ON | ON/OFF |
| TURKISH | OFF | ON/OFF |
| FRANCE | OFF | ON/OFF |
| SPANISH | OFF | ON/OFF |
| HUNGARY | OFF | ON/OFF |
| CROATIA | OFF | ON/OFF |
| GREECE | OFF | ON/OFF |
| PORTUGAL | OFF | ON/OFF |
| BULGARIA | OFF | ON/OFF |
| SERBIAN | OFF | ON/OFF |
| ITALY | OFF | ON/OFF |
| ROUMANIA | OFF | ON/OFF |
| POLAND | OFF | ON/OFF |

SERVICE 4

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- |
| VP | 38 | OSD Vertical Position (7-63) |
| HP | 40 |  |
| YUV OSD HS | 40 | YUV OSD Horizontal Position (0-30) |
| WIDE | 25 | 0-63 |
| ZOOM | 53 | 0-63 |
| MENU TITLE | 40 | OSD Horizontal Position (0-30) |
| OSD L | 1 | OSD Contrast (0-3) |
| HALFTONE | 1 | HALFTONE MENU (0: OFF; 1: 50%; 2: 75%) |

SERVICE 5

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | ### ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- |
| IF | 38.9M | IF (38.0MHZ; 38.9MHZ; 45.75MHZ; 58.75MHZ) |
| DF | ON | ON/OFF |
| I | OFF | ON/OFF |
| M | OFF | ON/OFF |
| BG | ON | ON/OFF |
| AUTO SOUND | ON | ON/OFF |
| SIF PREFER | DK | BG/DK/I/M |
| VP CORR | 25 | 0~15 |
| HP CORR | 10 | 0~15 |
| SC .BRI | 35 | Original Value Adjustment of Horizontal Line (0-63) |

SERVICE 6

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ |  | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- | --- |
| POW | 1 |  | POW (0-2) |
| LOGO | OFF |  | LOGO (ON/OFF) |
| DRCS LOAD | OFF |  | ON/OFF |
| RECALL L/R | OFF |  | ON/OFF |
| SAVER |  | OFF | SAVER (ON/OFF) |
| POWER ON TIM | 8 |  | POWER ON TIM (6-15) |
| AKB | ON |  | AKB (ON/OFF) |
| NBL | ON |  | NBL (ON/OFF) |
| AUTO STORE | OFF |  | ON/OFF |
| PWL | 2 |  | 0~15 |

SERVICE 7

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- |
| SUB CON | 35 | Sub Contrast (0-63) |
| SUB BRI | 29 | Sub Brightness (0-63) |
| SUB COL | 35 | Sub Colour (0-63) |
| SUB SHA | 25 | Sub Sharp (0-63) |
| SUB TI | 16 | Sub Tint (0-31) |
| YDL PAL | 14 | PAL Delay (0-15) |
| YDL NTSC | 14 | NTSC Delay (0-15) |
| YDL AV | 4 | AV Delay (0-15) |
| CATHE | 8 | Cathode Voltage Adjustment (0-15) |
| TINT RANGE | 31 | 0~31 |

12. Установка значений параметров изображения. Нажатием клавиши ПДУ [p.p] произвести выбор значения MILD→DYNAMIC→STANDARD→MILD. Возврат в сервисное меню клавишами 0-7.

| МЕНЮ | ЗНАЧЕНИЕ |  |  | ПАРАМЕТР (УРОВЕНЬ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MILD | DYN. | STD. |  |
| BRIGHT | 60 | 65 | 50 | Preset brightness:0~100 |
| CONTRAST | 50 | 85 | 75 | Preset Contrast:0~100 |
| COLOR | 30 | 70 | 50 | Preset Color:0～100 |
| SHARP | 30 | 70 | 50 | Preset Sharp:0～100 |

# 31.01.08                                                                         Начальник НТО ЗАО «ПОЛАР-ТВ»

# Филимоненков Ю.В