## Сервисное меню TDA9352 POLAR5.0

1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:

а)  Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать  клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх. IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).

б)  Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER». На экране появится сервисное меню.

2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH◄», «CH►». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL▲», «VOL▼».

Информационная строка «Key» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.

3.  «FACTORY MODE»:

| Параметр | Установка | Описание параметра |
| --- | --- | --- |
| DEL. | 40 | Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов, в миллисекундах. |
| PIP |  | Настройка PIP картинки |
| PROG | 2 | Переключение программ |
| RST. |  | Сброс всех установок |
| Vg2 | * | Регулировка ускоряющего (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL+» и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL+»). (>,0,<) |
| HS | 36* | Горизонтальное смещение - перемещение изображения по горизонтали выставляется до совмещения границы правой и левой частей изображения с юстировочными метками кинескопа. (0…63) |
| VSH | 33* | Вертикальное смещение - перемещение изображения по вертикали, выставляется до совмещения границы верхней и нижней частей изобра-жения с юстировочными метками кинескопа. (0…63) |
| VA | 40* | Размер по вертикали - номинальный размер изображения по вертикали (выставляется до границ пропадания реперных линий в верхней и нижней частях изображения). (0…63) |
| VS | 32* | Линейность по вертикали - регулировка линейности по вертикали (выставляется высота квадратов по вертикали). (0…63) |
| SC | 25* | S-коррекция - регулировка S – коррекции кадровой пилы (выставляется высота квадратов по вертикали). (0.63) |
| CL | 11 | Величина управляющего напряжения на катодах для плоского кинескопа |
| Y | 10 | Задержка яркостной составляющей сигнала изображения. (0…15) |
| BLOR | 32 | Установка уровня «черного» на катоде для канала красного цвета (не регулируется). (0…63) |
| BLOG | 32 | Установка уровня «черного» на катоде для канала зелёного цвета (не регулируется). (0…63) |
| WPR | 32* | Установка величины управляющего напряжения (красный). (0…63) |
| WPG | 32* | Установка величины управляющего напряжения (зеленый). (0…63) |
| WPB | 32* | Установка величины управляющего напряжения (синий). (0…63) |
| AGC | 27 | Регулировка усиления IF (АРУ). (0…63) |
| AGCs | 1 | Выбор скорости установки АРУ селектора каналов (0,7; 1,0; 3,0; 6,0) |
| FFI | 0 | Переключение постоянной составляющей времени фильтра IF PLL (0-стандартный ТВ сигнал (нормальная постоянная времени); 1-для сигналов с большой фазовой модуляцией (быстрая постоянная времени)). |
| PF | 2 | Выбор частоты регулирования чёткости (0-2,7; 1-3,1; 2-3,5 МГц). |
| RPO | 2 | Выбор величины выброса фронта импульса (0-1:1; 1-1:1,25; 2-1:1,5; 3-1:1,8). |
| BASS | 2 | Установка частоты для ST Wide Surround, бит BASS_FREQ |
| MED | 1 | Установка частоты для ST Wide Surround, бит MEDIUM_FREQ |
| HIGH | 2 | Установка частоты для ST Wide Surround, бит TREBLE_FREQ |
| PreF | 11 | Предусиление FM |
| PreN | 11 | Предусиление NICAM |
| PreA | 4 | Предусиление AV входа со SCARTа |
| LouT | 2 | Порог срабатывания токомпенсации, бит LOUD_TH |
| LouG | 3 | Уровень подъёма ВЧ, бит LOUD_GHR |
| DKDe | 0 | Установка полосы FM Deviation, бит DK_DEV |
| DFL | 0 | Вкл/Выкл Flash защиты (0-Вкл., 1-Выкл.) |
| EVG | 1 | Вкл/Выкл защиты при неисправности в кадровой развёртке (0-защита Выкл., 1-защита Вкл.). |
| XDT | 0 | Вкл/Выкл Х-ray защиты (0-Вкл., 1-Выкл.). |
| BCF | 1 | Защита по балансу белого (0- Выкл., 1- Вкл.). |
| AV2 | 1 | Выбор количества внешних источников сигналов (0-видео; 1-видео,S-видео, RGB; 2-видео1, видео2; S-видео, видео2; RGB, видео2; 3-видео, S-видео; 4-видео1, видео2; S-видео, видео2). |
| LBL | 1 | Лейбл (приветствие при включение ТВ). (0- Выкл., 1- Вкл.). |
| MUTE | 0 | Управление выключения звука. |
| P38D | 1 | В режиме AV Вкл/Выкл радиоканала (0-Вкл., 1-Выкл.). |
| DISC | 0 | Разряд кинескопа со вспышкой (0-Выкл., 1-Вкл.). |
| HPH | 0 | Вкл/Выкл наушника (0-Выкл., 1-Вкл.). |
| WSB | 1 | Установка включения дополнительного усилителя (для тюнера KS-H-146EA) |

*- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.

7.   После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу AV/TV один раз (замыкаются 1 и 9

выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.

# 04.10.04г.

# Начальник НТО ЗАО «ПОЛАР-ТВ»

# Филимоненков Ю.В