Список кодов неисправностей стиральной машины Маргарита 2000

В случае обнаружения ошибки, устраняется причина ее возникновения, после чего процедура проверки запускается вновь. Таким образом устраняются все возможные неисправности одна за одной.

F01:   Цепь семистора в коротком замыкании.

1.   Проверить контакты подключения электронного модуля.

2.   Проверить контакты на наличие конденсата.

3.   Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.

4.   Заменить электронный модуль.

F02 :   Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.

1.   Проверить контакты разъема ОШ на электронном модуле.

2.   Подтянуть контакты подключения мотора.

3.   Проверить соединение мотора с электронным модулем.

4.   Прозвонить обмотки двигателя.

5.   Проверить обмотку тахометра.

6.   Заменить модуль.

FОЗ :   Датчик температуры замкнут/в обрыве.

1.   Проверить контакты разъема САН на электронном модуле.

2.   Проверить провода датчика температуры.

3.   Проверить целостность проводов от датчика до разъема.

4.   Заменить датчик или модуль.

F04 : Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.

(Датчик уровня «залип» в положении «пусто»)

1.   Проверить контакты разъема СН1 на модуле.

2.   Подтянуть контакты на датчике уровня.

3.   Проверить целостность проводов от датчика до модуля.

4.   Заменить датчик уровня или модуль.

F05 :   Блокировка сливного насоса или «залипание» датчика уровня в положении «пусто».

1.   Проверить контакты разъема СКР на модуле (подключение сливного насоса).

2.   Восстановить контакты на сливном насосе.

3.   Проверить фильтр сливного насоса.

4.   Проверить обмотку насоса.

5.   Заменить насос или модуль.

F06 :   Ошибка кнопок, (не найден код)

1.   Проверить контакты разъема СКВ на модуле.

2.   Проверить подключение кнопок.

3.   Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля.

4.   Проверить исправность кнопок.

5.   Заменить переключатель или модуль.

F07 :   «Залипание» реле нагревательного элемента.

1.   Проверить контакты разъема СШ модуля.

2.   Восстановтъ контакты €N1.

3.   Восстановить контакты на нагревательном элементе.

4.   Заменить модуль.

FО8:   Нагреватель в обрыве или датчик уровня «залип» в положении «полный».

1.   Проверить контакты разъема €N1 на модуле.

2.   Восстановить контакты на ТЭНе.

3.   Восстановить подключение датчика уровня.

4.   Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.

F09 :   Ошибка 8ЕТЦР машины.

1.   Проверить соответствие версии ПЗУ.

2.   Установить соответствующую модели версию программы.

F10 10:   Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).

1.   Проверить контакты разъема €N1 на электронном модуле.

2.   Проверить контакты на датчике уровня.

3.   Проверить целостность проводки от датчика к модулю.

4.   Заменить модуль или датчик уровня.

F 11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса.

1.   Проверить контакты разъема €N1 на модуле.

2.   Проверить контакты СМР на модуле.

3.   Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.                     _____        ____^

4.   Проверить" обмотку сливного нгЗЬса.

5.   Заменить сливной насос или модуль.

F 12 : Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.

1.   Проверить разъем €N0 электронного модуля.

2.   Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.

3.   Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов СМС-ОТ.

4.   Заменить основной модуль или модуль индикации.

F 13 : Датчик температуры отключен от системы сушки.

1.   Проверить контакты разъема САМ на модуле.

2.   Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки.

3.   Заменить датчик температуры или модуль.

F14 :   Разъем сушки не подключен или провода в обрыве.

1.   Проверить контакты разъема СМ на соединительной плате.

2.   Подтянуть разъем СМ.

3.   Заменить соединительную плату.

F 15 : Сушка не выключается.

- Проверить правильность подключения разъема СМ на соединительной плате.

- Подтянуть соединительный разъем.

- Проверить подключение датчика уровня.

- Заменить соединительный разъем.

- Заменить датчик уровня.

- Заменить соединительную плату.