Список кодов неисправностей стиральной машины Маргарита 2000

В случае обнаружения ошибки, устраняется причина ее возникновения, после чего процедура проверки запускается вновь. Таким образом устраняются все возможные неисправности одна за одной.

F01:   Цепь семистора в коротком замыкании.

1.   Проверить контакты подключения электронного модуля.

2.   Проверить контакты на наличие конденсата.

3.   Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.

4.   Заменить электронный модуль.

F02 :   Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.

1.   Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.

2.   Подтянуть контакты подключения мотора.

3.   Проверить соединение мотора с электронным модулем.

4.   Прозвонить обмотки двигателя.

5.   Проверить обмотку тахометра.

6.   Заменить модуль.

FОЗ :   Датчик температуры замкнут/в обрыве.

1.   Проверить контакты разъема САN на электронном модуле.

2.   Проверить провода датчика температуры.

3.   Проверить целостность проводов от датчика до разъема.

4.   Заменить датчик или модуль.

F04 : Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно.

(Датчик уровня «залип» в положении «пусто»)

1.   Проверить контакты разъема СN1 на модуле.

2.   Подтянуть контакты на датчике уровня.

3.   Проверить целостность проводов от датчика до модуля.

4.   Заменить датчик уровня или модуль.

F05 :   Блокировка сливного насоса или «залипание» датчика уровня в положении «пусто».

1.   Проверить контакты разъема СNF на модуле (подключение сливного насоса).

2.   Восстановить контакты на сливном насосе.

3.   Проверить фильтр сливного насоса.

4.   Проверить обмотку насоса.

5.   Заменить насос или модуль.

F06 :   Ошибка кнопок, (не найден код)

1.   Проверить контакты разъема СND на модуле.

2.   Проверить подключение кнопок.

3.   Проверить целостность проводов от кнопок до разъема модуля.

4.   Проверить исправность кнопок.

5.   Заменить переключатель или модуль.

F07 :   «Залипание» реле нагревательного элемента.

1.   Проверить контакты разъема СN1 модуля.

2.   Восстановить контакты CN1.

3.   Восстановить контакты на нагревательном элементе.

4.   Заменить модуль.

FО8:   Нагреватель в обрыве или датчик уровня «залип» в положении «полный».

1.   Проверить контакты разъема СN1 на модуле.

2.   Восстановить контакты на ТЭНе.

3.   Восстановить подключение датчика уровня.

4.   Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.

F09 :   Ошибка SETUP машины.

1.   Проверить соответствие версии ПЗУ.

2.   Установить соответствующую модели версию программы.

F10 10:   Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).

1.   Проверить контакты разъема CN1 на электронном модуле.

2.   Проверить контакты на датчике уровня.

3.   Проверить целостность проводки от датчика к модулю.

4.   Заменить модуль или датчик уровня.

F 11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса.

1.   Проверить контакты разъема CN1 на модуле.

2.   Проверить контакты СNF на модуле.

3.   Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня.

4.   Проверить обмотку сливного насоса.

5.   Заменить сливной насос или модуль.

F 12 : Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.

1.   Проверить разъем СNС электронного модуля.

2.   Подтянуть 8-ми контактный разъем модуля индикации.

3.   Проверить целостность 8-ми проводного соединения разъемов СNС-CN

4.   Заменить основной модуль или модуль индикации.

F 13 : Датчик температуры отключен от системы сушки.

1.   Проверить контакты разъема САN на модуле.

2.   Проверить целостность проводов к датчику температуры сушки.

3.   Заменить датчик температуры или модуль.

F14 :   Разъем сушки не подключен или провода в обрыве.

1.   Проверить контакты разъема СNI на соединительной плате.

2.   Подтянуть разъем СNI.

3.   Заменить соединительную плату.

F 15 : Сушка не выключается.

- Проверить правильность подключения разъема СNI на соединительной плате.

- Подтянуть соединительный разъем.

- Проверить подключение датчика уровня.

- Заменить соединительный разъем.

- Заменить датчик уровня.

- Заменить соединительную плату.

Коды неисправностей стиральных машин серии EVO II

В случае возникновения неисправности, система самодиагностики машины показывает это.

также можно воспользоваться ключом для диагностики, чтобы определить код

неисправности.

Тип неисправности может быть показан различными способами:

1     На моделях AVD (с дисплеем) кол неисправности указывается непосредственно на

дисплее машины.

2.   На моделях AVL и WIL(со светодиодами) код неисправности индицируется светодиодами.

Чтение кода неисправности при индикации на светодиодах.
В случае обнаружения машиной неисправности:

•   Дверь люка блокируется

•     Индикатор блокировки дверцы быстро мигает (чаще 1 раза в секунду)

•     Светодиоды на передней панели загораются, показывая неисправность в двоичном коде

(меньший разряд - нижний светодиод, для Wil XX - светодиоды указания дополнительных режимов - слево на право, последний низший разряд)

KEY3

KEY 4

| Код ошибки | Ключ 1 | Ключ 2 | Ключ 3 | Ключ 4 | LED 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Off | Off | Off | Flash | Off |
| 02 | Off | Off | Flash | Off | Off |
| 03 | Off | Off | Flash | Flash | Off |
| 04 | Off | Flash | Off | Of | Off |
| 05 | Off | Flash | Off | Flash | Off |
| 06 | Off | Flash | Flash | Off | Off |
| 07 | Off | Flash | Flash | Flash | Off |
| 03 | Flash | Off | Off | Off | Off |
| 09 | Flash | Off | Off | Flash | Off |
| 10 | flash | Off | Flash | Off | Off |
| 11 | Flash | Off | Flash | Flash | Off |
| 12 | Flash | Flash | Off | Off | Off |
| 13 | Flash | Flash | Off | Flash | Off |
| 14 | Flash | Flash | Flash | Off | Off |
| 15 | Flash | Flash | Flash | Flash | Off |
| 16 | Off , | Off | Off | Off | Flash |
| 17 | Off | Off | Off | Flash | Flash |

Список кодов неисправностей:

F01 • Цепь симистора в коротком замыкании

•  Проверить возможное попадание воды на контакты разъема J9.

•  Проверить контактную колодку электродвигателя (возможная причина проблемы
химическая коррозия контактов)

• заменить электронный модуль.

F02. Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.

•  Проверить, не заблокирован ли мотор

• Проверить надежность контактов на разъеме J9 электронного модуля

•  Проверить электрическое сопротивление таходатчика, которое должно быть в пределах от
1 15 до 170 Ом Сопротивление измеряется между контактами 1 и 2 разъема J9. В случае
показания короткого замыкания, отсоединить разъем J9 и проверить провода со стороны
таходатчика. В случае с трехфазным мотором, убедиться в электрическом соединении
контактов 6 и 7 разъема J9.

• Заменить мотор

• заменить электронный модуль

F03:Обнаружено: NTC Датчик температуры замкнут/в обрыве, либо залипло реле
нагревательного элемента.

•  Проверить надежность контактов разъема J8

•  Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)

•  Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)

•  Заменить датчик температуры NTC

• заменить электронный модуль.

F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пусто» одновременно (Датчик уровня залип в
положении «пусто»). Если контакт датчика уровня залип в положении «пусто», машина
заливает воду до уровня перелива. Автоматически контактом перелива датчика уровня
включается сливной насос.

• Проверить эффективность контактов разъема J3 на электронном модуле.

• Проверить состояние датчика уровня (контакты разъема J3)

• контакты 2-4 замкнуты – пустой бак

• контакты 2-3 замкнуты – полный бак

• контакты 2-1 замкнуты – перелив бака, не меньше половины уровня стекла загрузочного
люка

• Проверить соединение проводов контакта J 3-датчик уровня

• Заменить датчик уровня

• Заменить электронный модуль.

F 05:Обнаружено: сливной насос блокирован или датчик уровня не достигает значения

«пустой»

•  Проверить надежность соединения контактов разъема J9 , проверив наличие 220 В между
контактами 8 и 9:                                 ?

• проверить питание сливного насоса

•  проверить фильтр помпы и сливной шланг

• заменить сливной насос

• заменить электронный модуль

F06: Не используется в AVD и AVL

F07: Обнаружено. Не погружен в воду нагревательный элемент стирки (неисправность
индицируется только в случае, когда датчик уровня в положении «пусто»)

• Проверить надежность контактов разъема J3 на электронном модуле

• Проверить сопротивление нагревательного элемента через контакты 5 и 6 разъема J3
Нагреватель мощностью 1800 Вт 230 В имеет сопротивление порядка 25 Ом.

• Проверить надежность соединения датчика уровня, контакты 2 и 3 разъема J3: не должны
быть замкнуты (нет электрического соединения) (при полной загрузке), контакты 2 и 4
разъема J3: должны быть замкнуты

•  Заменить нагревательный элемент

• Заменить датчик уровня

•  .Заменить электронный модуль

F08 Реле нагревательного -элемента залипло (при пустом баке) или датчик уровня залип в
положении «полный» (одновременно «пустой» и «полный»)

• Проверить надежность соединения контактов разъема J3 на электронном модуле

• Проверить датчик уровня, контакты 2 и 4 разъема J3 разомкнуты при пустом баке; и
контакты 2 и 3 замкнуты при полном баке; контакты 2 и 1 замкнуты при переполнении бака
(уровень воды -- по меньшей мере половина уровня стекла загрузочного люка)

•  Проверить соединение проводов от разъема J3 до датчика уровня

•  Проверить соединение нагревательного элемента к контактам 5 и 6 разъема J3

• Заменить датчик уровня

• Заменить электронный модуль

F09: Обнаружено: Ошибка Setup машины (ошибка ЭППЗУ машины)

• В случае производства модуля с запаянным ПЗУ: заменить модуль и ПЗУ

• В случае замены модуля и установке нового ПЗУ, проверить правильность установки
микросхемы в разъем

F10: Нет сигнала от датчика уровня (не «пустой» и не «полный»)

• Проверить надежность контактов разъема J3 на электронном модуле

• Проверить датчик уровня, проверяя контакты разъема J3:

• 2-4 замкнуты - пустой бак

• 2-3 замкнуты - полный бак

• 2-1 замкнуты- перелив бака, уровень воды — не меньше половины уровня стекла
загрузочного люка

• Проверить надежность соединения проводов от разъема J3 до датчика уровня

• Заменить датчик уровня

• Заменить электронный модуль.

F11: Обнаружено: Нет обратной связи (ОС) от сливного насоса (сливной насос отсоединен
или его обмотка оборвана)

• Проверить эффективность соединения контактов разъема J9 на электронном модуле

• Проверить сопротивление обмотки сливного насоса на разъеме J15, контакты 1 и 2 (в том
случае, если машина оснащена функцией Easy Door (легкая разблокировка люка)) или на
разъеме J9, контакты 8 и 9 (в случае обычной блокировки дверцы люка), сопротивление
обмотки сливного насоса должно быть в приблизительно 170 Ом

• Проверить надежность соединения проводов от разъема J15 (или J9)до сливного насоса

• Заменить сливной насос

• Заменить электронный модуль.

F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем

• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля

•  Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации

• Заменить электронный модуль.

• Заменить модуль индикации

F17. Блокировка дверцы нет питания/открыта (с функцией Easy Door)

•  Проверить наличие напряжения 220 В на контактах 3 и 4 разъема J4 (только не в режиме
«standby») наличие 220 В между контактами 3 и 5 замка блокировки дверцы

• Проверить ОС микровыключателя замка (при закрытой дверце и выключенной машине) на
контактах 1 и 2 разъема J4 электронного модуля

• Проверить надежность соединения проводов от разъема J4 до замка блокировки люка

•  Проверить надежность защелкивания замка

• Заменить замок блокировки двери

• Заменить электронный модуль