Программатор WILLEM 4.0 <> PCB 4.5(5.0C).

Краткое описание установок.

Программатор WILLEM 4.0 <> PCB 4.5(5.0C), далее программатор, является функционально-законченным полуавтоматическим устройством и предназначенный для программирования микросхем памяти с параллельным и последовательным доступом, а также PIC-контроллеров, Atmel и AVR.

«функционально-законченным»- это значит, что большинство заявленных в

списке микросхем памяти программируются через слоты основной платы, разъем

ICSP (внутрисхемное программирование) и только часть через дополнительные

адаптеры.                                                                                                                         «полуавтоматическим устройством» - это значит, что посредством джемперов можно оперативно устанавливать напряжение питания, программирования, производить необходимую коммутацию адресных шин и выбор источника питания.

Если для подготовленных пользователей разобраться с установками джемперов не составит труда, то всё ниже написанное посвящается начинающим.

1.Джемпера J1 и J2 находящиеся справа от панели с нулевым усилием  ZIF-32 коммутируют адресную шину, согласно выбранной микросхемы, смотрите подсказку на иконке программного обеспечения или распечатайте файл «Willem 4.0---PCB4.5 (5.0C). Джемпера», находящийся на прилагаемом  CD.

2.Джемпер J3   коммутирует вывод Р1 панели с нулевым усилием ZIF-32  на  Vpp  или на A18 а посредством джемпера J4 вывод Р1 панели с нулевым усилием  ZIF-32 подключается к A19.

3.Разъем J5 выводит необходимые сигналы для  внутрисхемного программирования.

4.Джемпера J6 и J7 служат для установки напряжения программирования Vpp и выбирается согласно таблицы   «Willem 4.0---PCB4.5 (5.0C). Джемпера»,  а также руководствуясь подсказками при выборе нужного чипа. По умолчанию Vpp  составляет 12.5 вольта (оба джемпера в положении 12.5 в.).

Напряжение программирования PIC-контроллеров стабилизировано, находится на уровне 12 вольт и не зависит от установок  Vpp джемперами J6 и J7.

5.Джемпер J8 устанавливает напряжение питания Vcc на уровнях 5v0, 5v7 а при снятой перемычке 6v4 .

6.Джемпера J9 и J10 служат для переключения программатора под разновидности программного обеспечения. Джемпера J9 и J10  в положении  «v.4.5» дают возможность работать под управляющими оболочками 0.98хх (псевдопараллельная загрузка адресов, выигрыш  скорости программирования в 2 раза).

Джемпера J9 и J10  в положении «v.4.0» - работаем под управляющими оболочками 0.97хх .

7.Джемпера JH1,On/Off и Hub выставляют согласно таблицы  «Willem 4.0---PCB4.5 (5.0C). Джемпера», при программировании микросхем памяти Firmware HUB.

Джемпера  «ADAPT» и  «USB» служат для выбора источника питания  ( сетевой адаптер или порт USB компьютера).

8.Переключатель *DIP-SW-12* находящийся под  панелью с нулевым усилием ZIF-32 служит для установки сигналов под каждую конкретно выбранную микросхему памяти.

Внимательно смотрите иконку программного обеспечения. Устанавливайте джемпера и переключатели согласно изображению на этой иконке.

панели с нулевым усилием ZIF-32