Внешнее проявление дефекта:

Сброс (обнуление) памяти, т.е. искажение геометрии, потеря настроек на ТВ каналы и т.п. в телевизорах ERC и Erisson на шасси 3S10.

Причина:

Неправильное формирование импульса сброса (Reset ) на вх. 2   IC001.

Вероятно, расположение деталей на шасси выглядит в соответствие с фото 03, 04.

Рекомендуется:

- Отпаять конденсатор 100,0х25V, подпаянный навесным монтажом  (фото 04).

- Впаять конденсатор 10,0х16V на место C009A (фото 01, 02).

## Рис. 1

# Рис.2

# Рис.3

### Рис.4