Юрий_Ф писал(а):

может посчитаете поведение транса для "Косого" EC43x15 (EER43X15), N87, первичка 12 витков, вторичка 4 витка, на частоте 200 кГц

Не знаю, зачем Вы спрашиваете. 0,276 Тл по максимуму при Vcc 310 В и Кзап=0,48. Вероятно, при таком размахе индукции феррит вполне прилично греется на ХХ, но считать лениво.

tig0r писал(а):

Транс заводской намотки?

Да. 
Первичка 12 витков жгут ф0.5 х 8 , вторичка 4 витка 2 жгута по ф0.5 х 10. 
Удачи.

Оказалось не простое это дело измерять на частотах 200 кГц. На баласте все приборы начинают зашкаливать, в том числе и стрелочные. 
Однако результаты радуют. я уже не из тех, что просто прыгают от счастья при виде дуги, тем более есть с чем сравнить (В наличии более 10 различных онверторов). Некоторые измерения как бы косвенные т.к. максимальный ток измерить не удалось пока (Жду советов). Но принял за истину паспортные данные макс. ток 150А (Инвертор у меня почти год. Брал сам в Китае 2 штуки, наконец руки дошли, изготовлен для внутреннего рынка, своих у них обманывать не принято. Комплектуха отличная, даже вентилятор чистая Япония, у нас такие на серверах стоят). Видимо это очень близко к истине т.к. Как не печально многим сознавать, но ток (Амперы), что русский, что китайский и ... одинаковый. Очень легкий поджиг, ф4 варит уверенно на максимуме. Поджигал даже УОНИИ ф5, но не уверенно. За 10 минут при максимальной нагрузке 0.15 ом., не отключился. На ХХ более часа транс измерять не стал не было смысла, чуть теплый. Несколько картинок, там много чего написано, что не понятно, отвечу. Анти-залип присутствует (Красная лампочка загорается). Частота по тестер 212 Кгц. Период по осциллографу 5 мкс. Применил селиконовый сетевой провод 2.5 мм.кв., нет слов!! В России пока не где не нашел.

кабельщик писал(а):

могли б вы срисовать драйверы?...

Собственно для этого и покупал, я же не сварной. 
Пока не могу индинтифицировать мелкосхемки на модуле, может кто поможет, тогда сниму всю схемку, (как раньше на ТОР 3200, 4000, смотрю многим на пользу пошла) и выложу сюда. Пока вот рисунки полуфабрикатов, в таком виде выкладывать не хотел (в sPlan хотел), но думаю, чем раньше, тем больше пользы публике (Много времени отнимает снятие схем). На днях буду мучать еще одну модель 225А. 
В добивку добавлю. Поджиг это действительно удивил! Вначале пробовал стучать, как обычно, а затем заметил. Ложишь электрод на метал, даже если электрод с небольшим козырьком, вначале мелкая искорка, затем разгорается, вообще кайф, почти как в ТИГе. Думал электрод мелкий, взял ф4 - аналогичный случай, пробовал разные электроды ф4. 
Наверное понятно, что явно начинает випирать еще одна проблема с мелкоскопными инверторами, это то, что вес проводов сетевых и концов, существенно превышает или соизмерим, особенно дубовость . Поэтому применил селиконовые провода. Очень жалею, что не купил для концов. Нашел только 2х6 мм.кв. думал мало, только потом въехал, что в одном 2 по 6 т.е. = 12кв.мм. а это уже почти ОК. Провод мягче обычной бельевой веревки и не дубеет. 
Удачи.