Для смены заставок в Globo подобных ресиверах с процессорами Ali 3329C и 3329В используется программа Bmp2logo.

Которую можно скачать отсюда:  http://www.sharemania.ru/0170580

Для обработки картинок можно использовать многие графические редакторы. Вот одна из них XnView:   http://download.xnview.com/XnView-win.exe .

Открываем с помощью XnView выбранное нами изображение, которое в дальнейшем будет использоваться в качестве заставки.

И приступаем к его обработке.

1. Изменим его в необходимый

размер, для этого нажимаем(вверху в программе) …ИЗОБРАЖЕНИЕ – изменить размер

Устанавливаем размер ширина и высота 720 на 576 или 720 на 480. Убираем галочку с Сохранить пропорции и нажимаем ОК. А теперь подпишем или вставим свою Рекламу! Снова нажимаем: Изображение- добавить текст. Тут можно менять размер и вид шрифта, его цвета и вставляем. Должно получиться так примерно:

Теперь готово и необходимо сохранить его в формате BMP. Для этого нажимаем: Файл(в программе вверху слева)-сохранить как.. Откроется диалоговое окно в котором выбираем папку для хранения файла, пишем имя файла и тип файла !!! При нажатии на треугольник типа файла откроется окно, в котором необходимо выбрать BMP-Windows. Нажимаем Сохранить. Файл в формате *BMP и размером 1 244 214 байт готов. Точно также готовим изображения для Меню и Радио.

Запускаем Bmp2logo. Слева от слова ОБНОВИТЬ есть квадратик, нажимаем на него и прописываем путь где лежит прошивка с расширением *.bin или *.abs.

Таким же способом вставляем наши картинки в эмблемы и нажимаем обновить.

Программа немного  пошуршит и скажет, что всё готово. Всё. Софт готов для заливки в ресивер. Всё это взято с сайтов в инете и на Авторство не претендую. Удачи. Misha7