Процессор – LA76936Y 7N-59J3

Вход в с/м доработанными (доп. кнопка) ПДУ 5Z51-RM и аналогичными.

Внимание: ставим SETUP SELECT равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…3, а при «1» открываются все разделы 00 – 20.

1-е нажатие – на экране FACTORY

2-е нажатие – на экране B/W BALANCE

3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню (1-20 см. ниже)

4-е нажатие – на экране BUS OPEN

4-е нажатие – возврат в нормальный режим

Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ – перечеркнутый громкоговоритель)

| ADJUST MENU 0 |  |
| --- | --- |
| V.SIZE | 63 |
| V.LINE | 10 |
| V.POSITION | 7 |
| V.DC | 50 |
| V.SC | 13 |
| NT.V.SIZE | 00 |
| NT.V.LINE | 00 |
| NT.V.POSI | 00 |
| NT.V.DC | 00 |
| NT.V.SC | 00 |
| ADJUST MENU 1 |  |
| H.PHASE | 12 |
| NT.H.PHASE | +02 |
| ZOOM V.SIZE | 96 |
| WIDE V.SIZE | 30 |
| H.BLK.LEFT | 2 |
| H.BLK.RIGHT | 4 |
| OSD H.POSI. | 18 |
| OSD.V.POSI | 18 |
| SCR.H.POSI | 0 |
| OSD.CONT | 5 |
| ADJUST MENU 2 |  |
| R-Y/B-Y G.BL | 8 |
| R-Y/B-Y ANG. | 10 |
| B-Y DC LEVEL | 13 |
| R-Y DC LEVEL | 10 |
| SECAM B-Y DC | 13 |
| SECAM R-Y DC | 10 |
| YUV B-Y DC | 8 |
| YUV R-Y DC | 8 |
| G-Y AMP | 6 |
| G-Y ANGLE | 0 |
| ADJUST MENU 3 |  |
| SETUP SELECT | 1 |
| RF.AGC | 23 |
| VOLUME OUT | 118 |
| BELL ADJ.SW | 1 |
| BELL.ADJUST | 3 |
| Если значение SETUP SELECT поставить «1», то откроются остальные разделы меню |  |
| ADJUST MENU 4 |  |
| STEREO OPT. | 0 |
| LV 1116 GAIN | 2 |
| SUR. MODE | 7 |
| WOOFER GAIN | 7 |
| LV1116 PORT | 0 |
| MUTE LEVEL | 0 |
| VOLUME OPT. | 0 |
| VOLUME 25 | 36 |
| VOLUME 50 | 46 |
| VOLUME 75 | 56 |
| ADJUST MENU 5 |  |
| S.TRAP TEST | 4 |
| FM GAIN | 0 |
| VOL. FILTER | 0 |
| A.MONI.SW | 1 |
| 4,5M OPTION | 0 |
| 5,5M OPTION | 1 |
| 6,0M OPTION | 1 |
| 6,5M OPTION | 1 |
| TFA9843A OPT | 0 |
| LA42352 OPT. | 0 |
| ADJUST MENU 6 |  |
| AUTO OPTION | 1 |
| PAL OPTION | 1 |
| N3.58 OPTION | 1 |
| N4.43 OPTION | 1 |
| SECAM OPTION | 1 |
| ADJUST MENU 7 |  |
| C.TRAP TEST | 4 |
| C.BPF TEST | 0 |
| C.KILLER OPE | 4 |
| PAL APC SW | 0 |
| APC OFFSET | 3 |
| C.VCO.ADJ | 4 |
| C.BYPASS | 0 |
| ADJUST MENU 8 |  |
| TUNER OPTION | 0 |
| VL/VH FREQ. | 64 |
| VH/UHF FREQ. | 164 |
| BAND OPTION | 1 |
| SEARCH CHECK | 0 |
| DUAL IIC | 1 |
| START FREQ. | 0 |
| ADJUST MENU 9 |  |
| AV OPTION | 1 |
| S-VIDEO OPT | 0 |
| YUV OPTION | 0 |
| DVD OPTION | 0 |
| DVD CHANNEL | 3 |
| VIN/RGB SW. | 1 |
| SCART OPTION | 0 |
| E.RGB CONT. | 0 |
| AUSW IC OPT. | 0 |
| ADJUST MENU 10 |  |
| POWER OPTION | 1 |
| POWER LOGO | 0 |
| SCREEN OPT. | 0 |
| SCREEN TYPE | 0 |
| SCREEN TIME | 4 |
| V.MUTE P.OFF | 1 |
| DISCHARGE | 0 |
| UHF/DEGAUSS | 0 |
| POWER ON TV | 0 |
| ADJUST MENU 11 |  |
| LINE MODE | 0 |
| GRAY MODE | 0 |
| EVERY DAY | 0 |
| HOTEL MODE | 0 |
| HOTEL VOLUME | 60 |
| ON POSITION | 1 |
| ON TV/AV | 0 |
| ZOOM OPTION | 0 |
| CHILD LOCK | 0 |
| LOCAL KEY SW | 0 |
| ADJUST MENU 12 |  |
| GAME-MONEY | 1 |
| GAME-CRAB | 1 |
| GAME-TETRIS | 1 |
| GAME-888 | 1 |
| GAME-CAR | 1 |
| LOTTERY | 1 |
| CALENDAR | 1 |
| BIO-CLOCK | 1 |
| ADJUST MENU 13 |  |
| ENGLISH OSD | 1 |
| RUSSIAN OSD | 1 |
| TURKISH OSD | 1 |
| FRANCE OSD | 1 |
| SPANICH OSD | 1 |
| ITALIAN OSD | 1 |
| GERMAN OSD | 1 |
| PERSIAN OSD | 1 |
| ARAB OSD | 1 |
| ADJUST MENU 14 |  |
| BLK. PROCESS | 1 |
| BACK COLOR | 0 |
| POSITION L/R | 1 |
| SCREEN SAVER | 0 |
| SAVER TOP | 0 |
| SAVER BOTTOM | 255 |
| SAVER LEFT | 0 |
| SAVER RIGHT | 255 |
| DIGITAL OSD | 0 |
| BLK SCR TIM | 0 |
| ADJUST MENU 15 |  |
| MENU BACK | 1 |
| M.BACK COLOR | 0 |
| MENU H.TONE | 1 |
| MENU ICON | 1 |
| ICON BACK | 1 |
| ICON H.TONE | 0 |
| HT NO-COLOR | 0 |
| PROMPT TYPE | 0 |
| ADJUST MENU 16 |  |
| V.COMP | 7 |
| V.SEPUP | 1 |
| SYNC.SEP.SEN | 4 |
| V RESET TIME | 0 |
| C.D.MODE | 0 |
| V TRANS | 0 |
| V BLK SW | 0 |
| FBPBLK SW | 1 |
| ADJUST MENU 17 |  |
| SUB. CONT | 31 |
| SUB. COLOR | 15 |
| SUB. SHARP | 10 |
| SUB. TINT | 32 |
| BRT.ABL.DEF. | 0 |
| MID.STP.DEF | 0 |
| BRT.ABL.TH. | 4 |
| OV.MOD.TYPE | 0 |
| OVER MOD.SW | 0 |
| OV.MOD.LEVEL | 6 |
| ADJUST MENU 18 |  |
| CORING W/DEF | 2 |
| PRE SHOOT | 0 |
| OVER SHOOT | 0 |
| Y GAMMA STA. | 0 |
| DC.REST | 2 |
| WPL OPE. | 0 |
| BLK.STR.OPT. | 1 |
| BLK.STR.STA. | 1 |
| BLK.STR.GAIN | 2 |
| ADJUST MENU 19 |  |
| AFC GAIN | 1 |
| VIF.SYS.SW | 0 |
| VIDEO.LEVEL | 5 |
| V.LEV.OFFSET | 2 |
| RGB TEMP SW. | 1 |
| VCO FREQ. | 128 |
| VCO ADJUST | 8 |
| SVO OR FSC | 0 |
| BLANK DEF | 0 |
| ADJUST MENU 20 |  |
| Y TH | 0 |
| Y GAIN | 0 |
| R WIDTH | 0 |
| R OFFSET | 0 |
| B WIDTH | 0 |
| B OFFSET | 0 |