## Ремонт Dlink Dsl-2500U. Замена Broadcom 6301Ksg (Bcm6301)

Мне попали несколько модемов фирмы D-Link модели dsl-2500u. Во всех одна и та же проблема, выгорели микросхемы U2 Broadcom 6301KSG - BCM6301.

Поиски в интернете по данной проблеме ничего не дали. Не нашёл описания и даташита этой микросхемы.

В модели dsl-2300u используется микросхема AD45048. При изучении её даташита обнаружил интересную схему.

И тут меня осенило. Новое-хорошо забытое старое. На советских транзисторах КТ-315Г собрал до ужаса простую схему.

Резисторы R*1 и R*2 номиналом от 430 Ом до 1,2 кОм, подбирались симметрично. В точке их соединения подаём +5В с 8 ноги микросхемы. На схеме красными прямоугольниками обозначены мои изменения. Транзисторы впаянные вместо микросхемы, резисторы навесным монтажом.
Хотите верьте, хотите нет, но модем у меня работает стабильно.

Включенном состоянии

Скин веб-интерфейса с параметрами соединения

Для остальных напоминаю про подбор резисторов.

P.S.
В новом (из коробки) модеме, на ноге 1 или 4 микросхемы присутствуют три пачки импульсов размахом 0,2V; 0,4V; 1V

Про резисторы...
В моем модеме на котором сейчас в инете, (пришлось вскрыть) стоят МЛТ-0,125 430 Ом. В тексте размах осциллограмм указан.

ребята всё работает, сегодня собрал, резисторы по 620 Ом,КТ315В
Разницы между новым и ремонтным модемом не наблюдаю.

Всё работает! Поставил два 315г, резисторы по 480 Ом. И всё пошло. Правда, скорость на upload меньше по сравнению с контрольным экземпляром. 350 против 500. Думаю подбор транзисторов по усилению и резисторов решает эту совсем маленькую проблемку полностью. Автору огромное спасибо!!!

Проблема многих модемов в том, что
питание может быть 5в или 12в, часто путают блоки питания, а блоки по внешнему виду совершенно идентичные.
Проц и память могли выжить, они питаются через стабилизаторы а 6301ksg напрямую от БП.
Рекомендую 6301 запитать через КРЕН.

Добрый вечер! Не знаю тема еще актуальна или нет, но наткнулся на похожую восминожку, разбирая старый CD-ROM. Называется она APA2308. Вот ссылка на ее описание APA2308. Возможно ли замена 6301ksg на APA2301?

Доброго времени суток! Попал и мне в руки модем D-Link DSL-2540U с вышедшей из строя 6301ksg.
Сделал предложенную замену, но модем стал очень долго устанавливать соединение. Причина видимо в том, что напряжение на коллекторах транзисторов около 0,7В, а желательно что бы оно было примерно равно половине напряжения питания. Добиться этого подбором резисторов в коллекторах практически невозможно. Поэтому я немного усложнил схему для задания режима транзисторов по постоянному току. Для этого базы транзисторов соединил не непосредственно с площадками под выводы 6 и 7 микросхемы, а каждую через параллельно соединённые конденсатор и резистор. При этом конденсатор сохранит режим работы каскада по переменному току, а подбором резистора можно задать режим по постоянному току.
В доработанном варианте использовал транзисторы КТ645А с коэффициентом передачи 35, коллекторные резисторы 100 Ом 0,25Вт, конденсаторы в базах 10мкФ из какого-то древнего модема танталовые в виде жёлтой капли (соблюдая полярность: "+" к площадкам, "-" к базам), резисторы в базах 6,2к. При этом напряжение на коллекторах установилось 2,5В, что и требовалось. После такой доработки соединение устанавливается с первой попытки, скорость upload до доработки была около 290-310, после доработки 575 и более.

Учитывая, что обвязкой микросхемы задан коэффициент усиления около 3, в данном случае можно использовать практически любые высокочастотные n-p-n транзисторы с допустимым током коллектора более 150мА. При использовании транзисторов с большим коэффициентом передачи потребуется подбор резисторов в базах от единиц до десятков или даже сотен килоOм, что бы добиться напряжения на коллекторах транзисторов около 2,5В.