Аналоги биполярных SMD транзисторов. SMD-код; Тип; Аналог. 15; MMBT3960; 2N3960. 1A; BC846A; BC546A. 1B; BC846B; BC546B. 1C; MMBTA20; MPSA20. 1E; BC847A; BC547A. 1F; BC847B; BC547B. 1G; BC847C; BC547C. 1J; BC848A; BC548A. 1K; BC848B; BC548B. 1L; BC848C; BC548C. 1P; FMMT2222A; 2N2222A. 1T; MMBT3960A; 2N3960A. 1Y; MMBT3903; 2N3903. 2A; FMMT3906; 2N3906. 2B; BC849B; BC549B. 2C; BC849C; BC549C/BC109C/MMBTA70. 2F; BC850B; BC550B. 2G; BC850C; BC550C. 2J; MMBT3640; 2N3640. 2T; MMBT4403; 2N4403. 2X; MMBT4401; 2N4401. 3A; BC856A; BC556A. 3B; BC856B; BC556B. 3E; BC857A; BC557A. 3F; BC857B; BC557B. 3G; BC857C; BC557C. 3J; BC858A; BC558A. 3K; BC858B; BC558B. 3L; BC858C; BC558C. 4A; BC859A; BC559A. 4B; BC859B; BC559B. 4C; BC859C; BC559C. 4E; BC860A; BC560A. 4F; BC860B; BC560B. 4G; BC860C; BC560C. 5A; BC807-16; BC327-16. 5B; BC807-25; BC327-25. 5C; BC807-40; BC327-40. 5E; BC808-16; BC328-16. 5F; BC808-25; BC328-25. 5G; BC808-40; BC328-40. 6A; BC817-16; BC337-16. 6B; BC817-25; BC337-25. 6C; BC817-40; BC337-40. 6E; BC818-16; BC338-16. 6F; BC818-25; BC338-25. 6G; BC818-40; BC338-40. AA; BCW60A; BC636/BCW60A. AC; BCW60C; BC548B. AM; BSS64; 2N3638. AS1; BST50; BSR50. B2; BSV52; 2N2369A. BA; BCW61A; BC635. BH; BCX71H; BC639. BN; MMBT3638A; 2N3638A. BR2; BSR31; 2N4031. C2; BCW30; BC178B/BC558B. CEC; BC869; BC369. D1; BCW31; BC108A/BC548A. D2; BCW32; BC108A/BC548A. D3; BCW33; BC108C/BC548C. D8; BCF33; BC549C/BCY58/MMBC1622D8. E1; BFS17; BFY90/BFW92. FA; BFQ17; BFW16A. FD; BCV26; MPSA64. FE; BCV46; MPSA77. FF; BCV27; MPSA14. FG; BCV47; MPSA27. H2; BCW70; BC557B. K1; BCW71; BC547A. K2; BCW72; BC547B. M6; BSR58/MMBA812M6; 2N4858. P1; BFR92; BFR90. P2; BFR92A; BFR90. P5; FMMT2369A; 2N2369A. R1; BFR93; BFR91. R2; BFR93A; BFR91. T1; BCX17; BC327. T7; BSR15; 2N2907A. T8; BSR16; 2N2907A. U1; BCX19; BC337. U7; BSR13; 2N2222A. U8; BSR14; 2N2222A. U92; BSR17A; 2N3904. ZD; MMBT4125; 2N4125.