M1 - оптрон  - подойдут оптроны типа MOC3061, MOC3062, MOC3063, TLP3061, TLP3063 и другие с комутацией при переходе напряжения через ноль.

Т1 - триак или симистор - мы рекомендуем BTA41-600

R1 - 25-40 Om 1Вт

С1 - 0,047 - 0,15 мкф

R2 - 300 - 390 Om

R3 - 270 - 360 Om при напряжении 5 в (необходим для ограничения тока до 10мА).

Контакт A2 симистора подключается к фазе сети, контакт А1 соответственно к ТЭНу, второй контакт ТЭНа на Ноль питающей сети.