Состав: 
Матрица QD26HL02 
T-CON V26D-C1 
Скалер EFC031E 
Вход в сервис: 
Удерживать Vol- на панели и Exit на пульте. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
На средних режимах по изображению выдает цветной негатив. 
Яркость, контр., насыщ. регулируются. 
При установке минимальной контрастности - картинка бледная, но нормальная цветопередача. 
Напряжения с БП и на LVDS нормальные, схеме соответствуют. 
Дутышей нет, все емкости и "люмяшки" проверил ESR-метром. 
В сервисе поигрался с опциями - без толку. 
Подбора матрицы с СМ нет, подбирается на скалере перемычками. 
Попробовал подбирать перемычки, подавал на пины 38, 39 и 40 LVDS разные режимы (лог.0 и лог. 1 в разных комбинациях) - иногда реакция есть, но только в сторону увеличения негатива. 
Добрался до Т-кона, почистил шлейфы. 
На Т-коне сильно греется чип AN1702. 
Cильное подозрение на Т-кон. 
Что еще я не проверил, какие мысли, подскажите.