Устройство "Reader" представляет собой автономный прибор, предназначенный для работы с микросхемами энергонезависимой памяти EEPROM по протоколу шины I2C серии 24С04-256 и их аналогов(3,3 и 5 вольт). Устройство позволяет проводить чтение, запись, а также проверять EEPROM на “битость”.

Микросхема KIA7042P является микросхемой сброса и может быть любой подходящей ( и без неё работает). Питаться устройство может как от батареи G1 (Крона) так и от внешнего блока питания напряжением 8...12в. Управляется устройство посредством трёх кнопок. Три светодиода индицируют режимы работ. В устройстве имеются две панельки DIP8. Панелька "Буфер" предназначена для стационарной 24С256. Панелька "Клон" предназначена для записи данных из буфера в EEPROM 24С04,08,16,32,64,256. В данном случае легко получить необходимое количество копий (клонов). При считывании прошивки из EEPROM девайса паннелька “клон” соответственно должна быть пустой. Порядок работы: 1.Включаем прибор. Загораются белый и зелёный LEDы (горят вместе). По схеме (напротив каждого LEDa) своя кнопка. Нажимаем кнопку S2( выбираем EEPROM с однобайтовой адресацией 24С04-16) или S3( выбираем EEPROMс двухбайтовой адресацией 24С32-256 ). После нажатия погаснет соответствующий светодиод, второй останется гореть, через 1 секунду красный диод поморгает и все LEDы погаснут. Тип EEPROM выбрана. Начинаем работать. 2. Подключаем три провода к EEPROM в девайсе, при выключенном питани, прямо к выводам, включаем девайс. Нажимаем кнопку S1 , LED H1 загорается и горит до окончания считывания прошивки в буфер. 3. Можно скопировать буфер в EEPROM, установленную в панельку“клон”, нажав кнопу S2, LED H2 загорается и горит до окончания. 4.Можно стереть EEPROM, установленную в панельку “клон” или в девайсе, нажав кнопку S3, LED H3 загорается и горит до окончания. Непрерывное мигание красного LED HL1 означает, что EEPROM битая или мешает обмену проц. Тогда лучше выпаять микруху и вставить в приборчик. Прилагаю исходник, по нему можете разобраться. У меня всё работает на ура. Плату не разводил, т. к. купил макетную платку. Корпус исп. также от битого цифрового тестера с питанием от “ Кроны”.