Бюллетень № 30

Доработка шасси в телевизорах POLAR 39LTV3002, 48LTV3002, 55LTV3002 и 55LTV6002.

При проявлении дефектов связанных с неустойчивой работой шасси в телевизорах POLAR 39LTV3002, 48LTV3002, 55LTV3002 и 55LTV6002 (зависания, отключения, не включения и т.д), нужно произвести следующую доработку.

На шасси заменить чип-диоды в позициях D38 и D39 на выводные диоды HER307 как показано на фотографии (выделено красными овалами).