- Цветовая маркировка диодов в корпусах SOD-123 и SOD-80 (MELF)

Опубликовано 12.05.2011

- Цветовая маркировка диодов в корпусах SOD-123

Диоды в корпусах SOD-123 кодируются цветными кольцами, расположенными со стороны катода. Соответствующие этим цветам, марки диодов показаны в таблице.

| Полоса на катоде | Прибор |
| --- | --- |
| Красная (Red) | BA620, BB620 |
| Желтая (Yellow) | BA619, BB619 |
| Зеленая (Green) | BA585 |
| Голубая (Blue) | BA582, 583, 584 |
| Белая (White) | BA512, 515, BB515, 811 |

- Цветовая маркировка диодов в корпусах SOD-80

Корпус SOD-80, известный также как MELF, представляет из себя маленький стеклянный цилиндр с металлическими выводами.

Примеры маркировки диодов.

Маркировка 2Y4 к 75Y (E24 серия) BZV49  1W кремниевый стабилитрон (2.4 — 75V)
Маркировка C2V4 к C75 (E24 серия) BZV55   500mW кремниевый стабилитрон (2.4 — 75V)

Катодный вывод помечен цветным кольцом.

Маркировка приборов цветными кольцами.

| Вывод катода | Прибор |
| --- | --- |
| Черный (Black) | BAS32, BAS45, BAV105 LL4148, 50, 51,53, LL4448 BB241,BB249 |
| Черный и кочичневый (Black Brown) | LL4148, LL914 |
| Черный и оранжевый (Black Orange) | LL4150, BB219 |
| Коричневый и зеленый (Brown Green) | LL300 |
| Коричневый и черный (Brown Black) | LL4448 |
| Красный (Red) | BA682 |
| Красный и оранжевый (Red Orange) | BA683 |
| Красный и зеленый (Red Green) | BA423L |
| Красный и белый (Red White) | LL600 |
| Оранжевый и желтый (Orange Yellow) | LL3595 |
| Желтый (Yellow) | BZV55,BZV80,BZV81 series zeners |
| Зеленый (Green) | BAV105, BB240 |
| Зеленый и черный (Green Black) | BAV100 |
| Зеленый и кочичневый (Green Brown) | BAV101 |
| Зеленый и красный (Green Red) | BAV102 |
| Зеленыый и оранжевый (Green Orange) | BAV103 |
| Серый (Gray) | BAS81, 82, 83, 85, 86 |
| Белый (White) | BB219 |
| Белый и зеленый (White Green) | BB215 |

Некоторые SMD-диоды в цилиндрических корпусах MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41) часто маркируются цветными полосками (первая, ближняя к краю полоска расположена у катода) в соответствии с таблицей слева.

| Тип | 1 полоса | 2 полоса | Эквивалент |
| --- | --- | --- | --- |
| BA682 |  | нет | BA482 |
| BA683 |  |  | BA483 |
| BAS32 |  | нет | 1N4148 |
| BAV100 |  |  | BAV18 |
| BAV101 |  |  | BAV19 |
| BAV102 |  |  | BAV20 |
| BAV103 |  |  | BAV21 |
| BB215 |  |  | BB405B |
| BB219 |  | нет | BB909 |

- 1 комментарий: Цветовая маркировка диодов в корпусах SOD-123 и SOD-80 (MELF)